PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

BUZAU

CUPRINS

PARTEA 1. COMPONENTA STRATEGICĂ	1

1.	Introducere	2

1.1.	Scopul și rolul documentației	2

1.2.	Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială	4

1.2.1.	Nivel național	4

1.2.2.	Nivel județean	7

1.2.3.	Nivel local	8

1.3.	Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale	10

1.4.	Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor	13

2.	Analiza situației existente	17

2.1.	Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi activităţilor economice	17

2.2.	Reţeaua stradală	24

2.2.1.	Infrastructura rutieră	24

2.2.2.	Siguranța rutieră	30

2.2.3.	Trafic	33

2.2.4.	Parcări	35

2.3.	Transport public	37

2.3.1.	Transportul feroviar	37

2.3.2.	Transportul auto interurban	38

2.3.3.	Transportul public local	44

2.3.4.	Transportul aerian	57

2.4.	Transport de marfă	57

2.5.	Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă)	59

2.6.	Managementul traficului	62

2.7.	Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.)	64

3.	Modelul de transport	66

3.1.	Prezentare generală şi definirea domeniului	66

3.1.1.	Prezentare generală	66

3.1.2.	Acoperirea spațială	68

3.1.3.	Acoperirea temporală	68

3.1.4.	Anii de referință	69

3.2.	Colectarea de date	69

3.2.1.	Date colectate	69

3.2.2.	Date socio-demografice	70

3.2.3.	Date referitoare la comportamentul de deplasare	71

3.2.4.	Date privind volumul și structura fluxurilor de trafic	76

3.2.5.	Date referitoare la transportul public și deplasările cu bicicleta	98

3.2.6.	Rezultatele analizei asupra problemelor de mobilitate	102

3.3.	Dezvoltarea rețelei de transport	112

3.4.	Cererea de transport	116

3.5.	Calibrarea și validarea datelor	122

3.6.	Prognoze	123

3.7.	Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz	126

4.	Evaluarea impactului actual al mobilității	129

4.1.	Eficiența economică	129

4.2.	Impactul asupra mediului	133

4.3.	Accesibilitatea	134

4.4.	Siguranța	136

4.5.	Calitatea vieții	138

4.6.	Prioritizarea disfuncționalităților	139

5.	Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane	140

5.1.	Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale	140

5.1.1.	Viziunea prezentată la nivel periurban	141

5.1.2.	Viziunea prezentată la nivel urban	141

5.1.3.	Viziunea prezentată la nivelul cartierelor, intersecțiilor, zonelor cu nivel ridicat de complexitate	142

5.2.	Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor	143

6.	Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane	148

6.1.	Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport	148

6.2.	Direcții de acțiune și proiecte operaționale	153

6.3.	Direcții de acțiune și priecte organizaționale	164

6.4.	Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale	167

6.4.1.	La scară periurbană/metropolitană	167

6.4.2.	La scara localităților de referință	168

6.4.3.	La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate	172

6.4.4.	Centralizarea proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență	174

6.5.	Definirea scenariilor	178

6.5.1.	Scenariul 1. Scenariul „a face minimum” (de referință)	178

6.5.2.	Scenariul 2. Scenariul „A face ceva” (moderat)	179

6.5.3.	Scenariul 3. Scenariul „a investi în mobilitate urbană durabilă” (extins)	181

7.	Evaluarea impactului mobilității pentru cele 3 nivele teritoriale	185

7.1.	Eficiența economică	185

7.2.	Impactul asupra mediului	188

7.3.	Accesibilitate	193

7.4.	Siguranță	196

7.5.	Calitatea vieții	199

PARTEA 2. COMPONENTA DE NIVEL OPERAȚIONAL	203

1.	Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung	204

1.1.	Cadrul de prioritizare	204

1.1.1.	Analiza multicriterială	204

1.1.2.	Selectarea scenariului	205

1.1.3.	Prioritizarea proiectelor din cadrul scenariului selectat	208

1.2.	Prioritățile stabilite	216

2.	Planul de acțiune	220

2.1.	Intervenţii majore asupra reţelei stradale	221

2.2.	Transport public	225

2.3.	Transport de marfă	228

2.4.	Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu mobilitate redusă)	230

2.5.	Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecţia împotriva zgomotului/sonoră)	234

2.6.	Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.)	241

2.7.	Structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare	244

2.8.	Aspecte instituţionale	247

PARTEA 3. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ	250

1.	Stabilirea procedurii de evaluare a implementării Planului de mobilitate urbană durabilă	251

2.	Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea	255

ANEXA 1. ANALIZA COST – BENEFICIU	257

1.	Introducere	258

1.1.	Analiza Cost-Beneficiu	258

1.2.	Descriere și obiective PMUD. Prezentarea scenariilor	258

1.3.	Nevoia de deplasare și perfomanța rețelei de transport	268

2.	Analiza financiară	272

2.1.	Metodologie generală	272

2.1.1.	Scopul analizei financiare	272

2.1.2.	Metodologie și valori specifice	273

2.2.	Costurile financiare ale scenariilor	274

2.3.	Veniturile financiare ale scenariilor	276

2.4.	Indicatorii financiari ai scenariilor	278

2.5.	Sustenabilitatea scenariilor	280

2.6.	Surse de finanțare	286

3.	Analiza economică	298

3.1.	Metodologie generală	298

3.2.	Beneficii economice	299

3.2.1.	Economia de timp	299

3.2.2.	Economia costului de operare al vehiculului	303

3.2.3.	Beneficiul economic al îmbunătățirii siguranței deplasărilor	305

3.2.4.	BeneficiuL economic al îmbunătățirii calității aerului	307

3.2.5.	Beneficiul economic al îmbunătățirii calității mediului urban	308

3.3.	Costuri economice	310

3.4.	Indicatori economici	311

4.	Concluzii	313

ANEXA 2. TESTAREA PRELIMINARĂ A PROIECTELOR PRIORITARE	315

LISTA FIGURILOR

Fig.  1 – Harta județului Buzău	3

Fig.  2. Evoluția populației Municipiului Buzău, 2006-2015	18

Fig.  3. Evoluția populației la nivel de regiune, județ și municipiu, 2006-2015	18

Fig.  4. Distribuția populației pe categorii de vârstă, Municipiul Buzău, 2015	19

Fig.  5. Evoluția populației pe categorii de vârstă, Municipiul Buzău, 2006-2015	19

Fig.  6. Distribuția populației pe sexe, Municipiul Buzău, 2015	20

Fig.  7. Evoluția distribuției populației pe sexe, Municipiul Buzău, 2002-2015	20

Fig.  8. Evoluția numărului de salariați, Municipiul Buzău, 2006-2015	21

Fig.  9. Distribuția salariaților pe domenii de activitate, Municipiul Buzău, 2011	22

Fig.  10. Evoluția numărului de șomeri, Municipiul Buzău, 2010-2015	23

Fig.  11. Rețeaua rutieră a Municipiului Buzău. Străzi categoria I și II.	25

Fig.  12. Variația numărului de accidente, 2011-2015	30

Fig.  13. Variația consecințelor accidentelor, 2011-2015	31

Fig.  14. Puncte de congestie, autovehicule - ora de vârf, 2016	33

Fig.  15. Aprecierea cetățenilor asupra gradului de aglomerare a traficului	34

Fig.  16. Harta legăturilor pe calea ferată pentru Municipiul Buzău	37

Fig.  17. Harta Regiunii Sud-Est. Rețeaua TEN-T feroviară	38

Fig.  18. Numărul de curse dus/întors din autogări, Mun. Buzău	44

Fig.  19. Liniile de autobuze 1 – 10, TRANSBUS BUZĂU	46

Fig.  20. Gradul de acoperire al liniilor de transport public local	55

Fig.  21. Trasee pe care este permisă circulația vehiculelor transport marfă cu masa > 7,5 tone	58

Fig.  22. Localizarea intersecțiilor și trecerilor de pietoni semaforizare, 2016	63

Fig.  23. Vedere Piața Dacia, Municipiul Buzău	64

Fig.  24. Distribuția în funcție de numărul de deplasări/zi, 2016	72

Fig.  25. Distribuția deplasărilor în funcție de scopul călătoriei, 2016	73

Fig.  26. Distribuția orară a deplasărilor, 2016	74

Fig.  27. Distribuția deplasărilor pe moduri de transport, 2016	74

Fig.  28. Durata medie de deplasare, în funcție de modul de transport, 2016	75

Fig.  29. Amplasarea punctelor în care au fost desfășurate anchetele de trafic, 2016	78

Fig.  30. Amplasarea punctelor în care au fost desfășurate anchetele origine/destinație, 2016	79

Fig.  31. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu, 12 ore	80

Fig.  32. Distribuția pe tipuri de vehicule, int. Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu, 12 ore	80

Fig.  33. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Rond Episcopie, 12 ore	81

Fig.  34. Distribuția pe tipuri de vehicule, Rond Episcopie, 12 ore	81

Fig.  35. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Gară, 12 ore	81

Fig.  36. Distribuția pe tipuri de vehicule, Gară, 12 ore	82

Fig.  37. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Bariera Ploiești, 12 ore	82

Fig.  38. Distribuția pe tipuri de vehicule, Bariera Ploiești, 12 ore	82

Fig.  39. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. N. Bălcescu – Bd. Stadionului, AM / PM	83

Fig.  40. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Dorobanți – Aleea Sporturilor, AM / PM	83

Fig.  41. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Aleea Sporturilor – Str.Al.Marghiloman, AM/PM	84

Fig.  42. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Dorobanți – Str. Horticolei, AM / PM	84

Fig.  43. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str.Ion Băieșu – Str. T.Vladimirescu, AM/PM	84

Fig.  44. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Decebal – Str.Al.Marghiloman, AM / PM	85

Fig.  45. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Stadionului – Str. Oltului, AM / PM	85

Fig.  46. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Transilvaniei – Str. Grădinilor, AM / PM	85

Fig.  47. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. N. Titulescu – Bd. N. Bălcescu, AM / PM	86

Fig.  48. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Transilvaniei – Bd. Nicolae Titulescu, AM / PM	86

Fig.  49. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii - McDonalds, AM / PM	86

Fig.  50. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii – Str. Transilvaniei, AM / PM	87

Fig.  51. Distribuția în funcție de destinație, Intrare DN2B, SE (Brăila)	87

Fig.  52. Variația fluxului de trafic, Intrare DN2B, SE (Brăila)	88

Fig.  53. Variația fluxului de trafic, Ieșire DN2B, SE (Brăila)	88

Fig.  54. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire DN2B, SE (Brăila)	88

Fig.  55. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare DN2B, SE (Brăila)	89

Fig.  56. Grad de umplere autoturisme, Intrare DN2B, SE (Brăila)	89

Fig.  57. Distribuția în funcție de destinație, Intrare DN10, NV (Brașov)	89

Fig.  58. Variația fluxului de trafic, Intrare DN10, NV (Brașov)	90

Fig.  59. Variația fluxului de trafic, Ieșire DN10, NV (Brașov)	90

Fig.  60. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire DN10, NV (Brașov)	90

Fig.  61. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare DN10, NV (Brașov)	91

Fig.  62. Grad de umplere autoturisme, Intrare DN10, NV (Brașov)	91

Fig.  63. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, SV (Ploiești)	91

Fig.  64. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, SV (Ploiești)	92

Fig.  65. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, SV (Ploiești)	92

Fig.  66. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, SV (Ploiești)	92

Fig.  67. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare E85, SV (Ploiești)	93

Fig.  68. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, SV (Ploiești)	93

Fig.  69. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, N (Focșani)	93

Fig.  70. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, N (Focșani)	94

Fig.  71. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, N (Focșani)	94

Fig.  72. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, N (Focșani)	94

Fig.  73. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare E85, N (Focșani)	95

Fig.  74. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, N (Focșani)	95

Fig.  75. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, SV (Urziceni)	95

Fig.  76. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, SV (Urziceni)	96

Fig.  77. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, SV (Urziceni)	96

Fig.  78. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, SV (Urziceni)	96

Fig.  79. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare  E85, SV (Urziceni)	97

Fig.  80. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, SV (Urziceni)	97

Fig.  81. Grad de umplere vehicule transport public urban	98

Fig.  82. Număr de călători transport public urban	99

Fig.  83. Număr de curse/zi transport public urban	99

Fig.  84. Repartiția pe ore a călătoriilor atrase (plecări), transport public județean	100

Fig.  85. Repartiția pe ore a călătoriilor generate (sosiri), transport public județean	100

Fig.  86. Repartiția în funcție de scopul călătoriei, biciclete	101

Fig.  87. Repartiția grupului de respondenți la chestionarul online, în funcție de ocupație	102

Fig.  88. Repartiția modului de deplasare principal (răspunsuri chestionar online)	102

Fig.  89. Repartiția funcție de numărul de deplasări/zi (răspunsuri chestionar online)	103

Fig.  90. Tipul de infrastructură care trebuie dezvoltat (răspunsuri chestionar online)	103

Fig.  91. Modul de deplasare preferat (răspunsuri chestionar online)	104

Fig.  92. Principalele probleme ale traficului în Municipiul Buzău (răspunsuri chestionar online)	104

Fig.  93. Aprecierea cetățenilor asupra densității traficului (răspunsuri chestionar online)	105

Fig.  94. Soluții pentru eficientizarea deplasărilor din interiorul Municipiului Buzău (răspunsuri chestionar online)	105

Fig.  95. Preferința pentru călătoria cu vehiculul propriu (răspunsuri chestionar online)	106

Fig.  96. Preferința pentru călătoria cu bicicleta/transportul în comun (răspunsuri chestionar online)	106

Fig.  97. Aprecierea cetățenilor asupra problemei aglomerării traficului din zona centrală (răspunsuri chestionar online)	106

Fig.  98. Aprecierea cetățenilor asupra problemei zgomotului asociat traficului rutier (răspunsuri chestionar online)	107

Fig.  99. Aprecierea cetățenilor asupra problemei poluării asociate traficului rutier (răspunsuri chestionar online)	107

Fig.  100. Aprecierea cetățenilor asupra posibilității de a schimba modul de transport (răspunsuri chestionar online)	107

Fig.  101. Aprecierea cetățenilor asupra problemei traficului greu (răspunsuri chestionar online)	108

Fig.  102. Aprecierea cetățenilor asupra frecvenței transportului în comun (răspunsuri chestionar online)	108

Fig.  103. Aprecierea cetățenilor asupra posibilității de a traversa orașul (răspunsuri chestionar online)	108

Fig.  104. Aprecierea cetățenilor asupra stațiilor de transport public (răspunsuri chestionar online)	109

Fig.  105. Aprecierea cetățenilor asupra informațiilor referitoare la transportul public (răspunsuri chestionar online)	109

Fig.  106. Aprecierea cetățenilor asupra costului transportului public (răspunsuri chestionar online)	109

Fig.  107. Rețeaua rutieră – modelul de transport	112

Fig.  108. Cele trei diagrame fundamentale asociate ale traficului	115

Fig.  109. Zonificarea utilizată în modelul de transport	116

Fig.  110. Principalele relații origine/destinație ora de vârf AM	119

Fig.  111. Repartiția pe principalele zone de origine a deplasărilor, ora de vârf AM	120

Fig.  112. Repartiția pe principalele zone de destinație a deplasărilor, ora de vârf AM	120

Fig.  113. Repartiția pe principalele zone de origine a deplasărilor, ora de vârf PM	121

Fig.  114. Repartiția pe principalele zone de destinație a deplasărilor, ora de vârf PM	121

Fig.  115. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora vârf AM, 2016	127

Fig.  116. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora de vârf AM, 2023	128

Fig.  117. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora de vârf AM, 2030	128

Fig.  118. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2016	130

Fig.  119. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2023	130

Fig.  120. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2030	131

Fig.  121. Evoluția procentului de deplasări cu transportul public, Scenariul 1	132

Fig.  122. Eficiența economică, punctaj parametri pe scenarii, 2023	187

Fig.  123. Eficiența economică, punctaj parametri pe scenarii, 2030	187

Fig.  124. Eficiența economică, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030	188

Fig.  125. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 1, 2023	190

Fig.  126. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 1, 2030	190

Fig.  127. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 2, 2023	190

Fig.  128. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 2, 2030	190

Fig.  129. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 3, 2023	191

Fig.  130. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 3, 2030	191

Fig.  131. Impactul asupra mediului, punctaj parametri pe scenarii, 2023	192

Fig.  132. Impactul asupra mediului, punctaj pe scenarii, 2030	193

Fig.  133. Impactul asupra mediului, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030	193

Fig.  134. Accesibilitate, punctaj parametri pe scenarii, 2023	195

Fig.  135. Accesibilitate, punctaj parametri pe scenarii, 2030	195

Fig.  136. Accesibilitate, punctaj total pe scenarii, 2023/2030	196

Fig.  137. Siguranța, punctaj parametri pe scenarii, 2023	198

Fig.  138. Siguranța, punctaj parametri pe scenarii, 2030	198

Fig.  139. Siguranță, punctaj total pe scenarii, 2023/2030	199

Fig.  140. Calitatea vieții, punctaj parametri pe scenarii, 2023	201

Fig.  141. Calitatea vieții, punctaj parametri pe scenarii, 2030	201

Fig.  142. Calitatea vieții, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030	202

LISTA TABELELOR

Tabel  1. Principalii indicatori socio-economici, Municipiul Buzău, 2015	17

Tabel  2. Repartiția firmelor după domeniul de activitate	21

Tabel  3. Trama stradală categoria I	26

Tabel  4. Trama stradală categoria II	26

Tabel  5. Străzi asfaltate 2012/2013	26

Tabel  6. Străzi asfaltate 2014	27

Tabel  7. Străzi asfaltate 2015	27

Tabel  8. Străzi asfaltate fonduri europene – finalizare 2015	27

Tabel  9. Străzi asfaltate 2016	28

Tabel  10. Străzi neasfaltate	28

Tabel  11. Cauza sancțiunilor contravenționale, 2011	31

Tabel  12. Tabel centralizator al locurilor de parcare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău din 24 mai 2013	35

Tabel  13. Operatorii de transport pentru cursele județene/regulate în Municipiul Buzău	39

Tabel  14. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara Sud	42

Tabel  15. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara XXL	43

Tabel  16. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara Marghiloman	44

Tabel  17. Traseele principale si programul de transport cu autobuze	45

Tabel  18. Lista operatorilor de transport care au încheiat contracte de delegare de gestiune a serviciului de transport public pe traseele secundare din Municipiul Buzău.	47

Tabel  19. Traseele secundare si programul de transport cu microbuze	48

Tabel  20. Caracteristicile parcului de vehicule pentru traseele secundare	50

Tabel  21. Categorii sociale subvenționate pentru transportul public	52

Tabel  22. Lista stațiilor de transport public și a dotărilor corespunzătoare	52

Tabel  23. Amplasamentul intersecțiilor semaforizate	62

Tabel  24. Amplasamentul principalelor sensuri giratorii	63

Tabel  25. Distribuția populației pe zone de trafic	70

Tabel  26. Matricea deplasărilor, ora de vârf AM, 2016	117

Tabel  27. Matricea deplasărilor, ora de vârf PM, 2016	118

Tabel  28. Detalii privind structura cererii	118

Tabel  29. Calculul GEH pentru modelul de transport	123

Tabel  30. Evoluția istorică a populației Municipiului Buzău 2010-2016	124

Tabel  31. Prognoza statistică privind populația Mun. Buzău	124

Tabel  32. Numărul de salariați la nivelul Municipiului Buzău 2010-2014	125

Tabel  33. Prognoza statistica privind salariații din Mun. Buzău 2016-2030	125

Tabel  34. Evoluția PIB la nivelul Jud. Buzău 2010-2014	125

Tabel  35. Prognoza evoluției PIB la nivelul Jud. Buzau 2016-2030	125

Tabel  36. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Buzău, 2016-2030	126

Tabel  37. Valorile parametrilor de caracterizare a traficului, pentru scenariul „A nu face nimic”	127

Tabel  38. Indicatori fluență trafic, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2016	129

Tabel  39. Disfuncționalități și recomandări, eficiența economică	132

Tabel  40. Indicatori relevanți, impactul asupra mediului	133

Tabel  41. Evoluția distribuției călătoriilor pe moduri de transport	133

Tabel  42. Disfuncționalități și recomandări, impactul asupra mediului	134

Tabel  43. Evoluția duratei de călătorie	135

Tabel  44. Disfuncționalități și recomandări, accesibilitate	135

Tabel  45. Valorile costurilor cu accidente rutiere	136

Tabel  46. Costurile cu accidente rutiere, Municipiul Buzău, 2015	137

Tabel  47. Disfuncționalități și recomandări, siguranță	137

Tabel  48. Cadrul de prioritizare a scenariilor	144

Tabel  49. Cadrul de prioritizare a proiectelor	145

Tabel  50. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport	151

Tabel  51. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport	162

Tabel  52. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport	166

Tabel  53. Centralizarea proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență	174

Tabel  54. Viteza medie de călătorie, pe scenarii și ani de prognoză.	185

Tabel  55. Întârzierea totală/veh./oră, pe scenarii și ani de prognoză.	185

Tabel  56. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, pe scenarii și ani de prognoză.	186

Tabel  57. Puncte acordate pentru indicatorul eficiență economică, pe termen mediu (2023)	186

Tabel  58. Puncte acordate pentru indicatorul eficiență economică, pe termen lung (2030)	187

Tabel  59. Emisii CO2, pe scenarii și ani de prognoză.	189

Tabel  60. Emisii NOx, pe scenarii și ani de prognoză.	189

Tabel  61. Emisii VOC, pe scenarii și ani de prognoză.	189

Tabel  62. Procent utilizare transport public/bicicletă/mers pe jos, pe scenarii și ani de prognoză.	191

Tabel  63. Puncte acordate pentru indicatorul impact asupra mediului, pe termen mediu (2023)	192

Tabel  64. Puncte acordate pentru indicatorul impact asupra mediului, pe termen lung (2030)	192

Tabel  65. Accesibilitatea cu vehicule private, pe scenarii și ani de prognoză.	194

Tabel  66. Accesibilitatea cu vehicule private, pe scenarii și ani de prognoză.	194

Tabel  67. Accesibilitatea cu transportul public, pe scenarii și ani de prognoză.	194

Tabel  68. Accesibilitatea, pe scenarii și ani de prognoză.	194

Tabel  69. Puncte acordate pentru indicatorul accesibilitate, pe termen mediu (2023)	194

Tabel  70. Puncte acordate pentru indicatorul accesibilitate, pe termen lung (2030)	195

Tabel  71. Număr măsuri pentru siguranța traficului auto, pe scenarii și ani de prognoză.	197

Tabel  72. Număr măsuri pentru siguranța transportului public, pe scenarii și ani de prognoză.	197

Tabel  73. Număr măsuri pentru siguranța bicicliștilor, pe scenarii și ani de prognoză.	197

Tabel  74. Număr măsuri pentru siguranța pietonilor, pe scenarii și ani de prognoză.	197

Tabel  75. Puncte acordate pentru indicatorul siguranță, pe termen mediu (2023)	197

Tabel  76.Puncte acordate pentru indicatorul siguranță, pe termen lung (2030)	198

Tabel  77. Creșterea numărului locurilor de parcare, pe scenarii și ani de prognoză.	199

Tabel  78. Creșterea calității transportului public, pe scenarii și ani de prognoză.	200

Tabel  79. Extinderea lungimii pistelor de bicicliști, pe scenarii și ani de prognoză.	200

Tabel  80. Extinderea suprafeței traficului pietonal, pe scenarii și ani de prognoză.	200

Tabel  81. Puncte acordate pentru indicatorul calitatea vieții, pe termen mediu (2023)	200

Tabel  82. Puncte acordate pentru indicatorul calitatea vieții, pe termen lung (2030)	201

Tabel  83. Calculul scorului final ponderat	204

Tabel  84. Calculul punctajului final al scenariilor	206

Tabel  85. Prioritizarea proiectelor	208

Tabel  86. Perioada de implementare și costul proiectelor	213

Tabel  87. Corespondența proiectelor cu domeniile cheie	217

Tabel  88. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Intervenții majore asupra rețelei stradale.	221

Tabel  89. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Transport public.	225

Tabel  90. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Transport de marfă.	228

Tabel  91. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Mijloace alternative de mobilitate.	230

Tabel  92. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Managementul traficului.	234

Tabel  93. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Zone cu nivel ridicat de complexitate.	241

Tabel  94. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare.	244

Tabel  95. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Aspecte instituționale.	247

Tabel  96. Metodologia de evaluare a Planului de mobilitate urbană durabilă.	252

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

# PARTEA 1. COMPONENTA STRATEGICĂ

# Introducere

## Scopul și rolul documentației

Mobilitatea urbană definește ansamblul deplasărilor persoanelor pentru activități cotidiene legate de muncă, activități și/sau necesități sociale (sănătate, învățământ, etc), cumpărături și activități de petrecere a timpului liber înscrise într-un spațiu urban sau metropolitan.

Pentru asigurarea unei mobilități urbane durabile, este necesară o planificare strategică teritorială prin care să fie corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Această planificare este realizată prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care, conform definiției din documentele strategice ale Uniunii Europene, este un document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt definite strategii, politici, proiecte și priorități pentru un transport durabil, având drept scop susținerea unei creșteri economice sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și al protecției mediului, în toate zonele urbane. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă pentru zona urbană căreia i se adresează și se bazează pe practicile existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare, punând un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între sectoare, între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate.

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă, din punct de vedere geografic, suprafața Municipiului Buzău și este elaborat pentru perioada 2016 – 2030.

Municipiul Buzău este reședința județului cu același nume și este situat în zona centrală a acestuia, pe malul drept al râului Buzău, la coordonatele 45009’ latitudine nordică și 2505’ longitudine estică, la o altitudine de 101 metri față de nivelul mării.

Aria de acoperire selectată va permite integrarea proiectelor și măsurilor asociate transportului durabil cu celelalte proiecte incluse în strategia de dezvoltare durabilă și sustenabilă a Municipiului Buzău, având drept rezultat obținerea unor rezultate optime în ceea ce privește obiectivele sociale, de mediu și economice, obiective în domeniul integrării și al siguranței, al creșterii calității vieții cetățenilor.

Fig.  1 – Harta județului Buzău

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău are drept scop crearea unui sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective principale:

-	Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.

-	Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general

-	Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie

-	Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri

-	Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu

## Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială

La elaborarea Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Buzău, a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu prevederile documentelor de planificare spațială la nivel național, județean și local.

### Nivel național

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României

Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu modificările și completările ulterioare în martie 2016, strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial trebuie fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritorială a României.

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), adoptată de către Guvernul României în 05.10.2016, este rezultatul unui demers amplu de planificare strategică care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național. Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european și global.

Demersurile strategice angrenate de SDTR sunt încadrate în 5 obiective generale de o importanță deosebită pentru teritoriul național:

OG.1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband;

OG.2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spatii urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive;

OG.3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;

OG.4. Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială;

OG.5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

Obiectivele generale sunt detaliate într-un pachet de obiective specifice care formează cadrul strategic de obiective al SDTR. Dintre acestea, trebuie evidențiate următoarele:

OS.1.1. Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între teritoriul național și piețele din spațiul european.

OS.2.2. Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională.

OS.2.3. Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale, dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și specificului local.

OS.3.2. Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în jurul orașelor cu rol polarizator la nivelul teritoriului.

În elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-a ținut cont de necesitatea corelării cu obiectivele secundare menționate.

De asemenea, în cadrul SDTR sunt evidențiate și alte elemente importante pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, și anume: identificarea fluxurilor investiționale publice recomandate pentru orizontul de timp 2035 și criteriile de prioritizare a investițiilor privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri.

Planul de Amenajare a Teritoriului Național

Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată cu modificările și completările ulterioare în decembrie 2013, Planul de amenajare a teritoriului național – PATN, reprezintă documentul cu caracter director, care include sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu și lung pentru întreg teritoriul țării.

Conform criteriilor definite prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a „Rețeaua de localități”, Municipiul Buzău aparține categoriei localităților de rangul II, îndeplinind următoarele cerințe:

Populație: de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori;

  - zonă de influență: circa 200.000—500.000 de locuitori

  - Rază de servire: circa 60—80 km

  - Accesul la căile de comunicație:

  - acces direct la cel puțin două sisteme majore de căi de comunicație (traseu de cale ferată principală, drumuri naționale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale)

Funcțiuni economice:

  - capacități de producție diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu rază de servire prioritar județeană

Nivel de dotare-echipare:

  - instituții de decizie politică, administrativă, juridică de importanță județeană: sedii ale administrației publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizațiilor neguvernamentale; judecătorii, tribunale, procuratură, parchet și alte instituții juridice

  - educație, cercetare științifică: institute de învățământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naționale de cercetare;

  - sănătate, asistență socială: spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, stație de salvare județeană, asistență de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcționale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.;

  - cultură: case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziție, de conferințe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.;

  - comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: centre comerciale, camere de comerț, centre de afaceri, burse de valori și de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata și cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de Înaltă calitate; posibilități de organizare a unor târguri importante;

  - turism: hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri;

  - mass-media: mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidiene sau periodice;

  - finanțe, bănci, asigurări: sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări;

  - sport, agrement: zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/ regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.);

  - protecția mediului: agenții de protecție a mediului și servicii dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate și a igienei urbane; alimentare cu apă și canalizare: rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;

  - culte: lăcașuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate;

  - transport/comunicatii: gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poștă etc;

  - ordine, securitate: instituții specifice cerințelor la nivel județean.

### Nivel județean

Planul de amenajare a teritoriului județean al Județului Buzău

Conform legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de amenajare a teritoriului județean ‐ PATJ constituie documentul cu caracter director care reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio‐economica a județului.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean oferă o viziune globală și coerentă asupra structurii și folosinței teritoriului studiat, determinând principalele opțiuni pentru o mai bună organizare a acestuia, în vederea obținerii unor avantaje în plan economico-social și protecției calității mediului. Planul de amenajare a teritoriului județean a fost alcătuit pe baza unor sinteze ale studiilor referitoare la județul Buzău, pe baza cărora au fost stabilite principalele probleme și oportunități de dezvoltare existente la nivelul teritoriului județean.

În capitolul referitor la „Obiective, direcții și măsuri”, identificăm ca semnificative pentru mobilitatea urbană durabilă următoarele:

O1 –	Protecția și valorificarea durabilă a elementelor mediului natural și construit, determinarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale si antropice)

D1.1 – Protecția și conservarea zonelor naturale în sensul menținerii biodiversității și valorificării durabile a resurselor naturale

M1.1.1. – Îmbunătățirea calității aerului în județul Buzău, prin acțiuni de:

Modernizare și adaptare a unor tehnologii nepoluante la toți agenții economici care au emisii de noxe atmosferice

Reducerea emisiilor de poluanți (în special pulberi în suspensie) ca urmare a traficului rutier

O2 – 	Dezvoltarea localităților într-o rețea funcțională prin dispunerea echilibrată în teritoriul județean a serviciilor și locurilor de muncă

D2.4 – Mărirea mobilității pe căile de comunicații și transport în vederea dezvoltării și diversificării relațiilor dintre localități

M2.4.1. – Determinarea tronsoanelor prioritare ale mobilității prin centrele intercomunale (măsurarea și prognozarea traficului) în vederea modernizării acestor trasee.

M2.4.2. – Modernizarea tronsoanelor de căi de comunicații între localitățile de același rang cu relații de complementaritate.

M2.4.3. – Implementarea unor noi tipuri de transport suburban în zonele cu trafic intens și pentru adaptarea mobilității la solicitările din localitățile polarizate.

O3 – 	Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de infrastructuri tehnice, în concordanță cu necesitățile comunităților locale și cu cerințele de protecție și conservare a mediului

D3.1 – Ameliorarea accesibilității tuturor zonelor județului prin dezvoltarea și modernizarea rețelelor de căi de comunicații locale

M3.1.1. – Ameliorarea accesibilității tuturor localităților din județ pe rețeaua de căi rutiere:

Lucrări de îmbunătățire a stării de viabilitate prin consolidarea și modernizarea tuturor traseelor de drumuri județene și comunale, prioritate acordându-se tronsoanelor necorespunzătoare, cât și pentru cele cu racord la drumurile naționale.

Îmbunătățirea calității drumurilor locale pentru creșterea siguranței traficului, fluidizării acestuia, și eliminarea actualelor neajunsuri de transport.

D3.3 – Crearea unor rețele de transport și distribuție a energiei electrice și de telecomunicații care să satisfacă cerințele actuale și de viitor

M3.3.2. – Crearea unei rețele de telecomunicații moderne, care să satisfacă necesitățile de perspectivă ale schimbului de informații.

### Nivel local

Planul Urbanistic General al Municipiului Buzău

Planul urbanistic general al Municipiului Buzău reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Planul urbanistic general stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare a localității Buzău pe baza unei analize multicriteriale a situației existente.

Întrucât varianta actuală a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău a fost realizată în aprilie 2009, în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Buzău a fost necesară realizarea unor analize actualizate asupra situației existente, precum și o verificare a disfuncționalităților identificate în PUG, în sensul stabilirii valabilității acestora și identificării noilor probleme apărute, astfel încât să poată fi identificate proiectele și măsurile necesare a fi incluse în PMUD, pentru remedierea acestora.

Mai jos sunt prezentate măsurile propuse în PUG în vederea organizării circulației și a transporturilor și este specificat nivelul de actualitate al acestora:

Finalizarea lucrărilor de consolidare, cât mai repede, a podului de peste râul Buzău, de pe DN2 (măsura este de actualitate).

Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei. (măsura este de actualitate).

Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti (măsura este de actualitate).

În zonele de extindere a intravilanului în lungul drumurilor naționale se vor respecta prevederile P.U.D. și P.U.Z. care se vor elabora in acesta cazuri (măsură cu caracter permanent).

Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran pe sub liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. O altă variantă a pasajului subteran ar fi construirea unui pasaj denivelat peste liniile de cale ferată în zona pasajului existent, care va cere de asemenea elaborarea unui P.U.Z. (măsura este de actualitate).

Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii. (măsura este de actualitate).

Majorarea unui spațiu de parcare sau execuția unui parking sub și/sau suprateran în zona centrală a municipiului (măsura este de actualitate).

Introducerea a 2 linii de troleibuz cu scopul modernizării și fluidizării transportului în comun (măsura nu mai este de actualitate).

Străzi pe trasee noi în zonele de extindere a locuințelor (măsură cu caracter permanent).

Lărgirea unor străzi cu trafic mare și încadrarea lor la categoria a II-a (măsură cu caracter permanent).

Pentru siguranța circulației generale se propune: echiparea pentru orientarea și dirijarea circulației după caz prin marcaje, indicatoare și semafoare; întreținerea operativă a calității îmbrăcămintei rutiere; asigurarea unei iluminări satisfăcătoare pe arterele de circulație. (măsură cu caracter permanent).

Pentru circulația pietonilor se propune: utilizarea unor semafoare cu lumină intermitentă sau a semafoarelor de culoare verde sau roșu; executarea unor balustrade care să împiedece ieșirea copiilor direct în stradă, în dreptul școlilor; (măsuri cu caracter permanent) amenajarea unei zone pietonale în zona centrală (str. Cuza Vodă) (măsura a fost implementată).

Pentru transportul in comun: amplasarea stațiilor autobuzelor în alveole, la nevoie chiar în detrimentul trotuarelor; dotarea stațiilor de transport în comun cu un anumit mobilier urban; (măsura este de actualitate).

Pentru circulația generală se propune: echiparea pentru orientarea și dirijarea circulației după caz prin marcaj, indicatoare, semafoare; adaptarea unor măsuri restrictive pe cât mai multe străzi; întreținerea operativă a calității îmbrăcăminţilor rutiere; asigurarea unui iluminat corespunzător pe arterele de circulație; ținerea evidenței la zi a tuturor caracterelor străzilor, datele fiind utilizate la actualizarea planurilor de reparare și întreținere sau modificarea rețelei de transport în comun (măsură cu caracter permanent).

În concluzie, în realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău s-a asigurat corelarea cu documentele de planificare spațială la diverse nivele specificate anterior, astfel încât, prin aplicarea PMUD să fie susținute politicile adoptate la nivel regional și național, țintele stabilite și cerințele legale, acolo unde acestea sunt relevante pentru aria de studiu avută în vedere.

## Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale

În continuare sunt prezentate documentele strategice sectoriale relevante pentru subiectul mobilității durabile evaluate pentru realizarea PMUD al Municipiului Buzău, astfel încât să se asigure încadrarea în prevederile acestor documente, sunt prezentate în continuare.

Cartea Verde Europeană a Transportului Urban – „Spre o nouă cultură a mobilității urbane”

În document sunt stabilite cinci provocări la care trebuie să răspundă mobilitatea urbană, cu scopul de a permite dezvoltarea economică a orașelor, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și protecția mediului din orașe:

Orașe cu trafic fluid

Orașe mai puțin poluante

Transport urban mai inteligent

Transport urban accesibil

Transport urban în condiții de siguranță și securitate

Planul de acțiune pentru mobilitate urbană

Documentul face referire la planurile de mobilitate urbană durabilă, stabilind 20 de acțiuni, structurate în 6 teme principale.

T1 – 	Promovarea unei politici integrate

A1 – Accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană sustenabilă

A2 – Mobilitatea urbană sustenabilă și politica regională

A3 – Transporturi pentru un mediu urban sănătos

T2 – 	Concentrarea pe cetățeni

A4 – O platformă privind drepturile cetățenilor din rețeaua de transport public urban

A5 – Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă

A6 – Îmbunătățirea informațiilor privind călătoria

A7 – Accesul în zonele verzi

A8 – Campanie pe tema comportamentelor care favorizează mobilitatea sustenabilă

A9 – Condusul eficient din punct de vedere energetic, ca parte a formării conducătorilor auto

T3 – Transport urban mai ecologic

A10 – Proiecte de cercetare dezvoltare pentru vehicule cu emisii reduse sau zero

A11 – Un ghid on-line privind vehiculele nepoluante și eficiente energetic

A12 – Studiu privind aspectele urbane ale internalizării costurilor externe

A13 – Schimburi de informații privind schemele tarifare urbane

T4 – Consolidarea finanțării

A14 – Optimizarea utilizării surselor de finanțare existente

A15 – Analiza nevoilor de finanțare viitoare

T5 – Schimbul de experiență și cunoștințe

A16 – Actualizarea datelor și statisticilor

A17 – Crearea unui observator al mobilității urbane

A18 – Participarea la schimbul internațional de informații

T6 – Optimizarea mobilității urbane

A19 – Transportul urban de marfă

A20 – ITS pentru mobilitatea urbană

Strategia Europa 2020 – „O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii

Documentul prevede cinci obiective principale formulate la nivelul Uniunii Europene și transpuse în obiective naționale. În ceea ce privește obiectivul referitor la „Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei”, pentru România este stabilită ținta de reducere a emisiilor de CO2 cu 19%, față de anul 1990, și de creștere a eficienței energetice cu 10%, raportat la același an de referință.

Master Planul General de Transport al României

Master Planul General de Transport al României trebuie să contribuie la o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de transport durabil (sustenabil)”.

Strategia Națională de Transport Durabil 2013-2020-2030

Documentul, aprobat în 2008, include anumite proiecte privind transporturile care ar putea fi relevante pentru zona studiată.

Programul Operațional Regional 2014-2020

În cadrul POR 2014-2020 este definită oportunitatea realizării de planuri de mobilitate urbană sustenabile, avându-se în vedere necesitățile privind creșterea gradului de mobilitate al persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local precum și favorizarea unei creșteri economice sustenabile din punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport urban și periurban sustenabil.

Axele prioritare care au relevanță deosebită pentru dezvoltarea și implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă sunt:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

OS3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazare pe planurile de mobilitate urbană durabilă

OS3.3: Creșterea calității vieții în zonele urbane.

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

OS4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

OS4.2: Creșterea calității vieții în zonele urbane.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

În cadrul POIM 2014-2020 sunt prezentate clasele de proiecte eligibile pentru infrastructura și serviciile de transport de importanță națională finanțabile în perioada de programare 2014 – 2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Fondul de Coeziune.

În realizarea Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Buzău au fost avute în vedere prevederile documentelor strategice sectoriale și au fost analizate și stabilite posibilitățile de finanțare prin programele operaționale pentru perioada 2014-2020.

## Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor

Documentele avute în vedere pentru preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică socială și de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor sunt prezentate mai jos.

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 este un document de planificare strategică, elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în conformitate cu atribuțiile sale în domeniul susținerii dezvoltării regionale.

Documentul strategic realizează o analiză a profilului socio-economic la nivelul regiunii, urmată de analiza SWOT și stabilirea strategiei de dezvoltare pentru perioada de programare 2014-2020, inclusiv cu estimarea necesităților de finanțare și stabilirea indicatorilor de realizare.

Astfel, obiectivul general al strategiei de dezvoltare a regiunii sud-est este acela de a promova dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții populației, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung și atractivă pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și creșterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media națională.

Prioritățile cu impact asupra mobilității urbane durabile în Municipiul Buzău menționate în document și domeniile de intervenție, respectiv obiectivele corespunzătoare acestora, sunt următoarele:

Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional.

- Domeniul de intervenție 1: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin investiții în infrastructura de transport rutier

  - OS1: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității regionale, prin dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale

    - Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe rețeaua de bază și extinsă TEN-T

    - Dezvoltarea șoselelor de centură/drumuri de ocolire pentru eliminarea blocajelor rutiere

    - Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe pe rețeaua de drumuri județene.

    - Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean

    - Dezvoltarea altor noduri de transport multimodale.

    - Conectarea legăturilor rutiere la rețelele de transport pan-european

    - Conectarea polilor urbani/metropolitani pe cale rutieră la structurile multimodale de transport

    - Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități locale și regionale

Strategia de dezvoltare durabilă a jud. Buzău și planul de acțiuni 2014 – 2020

La nivel județean, un alt document sectorial la care trebuie să se alinieze direcțiile de acțiune ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău este „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Buzău și planul de acțiuni 2014 – 2020”.

În documentul respectiv, sunt stabilite principalele obiective de dezvoltare durabilă a județului Buzău pentru perioada 2014 – 2020, și anume:

- Dezvoltarea resurselor umane din instituții publice

- Dezvoltarea infrastructurii de transport

- Valorificarea potențialului turistic și creșterea atractivității locale

- Creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică

- Promovarea diversificării activităților economice

- Conservarea, protejarea mediului și utilizarea resurselor alternative

În „Capitolul 5 – Planul de acțiuni al Unităților Administrativ-Teritoriale ale județului Buzău”, pentru Municipiul Buzău sunt prevăzute proiectele incluse în „Strategia de dezvoltare urbană durabilă a Municipiului Buzău”, care vor fi detaliate mai jos.

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău 2014 – 2020

„Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău 2014 – 2020” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.

În procesul de elaborare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău a fost analizat integral documentul menționat, punându-se accent pe lista proiectelor propuse. Proiectele respective au fost analizate din punctul de vedere al actualității și al nivelului de realizare și au fost incluse, după caz, pe lista lungă de proiecte a PMUD.

Astfel, proiectele cu impact asupra mobilității durabile incluse în Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău sunt următoarele:

Reabilitarea străzilor, intersecțiilor și pasajelor rutiere din municipiul Buzău

Reabilitarea centurii de est a municipiului Buzău

Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

Implementarea unui sistem eficient de dirijare și semaforizare a traficului în scopul asigurării unor legături rutiere funcționale între zona centrală și cartierele de locuit

Continuarea procesului de creare a zonelor pietonale compacte în zona centrală

Menținerea, lățirea și degajarea trotuarelor, protecția fizică contra accesului automobilelor pe trotuar, desființarea parcărilor care ocupă trotuarul, limitarea chioșcurilor și panourilor publicitare și a altor elemente care reduc suprafața utilă pietonilor.

Realizarea de parcări sub și supraterane în cartiere și peri-central și reducerea prin costuri prohibitive sau interzicerea parcărilor în zona centrală, obligarea tuturor noilor clădiri de a avea asigurat fără ocuparea terenului public spațiu suficient de parcare inclusiv pentru publicul în vizită, nu doar pentru locatari/personal propriu;

Racordarea optimă la centurile ocolitoare, alte măsuri de eliminare din intravilan a traficului rutier de tranzit, în contrapartidă cu adecvarea altor zone pentru absorbția de flux ridicat de trafic rutier și de mase mari de vehicule staționate respectiv preluarea traficului de tranzit;

Integrarea zonelor gară, autogară, parcare și terminal de transport urban, totul compact, accesibil și acoperit, prin reconversia actualei zone a gării;

Atragerea fondurilor nerambursabile dar și de noi investiții în domeniul prioritar: infrastructura tehnică a teritoriului

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2015-2020 al Municipiului Buzău

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă reprezintă un document programatic, care definește acțiunile și măsurile ce vor fi întreprinse la nivel local, în vederea atingerii obiectivului general de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, față de anul de referință ales (2015).

În privința creșterii eficienței energetice în transporturi, PAED 2015-2020 al Municipiului Buzău stabilește următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Stimularea şi promovarea transportului public, în defavoarea celui privat, şi a celui nepoluant

Obiectiv specific 2: Extinderea și modernizarea transportului public de călători pentru asigurarea unei mobilități eficiente a populației

Obiectiv specific 3: Eficientizarea transportului comercial și privat pentru reducerea consumurilor de combustibil aferente

Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor din Municipiul Buzău sunt:

Măsura 1: Achiziția de autobuze noi, dotate cu: Sistem de taxare automatizat cu card și validatoare; Sisteme de informare a călătorilor în autobuz; Sistem de supraveghere video; Sistem de monitorizare GPS; Wi-fi internet gratis pentru călători.

Măsura 2: Sistem de taxare (e-ticketing)

Măsura 3: Stații moderne.

Măsura 4: Depou: centru de comandă pentru transportul public, integrat cu sistemul de trafic management

Măsura 5: Terminal intermodal de transport public

Măsura 6: Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative

Măsura 7: Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Măsura 8: Parcare park and ride

Măsura 9: Căi de rulare pentru transportul public.

Proiectele și măsurile propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău sunt în deplină concordanță cu cele din PAED, ambele având drept unul dintre obiectivele principale reducerea emisiilor datorate transportului și îmbunătățirea calității mediului în spațiul urban.

# Analiza situației existente

## Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi activităţilor economice

În acest subcapitol sunt prezentate principalele tendințe socio-economice și de dezvoltare urbană ale Municipiului Buzău, fiind evidențiate datele referitoare la populația existentă, distribuția populației, tendințele demografice, structura populației pe grupe de vârstă și densitatea populației.

Municipiul Buzău este reședința județului Buzău, parte a Regiunii Sud-Est, și reprezintă principalul centru socio-economic al județului.

În tabelul următor sunt prezentați principalii indicatori socio-economici la nivelul Municipiului Buzău, pentru anul 2015.

Tabel  1. Principalii indicatori socio-economici, Municipiul Buzău, 2015

| Municipiul Buzău | Populație (nr. locuitori) | Suprafață totală (km2) | Densitatea populației (locuitori/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul 2015 | 136.773 | 81,78 | 1.684,43 |

Conform bazei de date INS Tempo online, evoluția demografică a Municipiului Buzău a înregistrat o scădere în intervalul 2006 – 2015, aceste tendințe demografice corespunzând contextului județean și regional al declinului numărului de locuitori. Evoluția demografică este prezentată în graficele de mai jos, atât pentru municipiu, cât și la nivel de regiune și județ.

La solicitarea consultantului, Beneficiarul a pus la dispoziție situația repartiției locuitorilor municipiului Buzău la nivel de adresă, astfel încât a putut fi realizată distribuția populației pe zone de trafic, necesară pentru elaborarea modelului de transport. Zonificarea teritoriului și repartiția populației pe zone sunt descrise în capitolul referitor la modelul de transport.

Fig.  2. Evoluția populației Municipiului Buzău, 2006-2015

Fig.  3. Evoluția populației la nivel de regiune, județ și municipiu, 2006-2015

Distribuția pe categorii de vârstă a populației pentru anul 2015 este prezentată în graficul de următor.

Fig.  4. Distribuția populației pe categorii de vârstă, Municipiul Buzău, 2015

Evoluția repartiției populației pe categorii de vârstă este evidențiată în graficul de mai jos, fiind însă utilizate intervalele care au semnificație asupra aspectelor legate de mobilitate, prin prisma ocupației persoanelor respective (elev, student, salariat, pensionar).

Fig.  5. Evoluția populației pe categorii de vârstă, Municipiul Buzău, 2006-2015

Din analiza graficului reprezentând evoluția populației pe grupe de vârstă, se constată că populația Municipiului Buzău prezintă tendința generală a sporului natural negativ, conducând la o populație preponderent adultă, în creștere în special în segmentul peste 65 de ani.

În ceea ce privește repartiția populației pe sexe, se observă o preponderență a populației de sex feminin, care se păstrează pe toată perioada analizată, după cum se remarcă și în graficele următoare.

Fig.  6. Distribuția populației pe sexe, Municipiul Buzău, 2015

Fig.  7. Evoluția distribuției populației pe sexe, Municipiul Buzău, 2002-2015

Structura forței de muncă este în strânsă legătură cu dinamica populației, având prin urmare un impact puternic și asupra mobilității. Din punct de vedere statistic, populația activă reprezintă acea parte a populației care se încadrează în limitele legale de vârstă și sănătate pentru a putea fi angajată la un moment dat. Populația ocupată este indicatorul care măsoară doar acea parte din populația activă care lucrează efectiv în economie.

Evoluția numărului de salariați până în anul 2015 este prezentată în graficul de mai jos. După cum se observă, evoluția a fost oscilantă, dar în ultimii ani de analiză numărul de salariați a avut o tendință ușor crescătoare.

Fig.  8. Evoluția numărului de salariați, Municipiul Buzău, 2006-2015

Din punct de vedere economic, conform datelor furnizate în Strategia pentru dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău 2014 – 2020, repartiția firmelor după domeniul de activitate, la nivelul anului 2011, este cea din tabelul următor:

Tabel  2. Repartiția firmelor după domeniul de activitate

| Activități | Cifra de afaceri (milioane lei) | % | Investiții brute (milioane lei) | % | Personal (nr. persoane) | % | Unități locative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrie extractivă | 21 | 0,13% | 106 | 11,04% | 938 | 1,51% | 26 |
| Industrie prelucrătoare | 6048 | 37,89% | 257 | 26,77% | 24852 | 1,60% | 957 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 181 | 1,13% | 100 | 10,42% | 994 | 2,98% | 20 |
| Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 329 | 2,06% | 24 | 2,5% | 1849 | 11,65% | 46 |
| Construcții | 1088 | 6,82% | 104 | 10,83% | 7221 | 24,54% | 729 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor | 7118 | 44,59% | 227 | 23,65% | 15207 | 4,93% | 3732 |
| Transport, depozitare și activități de poștă și curier | 377 | 2,36% | 79 | 8,23% | 3055 | 2,40% | 706 |
| Hoteluri și restaurante | 323 | 2,02% | 15 | 1,56% | 1488 | 1,06% | 251 |
| Informații și comunicații | 101 | 0,63% | 3 | 0,31% | 657 | 6,82% | 148 |
| Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în special întreprinderilor | 279 | 1,75% | 32 | 3,33% | 4225 | 0,29% | 103 |
| Învățământ | 4 | 0,03% | 1 | 0,1% | 181 | 1,09% | 35 |
| Sănătate și asistență socială | 42 | 0,26% | 7 | 0,73% | 676 | 1,01% | 180 |
| Alte activități de servicii | 51 | 0,32% | 5 | 0,52% | 626 | % | 130 |

Distribuția salariaților pe domenii de activitate este prezentată grafic mai jos:

Fig.  9. Distribuția salariaților pe domenii de activitate, Municipiul Buzău, 2011

După cum se observă, din punct de vedere al numărului de salariați, primele locuri sunt ocupate de industria prelucrătoare și comerț, acestea însumând 64,64% din totalul salariaților din municipiu.

În ceea ce privește numărul de șomeri înregistrați la finalul anului 2015, acesta este de 1.231, într-o scădere accentuată față de valorile din anii anteriori, așa cum se observă și în graficul de mai jos, confirmându-se astfel panta ascendentă a evoluției economice a Municipiului Buzău:

Fig.  10. Evoluția numărului de șomeri, Municipiul Buzău, 2010-2015

Zonele principale de atragere a deplasărilor vor fi evidențiate în capitolele următoare.

Totuși, pot fi semnalate câteva aspecte, referitoare la principalele zone de atragere pentru deplasările la locul de muncă, cumpărături și unități de învățământ.

Din punct de vedere al distribuției spațiale a concentrării locurilor de muncă, ponderea cea mai mare o dețin zona centrală, adiacentă Bd. Unirii și zonele industriale.

Principalele zone de atragere/generare deplasări în scopul cumpărăturilor sunt zona centrală și zonele în care sunt plasate supermarket-urile, respectiv: Kaufland, Carrefour, Penny, Lidl.

Așa cum se va vedea din repartiția scopurilor călătoriei pentru locuitorii Municipiului Buzău, pe lângă deplasarea la locul de muncă și pentru cumpărături, un loc important îl constituie deplasarea elevilor la unitățile de învățământ, precum și a persoanelor care îi însoțesc pe aceștia. Prin urmare, unitățile de învățământ reprezintă, de asemenea, puncte importante de atragere/generare a deplasărilor. Conform datelor din „Raportul privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Buzău și activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale în anul 2015”, activitatea de învățământ din municipiul Buzău se desfășoară în 47 unități școlare, respectiv: 13 unități învățământ preșcolar, 12 unități învățământ primar și gimnazial, 18 unități învățământ liceal și 4 unități școli postliceale.

## Reţeaua stradală

### Infrastructura rutieră

Municipiul Buzău se află la confluența dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național ce unește Transilvania cu porturile dunărene și litoralul Mării Negre, fiind un important nod feroviar și rutier.

Legătura municipiului cu teritoriul său de influență se realizează prin următoarele drumuri:

DN2 – E85: Urziceni – Buzău – Râmnicu Sărat

DN1B: Ploiești – Buzău

DN2B: Urziceni – Buzău – Brăila

DN10: Buzău – Vernești

DJ203D: Buzău – Pogoanele

DC15: Buzău – Vadu Pașii

Legăturile între punctele de intrare/ieșire din municipiu menționate sunt realizate prin:

Bd. Unirii, pe direcția SV-NE

Str. Transilvaniei – Str. Obor – Str. Al. Marghiloman – Șos. Brăilei, pe direcția SE-NV

Bd. Stadionului, pe latura vestică a orașului

Bd. 1 Decembrie 1018 – Bd. Republicii, pe latura sudică a orașului

Trama stradală a orașului este compusă din străzi de categorii diferite, începând de la străzi cu profiluri ample, de câte 3 benzi pe sens, până la străzi înguste. Lungimea totală a străzilor orășenești, la nivelul anului 2011, era de 191 km.

Rețeaua stradală cuprinde străzi de categoria I (care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumurilor europene și naționale sau pe direcția principală de legătură cu acest drum, având minim 6 benzi de circulație),  a II-a (de legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit), a III-a (colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură) și a IV-a (de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale).

Reprezentarea grafică a rețelei rutiere a Municipiului Buzău este prezentată în figura următoare, cu evidențierea străzilor de categoria I și a II-a.

Fig.  11. Rețeaua rutieră a Municipiului Buzău. Străzi categoria I și II.

În vederea analizei capacității de circulație a străzilor care formează rețeaua rutieră a Municipiului Buzău, a fost analizat documentul „Inventarul străzilor din Municipiul Buzău”, transmis de Primăria Municipiului Buzău. În urma analizelor efectuate, au rezultat atât categoria de încadrare a străzilor, cât și stadiul reabilitării acestora, respectiv anul în care au fost asfaltate.

Astfel, străzile care intră în categoria I, având 3 benzi pe sens de circulație, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel  3. Trama stradală categoria I

| Nr. Crt. | Denumire stradă | L (m) | l (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleea Industriilor | 3800 | 20 |
| 2 | Bd. Unirii | 3900 | 20 |

Străzile din categoria a II-a au rol de legătură și de transfer al fluxului de circulație spre cartierele rezidențiale, zone funcționale ale municipiului sau asigură legătura cu drumurile județene. Străzile respective, având 2 benzi de circulație pe sens (sau cu posibilitatea de amenajare), sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel  4. Trama stradală categoria II

| Nr. Crt. | Denumire stradă | L (m) | l (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bd. Mareșal Al. Averescu | 650 | 12 |
| 2 | Șoș. Brăilei | 800 | 14 |
| 3 | Aleea Sporturilor | 1275 | 14 |
| 4 | Str. Horticolei | 1275 | 14 |
| 5 | Str. Obor | 300 | 14 |
| 6 | Bd. Stadionului | 1350 | 12 |
| 7 | Aleea Trandafirilor | 350 | 14 |
| 8 | Str. Transilvaniei | 4400 | 14 |
| 9 | Str. Vlaicu Aurel | 850 | 12 |
| 10 | Str. Titulescu Nicolae | 965 | 12 |
| 11 | Bd. 1 Decembrie 1918 | 1350 | 14 |
| 12 | Str. Ion Băieșu | 280 | 14 |

Străzile pentru care au fost executate lucrări de asfaltare, precum și perioada în care au fost acestea realizate sunt prezentate în tabelele următoare.

Tabel  5. Străzi asfaltate 2012/2013

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piața Aviatori | 9 | Str. Murgului |
| 2 | Str. Col. Buzoianu Ion | 10 | Str. Napoca |
| 3 | Intrarea Cosmin | 11 | Str. Poștei |
| 4 | Str. Filipescu Dimitrie | 12 | Str. Răchitei |
| 5 | Str. Frasinului | 13 | Str. Saturn |
| 6 | Str. Frăsinet | 14 | Fnd. Șoimului |
| 7 | Intr. Lăstunului | 15 | Str. Stăvilarului |
| 8 | Str. Muncii | 16 | Str. Urziceni |

Tabel  6. Străzi asfaltate 2014

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bd. Gării | 5 | Str. Panduri |
| 2 | Str. Lt. Godeanu Ion | 6 | Str. Plantelor |
| 3 | Str. Ionescu Raicu | 7 | Str. Primăverii |
| 4 | Str. Leului |  |  |

Tabel  7. Străzi asfaltate 2015

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleea Bujorului | 7 | Str. Lazăr Gheorghe |
| 2 | Str. Columbelor | 8 | Str. Pictorilor |
| 3 | Str. Davila Carol | 9 | Str. Prosperității |
| 4 | Str. Dreaptă | 10 | Fnd. Virtuții |
| 5 | Str. 13 Decembrie | 11 | Str. Vuia Traian |
| 6 | Str. Golea Vasile | 12 | Str. Alexandru cel Bun |

Tabel  8. Străzi asfaltate fonduri europene – finalizare 2015

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Cometei | 9 | Str. Moșoiu Panait |
| 2 | Str. Costinescu Ion | 10 | Str. Piersicului |
| 3 | Str. Cuza Vodă | 11 | Str. Pinului |
| 4 | Str. Depoului | 12 | Str. Proiectată |
| 5 | Str. Golescu Dinicu | 13 | Str. 1 Mai |
| 6 | Str. Iorgulescu Bazil | 14 | Str. Profesorilor |
| 7 | Str. Lupeni | 15 | Aleea Serelor |
| 8 | Str. G-ral Magheru Gheorghe | 16 | Str. Vlaicu Aurel |

Tabel  9. Străzi asfaltate 2016

| Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- |
| 1 | Str. Caraiman |
| 2 | Str. Democrației |
| 3 | Str. Patriei |
| 4 | Str. Vlăsiei |

În tabelul următor sunt specificate străzile neasfaltate și străzile noi, din cartierul Orizont, având o lungime aproximativă de 18 km și căror reamenajare trebuie asigurată în perioada următoare.

Tabel  10. Străzi neasfaltate

| Nr. Crt. | Denumire stradă | Nr. Crt. | Denumire stradă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intr. Aerodromului | 28 | Str. Saturn Linie |
| 2 | Intrarea Bazalt | 29 | Str. Simila |
| 3 | Fnd. Berzei | 30 | Fnd. Uzinei |
| 4 | Str. Călărași | 31 | Intr. Vicatus Gogu |
| 5 | Str. Cărămidari | 32 | Str. Viilor |
| 6 | Str. Cerbului | 33 | Fnd. Viilor |
| 7 | Str. Cercului | 34 | Str. Cpt. Purcherea Laurențiu |
| 8 | Str. Câlnău | 35 | Șoseaua Vadu Pașii |
| 9 | Aleea Cimbrului | 36 | Str. Țiglari |
| 10 | Str. Coloniilor | 37 | STR. Siriului |
| 11 | Aleea Florilor | 38 | Aleea Plopilor |
| 12 | Str. Foișor | 39 | Intr. Plaiului |
| 13 | Str. Grădinelor | 40 | Aleea Pajurei |
| 14 | Aleea Grădinelor | 41 | Aleea Luncii |
| 15 | Str. Haiducului | 42 | Str. Islazului |
| 16 | Str. Iazului | 43 | Str. Iancu Demetriade |
| 17 | Str. Izvor | 44 | Str. Granitului |
| 18 | Str. Liliacului | 45 | Aleea Arțarului |
| 19 | Aleea Livezilor | 46 | Intr. Aviației |
| 20 | Str. Luminii | 47 | Aleea Ceferiștilor |
| 21 | Intr. Luminișului | 48 | Intr. Flacăra |
| 22 | Str. Morilor | 49 | Str. Nicu Constantinescu |
| 23 | Fnd. Pescăruș | 50 | Str. Nicolae Vaschide |
| 24 | Str. Rahovei | 51 | Str. Pamfil Șeicaru |
| 25 | Fnd. Sălciilor | 52 | Str. Stefan Popescu |
| 26 | Fnd. Salcâmilor | 53 | Str. Vasile Cârlova |
| 27 | Str. Șantierului | 54 | Str. Ion Murgescu |

În procesul de colectare a datelor, a fost realizat un chestionar online asupra problemelor generale legate de mobilitate. La chestionarul respectiv au răspuns un număr de 142 de cetățeni.

Dintre aceștia, un număr de 74 cetățeni, reprezentând 52% dintre respondenți, au identificat infrastructura rutieră ca una dintre primele 2 opțiuni referitoare la tipurile de infrastructură/facilități care ar trebui create/modernizate/dezvoltate, iar 83 (58%) au considerat calitatea infrastructurii rutiere drept una dintre primele 3 probleme principale ale traficului în Municipiul Buzău.

Prin urmare, în elaborarea pachetului de măsuri și proiecte incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău, se va acorda atenția necesară acțiunilor de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere, avându-se în vedere inclusiv extinderea acesteia odată cu apariția de noi cartiere sau zone rezidențiale. În proiectele propuse se va ține cont de necesitățile de creștere a capacității de circulație identificate în cadrul analizei, precum și de acoperirea integrală a cererii de transport rutier printr-o infrastructură modernă.

### Siguranța rutieră

Siguranța circulației a fost analizată în raport cu accidentele înregistrate în perioada 2011-2015. Valorile prezentate în continuare se referă la accidentele produse pe raza municipiului Buzău, în zona intravilană acoperită cu dispozitivul rutier, inclusiv Șoseaua Nordului, precum și pe drumurile naționale și județene (DJ203D) din zona administrativă a municipiului Buzău, în afara localității.

În perioada analizată, variația numărului de accidente a crescut în anul 2012, urmată de o ușoară scădere în 2013 și o stagnare pentru anul următor. În anul 2015, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de accidente, atât a celor grave, cât și a celor ușoare. Astfel, în anul 2015, se înregistrează valorile maxime, pentru perioada analizată, cu o creștere de 46,4% față de valorile din anul 2011.

Fig.  12. Variația numărului de accidente, 2011-2015

Consecințele accidentelor sunt prezentate în graficul de mai jos.

Fig.  13. Variația consecințelor accidentelor, 2011-2015

După cum se observă, valorile urmează aceeași tendință general crescătoare ca și în cazul numărului total de accidente, cu o scădere în anul 2012, urmată de o stagnare pentru anul 2014 și o creștere semnificativă în 2015.

În ceea ce privește cauzele producerii accidentelor grave/ușoare, acestea au fost identificate detaliat pentru anul 2011, sancțiunile contravenționale acordate fiind specificate în tabelul următor. De asemenea, ponderea acestora a fost reprezentată grafic mai jos.

Tabel  11. Cauza sancțiunilor contravenționale, 2011

| Cauza sancțiunilor contravenționale | 2011 |
| --- | --- |
| Indisciplina pietonala | 3362 |
| Neacordare prioritate pietoni | 369 |
| Neacordare prioritate vehicule | 113 |
| Depășire neregulamentară | 189 |
| Nerespectarea culorii semaforului | 191 |
| Nerespectarea regimului legal de viteză | 11257 |
| Conducere sub influența alcoolului | 166 |
| Abateri comise de bicicliști | 765 |
| Abateri comise de motocicliști/mopediști | 1073 |
| Opriri și staționări neregulamentare | 2546 |
| Folosirea telefonului mobil | 1353 |
| Nerespectarea accesului interzis | 634 |
| Căruțași | 1548 |

Pentru anul 2015, sunt semnalate drept principale cauze ale accidentelor:

Neacordarea priorității pietonilor (34)

Indisciplina pietonală (33)

Nerespectarea distanței între vehicule (24)

Alte cauze (92).

Prin urmare, se observă că accidentele în care este pusă în pericol siguranța pietonilor au o pondere importantă (36,6%) din totalul accidentelor.

Arterele identificate ca vulnerabile din punct de vedere al siguranței circulației, prezentând mai mult de un accident grav în anul 2015, sunt următoarele:

Industriei (3 accidente)

Aleea Sporturilor (2 accidente)

Str. Independentei (2 accidente)

Str. Prutului (2 accidente)

Bd. Republicii (2 accidente)

Str. Dorobanți (2 accidente).

Tendința crescătoare a numărului de accidente din ultima perioadă impune includerea în Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Buzău a măsurilor și proiectelor care să conducă la creșterea siguranței rutiere, care să asigure abordarea problemelor legate de: organizarea circulației rutiere, semnalizarea statică și dinamică, managementul traficului, treceri de pietoni semnalizare, semnalizarea rutieră specifică pentru bicicliști si crearea de soluții alternative de mobilitate urbană. De asemenea, prin impulsionarea utilizării cu preponderență a transportului public și a soluțiilor de mobilitate alternativă, așa cum este bike-sharing-ul, numărul de accidente poate scădea vertiginos, în beneficiul creșterii performanței în transportul public.

### Trafic

În urma procesului de colectare a datelor, descris pe larg în capitolul dedicat acestui subiect, au rezultat principalele zone/artere în care există volume mari de trafic, capabile să conducă la congestii de circulație. Rezultatele sunt evidențiate grafic pe harta de mai jos, corespunzătoare orei de vârf de dimineață.

Fig.  14. Puncte de congestie, autovehicule - ora de vârf, 2016

După cum se observă, principalele concentrări de trafic pentru fluxurile de autovehicule sunt prezente pe arterele principale, respectiv pe Bd. Unirii și Bd. Nicolae Bălcescu, precum și la intrările în oraș din SV și N. O analiză detaliată și prezentarea fluxurilor de trafic și a distribuțiilor de vehicule pe 12 ore, respectiv pe orele de vârf de dimineață și după-amiază, va fi realizată în capitolul referitor la colectarea de date.

În urma analizei răspunsurilor la chestionarul online asupra problemelor legate de mobilitate menționat anterior, s-a constatat că aprecierile cetățenilor asupra nivelului de aglomerare a traficului din Municipiul Buzău au următoarea structură:

Fig.  15. Aprecierea cetățenilor asupra gradului de aglomerare a traficului

De asemenea, 38% dintre cei care au completat formularul au considerat că aglomerația și circulația rutieră/aglomerarea din zona centrală reprezintă una dintre primele 3 probleme principale ale traficului în Municipiul Buzău.

Din analiza situației prezentate, se observă că, în percepția cetățenilor, probleme majore de trafic apar în special în orele de vârf, iar arterele principale pentru care au fost sesizate aceste aglomerări și congestii de circulație au fost identificate și reprezentate în graficele anterioare. Prin urmare, proiectele și măsurile stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiul Buzău vor propune acțiuni prin care să se asigure o mai bună fluență a traficului, incluzând un sistem de management al traficului care să fie capabil să reacționeze în timp real la schimbările de flux de trafic, asigurând astfel condiții bune de călătorie inclusiv în cazul orelor de vârf sau al existenței unor situații speciale (lucrări, evenimente etc.). În plus, analiza rețelei stradale și propunerea unui plan de organizare a circulației care să țină cont de fluxurile de trafic și tendințele de călătorie existente, prin introducerea de reguli noi de circulație, acolo unde este cazul (sensuri unice, viraje interzise etc.) va contribui în mod semnificativ la orientarea fluxurilor de trafic în sensul reducerii congestiilor de circulație.

De asemenea, se recomandă și realizarea unui studiu de trafic și sistematizare a circulației rutiere, care să fundamenteze inclusiv propunerile de reabilitare și modificare a infrastructurii rutiere. Infrastructura rutieră din Municipiul Buzău va trebui să sufere modificare pentru a se adapta noii strategii de creștere a mobilității. Și în cazul infrastructurii rutiere, ca și pentru toate celelalte instalații/utilități prezente în spațiul public urban și care influențează mobilitatea urbană, soluțiile de modernizare și reabilitare trebuie tratate integrat și corelate, pentru a avea ca rezultat o soluție benefică pe termen lung.

### Parcări

În ceea ce privește sistemul de parcări, în momentul de față, în Municipiul Buzău există următoarele facilități pentru parcare:

Parcări rezidențiale: locuri de parcare amenajate în cvartalele de locuințe colective, destinate parcării de reședință

Parcări publice: aprox. 910 locuri parcare, plasate în locațiile specificate în tabelul de mai jos.

Tabel  12. Tabel centralizator al locurilor de parcare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău din 24 mai 2013

| Nr. crt. | Locație | Suprafață (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bd. Nicolae Bălcescu, zona hotel „Coroana” | 375 |
| 2 | Zona Centru, bloc C.1 | 270 |
| 3 | Str. Sava Gotul, zona Primăriei mun. Buzău | 245 |
| 4 | Str. Sava Gotul, zona Bank Post | 350 |
| 5 | Str. Unirii, zona Băncii Naționale | 325 |
| 6 | Str. Unirii, zona bloc 8 FGH | 275 |
| 7 | Str. Unirii, zona Parc „Sf. Îngeri” | 440 |
| 8 | Str. Ostrovului | 775 |
| 9 | Str. Independenței, tronson Tunel-Ostrovului | 400 |
| 10 | Str. Clemenței | 570 |
| 11 | Str. Independenței, zona Pieței „Stan Săraru” | 395 |
| 12 | Str. Lt. Glodeanu, zona Pieței „Stan Săraru” | 385 |
| 13 | Bd. Industriilor, zona târgului „Drăgaica” | 2.056 |
| 14 | Str. Unirii, zona parc „Sf. Îngeri” | 65 |
| 15 | Str. Panduri, limitrof blocului „Camelia” | 180 |
| 16 | Str. „Piața Teatrului” | 300 |
| 17 | Pe tronsonul cuprins între b-dul Stadionului și complexul comercial (inclusiv imobilul cu nr.49 din Bd. N. Bălcescu, în perioada 01 aprilie – 31 octombrie, în intervalul de timp cuprins între ora 12 a zilelor de sâmbătă și ora 4 a zilelor de luni) | 675 |
| 18 | Str. Tudor Vladimirescu | 840 |
|  | TOTAL | 8.921 |

Taxele pentru accesul autovehiculelor în parcările amenajate pe străzile Lt. Constantin Glodeanu și Independenței, între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr.26 sunt reglementate prin HCL nr.171/29 septembrie 2016, după cum urmează:

primele 60 minute  se taxează cu 2 lei;

pentru 2h sau fracțiune de oră = 5 lei;

pentru 3h sau fracțiune de oră = 15 lei;

pentru mai mult de 3h = se adaugă 10 lei pentru fiecare oră sau fracțiune de oră în plus.

Taxa pentru parcarea autoturismelor în celelalte spații de parcare publică din Municipiul Buzău este de 2 lei pe oră, conform HCL nr. 175/26 noiembrie 2015.

Tarifele anuale pentru parcările de reședință, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, sunt de 60 lei pentru persoane fizice și 300 lei pentru persoane juridice.

Cea mai mare presiune în ceea ce privește locurile de parcare se regăsește în zona centrală, în lungul Bd. Unirii și străzilor adiacente. În această zonă sunt concentrate o serie de obiective de interes public, clădiri administrative, spații comerciale, zone de recreere și agrement, piețe. În special în aceste zone sunt necesare investiții în realizarea de parcaje subterane sau supraterane, care să descongestioneze zonele supuse analizei, dar și zonele adiacente acestora. În situația descrisă mai sus, este inclusă și principala piață din Municipiul Buzău, care are nevoie de un proiect de reabilitare, zone de parcare dedicate, precum și de resistematizare rutieră în zona adiacentă, având în vedere conflictele de trafic existente în acest moment.

În Municipiul Buzău nu este implementat un sistem inteligent de management al parcărilor și de informare a utilizatorilor asupra disponibilității spațiilor de parcare.

Dintre cei 142 de cetățeni care au completat chestionarul online asupra problemelor generale legate de mobilitate, menționat anterior, un număr de 53 cetățeni (37%), au identificat infrastructura de stocare/parcări ca una dintre primele 2 opțiuni referitoare la tipurile de infrastructură/facilități care ar trebui create/ modernizate/ dezvoltate, iar 104 de cetățeni (73%) au identificat lipsa spațiilor de parcare și marcarea necorespunzătoare a parcărilor, respectiv parcarea pe carosabil, drept una dintre primele 3 probleme ale traficului în Municipiul Buzău. De asemenea, extinderea numărului de locuri de parcare a fost considerată de 63 cetățeni (44%) drept una dintre cele mai adecvate 3 soluții de eficientizare a deplasărilor.

Din analiza celor prezentate mai sus, se impune includerea în Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Buzău introducerea de proiecte și măsuri care să conducă la crearea de noi locuri de parcare, publice și rezidențiale, în scopul eliberării zonelor ocupate neregulamentar, atât pe benzile de circulație, cât și pe trotuare, spații verzi etc. Introducerea unui sistem de management al parcărilor și adoptarea unor politici care să conducă la degrevarea sistemului de circulație în zonele cele mai solicitate și crearea de locuri de parcare accesibile, dar care să nu afecteze negativ capacitatea de transport a infrastructurii rutiere vor avea ca efect creșterea mobilității generale la nivelul municipiului, cu impact pozitiv asupra calității mediului și vieții cetățenilor municipiului.

Bineînțeles, acest sistem va reprezenta un modul dintr-o soluție integrată de management operațional al transportului în Municipiul Buzău, alături de Sistemul Inteligent de Management al Traficului, Sistemul de Management al Transportului Public și Informare în timp real a călătorilor, Sistemul de mobilitate alternativă – Bike-Sharing, prevăzut cu stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor, sistemul inteligent de iluminat public și tele-management, precum și alte sisteme care converg către o abordare de timp Smart City.

## Transport public

Modurile de transport public funcționale în Municipiul Buzău sunt următoarele:

Transport feroviar

Transport auto interurban

Transport auto local

Taxi

### Transportul feroviar

Municipiul Buzău este un nod important de cale ferată pentru transportul de marfă și călători și are asigurate legăturile cu toate zonele țării, prin linie dublă electrificată, pe rutele: Buzău-București, Buzău-Brăila și Buzău-Suceava, respectiv pe linie simplă, în interiorul județului, pe ruta Buzău-Nehoiu.

Fig.  16. Harta legăturilor pe calea ferată pentru Municipiul Buzău

În Municipiul Buzău există trei gări: Gara Centrală, Gara Buzău Sud și Gara Buzău Nord.

Municipiul Buzău este inclus în rețeaua TEN-F inițială de pe teritoriul României din Regiunea Sud-Est, pe ruta: Buzău – Făurei – Brăila – Galați – Reni. Nodul de cale ferată Buzău, considerat unul dintre cele mai importante din regiune, alături de Făurei și Barboși, se află atât pe rețeaua TEN-T principală propusă spre modernizare, cât și pe cea secundară, așa cum reiese din harta de mai jos:

Fig.  17. Harta Regiunii Sud-Est. Rețeaua TEN-T feroviară

Datorită poziției sale în rețeaua feroviară, Municipiul Buzău ocupă o poziție strategică importantă, inclusiv din punct de vedere al transportului feroviar, prin poziția sa de nod feroviar important între cele trei regiuni istorice ale României.

### Transportul auto interurban

Cursele pe trasee județene au drept loc de plecare/sosire cele trei autogări care funcționează în Municipiul Buzău: Autogara Sud, Autogara Marghiloman și Autogara Nord-XXL. Cele trei autogări sunt utilizate de companiile private de transport care operează servicii regulate de legătură pe rețeaua rutieră cu alte orașe sau cu comunele din zonă.

În tabelul următor sunt specificați operatorii de transport și traseele pe care execută aceștia curse regulate, numărul de mașini și capacitatea lor.

Tabel  13. Operatorii de transport pentru cursele județene/regulate în Municipiul Buzău

| NR. CRT. | DENUMIRE OPERATOR | TRASEU (cu capăt Buzău) | Nr. mașini active | Punct îmbarcare/ debarcare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC TRANSRODICA SRL | 001 Buzău Autogara Sud-Merei-Sărata Monteoru, 002 Buzău Autogara Sud-Merei-Nenciuleşti, 007 Buzău Autogara Sud-Gl.Sărat, 008 Buzău Autogara Sud-Cotorca, 009 Buzău Autogara Sud-Florica, 025 Buzău Autogara Sud-Cilibia-Ruşeţu, 027 Buzău Autogara Sud-Cilibia-Sg.I.Ştefan, | 2 1 2 1 2 3 1 | Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud |
| 2 | SC DANID APTRANS SRL | 003 Buzău Autogara Sud-Ulmeni-Pietroasele | 1 | Autogara Sud |
| 3. | SC TRANS EXPRES SRL | 010 Buzău Autogara Sud-Mărgineanu, 014 Buzău Autogara Sud-Gherăseni, 016 Buzău Autogara Sud-Bălaia, 080 Buzău Autogara Sud-Vintileanca 081 Buzău Autogara Sud-Săhăteni 028 Buzău Autogara Sud-Padina* | 3 1 1 1 1 2 | Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud Autogara Sud |
| 4. | SC AUTO VALMI SRL | 012 Buzău Autogara Marghiloman-Pogoanele-Brăgăreasa | 1 | Autogara Marghiloman |
| 5. | SC RIZEA RG SNC | 013 Buzău Autogara Sud-Ţinteşti-Brădeanu-Arcanu, 021 Buzău Autogara Sud-Cilibia-Lunca | 1 3 | Autogara Sud Autogara Sud |
| 6. | SC SAVTRANS SRL | 019 Buzău Autogara Sud-Gherăseni-Mitropolia, 020 Buzău Autogara Sud-Maxenu-Mitropolia | 1 1 | Autogara Sus Autogara Sud |
| 7. | SC A&C AUTOPETROL SRL | 022 Buzău Autogara Sud-Tăb.-Gălb.-Bentu, 043 Buzău Autogara XXL-Cernatesti 053 Buzău Autogara XXL-Malul Roşu, 054 Buzău Autogara XXL-Plaiul Nucului, 078 Buzău Autogara Sud-Stălpu, 083 Buzău Autogara Sud-Ţinteşti-Maxenu. | 1 2 1 1 1 1 | Autogara Sud Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara Sud Autogara Sud |
| 8. | SC DANA TRANS SRL | 026 Buzău Autogara Sud-Pogoanele-Rusetu | 2 | Autogara Sud |
| 9. | SC RADNICO TRANS SRL | 004 Buzău Autogara Sud-Merei-Vispeşti, | 1 | Autogara Sud |
| 10. | SC SANCOM TRANS SRL | 031 Buzău Autogara Marghiloman-Săgeata 030 Buzău Autogara Marghiloman-Robeasca 032 Buzău Autogara Marghiloman-Găvăneşti 034 Buzău Autogara Marghiloman-Stănceşti, 075 Buzău Autogara Marghiloman-Vern-Mns Ciolanu, 109 Râmnicu Sărat- Autogara Marghiloman-Buzău 132 Buzău Autogara Marghiloman-Finţeşti. | 1 2 1 1 1 4 1 | Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman Autogara Marghiloman |
| 11. | SC TRANS BOGDAN CRISTINA SRL | 051 Buzău Autogara Sud-Lopatari** | 1 | Autogara Sud |
| 12. | SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC | 035 Buzău Autogara XXL-Poşta Câlnău, 036 Buzău Autogara XXL-Racoviţeni, 037 Buzău Autogara XXL-Pruneni, 038 Buzău Autogara XXL-Vadu Soreşti, 039 Buzău Autogara XXL-Mărgăriteşti, 040 Buzău Autogara XXL-Blăjani, 131 Nehoiu-Buzău Autogara XXL | 1 1 1 2 1 1 3 | Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL |
| 13. | SC MARY SYMON COMEX SRL | 044 Buzău Autogara XXL-Câmpulungeanca | 2 | Autogara XXL |
| 14. | SC TRANSCOM BISOCA SRL | 047 Buzău Autogara XXL-Bisoca | 1 | Autogara XXL |
| 15. | SC NICOLAS COMPEX 93 SRL | 048 Buzău Autogara XXL-Sările | 1 | Autogara XXL |
| 16. | SC TRANS ADRIAN UTIL SRL | 049 Buzău Autogara XXL-Dimiana, 052 Buzău Autogara XXL-Luncile 046 Buzău Autogara XXL-Săruleşti | 1 1 1 | Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL |
| 17. | SC ADI TRANS 94 SRL | 055 Buzău Autogara XXL-Jghiab, 056 Buzău Autogara XXL-Trestioara | 1 1 | Autogara XXL Autogara XXL |
| 18. | SC TRANS BARABAS SRL | 057 Buzău Autogara XXL-Chiliile | 2 | Autogara XXL |
| 19. | SC PETCU TRANS SRL | 059 Buzău Autogara XXL-Verneşti-Şuchea | 1 | Autogara XXL |
| 20. | SC ROTRANS DANI SRL | 011 Buzău Autogara Sud-Movila Banului 045 Buzău Autogara XXL-Floresti 050 Buzău Autogara XXL-Minzalesti 060 Buzău Autogara XXL-Golul Gabricinei 061 Buzău Autogara XXL-Săpoca-Gurgui Grabicina 074 Buzău Autogara XXL-Hales 066 Buzău Autogara XXL-Bratilesti 122 Varlaam-Buzău Autogara XXL | 1 1 1 1 1 1 2 2 | Autogara Sud Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL Autogara XXL |
| 21. | SC ACTIV TRANSPORT PERSOANE SRL | 067 Buzău Autogara XXL-Braesti 068 Buzău Autogara XXL-Bozioru, 079 Buzău Autogara Sud-Lipia | 2 2 1 | Autogara XXL Autogara XXL Autogara Sud |
| 22. | SC MILLENIUM TRANS SRL | 063 Buzău A.XXL-Săpoca-Mns.Răteşti 070 Buzău Autogara XXL-Odăile | 1 1 | Autogara XXL Autogara XXL |
| 23. | SC DUBLU G SRL | 064 Buzău Autogara XXL-Verneşti-Berca | 1 | Autogara XXL |
| 24. | SC CATA SRL | 082 Buzău Autogara Sud-Clondiru | 1 | Autogara Sud |
| 25. | SC TRANSCOM 1994 SRL. | 130 Colţi-Buzău Autogara XXL 126 B.Chiojd-Buzău Autogara XXL | 2 2 | Autogara XXL Autogara XXL |
| 26. | SC NICO DNR CORNEL | 058 Buzău A.XXL-Săpoca-Glodu Petcari | 1 | Autogara XXL |
| 27. | SC LAURIAN TRANSPER SRL | 062 Buzău Autogara XXL-Berca Pod-Negoşina | 1 | Autogara XXL |
| 28. | SC NINVIO TRANS SRL | 065 Buzău Autogara XXL-Săpoca-Pîclele | 1 | Autogara XXL |
| 29. | SC DUCTRANS SRL | 073 Buzău Autogara Marghiloman-V.Caprei 076 Buzău Autogara Marghiloman-Ciobanoaia | 2 2 | Autogara Marghiloman |
| 30. | SC VOICILĂ & G SRL | 072 Buzău Autogara XXL-Nifon | 1 | Autogara XXL |
| 31. | SC NICAROM TRANS EXPRESS SRL | 028 Buzău Autogara Sud-Padina* | 2 | Autogara Sud |
| 32. | SC NCA & LASCU TRANSPORT SRL | 006 Buzău Autogara Sud-Merei-Năieni | 1 | Autogara Sud |

Din punct de vedere al mobilității, interesează orele la care fiecare dintre cele trei autogări atrag/generează călătorii. Pentru evidențierea acestor date, în tabelul următor sunt marcate traseele pentru care există curse regulate interurbane, precum și numărul de curse pe fiecare traseu, respectiv capacitatea de transport a vehiculelor. Datele sunt extrase din Anexele 1 și 2/04.02.2016 la „Proiectul de actualizare a programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, aferent Județului Buzău” (au fost selectate doar datele referitoare la Municipiul Buzău).

Tabel  14. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara Sud

| Cod traseu | Plecare | Sosire | Nr. curse tur/retur | Capacitate transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Buzău – Autogara Sud | Sărata Monteoru | 10 | minim 23 |
| 002 | Buzău – Autogara Sud | Nenciulești | 8 | minim 23 |
| 003 | Buzău – Autogara Sud | Pietroasele | 8 | minim 23 |
| 004 | Buzău – Autogara Sud | Vispești | 7 | minim 23 |
| 006 | Buzău – Autogara Sud | Năeni | 2 | minim 23 |
| 007 | Buzău – Autogara Sud | Glodeanu Sărat | 5 | minim 23 |
| 008 | Buzău – Autogara Sud | Cotorca | 5 | minim 23 |
| 009 | Buzău – Autogara Sud | Florica | 10 | minim 23 |
| 010 | Buzău – Autogara Sud | Mărgineanu | 8 | minim 23 |
| 011 | Buzău – Autogara Sud | Movila Banului | 2 | minim 23 |
| 012 | Buzău – Autogara Sud | Brăgăreasa | 4 | minim 10 |
| 013 | Buzău – Autogara Sud | Arcanu | 2 | minim 10 |
| 014 | Buzău – Autogara Sud | Gherăseni | 8 | minim 10 |
| 016 | Buzău – Autogara Sud | Bălaia | 10 | minim 23 |
| 019 | Buzău – Autogara Sud | Mitropolia | 2 | minim 10 |
| 020 | Buzău – Autogara Sud | Mitropolia | 1 | minim 10 |
| 021 | Buzău – Autogara Sud | Lunca | 15 | minim 10 |
| 022 | Buzău – Autogara Sud | Bentu | 13 | minim 10 |
| 025 | Buzău – Autogara Sud | Rușețu | 10 | minim 23 |
| 026 | Buzău – Autogara Sud | Rușețu | 3 | minim 23 |
| 027 | Buzău – Autogara Sud | Sg. Ionel Ștefan | 2 | minim 23 |
| 028 | Buzău – Autogara Sud | Padina | 8 | minim 23 |
| 078 | Buzău – Autogara Sud | Stîlpu | 11 | minim 10 |
| 079 | Buzău – Autogara Sud | Lipia | 13 | minim 23 |
| 080 | Buzău – Autogara Sud | Vintileanca | 3 | minim 10 |
| 081 | Buzău – Autogara Sud | Săhăteni | 5 | minim 10 |
| 082 | Buzău – Autogara Sud | Clondiru | 10 | minim 10 |
| 083 | Buzău – Autogara Sud | Maxenu | 12 | minim 10 |

Tabel  15. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara XXL

| Cod traseu | Plecare | Sosire | Nr. curse tur/retur | Capacitate transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 029 | Buzău – Autogara XXL | Bălăceanu | 5 | minim 23 |
| 035 | Buzău – Autogara XXL | Poșta Câlnău | 1 | minim 23 |
| 036 | Buzău – Autogara XXL | Racovițeni | 5 | minim 23 |
| 037 | Buzău – Autogara XXL | Pruneni | 4 | minim 23 |
| 038 | Buzău – Autogara XXL | Vadu Sorești | 10 | minim 23 |
| 039 | Buzău – Autogara XXL | Mărgăritești | 2 | minim 10 |
| 040 | Buzău – Autogara XXL | Blăjani | 5 | minim 10 |
| 043 | Buzău – Autogara XXL | Cernătești | 13 | minim 10 |
| 044 | Buzău – Autogara XXL | Câmpulungeanca | 9 | minim 10 |
| 045 | Buzău – Autogara XXL | Florești | 3 | minim 10 |
| 046 | Buzău – Autogara XXL | Sărulești | 2 | minim 23 |
| 047 | Buzău – Autogara XXL | Bisoca | 3 | minim 10 |
| 048 | Buzău – Autogara XXL | Sările | 1 | minim 10 |
| 049 | Buzău – Autogara XXL | Dimiana | 4 | minim 23 |
| 050 | Buzău – Autogara XXL | Mânzălești | 1 | minim 23 |
| 051 | Buzău – Autogara XXL | Lopătari | 3 | minim 23 |
| 052 | Buzău – Autogara XXL | Luncile | 2 | minim 23 |
| 053 | Buzău – Autogara XXL | Malul Roșu | 1 | minim 10 |
| 054 | Buzău – Autogara XXL | Plaiul Nucului | 2 | minim 23 |
| 055 | Buzău – Autogara XXL | Jgheab | 3 | minim 10 |
| 056 | Buzău – Autogara XXL | Trestioara | 4 | minim 10 |
| 057 | Buzău – Autogara XXL | Chiliile | 4 | minim 10 |
| 058 | Buzău – Autogara XXL | Glodu Petcari | 2 | minim 10 |
| 059 | Buzău – Autogara XXL | Șuchea | 1 | minim 10 |
| 060 | Buzău – Autogara XXL | Golul Grăbicinei | 3 | minim 10 |
| 061 | Buzău – Autogara XXL | Gurgui Grăbicina | 1 | minim 23 |
| 062 | Buzău – Autogara XXL | Negoșina | 2 | minim 10 |
| 063 | Buzău – Autogara XXL | Mânăstirea Rățești | 4 | minim 10 |
| 064 | Buzău – Autogara XXL | Berca | 11 | minim 23 |
| 065 | Buzău – Autogara XXL | Pîclele | 3 | minim 10 |
| 066 | Buzău – Autogara XXL | Brătilești | 2 | minim 23 |
| 067 | Buzău – Autogara XXL | Brăești | 4 | minim 23 |
| 068 | Buzău – Autogara XXL | Bozioru | 3 | minim 23 |
| 070 | Buzău – Autogara XXL | Odăile | 2 | minim 10 |
| 072 | Buzău – Autogara XXL | Nifon | 3 | minim 10 |
| 074 | Buzău – Autogara XXL | Haleș | 5 | minim 10 |
| 122 | Buzău – Autogara XXL | Varlaam | 3 | minim 10 |
| 126 | Buzău – Autogara XXL | Bîsca Chiojdului | 4 | minim 10 |
| 130 | Buzău – Autogara XXL | Colți | 4 | minim 10 |
| 131 | Buzău – Autogara XXL | Nehoiu | 7 | minim 10 |

Tabel  16. Graficul curselor județene/regulate în Municipiul Buzău – Autogara Marghiloman

| Cod traseu | Plecare | Sosire | Nr. curse tur/retur | Capacitate transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030 | Buzău – Autogara Marghiloman | Robeasca | 4 | minim 10 |
| 031 | Buzău – Autogara Marghiloman | Săgeata | 4 | minim 23 |
| 032 | Buzău – Autogara Marghiloman | Găvănești | 3 | minim 23 |
| 034 | Buzău – Autogara Marghiloman | Stăncești | 10 | minim 10 |
| 073 | Buzău – Autogara Marghiloman | Valea Caprei | 8 | minim 23 |
| 075 | Buzău – Autogara Marghiloman | Mânăstirea Ciolanu | 4 | minim 10 |
| 076 | Buzău – Autogara Marghiloman | Ciobănoaia | 10 | minim 10 |
| 132 | Buzău – Autogara Marghiloman | Fințești | 4 | minim 10 |
| 109 | Buzău – Autogara Marghiloman | Râmnicu Sărat | 26 | minim 10 |

Din analiza tabelelor anterioare, rezultă numărul de curse dus/întors zilnice, din cele 3 autogări ale municipiului, reprezentate grafic mai jos.

Fig.  18. Numărul de curse dus/întors din autogări, Mun. Buzău

### Transportul public local

Exploatarea serviciului de transport public local se face pe 10 trasee principale (Liniile 1 – 10) și pe 8 trasee secundare (Liniile 1M, 2M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M și 10M).

Traseele principale de transport public local sunt deservite de societatea comercială TRANS-BUS SA Buzău, în baza Contractului de concesiune nr. 14220/2013, valabil până la 31 iulie 2019. Obiectul contractului de concesiune îl constituie efectuarea transportului public de persoane cu autobuze, conform prevederilor stipulate în caietul de sarcini, pe liniile de transport 1 – 10, pe o durată de 6 ani, de la data de 01.08.2013, și cu plata redevenței lunare de 0,5% din veniturile realizate din exploatare.

Acționarii TRANS BUS SA sunt :

1. UAT MUNICIPIUL BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU care deține 99,999% din capital

2. UAT COMUNA SAPOCA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAPOCA care deține 0,0005% din capitalul social

3. UAT COMUNA MARACINENI prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARACINENI SAPOCA care deține 0,0005% din capitalul social

În conformitate cu informațiile existente pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău, au fost realizate tabelele centralizatoare de mai jos, conținând date referitoare la traseele principale de transport public, la graficul de circulație și la intervalul de succedare.

Tabel  17. Traseele principale si programul de transport cu autobuze

| Linia Lungimea (m) | Traseul | Interval de succedare (min) Orele 6-21 L-V S-D | Plecări capete traseu Prima Ultima L-V S-D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 15.400 | TUR: Patinoar - Petrom - BIG - ACR - Piața Centrala - Colegiul Hașdeu - Gara - Spital CFR - Depou CFR - Marghiloman - Liceu CFR - Grup ROMET - Pod Vadu Pașii RETUR | 30 30 | 6:00 19:30 6:00 19:00 6:00 20:00 6:00 19:30 |
| 2 14.000 | TUR: GARA CFR - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei—Micro 5 - Intersecția Dorobanți - Broșteni - Sala Sporturilor - Bazar - Arhiepiscopie - Episcopie - Carrefour - Rau Buzău - Pod Mărăcineni RETUR: Pod Mărăcineni - Rau Buzău - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Broșteni - Intersecția Dorobanți - Micro 5 - Bariera Brăilei - Depou CFR - Spital CFR - Gara CFR | 33 60 | 6:00 19:30 6:30 19:30 6:00 20:10 6:00 19:00 |
| 3 14.600 | TUR: Carrefour - Micro 3 - Bazar - Catedrala - Piața Centrala - Colegiul Hașdeu - Gara - Tohaneni - Bariera Ploiești - Drăgaica - Ductil - M. Viteazul - Agrosem - Școala 10 - Pinului RETUR: Pinului - BETA - BOROMIR - Urziceni I - Urziceni II - Liceul Politie - Bariera Ploiești - Tohaneni - Gara - Colegiul Hașdeu - Piața Centrala - Catedrala - Episcopie Carrefour | 35 60 | 6:20 19:50 6:30 19:30 7:00 19:15 7:00 19:00 |
| 4 16.000 | TUR: Gara CFR - Colegiul Hașdeu - Piața Centrala - RAM - ACR - BIG - Stadion - Crâng - Școala 2 - ROMCARBON - Bazalt - Fabrica de bere - Depozitului - Răchitei - Comat RETUR | 70 - | 6:00 18:50 6:30 19:25 |
| 5 19.000 | TUR: Micro 14 - Filatura - Spitalul Județean - Crâng - BIG - ACR - Catedrala - Episcopie - Carrefour - Micro 3 - Sala sporturilor - Broșteni - Dorobanți - Piața Dorobanți - Liceul nr. 1 - Mitran - Horticolei - Pod Vadu Pașii RETUR | 27 40 | 6:10 19:30 6:10 19:30 6:10 19:44 6:10 18:50 |
| 6 17.000 | TUR: Gara - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei - Micro 5 - Bucegi - Bazar - Clubul Polițiștilor - ROMCARBON - Bazalt - Fabrica de bere - Depozitului - Răchitei - Comat RETUR | 35 60 | 6:00 19:25 6:00 19:00 6:30 20:00 6:30 19:30 |
| 7 9.300 | TUR: Gara CFR - Colegiul Hașdeu - Piața Centrala - Spitalul Brătianu - Crâng - Spitalul Județean - Filatura - Micro 14 RETUR | 12 25 | 6:00 20:35 6:00 19:45 6:00 20:35 6:00 19:45 |
| 8 17.800 | TUR: Gara - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei - Micro 5 - Dorobanți - Broșteni - Sala Sporturilor - Bazar - Catedrala - Spitalul Brătianu - Școala 15 - Bariera Ploiești - Stadion - Crâng - Spitalul Județean - Filatura - Micro 14 RETUR | 20 40 | 6:00 20:20 6:00 19:20 6:00 20:20 6:00 19:20 |
| 9 7.800 | Gara - Spital CFR - Depou CFR - Apcarom I - Aromet - ApcaromII - Agrana - Liceul 7 - Mihai Viteazul - Gerom - Alison - Drăgaica - Bariera Ploiesti - Tohaneni - Gara | 30 - | 6:00 19:30 |
| 10 22.000 | TUR: Horticolei - Mitran - Liceul nr. 1 - Piața Dorobanți - Dorobanți - Broșteni - Sala sporturilor - Bazar - Catedrala - RAM - BIG - Drăgaica - Alison - Mihai Viteazul - Liceul nr. 7 - Agrana - Apcarom - Aromet RETUR | 27 80 | 6:10 19:30 6:10 19:30 6:50 19:44 6:50 18:50 |

Cele 10 trasee principale sunt reprezentate grafic în figura următoare.

Fig.  19. Liniile de autobuze 1 – 10, TRANSBUS BUZĂU

Traseele secundare de transport public au fost delegate unei serii de operatori de transport, în tabelul următor fiind evidențiate numărul și data contractului, denumirea operatorului și traseul deservit. Transportul călătorilor este asigurat cu microbuze.

Tabel  18. Lista operatorilor de transport care au încheiat contracte de delegare de gestiune a serviciului de transport public pe traseele secundare din Municipiul Buzău.

| Nr. crt. | Nr. și dată contract | Operator de transport | Traseu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/17.08.2015 | V’ COMEXPO SRL | 1M |
| 2 | 8/28.12.2015 – contract reziliat | IANIC TRANS SRL NICOL-MIHAI-MAXITRANS SRL DOM TRANSPORT SRL VASILE B.N. SRL | 2M |
| 3 | 3/17.08.2015 | RADU TRANS SRL MILMAXY SRL ADELINA PAN 2006 SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL | 4M |
| 4 | 1/25.06.2015 | A&C AUTOPETROL SRL AUTO VALMI SRL I RAPID 007 SRL FRATILA EXPERTTRANS SRL GANINVEST SRL | 5M |
| 5 | 4/17.08.2015 | AUTOTRANS MATACHE SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL IULIA TRANS SRL MARIA PERTRANS SRL I RAPID 007 SRL | 6M |
| 6 | 5/17.08.2015 | AUTOTRANS MATACHE SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL SAVTRANS SRL PATRYPET TOUR SRL CATA SRL | 7M |
| 7 | 6/17.08.2015 | I RAPID 007 SRL FRATILA EXPERTTRANS SRL ENVIENT SRL DOM TRANSPORT 07 SRL DIMA ȘI FII 2011 SRL AUTO VALMI SRL | 8M |
| 8 | 7/17.08.2015 | V ‘ 97 COMEXPO SRL CATA SRL DOM TRANSPORT 07 SRL VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC | 10M |

În conformitate cu informațiile existente pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău, au fost realizate tabelele centralizatoare de mai jos, conținând date referitoare la traseele secundare de transport public, la graficul de circulație și la intervalul de succedare.

Tabel  19. Traseele secundare si programul de transport cu microbuze

| Linia Lungimea (Km) | Traseul | Capacitate transport | Interval de succedare (min) Orele 5-22 L-V S-D | Plecări capete traseu Prima Ultima L-V S-D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1M 14 | TUR: Patinoar - BIG - ACR - Piața Centrala - Colegiul Hașdeu - Gara - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei - Posta Micro 5 - Dorobanți - Mândrești - Liceul Marghiloman RETUR | 4 autobuze cu minim 9 locuri | 20 40 | 6:20 19:55 6:35 19:25 6:05 19:30 6:05 19:25 |
| 2M 14 | TUR: GARA CFR - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei—Micro 5 - Intersecția Dorobanți - Broșteni - Sala Sporturilor - Bazar - Arhiepiscopie - Episcopie - Carrefour - Rau Buzău - Pod Mărăcineni RETUR: Pod Mărăcineni - Rau Buzău - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Broșteni - Intersecția Dorobanți - Micro 5 - Bariera Brăilei - Depou CFR - Spital CFR - Gara CFR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 6:05 22:00 5:15 22:35 6:05 22:00 5:15 22:35 |
| 4M 20 | TUR: Stația PETROM - Aromet - Apcarom - Depou CFR - Spital CFR - Gara CFR - Colegiul Hașdeu - Piața Centrala - RAM - ACR - BIG - Stadion - Crâng - Școala 2 - ROMCARBON - Bazalt - Fabrica de bere - Depozitului - Răchitei - Comat RETUR | 4 autobuze cu minim 9 locuri | 20 40 | 5:50 18:50 5:50 18:50 |
| 5M 20 | TUR: Bazalt - Filatura - Spitalul Județean - Crâng - BIG - ACR - Catedrala - Episcopie - Carrefour - Micro 3 - Sala sporturilor - Broșteni - Dorobanți - Piața Dorobanți - Liceul nr. 1 - Mitran - Horticolei - Pod Vadu Pașii RETUR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 5:45 21:50 5:45 21:45 5:43 21:53 5:43 21:53 |
| 6M 18 | TUR: Gara - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei - Micro 5 - Bucegi - Bazar - Clubul Polițiștilor - ROMCARBON - Bazalt - Fabrica de bere - Depozitului - Răchitei - Comat RETUR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 5:42 19:34 5:42 19:34 5:56 19:36 5:56 19:32 |
| 7M 10 | TUR: Gara CFR - Colegiul Hașdeu - Piața Centrala - Spitalul Brătianu - Crâng - Prieteniei - Micro 14 RETUR: Micro 14 - Filatura - Spitalul Județean - Crâng - Sp. Brătianu - Piața Centrala - Colegiul Hașdeu - Gara CFR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 5:58 19:34 5:58 19:34 5:34 19:30 5:34 19:26 |
| 8M 18 | TUR: Gara - Spital CFR - Depou CFR - Bariera Brăilei - Micro 5 - Dorobanți - Broșteni - Sala Sporturilor - Bazar - Catedrala - Spitalul Brătianu - Școala 15 - Bariera Ploiești - Stadion - Crâng - Prieteniei - Micro 14 RETUR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 5:31 21:27 5:31 21:31 5:33 21:29 5:33 21:25 |
| 10M 22 | TUR: Liceul nr. 1 - Piața Dorobanți - Dorobanți - Broșteni - Sala sporturilor - Bazar - Catedrala - RAM - BIG - Drăgaica - Alison - Mihai Viteazul - Liceul nr. 7 - Agrana - Cibela - Apcarom RETUR | 8 autobuze cu minim 9 locuri | 10 20 | 5:32 19:28 5:32 19:24 6:02 19:58 6:02 19:54 |

Obs.: Au fost introduse și informațiile referitoare la traseul 2M, cu toate că contractul pentru acest traseu a fost reziliat.

Parcul de vehicule al operatorului TRANSBUC este format din 32 de autobuze, cu următoarele caracteristici:

Capacitate: 30 autobuze BMC cu 101 locuri (33 locuri pe scaune, 68 locuri în picioare) și 2 autobuze Volvo cu 94 locuri (42 locuri pe scaune, 52 locuri în picioare)

An de fabricație: 2 autobuze Volvo fabricate în 2001, 10 autobuze fabricate în 2005, 20 autobuze fabricate în 2008

Toate autobuzele au dotări pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Situația parcului de vehicule al operatorilor care funcționează pe traseele secundare este prezentată în tabelul următor:

Tabel  20. Caracteristicile parcului de vehicule pentru traseele secundare

| Nr. Crt. | Număr traseu | Nume operator | Număr vehicule | Capacitate | An de fabricație | Dotare pentru persoane cu dizabilități (da/nu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1M | V`97 COMEXPO SRL | 4 | 11 locuri | 2006 2005 2004 2005 | Da Da Da Da |
| 2. | 4M | RADU TRANS SRL MILMAXY SERV SRL ADELINA PAN 2006 SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL | 4 | 11 locuri 11 locuri 11 locuri 14 locuri | 2003 2001 2004 2003 | Da Da Da Da |
| 3. | 5M | A&C AUTOPETROL SRL A&C AUTOPETROL SRL AUTO VALMI SRL GANINVEST SRL FRATILA EXPERT TRANS SRL I RAPID 007 SRL I RAPID 007 SRL I RAPID 007 SRL | 8 | 11 locuri 11 locuri 11 locuri 23 locuri 11 locuri 11 locuri 11 locuri 11 locuri | 2014 2015 2012 2010 2015 2015 2015 2015 | Da Da Da Da Da Da Da Da |
| 4. | 6M | AUTOTRANS MATACHE SRL AUTOTRANS MATACHE SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL IULIA TRANS SRL IULIA TRANS SRL IULIA TRANS SRL MARIA PERTRANS SRL I RAPID 007 SRL | 8 | 11 locuri 11 locuri 14 locuri 14 locuri 14 locuri 14 locuri 17 locuri 11 locuri | 2005 2005 2003 2005 2006 2003 2003 2005 | Da Da Da Da Da Da Da Da |
| 5. | 7M | AUTOTRANS MATACHE SRL DS TRANSPORT UTILITAR SRL SAVTRANS SRL SAVTRANS SRL PATRYPET TOUR SRL PATRYPET TOUR SRL CATA SRL CATA SRL | 8 | 11 locuri 14 locuri 11 locuri 14 locuri 14 locuri 11 locuri 23 locuri 23 locuri | 2005 2005 2006 2005 2002 2006 2002 2002 | Da Da Da Da Da Da Da Da |
| 6. | 8M | I RAPID 007 SRL I RAPID 007 SRL FRATILA EXPERT TRANS SRL ENVIENT SRL DOM TRANSPORT 07 SRL DIMA SI FIII 2011 SRL AUTOVALMI SRL AUTOVALMI SRL | 8 | 11 locuri 11 locuri 11 locuri 14 locuri 11 locuri 11 locuri 14 locuri 11 locuri | 2001 2006 2005 2007 2003 2002 2006 2003 | Da Da Da Da Da Da Da Da |
| 7. | 10M | V`97 COMEXPO SRL V`97 COMEXPO SRL V`97 COMEXPO SRL V`97 COMEXPO SRL CATA SRL DOM TRANSPORT 07 SRL VOICILA MAGAZIN MIXT SNC VOICILA MAGAZIN MIXT SNC | 8 | 22 locuri 22 locuri 22 locuri 22 locuri 11 locuri 22 locuri 11 locuri 11 locuri | 2015 2015 2015 2015 2015 2013 2013 2013 | Da Da Da Da Da Da Da Da |
| 8. | 2M | Contract reziliat |  |  |  |  |

Din analiza tabelelor cu detalii asupra traseelor de transport public, se observă că traseele secundare se suprapun aproape identic cu o parte dintre cele principale, cu foarte mici variații. În plus, pentru liniile secundare, intervalul de succedare al microbuzelor este mai mic decât în cazul autobuzelor care acoperă liniile principale, dar sunt momente în care ora de sosire a microbuzelor se suprapune sau este foarte apropiată cu ora de sosire a autobuzelor.

Situația prezentată conduce la o eficiență scăzută a transportului public. În aceste condiții este necesară o evaluare clară a necesității și oportunității existenței unor suprapuneri de operatori de transport pe aceleași trasee. În momentul de față nu există nicio coordonare între operatorii de transport, care să asigure condiții performante de călătorie și o sincronizare a capacității de transport cu fluxurile de călători. Remedierea situației semnalate prin implementarea unei platforme colaborative de abordare integrată a transportului public, dotarea cu soluții de monitorizare și comunicare a materialului rulant existent, precum și achiziția de vehicule noi, cu capacități diferite, și creșterea gradului de eficiență și de atractivitate al transportului public pe liniile principale va constitui unul dintre obiectivele prezentului Plan de mobilitate urbană.

Tarifele de călătorie pentru operatorul TRANSBUS sunt următoarele:

Costul unei călătorii: 1,5 lei

Costul abonamentelor: 35 lei, abonament lunar pe 1 linie de transport; 70 lei, abonament lunar pe toate liniile de transport.

In conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare, dar și cu politica Consiliului Local al municipiului Buzău de sprijinire a unor categorii sociale cu venituri mici, beneficiază la aceasta data de gratuități la serviciul de transport public local categoriile de persoane prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel  21. Categorii sociale subvenționate pentru transportul public

| Categorii sociale subvenționate | Baza legala de acordare a subvenției |
| --- | --- |
| Pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaș | HCL 74 din 30.04.2015 |
| Preșcolari (5 ani), elevi, studenți | HCL 74 din 30.04.2015 |
| Tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani, aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale | Legea 116/2002 |
| Donatorii de sânge – 50%, pe o perioadă de 1 lună | Legea nr. 282/2005 și HG 1364/2006 |
| Persoanele care au calitatea de revoluționar | Legea 341/2004 |
| Persoane cu handicap si insotitorii acestora | Legea 448/2006 |
| Văduvele și veteranii de război | Legea 44/1994 |
| Persoanele persecutate din motive politice | Legea 118/1990 |

Stațiile de transport public. Dotări

Stațiile de transport public sunt utilizate în comun de operatorii de transport public urban și prezintă nivele diferite de dotare. În stații nu există sisteme de informare în timp real pentru călători.

Din analiza pozițiilor stațiilor de transport public pe rețeaua rutieră a Municipiului Buzău, a fost realizată o hartă a gradului de acoperire al acestui mod de transport, evidențiat în figura următoare. În imagine au fost marcate izocronele aferente stațiilor de autobuz. Izocronele reprezintă locul geometric al punctelor egal depărtate ca timp de parcurs de fiecare stație, corespunzând în cazul de față unei raze de 150 metri, distanța parcursă în 2 minute pe jos, respectiv 300 metri, distanță parcursă în 4 minute pe jos, cu o viteză medie de deplasare de aproximativ 4,5 km/h.

Tabel  22. Lista stațiilor de transport public și a dotărilor corespunzătoare

| Nr. crt. | Denumire stație | Trasee principale deservite | Trasee secundare deservite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACR | 1, 4, 5, 10 | 1M, 4M |
| 2 | Agrana | 9, 10 | 10M |
| 3 | Agrosem | 3 |  |
| 4 | Alison | 9, 10 | 10M |
| 5 | Apcarom | 9, 10 | 4M, 10M |
| 6 | Apcarom 2 | 9 |  |
| 7 | Arhiepiscopie | 2 | 2M |
| 8 | Aromet | 10 | 4M |
| 9 | Bariera Brăilei | 2, 6, 8 | 1M, 2M, 6M |
| 10 | Bariera Ploiești | 3, 8, 9 |  |
| 11 | Bazalt | 4, 6 | 4M, 5M, 6M |
| 12 | Bazar | 2, 3, 6, 8, 10 | 2M, 6M, 10M |
| 13 | BETA | 3 |  |
| 14 | BIG | 1, 4, 5, 10 | 1M, 4M, 10M |
| 15 | BOROMIR | 3 |  |
| 16 | Broșteni | 2, 5, 8, 10 | 2M, 5M, 10M |
| 17 | Bucegi | 6 | 6M |
| 18 | Camelia | 7 |  |
| 19 | Carrefour | 2 | 2M |
| 20 | Catedrala | 3, 5, 8, 10 | 10M |
| 21 | Cibela | 9, 10 | 10M |
| 22 | Clubul Polițiștilor | 6 | 6M |
| 23 | Colegiul Hașdeu | 1, 3, 4, 7 | 1M, 4M,7M |
| 24 | Comat | 4, 6 | 4M, 6M |
| 25 | Contactoare | 2,5, 8, 10 |  |
| 26 | Crâng | 4, 5, 7 | 4M, 7M |
| 27 | Depou CFR | 1, 2, 6, 8, 9 | 1M, 2M, 4M, 6M |
| 28 | Depozitului | 4, 6 | 4M, 6M |
| 29 | Dorobanți | 5, 8, 10 | 1M,5M, 10M |
| 30 | Drăgaica | 3, 9, 10 | 10M |
| 31 | Ductil | 3, 10 |  |
| 32 | Episcopie | 2, 3, 5 | 2M |
| 33 | Fabrica de bere | 4, 6 | 4M, 6M |
| 34 | Filatura | 5, 7, 8 | 5M |
| 35 | Gara | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | 1M, 2M, 4M, 6M, 7M |
| 36 | Gerom | 9, 10 |  |
| 37 | Horticolei | 5, 10 | 5M |
| 38 | Intersecția Dorobanți | 2 | 2M |
| 39 | Liceu CFR | 1 |  |
| 40 | Liceul nr. 1 | 5, 10 | 5M, 10M |
| 41 | Liceul nr. 7 | 9, 10 | 10M |
| 42 | Liceul Marghiloman |  | 1M |
| 43 | Liceul Politie | 3 |  |
| 44 | McDonalds | 1, 3, 4, 7 |  |
| 45 | Micro 14 | 5, 7, 8 |  |
| 46 | Micro 3 | 3, 5 |  |
| 47 | Micro 5 | 2, 6, 8 | 1M, 2M, 6M |
| 48 | Mihai Viteazul | 3, 10 | 10M |
| 49 | Mindresti |  | 1M |
| 50 | Mitran | 5, 10 | 5M |
| 51 | Parc Marghiloman | 1 |  |
| 52 | Patinoar | 1 | 1M |
| 53 | Piața Centrala | 1, 3, 4, 7 | 1M, 4M, 7M |
| 54 | Piața Dorobanți | 5, 10 | 5M, 10M |
| 55 | Pinului | 3 |  |
| 56 | Pod Mărăcineni | 2 | 2M |
| 57 | Pod Vadu Pașii | 1, 5 | 5M |
| 58 | Poliție | 5 |  |
| 59 | Prieteniei |  | 7M |
| 60 | RAM | 1, 4, 5, 10 | 4M, 10M |
| 61 | Rau Buzău | 2 | 2M |
| 62 | Răchitei | 4, 6 | 4M, 6M |
| 63 | ROMCARBON | 4, 6 | 4M, 6M |
| 64 | Romet | 1 |  |
| 65 | Rond | 4 |  |
| 66 | Rotec | 10 |  |
| 67 | Sala Sporturilor | 2, 5, 8, 10 | 2M, 10M |
| 68 | Spital CFR | 1, 2, 6, 8, 9 | 1M, 2M, 4M, 6M |
| 69 | Spitalul Brătianu | 7, 8 | 7M |
| 70 | Spitalul Județean | 5, 7, 8 | 5M |
| 71 | Stadion | 4, 5, 8 | 4M |
| 72 | Stație carburant | 1 |  |
| 73 | Stație PETROM |  | 4M |
| 74 | Școala 10 | 3 |  |
| 75 | Școala 15 | 8 |  |
| 76 | Școala 2 | 4 | 4M |
| 77 | Tohăneni | 3, 9 |  |
| 78 | Urziceni I | 3 |  |
| 79 | Urziceni II | 3 |  |
| 80 | XXL | 3, 5 |  |

Fig.  20. Gradul de acoperire al liniilor de transport public local

După cum se observă, gradul de acoperire este relativ corespunzător, existând totuși câteva zone în care cererea de transport nu este acoperită. În acest sens, zonele cele mai importante sunt Bd. Nicolae Titulescu și Str. Libertății. Aceste probleme vor fi acoperite prin lista de măsuri și proiecte care au drept scop creșterea atractivității transportului public, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de cetățeni către utilizarea acestui mod de transport. De asemenea, trebuie remarcat faptul că aproape toate liniile principale (excepție traseele 5 și 10) au stație comună în Gară.

Din analiza răspunsurilor la chestionarul referitor la mobilitatea urbană, au mai rezultat următoarele aspecte referitoare la transportul public:

41% dintre cetățenii care au răspuns la chestionar au specificat infrastructura de transport public ca fiind una dintre primele 2 tipuri de infrastructură / facilități ar trebui create / modernizate / dezvoltate

Doar 13% dintre cetățenii care au răspuns la chestionar au identificat lipsa unor legături de transport în comun care permit traversarea municipiului drept una dintre primele 3 principale probleme ale traficului din Municipiul Buzău.

34% dintre cei care au răspuns au identificat necesitatea extinderii gradului de acoperire al transportului comun public, iar 50% din total au specificat necesitatea îmbunătățirii condițiilor de circulație cu transportul public drept două dintre primele 3 cele mai adecvate soluții privind eficientizarea deplasărilor din Municipiul Buzău.

54% dintre respondenți au apreciat frecvența asigurată de transportul public ca nefiind adecvată, iar 44% au răspuns că stațiile destinate transportului în comun nu sunt suficiente și nu permit o așteptare confortabilă.

Accesul la informațiile referitoare la transportul public au fost considerate accesibile doar de 39% dintre cetățenii care au răspuns la chestionar

Costul asociat transportului în comun este considerat corespunzător de numai 42% dintre respondenți.

În ceea ce privește cererea de transport public, ca urmare a analizei rezultatelor procesului de culegere a datelor pentru realizarea PMUD, a rezultat că transportul public acoperă doar un procent de 19,1% din totalul de călătorii.

Cu toate acestea, ca răspuns la chestionarul asupra problemelor legate de mobilitate, 58% din total au specificat că ar prefera să utilizeze acest mod de transport, în cazul în care infrastructura și facilitățile oferite ar fi corespunzătoare. De remarcat că peste jumătate dintre aceștia au indicat faptul că în prezent utilizează autovehiculul personal drept mijloc principal de deplasare.

Prin urmare, este evident că populația sesizează în continuare anumite probleme legate de transportul public, evidențiate anterior, dar este dispusă să utilizeze preferențial acest mod de transport, în cazul în care problemele sesizate vor fi remediate.

### Transportul aerian

Referitor la accesibilitatea aeriană, la nivelul Municipiului Buzău nu există un aeroport, dar în apropiere se află aeroportul Săulești, a cărui reabilitare și dezvoltare este inclusă în documentele strategice sectoriale.

Principalele aspecte negative/disfuncționalități rezultate în urma analizei efectuate asupra transportului public, a căror remediere trebuie asigurată prin proiectele și măsurile introduse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău sunt următoarele:

Eficiența redusă a transportului public urban, datorită necorelării graficului de circulație și al capacității mijloacelor de transport public utilizate cu cererea de transport public reală

Procentul redus de călătorii utilizând transportul public

Existența unor zone neacoperite de traseele de transport public

Lipsa informațiilor în timp real asupra transportului public

Inexistența unor stații intermodale, care să faciliteze transferul între alte moduri de transport și transportul public

Inexistența soluțiilor alternative de mobilitate și integrarea acestora cu transportul public

Lipsa de coordonare între principalii operatori de transport.

Gradul de atractivitate redus al transportului public

## Transport de marfă

Transportul de marfă pe teritoriul Municipiului Buzău se desfășoară cf. HCL nr.172/2016 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

Conform acesteia, se interzice circulația pe toate arterele de circulație din municipiul Buzău a vehiculelor de transport marfă a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depășit și a celor care transportă mărfuri și produse periculoase. Prin excepție, este permisă circulația autovehiculelor de transport marfă pe următoarele trasee:

a) șoseaua Brăilei, Aleea Industriilor, Șoseaua Nordului, Șoseaua Spătaru, Șoseaua Pogonele, strada Transilvaniei-tronsonul dinspre DN 10 până la intersecția cu B-dul N. Titulescu;

b) șoseaua Brăilei, strada Horticolei, strada Dorobanți (tronsonul de la intersecția cu strada Horticolei până la digul de protecție al râului Buzău (DC 246-zonă pod Vadu Pașii), Centura de Est a municipiului Buzău (până la Pod Mărăcineni) în ambele sensuri de circulație.

c) Aleea Industriilor, strada Aurel Vlaicu, strada Șantierului, strada Urziceni, strada Dimitrie Filipescu, Aleea Industriilor, în ambele sensuri de circulație ;

d) Bd. Unirii – tronsonul cuprins între Pasaj Nehoiaşu și Patinoar.

e) Str. Bazalt.

De asemenea, pe baza autorizației de transport marfă, este permisă circulația pe B-dul Unirii tronsonul cuprins între pasaj Nehoiaşu și Bulevard 1 Decembrie 1918 şi B-dul 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins între B-dul Unirii și Pasaj Drăgaica , inclusiv pasaj Drăgaica, de luni până vineri cu excepția intervalelor orare: 06.00-09.00 și 14.00-18.30, respectiv sâmbăta și duminica cu excepția intervalului orar 06.00-12.00 a zilei de duminică.

Traseele pe care este permisă circulația autovehiculelor de transport marfă sunt evidențiate pe harta de  mai jos.

Fig.  21. Trasee pe care este permisă circulația vehiculelor transport marfă cu masa > 7,5 tone

Pe baza autorizației speciale de transport, circulația vehiculelor cu masa totală de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovizionarea/desfacerea de mărfuri și prestărilor de servicii transport marfă.

Autovehiculele cărora le este permis accesul fără plata taxelor speciale sunt vehiculele care aparțin:

Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Neron Lupașcu” Buzău

Inspectoratului Județean de Politie Buzău

Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău

Vehiculelor specializate ale Regiei Autonome Municipale Buzău ”RAM” Buzău și societăților comerciale ”Compania de Apă” SA Buzău, ”RER Ecologis Service SA Buzău”, ”Prestcom Serv” SA Buzău și ”Urbis-Serv” SRL Buzău.

În scopul devierii traficului greu de tranzit, astfel încât să nu încarce suplimentar rețeaua rutieră interioară a municipiului, deplasarea acestui tip de vehicule se realizează pe următoarele variante:

Pentru legătura între intrările/ieșirile din SV, V, NV, N se utilizează varianta ocolitoare E85.

Pentru legătura între SE și celelalte intrări/ieșiri din oraș se utilizează varianta 2B, Bd. Industriei, Bd. Unirii și E85.

Din chestionarul asupra problemelor generale legate de mobilitate, percepția cetățenilor asupra vehiculelor de transport marfă este următoarea: 43% dintre respondenți consideră traficul greu ca fiind una dintre principalele probleme de trafic din Municipiul Buzău.

## Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă)

În momentul de față, în Municipiul Buzău nu există infrastructură specifică pentru mersul pe bicicletă, care să faciliteze și să crească gradul de atractivitate al acestui mod de transport. Ca urmare a acestei situații, cota modală a deplasărilor cu bicicleta, rezultată în urma sondajelor realizate în procesul de culegere a datelor, este de doar 1% din totalul deplasărilor. Detalii legate de scopul acestor deplasări vor fi furnizate în capitolul dedicat procesului de culegere a datelor.

Din răspunsurile la chestionarul online asupra problemelor legate de mobilitate, 18% dintre respondenți au identificat infrastructura velo/pistele de biciclete, ca fiind una dintre primele 2 opțiuni în privința tipurilor de infrastructură / facilități ce ar trebui create / modernizate / dezvoltate, iar 22% au considerat lipsa pistelor de biciclete și a rastelurilor drept una dintre principalele lipsuri în problemele de trafic din Municipiul Buzău.

De asemenea, 26% dintre cetățenii care au răspuns la chestionar au considerat că amenajarea pistelor de biciclete reprezintă una dintre primele 3 cele mai potrivite soluții pentru eficientizarea traficului din interiorul Municipiului Buzău.

În ceea ce privește modurile de deplasare preferate, 16% dintre respondenți au indicat preferința pentru bicicletă, în cazul în care infrastructura și facilitățile ar fi îmbunătățite.

Din rezultatele acestui sondaj, este evident că realizarea unei infrastructuri corespunzătoare pentru deplasările cu bicicleta, crearea condițiilor de siguranță și oferirea de servicii suplimentare pentru utilizatorii acestui mod de deplasare vor conduce la creșterea ponderii mersului cu bicicleta în repartiția modală a deplasărilor.

Trebuie specificat faptul că dimensiunile orașului și relieful, care nu prezintă pante accentuate pe teritoriul intravilanului municipiului, precum și configurația tramei stradale, fac favorabilă conturarea unei rețele de piste de biciclete, care să asigure legăturile între principalele zone de atragere/generare deplasări (Centru, parcuri, zone comerciale, unități de învățământ etc.).

Stațiile de preluare și predare a bicicletelor (sistemul alternativ de mobilitate urbană) vor trebui să acopere întreaga suprafață a orașului și să fie accesibile tuturor categoriilor de cetățeni. Sistemul de mobilitate alternativă trebuie să fie integrat cu sistemul de transport public, astfel încât să poți regăsi o stație de biciclete în proximitatea unei stații de autobuz principale, în proximitatea zonelor pietonale, în parcările publice park-and-ride, în terminalele intermodale, în parcuri și zone de maxim interes pentru cetățeni. Punerea la dispoziția cetățenilor a unui sistem de mobilitate urbană – bike-sharing – va genera reale beneficii, atât pentru viața comunității, cât și pentru mediu.

Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind o serie de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili, oferă beneficii pentru sănătate, este la fel de accesibil, indiferent de venituri. Rețeaua de transport rutier a Municipiului Buzău este prevăzută cu trotuare pentru deplasarea pietonilor. De asemenea, în oraș există zone pietonale de recreere/agrement, reprezentate de parcuri, piețe, zona centrală. Extinderea și modernizarea spațiilor pietonale constituie una dintre strategiile esențiale pentru atingerea obiectivului de mobilitate urbană durabilă.

Dimensiunile orașului și deficiențele sesizate în privința transportului public fac ca mersul pe jos să fie modul de transport dominant în Municipiul Buzău, reprezentând 50% din totalul deplasărilor zilnice efectuate de cetățeni.

În urma analizei răspunsurilor la chestionarul online referitor la probleme generale de mobilitate, 29% din total respondenți au indicat infrastructura pietonală ca fiind una dintre cele 3 tipuri de infrastructură prioritară necesită create/modernizate/dezvoltate, iar 47% au specificat necesitatea amenajării aleilor și trotuarelor pentru facilitatea mersului pe jos.

În ceea ce privește problemele de siguranță pentru modurile de transport analizate în acest subcapitol, principalele deficiențe sesizate sunt următoarele:

Necesitatea creării infrastructurii specifice pentru deplasarea cu bicicleta, care să sporească nivelul de siguranță al celor care utilizează acest mod de deplasare. Asigurarea semnalizării rutiere statice și dinamice pentru bicicliști, inclusiv în intersecțiile semaforizate.

Oferirea de facilități suplimentare (ex. bike-sharing, rasteluri pentru biciclete etc.) care să crească gradul de atractivitate al deplasărilor cu bicicleta

Necesitatea reabilitării și degajării trotuarelor de vehiculele parcate neregulamentar.

Extinderea zonelor pietonale

Crearea unei rețele care să asigure conexiunea între infrastructura rutieră pentru deplasările cu bicicleta și zonele pietonale

Abordarea integrată a transportului public și tinderea către un concept de „mobilitate ca un serviciu”.

Referitor la deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, pot fi sesizate următoarele aspecte:

Toate mijloacele de transport care efectuează transport public de călători pe bază de grafic respectă prevederile art.64 din Legea nr. 448/2006 privind accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.

În parcările din municipiu sunt prevăzute locuri speciale pentru persoane cu dizabilități, semnalizate ca atare.

O posibilă îmbunătățire a condițiilor de circulație pentru persoanele cu mobilitate redusă, care să fie asigurată prin măsurile incluse în PMUD este realizarea de coborâri în pantă ale trotuarului (rampe speciale de acces), până la nivelul carosabilului, pentru a permite traversarea facilă de către persoane cu mobilitate redusă (cărucioare etc.)

Printre mijloacele alternative de mobilitate se numără și autovehiculele electrice sau hibride, care necesită infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică. În momentul actual, la nivelul Municipiului Buzău nu există facilități funcționale pentru aceste tipuri de vehicule, deși în sumarul mijloacelor de transport pentru anul 2016 este specificată existența a 5 autovehicule hibride pe raza Municipiului.

Se recomandă instalarea de sisteme de alimentare a autovehiculelor electrice sau hibride în principalele zone de interes din municipiu, inclusiv în parcările park-and-ride.

## Managementul traficului

În Municipiul Buzău, organizarea și controlul traficului sunt realizate prin reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere (semnalizare rutieră statică) și prin reglementări prin semaforizare (semnalizare rutieră dinamică).

Conform datelor primite de la Primăria Municipiului Buzău, intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate sunt cele menționate în tabelul următor.

Tabel  23. Amplasamentul intersecțiilor semaforizate

| Nr. | Denumirea Intersecției |
| --- | --- |
| 1 | Bd. Unirii – Bd. Mareșal Averescu |
| 2 | Bd. Unirii – trecere pietoni Farmacie SensiBlu |
| 3 | Bd. Unirii – Str. Ciucurete |
| 4 | Bd. Unirii – Str. Ciochinescu |
| 5 | Bd. Unirii – Str. Patriei |
| 6 | Bd. Unirii – Str. Col. Buzoianu |
| 7 | Bd. Unirii – Mc.Donalds |
| 8 | Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu |
| 9 | Bd. Unirii – Str. Transilvaniei |
| 10 | Bd. Unirii – Str. Prutului |
| 11 | Str. Transilvaniei – Bd. Nicolae Titulescu – Str. Constituției |
| 12 | Str. Transilvaniei – Str. Oltului |
| 13 | Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Nicolae Titulescu |
| 14 | Str. Tudor Vladimirescu – Aleea Trandafirilor |
| 15 | Str. Ion Băieșu – Str. Bistriței |
| 16 | Str. Mesteacănului – Str. Al. Marghiloman – Str. Obor |
| 17 | Str. Mesteacănului – Str. Frăsinet |
| 18 | Aleea Sporturilor – Str. Dorobanți |

Localizarea acestora în rețeaua rutieră a Municipiului Buzău este prezentată în harta de mai jos.

Fig.  22. Localizarea intersecțiilor și trecerilor de pietoni semaforizare, 2016

Sistemul de semaforizare utilizat nu are o eficiență suficientă pentru a asigura creșterea fluenței traficului pe arterele pe care este implementat, mai ales în orele de vârf, neavând capacitatea de a culege date în timp real asupra volumelor de trafic existente și de a adapta parametrii de semaforizare în consecință.

O altă modalitate de creștere a siguranței circulației și a fluenței traficului o constituie sensurile giratorii. Lista principalelor sensuri giratorii din Municipiul Buzău este prezentată în tabelul următor:

Tabel  24. Amplasamentul principalelor sensuri giratorii

| Nr. | Denumirea intersecției |
| --- | --- |
| 1 | Bd. Unirii – Acces Cartier Orizont |
| 2 | Bd. Unirii – Str. Frăsinet |
| 3 | E85 – DN1B |
| 4 | DN2B – Bd. Industriei |
| 5 | E85 – Str. Transilvaniei |

În ceea ce privește staționarea, așa cum s-a menționat anterior, în Municipiul Buzău nu este implementat niciun sistem inteligent de transport pentru monitorizarea spațiilor de parcare/semnalizarea și informarea asupra locurilor libere sau pentru taxare automată.

## Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.)

Zonele cu nivel ridicat de complexitate din cadrul ariei acoperite de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt acele zone specifice pentru care sunt identificate aspecte complexe ce țin de transportul multi și intermodal, cum ar fi zonele istorice urbane, zone comerciale/logistice, zone cu atracții turistice, zone intermodale, zone cu o mare concentrare a fluxurilor de transport.

Pentru Municipiul Buzău, astfel de zone cu nivel ridicat de complexitate sunt:

Piața Dacia

Depoul TRANSBUS

Parcul Tineretului

Piața Dacia, amplasată în partea centrală a Municipiului Buzău, este o zonă pietonală ce se constituie într-un pol important de atragere a călătoriilor, atât datorită poziției, cât și prin punctele de interes aflate în imediata apropiere: Primăria Municipiului Buzău, Mall.

Piata Dacia este un element al infrastructurii urbane a Municipiului de importanță strategică, aici având loc majoritatea evenimentelor socio-culturale ale orașului. Este o zona de atracție, dar si de tranzit, motiv pentru care este posibilă o abordare modernă in integrarea acesteia în rețeaua de mobilitate urbană, prin implementarea unei soluții de tip „share space”, așa cum există în marile orașe ale Europei.

Fig.  23. Vedere Piața Dacia, Municipiul Buzău

Datorită specificului zonei și caracteristicii de atragere a călătoriilor, se urmărește valorificarea potențialului acestei zone prin amenajări urbanistice, arhitectonice și peisagere, cu scopul de a atrage cetățenii spre moduri de transport alternative: pietonal, biciclete. Prin măsurile propuse, proiectul pentru reamenajarea Pieței Daciei va contribui semnificativ la creșterea calității vieții pentru cetățenii Buzăului și va cuprinde următoarele activități:

extinderea zonei pietonale și conectarea acesteia cu rețeaua de piste de biciclete și trasee pietonale adiacente

crearea unui punct de închiriere a bicicletelor și parcaj pentru biciclete proprii.

crearea de spații multifuncționale pentru diferite grupe de vârste.

Proiectul care include zona Depoului TRANSBUS propune realizarea unui terminal intermodal de pasageri, integrat cu o parcare park&ride și va contribui la realizarea obiectivelor principale ale mobilității urbane durabile, respectiv reducerea emisiilor de CO2, creșterea accesibilității la transportul public și creșterea calității vieții cetățenilor Municipiului Buzău.

Proiectul va asigura transferul intermodal între următoarele moduri de transport:

autovehicul personal

vehicule de transport public

biciclete

alte soluții de mobilitate

Prin contribuția la creșterea atractivității transportului public și integrarea cu spațiul de parcare park-and-ride, proiectul va contribui atât la creșterea eficienței și performanțelor sistemului de transport public, cât și la creșterea fluenței traficului general în oraș. Un terminal intermodal va asigura un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, va conduce la scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, la reducerea poluării și a consumului de energie, la decongestionarea traficului și la îmbunătățirea siguranței în trafic.

Se vor avea în vedere și alte locații pentru extinderea rețelei de terminale intermodale, pentru proximitățile zonelor de intrare/ieșire București și Focșani.

Parcul Tineretului este situat în partea de nord a Municipiului Buzău și reprezintă un pol de atragere a călătoriilor cu scopul agrement, pentru o mare parte a cetățenilor orașului. Punctele de atracție sunt reprezentate de Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret, Sala Sporturilor, Bazinul Olimpic, Roata și Hotelul Tineretului. De asemenea, în parc a fost amenajată o pistă pentru role și biciclete și un cinematograf în aer liber. Lacul din Parcul Tineretului reprezintă un punct de atracție pentru pescari, mai ales în weekend. Zona pietonală cuprinsă între Sala Sporturilor și Parcul Tineretului este utilizată și pentru organizarea de târguri de sezon.

Proiectul propune conectarea zonei la rețeaua de mobilitate urbană principală și asigurarea tuturor soluțiilor de transport pentru acces la obiectiv.

# Modelul de transport

## Prezentare generală şi definirea domeniului

### Prezentare generală

Planul integrat de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Buzău are la bază un model de transport, creat pe baza analizelor realizate asupra situației existente și a datelor obținute în urma procesului de colectare a datelor.

Un model de transport constituie o reprezentare computerizată a circulației persoanelor, mărfurilor și vehiculelor, în cadrul sistemului de transport. Modelul de transport este dezvoltat pentru o anumită arie de studiu, care este împărțită în unități teritoriale, denumite zone.

Modelul de transport are rolul de a crea o imagine a modului în care comportamentul de călătorie, modelele de călătorie și solicitările vor reacționa în timp la schimbări de politici de transport, infrastructură sau servicii, la variații ale nivelului populației sau la schimbări ale distribuției spațiale a acesteia, la schimbări socio-economice.

Un model de transport trebuie să reprezinte, la un nivel acceptabil, situația existentă a transportului în ceea ce privește cererea de călătorii și condițiile de exploatare. Aceasta este măsurată în materie de moduri de călătorie, număr de vehicule pe rețea, timp de călătorie și localizare și amplitudine a fenomenului de congestie.

Modelul de Transport a fost dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la tiparele de călătorie existente și va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan general de mobilitate.

Pentru elaborarea Planului de mobilitate urbană al Municipiului Buzău a fost folosit un model de transport simplu, având la bază programele software Synchro și SimTraffic, și matrice de calcul pentru estimarea generării și atragerii deplasărilor, distribuției între zone și distribuției între modurile de transport.

Synchro este o aplicație de analiză macroscopică și optimizare a traficului, având la bază metodologia Highway Capacity Manual (metodele 2000 și 2010) pentru intersecții semnalizate și sensuri giratorii.

SimTraffic este o aplicație software de microsimulare a traficului, care permite inclusiv modelarea vehiculelor individuale. Cu ajutorul SimTraffic pot fi modelate intersecții semaforizate și nesemaforizate, precum și secțiuni de drum cu autovehicule, camioane, pietoni și autobuze.

Cu ajutorul pachetului software descris anterior, pe baza evoluției fluxurilor de trafic în diferitele scenarii analizate, vor fi furnizate informații comparative asupra următorilor parametri:

Viteză medie de circulație

Întârzierea medie la tranzitarea rețelei

Nivel de serviciu al intersecțiilor (respectiv gradul de congestie a traficului)

Consum total de combustibil

Emisii CO (total rețea)

Emisii NOx (total rețea)

Emisii VOC (total rețea)

Analiza comparativă a parametrilor indicați permite evaluarea impactului proiectelor/pachetelor de proiecte implementate, pentru fiecare dintre scenariile și anii de prognoză care vor fi descrise în altă secțiune a documentului.

Matricele reflectând cererea de transport, distribuția pe zone de origine/destinație și pe moduri de transport, sunt realizate pentru orele de vârf AM și PM, determinate pe baza rezultatelor procesului de colectare a datelor. De asemenea, matricele de calcul au fost utilizate pentru realizarea prognozelor și modificărilor apărute în diferitele scenarii și ani de prognoză avuți în vedere pentru elaborarea PMUD.

În ceea ce privește traficul de traversare a zonei urbane, au fost utilizate rezultatele anchetelor O/D realizate în cadrul procesului de colectare a datelor, integrate cu datele rezultate din recensământul de circulație în punctele respective.

Modelul de transport a fost utilizat pentru:

Evaluarea situației existente, prin:

  - Identificarea cererii legate de vehicule și pasageri și a condițiilor operaționale privind sistemul de transport.

  - Scopul deplasărilor, originea și destinația acestora.

  - Distribuția călătoriilor pe ore de vârf și ca medie zilnică

  - Alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport

  - Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport, lându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea și disponibilitatea serviciilor de transport public.

  - Identificarea problemelor existente, prin localizarea punctelor/arterelor care prezintă congestii de trafic sau timpi mari de așteptare

Realizarea de prognoze asupra mobilității pentru anii de perspectivă stabiliți, pe baza datelor și proiecțiilor demografice și economice (proiecții referitoare la populație, gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) și a cererii de mobilitate pentru anul de prognoză.

Estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor pachete de proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea și accesibilitatea, prin:

  - Asistență în realizarea scenariului optim pentru anumite proiecte, prin care se urmăresc criterii specifice, cum ar fi eliminarea congestiilor de trafic, creșterea vitezei medii de circulație etc.

  - Evaluarea impactului pe care un proiect/măsură sau un pachet de proiecte/măsuri propuse îl au asupra fluxurilor de transport din rețea, prin prisma modificării parametrilor selectați: timp de călătorie, viteză medie de circulație, emisii de noxe, consum de combustibil etc.

  - Evaluarea impactului asupra numărului de utilizatori ai transportului public, ca urmare a unor schimbări de rute, orar de circulație, creșterea vitezei medii, îmbunătățirea calității serviciilor etc.

  - Evaluarea modificărilor asupra alegerilor modale.

  - Compararea unor alternative de proiect și asistență în alegerea variantei optime, în vederea atingerii parametrilor selectați.

  - Extragerea de informații pentru elaborarea studiului de impact asupra mediului.

### Acoperirea spațială

Pentru necesitățile de modelare ale studiului de față, aria de studiu considerată este formată din intravilanul Municipiului Buzău. Aria de studiu a fost divizată în 23 zone interioare, la care a fost adăugată Zona 0, pentru analiza fluxurilor de intrare/ieșire în zona analizată. Prezentarea grafică a zonelor de studiu este realizată în capitolul 3.4.

### Acoperirea temporală

Ca urmare a analizei măsurătorilor de trafic au rezultat intervalele orare corespunzătoare vârfurilor de trafic, respectiv:

Ora de vârf de dimineață (07.30 – 08.30)

Ora de vârf de după-amiază (16.00 – 17.00)

Modelarea a fost realizată pentru ora de vârf de dimineață, considerată situația cea mai defavorabilă din punct de vedere al traficului, în acest interval fiind înregistrat un număr de călătorii de aproape 4 ori mai mare decât media zilnică.

### Anii de referință

Anul de bază pentru care a fost realizat modelul de transport este anul 2016.

Anii de perspectivă pentru care au fost realizate prognoze pentru scenariile aplicate (detaliate în capitolele următoare), în funcție de perioada de implementare a proiectelor și măsurilor incluse în acestea, sunt:

Anul de prognoză pe termen mediu: 2023

Anul de prognoză pe termen lung: 2030.

## Colectarea de date

### Date colectate

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex, acesta stând la baza fundamentării analizei situației existente, precum și a identificării și definirii problemelor, ambele etape intermediare obligatorii pentru identificarea pachetelor de măsuri și stabilirii listei de proiecte.

Activitatea de colectare a datelor pentru elaborarea modelului de transport pentru Municipiul Buzău a inclus următoarele:

Analiza documentelor existente: Planul Urbanistic General, Strategia pentru dezvoltare locală a Municipiului Buzău în perioada 2014-2020, studii de trafic anterioare, alte documente semnificative.

Chestionar online asupra problemelor de mobilitate

Anchete la domiciliu

Anchete origine-destinație

Recensăminte de trafic

Contorizări ale călătorilor din transportul public/bicicliști

De asemenea, pentru realizarea, calibrarea și validarea modelului de transport pentru Municipiul Buzău, precum și a rulării modelului pentru anii de prognoză 2023 și 2030, au fost utilizate date statistice, referitoare la:

Date socio-demografice: repartiția populației pe străzi/cartiere

Date privind infrastructura rutieră

  - Hartă

  - Clasificarea rețelelor de drumuri și capacitatea de circulație

Date privind reglementările de circulație

  - Sensuri unice, viraje permise, priorități etc.

  - Planuri de semaforizare, diagrame de semaforizare

Date privind transportul public urban:

  - Rute acoperite de transportul public urban

  - Orare de circulație

  - Frecvența de circulație a vehiculelor de transport public

  - Tarife, bilete vândute/linie

  - Informații asupra parcului de vehicule

Date privind transportul public peri-urban:

  - Rute acoperite de transportul public peri-urban

  - Grafice de circulație

  - Capacitatea de circulație a vehiculelor de transport

### Date socio-demografice

În vederea stabilirii eșantionului de populație necesar a fi chestionat pentru fiecare zonă inclusă în model, precum și pentru integrarea rezultatelor obținute, au fost obținute informațiile referitoare la repartiția populației pe străzi, după care a fost realizat un centralizator cuprinzând repartiția procentuală a populației totale pe zone.

Tabel  25. Distribuția populației pe zone de trafic

| Nr. zonă | Total zonă | % din total populație |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.984 | 3,68% |
| 2 | 5.108 | 3,77% |
| 3 | 357 | 0,26% |
| 4 | 6.738 | 4,97% |
| 5 | 6.225 | 4,59% |
| 6 | 13.045 | 9,62% |
| 7 | 3.105 | 2,29% |
| 8 | 4.869 | 3,59% |
| 9 | 7.997 | 5,90% |
| 10 | 6.794 | 5,01% |
| 11 | 9.711 | 7,16% |
| 12 | 5.535 | 4,08% |
| 13 | 5.429 | 4,00% |
| 14 | 10.143 | 7,48% |
| 15 | 6.029 | 4,45% |
| 16 | 11.703 | 8,63% |
| 17 | 8.627 | 6,36% |
| 18 | 6.461 | 4,76% |
| 19 | 2.226 | 1,64% |
| 20 | 2.051 | 1,51% |
| 21 | 2.815 | 2,08% |
| 22 | 3.950 | 2,91% |
| 23 | 1.697 | 1,25% |
| TOTAL | 135.601 | 100,00% |

### Date referitoare la comportamentul de deplasare

#### Procedura de colectare a datelor

Datele referitoare la comportamentul de deplasare, cum ar fi rata de generare a călătoriilor pe categorii de persoane și activități, parametri privind distribuția spațială a călătoriilor, alegerea modală, scopul călătoriei, intervale orare și alte informații, au fost obținute prin anchetele desfășurate la domiciliu și chestionar on-line asupra problemelor de mobilitate și a opțiunilor cetățenilor asupra modului de deplasare.

Anchetele la domiciliu au fost desfășurate în lunile octombrie-noiembrie 2016, pe un eșantion reprezentând 1,2% din totalul populației, astfel încât să reflecte mobilitatea cetățenilor în zilele lucrătoare. Prin metodologia folosită, cetățenii au fost solicitați să furnizeze informații asupra călătoriilor efectuate în ziua precedentă, pentru un interval de 24 ore. Prin informațiile obținute din formularul utilizat, s-au obținut date care să sigure legătura necesară între caracteristicile socio-economice ale populației din arealul de studiu și comportamentul de călătorie al cetățenilor. Eșantionul realizat a fost astfel distribuit încât să fie reprezentativ și să asigure o reprezentare proporțională a populației din fiecare dintre cele 23 zone atribuite modelului de transport.

Prin utilizarea chestionarului on-line, care a fost completat de un procent de aproximativ 0,1% dintre cetățeni, au fost obținute informații asupra numărului de deplasări, problemelor percepute de cetățeni în ceea ce privește mobilitatea, soluții optime pentru îmbunătățirea situației, modul de transport preferat, în cazul în care această opțiune ar prezenta o calitate suficientă, aprecieri asupra transportului public, și altele. Aceste informații au fost utilizate atât în completarea datelor obținute din celelalte surse, în cadrul procesului de colectare a datelor, cât și pentru rafinarea estimărilor realizate asupra impactului implementării diferitelor scenarii, în anii de referință și de prognoză.

Din analiza datelor obținute prin procesul descris anterior, au fost elaborate statistici și au fost determinate probabilități de distribuție matriceală a deplasărilor, precum și informații referitoare la principalii parametrii ai mobilității persoanelor și mărfurilor, in ceea ce privește:

Structura deplasărilor persoanelor în funcție de scopul călătoriei

Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor

Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului

Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetățenii municipiului Buzău

Distanțele medii parcurse de pietoni și bicicliști

Principalele tipuri de infrastructură și facilități care ar trebui create/modernizate/dezvoltate

Modul de deplasare preferat

Principalele probleme legate de circulația autovehiculelor, la nivelul orașului

Principalele probleme legate de mobilitate

Evaluarea sistemului de transport public de către participanții la interviuri

Sunt cetățenii municipiului Buzău dispuși să renunțe la autoturismul personal? Daca da, în ce condiții și în favoarea cărui mod de transport alternativ?

Statisticile rezultate au fost utilizate ca date de intrare in cadrul Modelului de Transport.

#### rezultatele procesului de colectare a datelor

Număr deplasări/zi

Numărul total de deplasări zilnice rezultat în urma analizei interviurilor la domiciliu este prezentat în graficul de mai jos.

Fig.  24. Distribuția în funcție de numărul de deplasări/zi, 2016

Valoarea medie a numărului de deplasări zilnice, indiferent de modul de deplasare, a fost estimată la 1,59 deplasări/zi.

Distribuția deplasărilor în funcție de scop / zi

Pe baza interviurilor la domiciliu, a fost estimată distribuția deplasărilor în funcție de scopul acestora, rezultatul fiind prezentat în graficul de mai jos.

Fig.  25. Distribuția deplasărilor în funcție de scopul călătoriei, 2016

După cum se observă, ponderea cea mai mare o au deplasările la/de la muncă, respectiv 43%, urmate de deplasările pentru cumpărături și în interes personal, cu o pondere de 25%. Alte scopuri ale deplasărilor incluse în tabel sunt, în ordinea ponderilor: educație (22%) ducerea copiilor la școală (8%) și altele (2%).

Distribuția orară a deplasărilor

În graficul următor este prezentată distribuția deplasărilor pe timpul zilei, în funcție de oră, pe toate modurile de deplasare. Din grafic rezultă perioadele de vârf înregistrate pentru traficul general, respectiv intervalul 7:30 – 8:30), pentru dimineață,  și intervalul 16:00 – 17:00, pentru după-amiază.

Din corelarea informațiilor reprezentate în graficele anterioare, rezultă o distribuție a deplasărilor în funcție de scop și perioadă din zi. Analiza acesteia a condus la concluzia că vârful de trafic de dimineață este generat majoritar de deplasările la muncă și educație (inclusiv ducerea copiilor la școală), iar vârful de trafic de după-amiază este rezultat ca urmare a deplasărilor de la muncă, spre casă, incluzând deplasarea la cumpărături (deplasări înlănțuite) sau a deplasărilor de acasă la cumpărături. De asemenea, se observă că vârful de trafic de după-amiază este mai mic decât cel de dimineață. Acest lucru se explică prin faptul că prima călătorie este începută, de obicei, în intervalul orar 07:00 – 08:30, în timp ce călătoriile următoare se desfășoară distribuit, la diverse ore din zi.

Fig.  26. Distribuția orară a deplasărilor, 2016

Distribuția modală a deplasărilor

Pe baza interviurilor la domiciliu și a recensămintelor de circulație a fost estimată distribuția deplasărilor în funcție de modul de deplasare, rezultatul fiind prezentat în graficul de mai jos.

Fig.  27. Distribuția deplasărilor pe moduri de transport, 2016

Elaborarea unui model corect calibrat al selecției modurilor asigură funcționalitatea modelului, permițând furnizarea de informații mai precise pentru procesul decizional de selecție între diferitele moduri de transport aflate în concurență pentru deplasări. Modelul se bazează pe atractivitatea relativă a fiecărui mod față de celălalt. În plus, acest lucru facilitează testarea îmbunătățirilor operaționale și/sau de infrastructură aduse fiecărui mod și permite cuantificarea impacturilor acestora asupra traficului generat specific unui mod.

Altfel spus, acest model al selecției modurilor de transport este cel care cuantifică, spre exemplu, tranziția utilizatorilor de la mașina personală la transportul în comun în cazul unor îmbunătățiri semnificative aduse acestuia din urmă.

De asemenea, ca o consecință directă, această flexibilitate de evaluare a impactului unor scheme specifice modurilor îmbunătățește semnificativ și evaluările economice și financiare care se bazează pe rezultatele modelării.

Durata medie a deplasărilor, în funcție de modul de deplasare

Pe baza interviurilor la domiciliu și a recensămintelor de circulație a fost estimată durata medie a deplasărilor în funcție de modul de deplasare, rezultatul fiind prezentat în graficul de mai jos.

Fig.  28. Durata medie de deplasare, în funcție de modul de transport, 2016

### Date privind volumul și structura fluxurilor de trafic

#### procedura de colectare a datelor

Datele referitoare la volumul și structura fluxurilor de trafic au fost obținute din următoarele surse:

Contorizări de trafic în 16 puncte, reprezentând intersecții importante din graful rutier al rețelei stradale a Municipiului Buzău

Anchete origine/destinație și contorizări de trafic pe cele 5 intrări în municipiu

CONTORIZĂRI TRAFIC

Contorizările de trafic au fost realizate în decursul zilelor lucrătoare, în luna noiembrie a anului 2016.

Pentru 4 dintre intersecțiile din interiorul orașului, măsurătorile de trafic au fost făcute pentru o durată de 12 ore, iar pentru celelalte 12, pentru o durată de 3 ore (1,5 ore corespunzătoare vârfului de trafic de dimineață și 1,5 ore corespunzătoare vârfului de trafic de după-amiază).

Pentru cele 5 puncte în care s-au desfășurat anchetele origine/destinație, contorizările de trafic au fost realizate pe intervale de 12 ore.

Metoda de colectare a datelor a fost una neintrusivă și a constat în filmarea traficului pentru duratele stabilite, urmată de numărarea și clasificarea vehiculelor, prin analiza filmelor realizate. Pentru această metodă de contorizare a traficului au fost utilizate camere video cu suprafață suficientă de stocare, poziționate astfel încât să se asigure vizibilitate continuă asupra tuturor vehiculelor care intră și ies din intersecția respectivă, incluzând toate virajele posibile efectuate de acestea. Ulterior, filmările au fost vizualizate pe monitoare și operatorii au realizat numărarea și clasificarea vehiculelor, pentru toate direcțiile posibil de urmat, pe fiecare arteră a intersecției. Datorită existenței filmărilor, a căror redare poate fi oprită și reluată, în cazul unor situații neclare sau a unui flux ridicat de trafic, metoda oferă rezultate mult mai precise, față de metoda realizării numărătorilor direct în teren.

Contorizările de trafic au fost realizate cu clasificarea vehiculelor în următoarele categorii:

Biciclete

Motociclete

Autoturisme

Taxi

Autofurgonete

Microbuze

Autobuze

Camioane și asimilate cu 2 osii

Camioane și asimilate cu 3 și 4 osii

Camioane și asimilate cu 5 și peste 5 osii

Vehicule speciale

Locațiile în care au fost desfășurate anchetele de circulație pentru un interval de 3 ore sunt următoarele:

  - Intersecție Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Stadionului

  - Intersecție Str. Dorobanți – Aleea Sporturilor

  - Intersecție Aleea Sporturilor – Str. Alexandru Marghiloman

  - Intersecție Str. Dorobanți – Str. Horticolei

  - Intersecție Str. Ion Băieșu – Str. Tudor Vladimirescu

  - Intersecție Str. Decebal – Str. Alexandru Marghiloman

  - Intersecție Bd. Stadionului – Str. Oltului

  - Intersecție Str. Transilvaniei – Str. Grădinilor

  - Intersecție Bd. Nicolae Titulescu – Bd. Nicolae Bălcescu

  - Intersecție Str. Transilvaniei – Bd. Nicolae Titulescu

  - Intersecție Bd. Unirii - McDonalds

  - Intersecție Bd. Unirii – Str. Transilvaniei

Locațiile în care au fost desfășurate anchetele de circulație pentru un interval de 12 ore sunt următoarele:

- Intersecție Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu

- Rond Episcopie (Str. Obor – Str. Unirii – Str. Chiristigii)

- Gară (Bd. Republicii – Bd. Gării – Bd. 1 Decembrie 1918

- Bariera Ploiești (Bd. Unirii – Bd. Mareșal Alexandru Averescu)

Fig.  29. Amplasarea punctelor în care au fost desfășurate anchetele de trafic, 2016

ANCHETE ORIGINE/DESTINAȚIE ȘI CONTORIZĂRI TRAFIC

În etapa de culegere a datelor, au fost realizate anchete origine/destinație în toate cele 5 puncte principale de penetrație a arealului de studiu, respectiv la intrările dinspre: București, Ploiești, Vernești, Focșani, Brăila.

În procesul de organizare și desfășurare a anchetelor din această categorie au fost obținute informații asupra următoarelor aspecte:

Locul înmatriculării vehiculului

Tipul vehiculului (10 categorii)

Gradul de încărcare al vehiculului

Originea călătoriei

Destinația călătoriei

Scopul călătoriei

Fig.  30. Amplasarea punctelor în care au fost desfășurate anchetele origine/destinație, 2016

Posturile în care a fost realizat sondajul sunt:

Șos. Spătarului, intrare Sud-Vest, București – Buzău (ATP Automotive-Buzău)

Bd. Unirii, intrare Sud-Vest, Ploiești - Buzău (Stadion)

DN10, Str. Transilvaniei, intrare Nord-Vest, Vernești - Buzău (General Agro Com Service)

E85, intrare Nord, Focșani – Buzău (Moara Drăgaicilor)

DN2B, intrare Sud-Est, Brăila – Buzău (zona Metalpres Rom SRL)

Rezultatele obținute au fost corelate cu celelalte informații obținute prin desfășurarea procesului de colectare a datelor, fiind relevante în special pentru estimările referitoare la transportul de marfă, care reprezintă o pondere mai importantă decât în celelalte puncte de măsurători.

De asemenea, informațiile obținute în urma realizării anchetelor origine-destinație au fost corelate și integrate cu cele provenind din recensământul de circulație realizat în punctele respective.

#### rezultatele procesului de colectare a datelor

Caracteristicile traficului rezultate din anchetele de trafic

Fig.  31. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu, 12 ore

Fig.  32. Distribuția pe tipuri de vehicule, int. Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu, 12 ore

Fig.  33. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Rond Episcopie, 12 ore

Fig.  34. Distribuția pe tipuri de vehicule, Rond Episcopie, 12 ore

Fig.  35. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Gară, 12 ore

Fig.  36. Distribuția pe tipuri de vehicule, Gară, 12 ore

Fig.  37. Distribuția orară a fluxurilor de trafic, Bariera Ploiești, 12 ore

Fig.  38. Distribuția pe tipuri de vehicule, Bariera Ploiești, 12 ore

Din analiza datelor rezultate, se observă că în zona centrală (intersecția Bd. Unirii – Bd. Nicolae Bălcescu, Rond Episcopie) și în zona Gării există o depășire a capacității intersecțiilor pe aproape toată durata zilei, ceea ce conduce la congestii de circulație. Acest aspect a fost sesizat și din răspunsurile la chestionarul online referitor la problemele legate de mobilitate, detaliate în paragrafele următoare.

În intersecția Bariera Ploiești există, de asemenea, o depășire a capacității de circulație, dar aceasta este evidentă în orele de vârf, preponderent în cea de dimineață.

Fig.  39. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. N. Bălcescu – Bd. Stadionului, AM / PM

Fig.  40. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Dorobanți – Aleea Sporturilor, AM / PM

Fig.  41. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Aleea Sporturilor – Str.Al.Marghiloman, AM/PM

Fig.  42. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Dorobanți – Str. Horticolei, AM / PM

Fig.  43. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str.Ion Băieșu – Str. T.Vladimirescu, AM/PM

Fig.  44. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Decebal – Str.Al.Marghiloman, AM / PM

Fig.  45. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Stadionului – Str. Oltului, AM / PM

Fig.  46. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Transilvaniei – Str. Grădinilor, AM / PM

Fig.  47. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. N. Titulescu – Bd. N. Bălcescu, AM / PM

Fig.  48. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Str. Transilvaniei – Bd. Nicolae Titulescu, AM / PM

Fig.  49. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii - McDonalds, AM / PM

Fig.  50. Distribuția fluxurilor de trafic, int. Bd. Unirii – Str. Transilvaniei, AM / PM

Din analiza datelor rezultate în urma contorizărilor de trafic realizate în intervalele orelor de vârf de dimineață și după-amiază, se observă o încărcare relativ egală a rețelei rutiere în cele două intervale, cu o inversare a fluxurilor de călătorie. Datele rezultate au fost introduse în modelul de trafic și integrate cu celelalte date obținute.

Caracteristicile traficului rezultate din anchetele O/D și de trafic

Fig.  51. Distribuția în funcție de destinație, Intrare DN2B, SE (Brăila)

Fig.  52. Variația fluxului de trafic, Intrare DN2B, SE (Brăila)

Fig.  53. Variația fluxului de trafic, Ieșire DN2B, SE (Brăila)

Fig.  54. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire DN2B, SE (Brăila)

Fig.  55. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare DN2B, SE (Brăila)

Fig.  56. Grad de umplere autoturisme, Intrare DN2B, SE (Brăila)

Fig.  57. Distribuția în funcție de destinație, Intrare DN10, NV (Brașov)

Fig.  58. Variația fluxului de trafic, Intrare DN10, NV (Brașov)

Fig.  59. Variația fluxului de trafic, Ieșire DN10, NV (Brașov)

Fig.  60. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire DN10, NV (Brașov)

Fig.  61. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare DN10, NV (Brașov)

Fig.  62. Grad de umplere autoturisme, Intrare DN10, NV (Brașov)

Fig.  63. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, SV (Ploiești)

Fig.  64. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, SV (Ploiești)

Fig.  65. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, SV (Ploiești)

Fig.  66. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, SV (Ploiești)

Fig.  67. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare E85, SV (Ploiești)

Fig.  68. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, SV (Ploiești)

Fig.  69. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, N (Focșani)

Fig.  70. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, N (Focșani)

Fig.  71. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, N (Focșani)

Fig.  72. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, N (Focșani)

Fig.  73. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare E85, N (Focșani)

Fig.  74. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, N (Focșani)

Fig.  75. Distribuția în funcție de destinație, Intrare E85, SV (Urziceni)

Fig.  76. Variația fluxului de trafic, Intrare E85, SV (Urziceni)

Fig.  77. Variația fluxului de trafic, Ieșire E85, SV (Urziceni)

Fig.  78. Distribuția pe tipuri de vehicule, intrare/ieșire E85, SV (Urziceni)

Fig.  79. Distribuția în funcție de scopul deplasării, Intrare  E85, SV (Urziceni)

Fig.  80. Grad de umplere autoturisme, Intrare E85, SV (Urziceni)

Din analiza datelor obținute ca urmare a anchetelor origine/destinație și a contorizărilor de trafic realizate în cele 5 puncte de intrare în Municipiul Buzău, pe o durată de 12 ore, rezultă următoarele concluzii:

- Intrarea care prezintă cele mai mari fluxuri de trafic este intrarea din nord, dinspre Focșani

- Intrarea din nord, dinspre Focșani, prezintă cel mai mare flux de trafic care nu are destinația Buzău, urmată de intrarea din SV, dinspre Urziceni.

- Aceleași două intrări prezintă cel mai mare procent al traficului greu.

- Gradul de umplere al autovehiculelor personale este relativ redus, sub 2 pasageri/vehicul pentru toate vehiculele contorizate.

- În ceea ce privește scopul călătoriei, dimineața procentele cele mai mari sunt cele ale călătoriilor în interes de serviciu, iar după-amiaza pentru întoarcerea acasă, urmate de călătoriile în interes personal (pe toată durata zilei), ceea ce confirmă caracterul de pol de atragere al călătoriilor al Municipiului Buzău.

Datele culese vor fi introduse în modelul de transport și integrate cu datele obținute din celelalte surse, permițând astfel o analiză mai detaliată și mai exactă asupra tiparelor de trafic din aria de studiu.

### Date referitoare la transportul public și deplasările cu bicicleta

#### procedura de colectare a datelor

Datele referitoare la transportul public au fost culese prin mai multe metode, și anume:

Observarea gradului de încărcare al vehiculelor de transport public

Contorizarea timpului de călătorie și al respectării graficului de circulație pentru transportul public

Numărul de călători urcați/coborâți în stațiile de transport public, pentru toate cele 10 trasee principale, în perioada de vârf

Referitor la deplasările cu bicicleta, au fost organizate puncte de contorizare și chestionare în 2 locații considerate semnificative pentru acest tip de deplasare, respectiv:

Zona centrală – Piața Dacia

Zona Pieței Centrale

Persoanele chestionate au oferit detalii asupra originii și destinației deplasării, duratei călătoriei și scopului deplasării.

#### rezultatele procesului de colectare a datelor

Fig.  81. Grad de umplere vehicule transport public urban

Fig.  82. Număr de călători transport public urban

Fig.  83. Număr de curse/zi transport public urban

Din analiza graficelor de mai sus, se observă că deplasările cu transportul public respectă aceleași intervale de vârf ca și traficul general, cu  maxime în intervalele 7.00-9.00, respectiv 15.30-17.30. Referitor la numărul de călători de pe liniile principale, existența unui maxim pe linia 2 se explică prin rezilierea contractului pentru linia secundară 2M, ceea ce a condus la o creștere a numărului de călătorii pentru operatorul TRANSBUS Buzău.

Referitor la numărul de curse pe zi, pe traseele pe care circulă în paralel autobuze și microbuze, se observă că liniile secundare asigură o frecvență mult mai mare, atrăgând prin aceasta un volum mai mare de călători. Acest lucru este posibil și datorită utilizării microbuzelor, care sunt mult mai eficiente din punct de vedere al costurilor, în afara orelor de vârf.

Cu toate acestea, pe ansamblu se constată o lipsă a eficienței transportului public, care nu reușește să atragă un număr mare de călători, unul dintre motive fiind necorelarea graficelor de circulație între operatorii de transport de pe liniile principale și secundare, precum și imposibilitatea sincronizării capacității de transport, cu cererea reală de călătorie.

Pentru evidențierea numărului de călătorii atrase/generate de cele 3 autogări din Municipiul Buzău, pe durata zilei, acestea sunt reprezentate în graficele următoare, în funcție de oră (s-a considerat un grad de încărcare mediu pentru vehiculele de transport public interurban).

Fig.  84. Repartiția pe ore a călătoriilor atrase (plecări), transport public județean

Fig.  85. Repartiția pe ore a călătoriilor generate (sosiri), transport public județean

După cum se observă din graficele de mai sus, pentru călătoriile atrase există aceleași ore de vârf ca și pentru traficul general, respectiv 07.00–08.00 dimineață și 16.00-17.00, după-amiază. În ceea ce privește călătoriile generate, vârful de trafic de dimineață este între orele 06.00-08.00, iar după-amiaza există valori mai mici, pe un interval mai larg, respectiv 15.00–19.00.

Fig.  86. Repartiția în funcție de scopul călătoriei, biciclete

Din interviurile realizate asupra deplasărilor cu bicicleta, se observă o preponderență a deplasărilor pentru cumpărături și în interes personal, aceasta datorându-se și locațiilor în care au fost realizate anchetele.

Datele obținute au fost integrate în analizele realizate asupra modurilor de transport.

### Rezultatele analizei asupra problemelor de mobilitate

Pentru culegerea opiniei populației asupra problemelor generale legate de mobilitate a fost utilizat un chestionar online, la care au răspuns un număr de 142 de persoane.

Caracteristicile grupului de respondenți sunt următoarele:

Fig.  87. Repartiția grupului de respondenți la chestionarul online, în funcție de ocupație

Răspunsurile la întrebările adresate în chestionar sunt următoarele:

Care este în prezent modalitatea dumneavoastră principală de deplasare?

Fig.  88. Repartiția modului de deplasare principal (răspunsuri chestionar online)

Câte deplasări desfășurați în medie, într-o zi călătoare (o deplasare este considerată o călătorie din punctul de pornire, până în punctul de sosire – nu dus-întors)?

Fig.  89. Repartiția funcție de numărul de deplasări/zi (răspunsuri chestionar online)

După părerea dumneavoastră, în domeniul mobilității, ce tipuri de infrastructură / facilități ar trebui create / modernizate / dezvoltate ? (Puteți bifa maxim 2 opțiuni)

Fig.  90. Tipul de infrastructură care trebuie dezvoltat (răspunsuri chestionar online)

În cazul în care infrastructura și facilitățile ar permite, ce mod de deplasare ați prefera?

Fig.  91. Modul de deplasare preferat (răspunsuri chestionar online)

Care considerați că sunt principalele probleme ale traficului în Municipiul Buzău? (Puteți bifa maxim 3 opțiuni)

Fig.  92. Principalele probleme ale traficului în Municipiul Buzău (răspunsuri chestionar online)

Cum apreciați traficul rutier din Municipiul Buzău?

Fig.  93. Aprecierea cetățenilor asupra densității traficului (răspunsuri chestionar online)

În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai adecvate soluții pentru eficientizarea deplasărilor din interiorul Municipiului Buzău? (Puteți bifa maxim 3 opțiuni)

Fig.  94. Soluții pentru eficientizarea deplasărilor din interiorul Municipiului Buzău (răspunsuri chestionar online)

Vă rugăm să răspundeți pozitiv sau negativ la următoarele afirmații:

- Dacă aș avea  posibilitatea de a alege, aș prefera să călătoresc cu mașina

Fig.  95. Preferința pentru călătoria cu vehiculul propriu (răspunsuri chestionar online)

- Dacă aș avea posibilitatea de a alege aș prefera să călătoresc cu bicicleta/mijloace de transport în comun

Fig.  96. Preferința pentru călătoria cu bicicleta/transportul în comun (răspunsuri chestionar online)

- Aglomerarea traficului din zona centrală a orașului, în orele de vârf este cea mai importantă problemă a acestui oraș

Fig.  97. Aprecierea cetățenilor asupra problemei aglomerării traficului din zona centrală (răspunsuri chestionar online)

- Zgomotul asociat traficului rutier este o problemă semnificativă a orașului

Fig.  98. Aprecierea cetățenilor asupra problemei zgomotului asociat traficului rutier (răspunsuri chestionar online)

- Poluarea aerului asociată traficului rutier este o problemă semnificativă a orașului

Fig.  99. Aprecierea cetățenilor asupra problemei poluării asociate traficului rutier (răspunsuri chestionar online)

- Indiferent de modificările realizate, voi utiliza aceleași mijloace de deplasare ca până în acest moment

Fig.  100. Aprecierea cetățenilor asupra posibilității de a schimba modul de transport (răspunsuri chestionar online)

- Traficul greu este principala problemă de trafic a Municipiului Buzău

Fig.  101. Aprecierea cetățenilor asupra problemei traficului greu (răspunsuri chestionar online)

- Frecvența asigurată de transportul în comun nu este adecvată nevoilor mele

Fig.  102. Aprecierea cetățenilor asupra frecvenței transportului în comun (răspunsuri chestionar online)

- Este foarte dificil să călătorești dintr-o parte în alta a orașului

Fig.  103. Aprecierea cetățenilor asupra posibilității de a traversa orașul (răspunsuri chestionar online)

- Stațiile destinate transportului în comun sunt suficiente și permit o așteptare confortabilă

Fig.  104. Aprecierea cetățenilor asupra stațiilor de transport public (răspunsuri chestionar online)

- Accesul la informațiile cu privire la transportul în comun sunt accesibile (rute, frecvențe, costuri)

Fig.  105. Aprecierea cetățenilor asupra informațiilor referitoare la transportul public (răspunsuri chestionar online)

- Costul asociat transportului în comun (navetă) este în concordanță cu așteptările mele

Fig.  106. Aprecierea cetățenilor asupra costului transportului public (răspunsuri chestionar online)

Din analiza răspunsurilor, rezultă următoarele aspecte principale:

Așa cum era de așteptat, la chestionar au răspuns persoanele care sunt foarte interesate de aspectele legate de mobilitate, respectiv:

  - Persoane cu un număr mare de deplasări zilnice (30% efectuează peste 4 deplasări/zi)

  - Persoane care utilizează ca mijloc principal de deplasare autovehiculul personal (58%)

Principalele tipuri de infrastructură identificate ca necesitând extindere/modernizare sunt:

  - Infrastructura rutieră (56% dintre respondenți)

  - Infrastructura de stocare auto/parcări (49% dintre respondenți)

  - Infrastructura de transport în comun (39% dintre respondenți)

Modul de deplasare preferat, în cazul în care condițiile ar fi îmbunătățite:

  - Autovehiculul personal (46%)

  - Transportul public (32%)

  - Bicicleta (16%)

  - Pietonal (6%)

De remarcat că din cei 54% respondenți care în prezent utilizează autovehiculul personal ca mod de deplasare principal, 35% ar prefera să renunțe la acest mod de transport

Principalele probleme ale traficului:

  - Calitatea infrastructurii rutiere

  - Lipsa parcărilor

  - Aglomerația și circulația rutieră

  - Aglomerarea din zona centrală

  - Lipsa pistelor pentru biciclete și a rastelurilor

Aprecieri asupra caracterului traficului:

  - Foarte aglomerat sau aglomerat: 99%

  - Aglomerat, în orele de vârf: 46%

Cele mai adecvate soluții pentru eficientizarea deplasărilor:

  - Amenajarea/modernizarea străzilor urbane

  - Extinderea numărului locurilor de parcare

  - Îmbunătățirea condițiilor de circulație cu transportul public

  - Amenajarea aleilor și trotuarelor pentru facilitarea mersului pe jos

59% dintre cetățenii care au completat chestionarul ar prefera să călătorească cu bicicleta/transportul în comun

57% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră aglomerația din centrul orașului ca fiind una dintre problemele principale

57% dintre cetățenii care au completat chestionarul nu consideră zgomotul asociat traficului rutier ca fiind una dintre problemele semnificative ale orașului

66% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră poluarea datorată traficului rutier ca fiind una dintre problemele principale

64% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră că traficul greu nu reprezintă o problemă

50% dintre cetățenii care au completat chestionarul sunt dispuși să schimbe modul de transport utilizat în prezent

55% dintre cetățenii care au completat chestionarul nu sunt mulțumiți de frecvența transportului în comun

57% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră că stațiile destinate transportului public nu sunt suficiente și nu permit o așteptare confortabilă

61% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră drept insuficient accesul la informațiile referitoare la transportul public.

58% dintre cetățenii care au completat chestionarul consideră că prețul transportului în comun nu este corespunzător.

Prin urmare, principalele concluzii asupra disfuncționalităților existente, în opinia cetățenilor, sunt următoarele:

Calitatea infrastructurii rutiere nu este suficientă

Insuficiența locurilor de parcare

Congestiile de trafic, în special în orele de vârf și în zona centrală

Poluarea datorată traficului rutier

Calitatea serviciului de transport public: frecvența, starea stațiilor, accesul la informații și prețul

De asemenea, trebuie remarcat faptul că traficul greu nu este considerat o problemă pentru mobilitatea cetățenilor Municipiului Buzău.

## Dezvoltarea rețelei de transport

În scopul realizării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Buzău, a fost elaborat un model de trafic ce ia în considerare o rețea de drumuri suficient de detaliată pentru a satisface nevoile de modelare ale unei rețele urbane.

Modelul de trafic cuprinde drumurile naționale, județene, comunale și străzi din zona acoperită de proiect.

Rețeaua de bază introdusă în modelul de trafic este formată din segmente (arce) de diferite tipuri, fiecare segment prezentând caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum ar fi: număr de benzi, capacitatea fiecărui segment, lungimea segmentului, viteza de circulație permisă, reguli de circulație (sens unic, circulație în ambele sensuri).

Nodurile rețelei sunt reprezentate de intersecții, care au fost modelate în funcție de geometria existentă în teren. De asemenea, în funcție de situație, pentru fiecare nod a fost introdus în model tipul de intersecție: nesemaforizată, sens giratoriu, semaforizată. Pentru acestea din urmă, au fost culese și introduse diagramele și planurile de semaforizare în funcțiune la momentul culegerii datelor. Suplimentar, au fost introduse trecerile de pietoni semaforizate, în poziția corespunzătoare și cu ciclul de semaforizare aferent.

Rețeaua de drumuri și străzi implementată în modelul de transport este prezentată în figura următoare.

Fig.  107. Rețeaua rutieră – modelul de transport

În modelul de transport au fost definite și modelate capacitățile aferente, pe categorii/tronsoane de drumuri sau în intersecții, prin introducerea principalilor factori care influențează acest parametru, respectiv: caracterul circulației, caracteristicile traficului (viteza de circulație permisă), structura rețelei principale de străzi (elemente geometrice, distanțe între intersecții și treceri intermediare pentru pietoni, amenajarea și echiparea intersecțiilor), organizarea circulației (sensuri de circulație/viraje permise, planuri de semaforizare).

Capacitatea de circulație reprezintă numărul maxim de vehicule care pot tranzita o secțiune a infrastructurii de transport (drum, stradă, bandă circulație, intersecție) într-o unitate de timp considerată. Capacitatea de circulație a străzilor depinde de: viteză, elemente geometrice ale străzii, distanța parcursă, modul de organizare și dirijare a circulației, viraje permise. Unitatea de măsură pentru exprimarea capacității de circulație, în cazul sistemului rutier, este vehicul etalon (CPU).

În vreme ce densitatea este o caracteristică macroscopică spațială, fluxul de trafic este o caracteristică temporală. Rata fluxului de trafic (denumită pe scurt flux) reprezintă exprimarea unei rate orare, adică al numărului de vehicule pe oră.

Fluxul q pentru traficul pe o bandă de circulație, este definit prin următoarea relație, bazată pe simpla numărare a vehiculelor:

q=N/∆T

unde:	q = fluxul de trafic (veh/oră)

T = intervalul temporar (oră).

N = numărul de vehicule care trec prin dreptul detectorului de vehicule în intervalul T (veh)

În cazul circulației pe mai multe benzi (L), fluxul total se obține prin însumarea fluxurilor ql de pe fiecare bandă.

| q=l=1Lql=1∆Tl=1LNl |  |
| --- | --- |

unde:	ql = fluxul pe banda l (veh/oră)

Nl = numărul de vehicule din intervalul temporal T, de pe banda l (veh)

L = numărul de benzi.

Caracteristica macroscopică numită densitate de trafic permite crearea unei imagini referitoare la nivelul de aglomerare pe o secțiune de drum. Este exprimată în număr de vehicule pe kilometru.

Utilizând intervalul spațial X, densitatea k pentru traficul pe o bandă de circulație, la momentul t1, este definită prin relaţia:

| k=N∆X |  |
| --- | --- |

unde:	k = densitatea traficului (veh/km)

N = numărul de vehicule din intervalul spațial X (veh)

X = intervalul spațial (km).

În cazul circulației pe mai multe benzi (L), densitatea totală se obține prin însumarea densităților kl de pe fiecare bandă.

| k=l=1Lkl=1∆Xl=1LNl |  |
| --- | --- |

unde:	kl = densitatea traficului pe banda l (veh/km)

Nl = numărul de vehicule din intervalul spaţial X, de pe banda l (veh)

L = numărul de benzi.

Ultima caracteristică macroscopică importantă este viteza medie a fluxului de trafic. Aceasta se exprimă în kilometri pe oră şi reprezintă  o viteză medie spațială.

Dacă calculăm viteza medie pe baza măsurării directe a vitezelor vehiculelor individuale, atunci o putem defini ca fiind distanța totală parcursă de toate vehiculele din intervalul de măsurare, împărțită la timpul total petrecut de vehicule în acest interval. Din această definiție, rezultă următoarele formule de calcul:

| vm=i=1NXii=1NTi=i=1NvidtNdt=1Ni=1Nvi, (regiunea ∆X)Ndxi=1Ndxvi=Ndx1Ni=1N1vi, (regiunea ∆T) |  |
| --- | --- |

unde:	Xi = distanţa parcursă de vehiculul i

Ti = durata parcursă de vehiculul i

N = numărul de vehicule prezent în timpul măsurătorii.

Traficul rutier se află în permanență într-o stare ce poate fi caracterizată prin rata fluxului de trafic, densitate și viteza medie. Toate stările posibile ale traficului pot fi combinate într-o funcție ce este descrisă grafic prin trei diagrame, cunoscute sub numele de diagrame fundamentale ale traficului.

combinate într-o funcție ce este descrisă grafic prin trei diagrame, cunoscute sub numele de diagrame fundamentale ale traficului.

Fiecare dintre aceste diagrame evidențiază relația dintre două dintre cele trei caracteristici menționate mai sus, iar a treia variabilă poate fi calculată prin intermediul relației fundamentale a teoriei traficului:

| q=kvm |  |
| --- | --- |

În urma unor măsurători empirice extinse și a eliminării erorilor din modelele mai vechi, în prezent s-a stabilit că forma cea mai corectă și mai universală a celor trei diagrame fundamentale asociate ale traficului este cea reprezentată mai jos.

v

q

c

q

k

k

b

k

c

k

c

q

c

q

v

v

max

v

max

k

b

k

v

c

stabil

instabil

instabil

stabil

instabil

stabil

q

c

v

c

v

c

k

c

Fig.  108. Cele trei diagrame fundamentale asociate ale traficului

Se observă că pentru diagramele v-q și q-k, a treia variabilă este un unghi, în timp ce pentru diagrama v-k, a treia variabilă este o arie. Pe diagrame au fost reprezentate zonele corespunzătoare traficului stabil (regim trafic liber) și instabil (regim trafic peste capacitate). La densitate 0, fluxul de trafic este 0 (nu există vehicule pe drum). Pe măsură ce densitatea crește, fluxul de trafic crește până la o valoare maximă, corespunzătoare regimului de trafic la capacitate.

O creștere și mai mare a densității va produce o scădere a fluxului de trafic până la 0, atunci când densitatea ajunge la valoarea denumită densitate de blocare

Pentru modelul de trafic realizat, integrarea cu cererea externă a fost realizată prin introducerea în punctele principale de penetrație a volumelor de trafic integrate obținute prin procesul de culegere a datelor, respectiv din: măsurători de trafic, anchete origine/destinație,.

Matricele de trafic au fost realizate utilizând rezultatele chestionarelor la domiciliu, ponderate pentru a corespunde numărului total de locuitori, prin utilizarea informațiilor referitoare la repartiția populației pe zone și structura pe grupe de vârstă/ocupație a populației. Matricele sunt realizate sub forma unor  matrice pătrate, cuprinzând deplasările între zone, prin urmare având 23 linii și 23 coloane. Evoluția fluxurilor de trafic în zonele de penetrație este evidențiată în tabele separat.

## Cererea de transport

Așa cum a fost menționat anterior, aria de acoperire geografică a fost împărțită în 23 zone, pentru evaluarea fluxurilor de penetrație. Zonele respective sunt reprezentate grafic în figura următoare.

Fig.  109. Zonificarea utilizată în modelul de transport

Rezultatele obținute din modelul de transport au fost integrate cu rezultatele celorlalte analize realizate asupra datelor colectate, respectiv cu anchetele la domiciliu, anchete asupra transportului public, anchete asupra deplasărilor cu bicicleta, anchete O/D.

Cererea de transport este reprezentată în matricele de deplasări, care reprezintă volumul de călătorii, la nivelul anului 2016, pentru cele două perioade de vârf, respectiv ora de vârf de dimineață (07.00 – 08.00) și ora de vârf de după-amiază (16.00 – 17.00).

Matricele referitoare la totalul deplasărilor, însumând deplasările realizate cu autoturismul propriu, cu transportul public, pietonale și cu bicicleta, sunt reprezentate în formatul 23 x 23, cuprinzând toate zonele considerate.

Datele au fost obținute prin extinderea eșantioanelor rezultate ca urmare a culegerii datelor prin metodele menționate anterior, astfel încât să fie reprezentative pentru populația activă totală, la nivel zonal.

Tabel  26. Matricea deplasărilor, ora de vârf AM, 2016

| O\D | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z18 | Z19 | Z20 | Z21 | Z22 | Z23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 1189 | 340 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 85 | 0 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Z2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 679 | 85 | 85 | 85 | 85 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Z3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z4 | 170 | 170 | 0 | 85 | 85 | 85 | 849 | 85 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 934 | 764 | 255 | 0 | 0 | 85 | 0 | 170 | 85 | 85 |
| Z5 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 255 | 1274 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Z6 | 170 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 170 | 340 | 1868 | 170 | 764 | 0 | 764 | 170 | 170 | 0 | 340 |
| Z7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 170 | 764 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 509 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Z8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 509 | 0 | 1189 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Z9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 2038 | 509 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| Z10 | 255 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 764 | 170 | 170 | 170 | 1019 | 594 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Z11 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 170 | 85 | 0 | 849 | 849 | 340 | 679 | 1019 | 594 | 255 | 0 | 0 | 679 | 0 | 170 | 0 | 85 |
| Z12 | 170 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 425 | 764 | 0 | 170 | 0 | 425 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Z13 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 425 | 1189 | 764 | 849 | 170 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 340 |
| Z14 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 85 | 0 | 509 | 594 | 0 | 934 | 1359 | 1783 | 170 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Z15 | 255 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 509 | 0 | 0 | 170 | 0 | 85 | 0 | 509 | 1953 | 170 | 255 | 0 | 425 | 85 | 0 | 0 | 170 |
| Z16 | 170 | 255 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 425 | 170 | 340 | 425 | 1783 | 1359 | 764 | 85 | 85 | 170 | 0 | 85 | 170 | 0 |
| Z17 | 170 | 0 | 85 | 85 | 85 | 170 | 509 | 85 | 0 | 255 | 0 | 85 | 425 | 594 | 2038 | 85 | 340 | 0 | 340 | 85 | 85 | 0 | 170 |
| Z18 | 170 | 0 | 0 | 85 | 255 | 255 | 849 | 170 | 255 | 594 | 0 | 85 | 255 | 340 | 849 | 0 | 170 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Z19 | 170 | 85 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 170 | 425 | 255 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Z20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 255 | 85 | 509 | 0 | 0 | 85 | 170 | 0 | 0 |
| Z21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 85 | 170 | 85 | 425 | 85 | 255 | 0 | 255 | 0 | 170 | 0 | 85 |
| Z22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 255 | 764 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Z23 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 849 |

Tabel  27. Matricea deplasărilor, ora de vârf PM, 2016

| O\D | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z18 | Z19 | Z20 | Z21 | Z22 | Z23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 425 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| Z2 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z4 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z7 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 85 | 0 | 85 | 85 | 509 | 85 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z10 | 0 | 85 | 85 | 170 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 85 | 170 | 170 | 255 | 85 | 594 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| Z11 | 0 | 170 | 0 | 170 | 255 | 340 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| Z12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z13 | 0 | 85 | 0 | 85 | 170 | 594 | 0 | 0 | 509 | 764 | 85 | 85 | 85 | 509 | 340 | 170 | 170 | 85 | 170 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| Z14 | 0 | 85 | 0 | 255 | 170 | 170 | 85 | 340 | 0 | 255 | 170 | 170 | 255 | 340 | 509 | 170 | 340 | 255 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| Z15 | 170 | 170 | 85 | 764 | 425 | 340 | 255 | 509 | 1528 | 764 | 679 | 255 | 934 | 1019 | 1528 | 1613 | 509 | 255 | 0 | 255 | 85 | 170 | 0 |
| Z16 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 170 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z17 | 170 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Z18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z23 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 170 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 679 |

Din analiza matricelor reprezentând deplasările în Municipiul Buzău, corespunzătoare celor două ore de vârf, AM și PM, rezultă tiparul deplasărilor și zonele principale de atragere, respectiv generare a călătoriilor, în intervalele orare respective.

Cererea pe rețeaua de transport pentru anul 2016 rezultată din tabelele și graficele prezentate anterior are următoarea structură:

Tabel  28. Detalii privind structura cererii

| Tip vehicule | Trafic nemotorizat | Trafic motorizat | Trafic pasageri | Trafic marfă | Vehicule grele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procentaj | 0,44% | 99,56% | 92,26% | 7,74% | 7,30% |

Analizând matricele origine/destinație ale deplasărilor pentru intervalele de vârf AM și PM, rezultă principalele zone de generare/atragere deplasări, evidențiate în hărțile și graficele de mai jos.

Fig.  110. Principalele relații origine/destinație ora de vârf AM

În desen nu au fost reprezentate legăturile cu mai puțin de 250 de deplasări. Grosimea liniilor reprezintă numărul de deplasări pe legătura respectivă (între 250 și 1000, între 1000 și 2000, respectiv peste 2000). De asemenea, nu au fost reprezentate relațiile care au aceeași zonă drept origine și destinație. Reprezentarea face să fie evidentă caracterul puternic de atragere al zonei centrale, în care se întrețes cele mai multe călătorii.

În graficele următoare sunt reprezentate principalele zone de atragere și de destinație pentru ora de vârf AM.

Fig.  111. Repartiția pe principalele zone de origine a deplasărilor, ora de vârf AM

Fig.  112. Repartiția pe principalele zone de destinație a deplasărilor, ora de vârf AM

După cum se observă, principalele zone de origine a deplasărilor sunt zonele Z6, Z14, Z16 și Z11, acestea fiind și zonele cu cea mai mare densitate de populație.

Principalele zone de atragere a deplasărilor sunt zonele Z15, Z14 și Z7, adică zonele centrale ale municipiului.

Pentru ora de vârf PM nu a fost reprezentată harta relațiilor origine-deplasare, aceasta având un aspect similar cu cea corespunzătoare orei de vârf de dimineață, cu deosebirea că fluxurile de călătorie au sens invers.

Diferența este mai evidentă din reprezentările grafice de mai jos, în care sunt evidențiate principalele zone de atragere/destinație pentru ora de vârf de după-amiază.

Fig.  113. Repartiția pe principalele zone de origine a deplasărilor, ora de vârf PM

Fig.  114. Repartiția pe principalele zone de destinație a deplasărilor, ora de vârf PM

După cum se observă, principala zonă de origine a deplasărilor este Z15, iar principalele zone de atragere a deplasărilor sunt zonele Z14, Z15 și Z16, urmate de Z4 și Z6. Distribuția zonelor de destinație pentru ora de vârf PM indică faptul că, pe lângă deplasările la domiciliu (în zonele cu densitate mare a populației), există în continuare și o atragere a deplasărilor spre zona centrală, fiind vorba de deplasările având drept scop cumpărături, interes personal etc. De asemenea, se observă un flux inversat al deplasărilor, față de cele de la ora de vârf AM, precum și o scădere a numărului de călătorii, datorită faptului că deplasările de plecare de acasă sunt concentrate în ora de vârf AM, în timp ce deplasările la întoarcerea acasă sunt răspândite în mai multe intervale orare, astfel încât vârful de trafic PM prezintă valori mai mici.

## Calibrarea și validarea datelor

Scopul calibrării modelului este acela de a asigura că modelul de transport reflectă condițiile existente în rețeaua de transport curentă.

Este necesară o distincție între „calibrare” și „validare”:

Calibrarea este un proces iterativ, prin care modelul este continuu revizuit pentru a se asigura că reprezintă o replică suficient de precisă a condițiilor anului de bază.

Procesul de validare folosește date independente din alte locații decât cele utilizate pentru calibrare, cu scopul de a verifica modelul pentru anul de referință.

Un model „adecvat scopului" atinge standardele cerute atât pentru calibrare, cât și pentru validare, pe baza criteriilor și datelor evaluate.

Procesul de calibrare a modelului include verificarea succesivă a rețelei de transport a modelului, pentru a reprezenta cel mai bine condițiile existente, cum ar fi tipologia diverselor segmente de drum, capacitățile și limitările de viteză.

Modelul de calibrare utilizat, a urmărit standardele de calibrare din ghidul „JASPERS Appraisal Guidance (Transport). The Use of Transport Models in Transport Planning and Project Appraisal” (2014). Există patru criterii care se verifică și care trebuie îndeplinite în mai mult de 85% din cazuri pentru a fi considerate acceptate:

Cererea pentru vehicule private, pasageri sau marfă să fie într-o marjă de 15% față de valorile observate

Fluxurile pe cordoane să fie într-o marjă de 5% față de valorile observate

Valoarea GEH să fie mai mică decât 5, pentru fluxuri individuale și mai mică decât 4 pentru valori totale pentru cordon

Timpi de călătorie să fie într-o marjă de eroare de 15% sau de cel mult un minut.

Valoarea GEH este dată de: GEH=(M+C)2M+C2, cu M = volumul de trafic modelat și C = volumul de trafic observat.

Calibrarea modelului de trafic a fost realizată pe baza bazelor de date înregistrate în anchetele de trafic și de la centrul de management al traficului. Calibrarea s-a făcut prin compararea între traficul afectat și traficul recenzat, excluzând valorile traficului intrazonal, până la obținerea marjelor de eroare admisibile.

După calibrarea cererii de transport cu volumele observate, modelul este comparat cu datele de validare independente, care ar putea fi sub formă de volume contorizate pe arcele grafului rețelei de transport a modelului, înregistrări ale duratelor de deplasare pe arce sau comportamente observate în rutarea traficului. Literatura de specialitate recomandă o compararea valorilor fluxurilor de trafic măsurate cu cele din cadrul modelului de trafic pentru ora de vârf (utilizând, de asemenea, parametrul GEH).

Pentru calculul GEH au fost utilizate 15 puncte de măsurare, obținându-se următoarele date:

Tabel  29. Calculul GEH pentru modelul de transport

|  | Valoare măsurată | Valoare modelată | % diferență |
| --- | --- | --- | --- |
| Vehicule private | 31715 | 34470 | 8,69% |
| Vehicule de marfă | 976 | 1062 | 8,81% |

S-a realizat calculul GEH pentru punctele identificate. 86,67% din puncte au GEH<5, iar 13,33% din puncte au GEH≥5, respectându-se astfel condițiile impuse.

Prin urmare, pentru validarea calibrării modelului au fost comparate datele obținute în modelul de trafic referitor la coloanele de vehicule înregistrate în intersecții, cu date culese din teren asupra aceluiași parametru. Rezultatele comparative între valorile măsurate pe traseu și cele simulate au arătat diferențe mici, ceea ce înseamnă că modelul de trafic se apropie de condițiile reale de circulație, deci poate fi considerat calibrat și validat.

## Prognoze

Scenariul „A face minimum” reprezintă scenariul de referință, respectiv situația viitoare în care se consideră că doar proiectele „angajate” în acest moment se vor realiza/implementa. Prin proiecte „angajate”, ne referim la proiectele pentru care construcția investiției respective a fost demarată sau când finanțarea pentru proiect a fost alocată și toate aprobările necesare au fost obținute.

Pentru Municipiul Buzău, scenariul „A face minimum” include următoarele proiecte:

P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

Pentru anul 2016, parametrii la nivel de rețea, pentru o zi normală, presupunând că proiectele enumerate anterior au fost implementate, sunt cei prezentați în tabelul de mai jos:

Tabel 1. Parametrii la nivel de rețea, Scenariul 1 „A face minimum”, 2016

| Parametru | Scenariul 1 „A face minimum” 2016 |
| --- | --- |
| Viteza medie de circulație (km/h) | 29 |
| Întârzierea medie (sec/veh/oră) | 547,2 |
| Consum de combustibil (litri) | 52.330 |
| Emisii CO2 (tone) | 154,40 |
| Emisii CO (kg) | 966 |
| Emisii NoX (kg) | 188 |
| Emisii VOC (kg) | 224 |

Pentru a deriva creșterea în cererea de călătorii pentru modelul de transport, între anul de bază 2016 și anii de prognoză 2023 și 2030 au fost utilizate datele socio-economice disponibile, la nivel local sau național.

Astfel, pentru a calcula creșterea prognozată privind călătoriile, au fost utilizate cele mai relevante date istorice și de prognoză pentru parametrii care influențează comportamentul privind deplasările în zona de studiu, și anume:

Populația

Gradul de ocupare al forței de muncă (salariați)

Produsul intern brut

Evoluția istorică și prognozată a populației

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Buzău se bazează pe datele istorice disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la nivel de județ și regiune.

Tabel  30. Evoluția istorică a populației Municipiului Buzău 2010-2016

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Buzău | 141.922 | 140.875 | 139.925 | 138.785 | 137.753 | 136.773 | 135.601 |

Tabel  31. Prognoza statistică privind populația Mun. Buzău

|  | 2016 | 2023 | 2030 | Cresterea medie/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Buzău | 135.601 | 129.094 | 122.900 | -0,7% |

Evoluția istorică și prognozată a numărului de salariați

Prognoza numărului mediu de salariați la nivelul Municipiului Buzău se bazează pe datele istorice disponibile la nivelul localității și pe prognoza evoluției numărului mediu de salariați la nivelul județului Buzău (sursă Institutul Național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză, Prognoza pe termen mediu 2016-2020 varianta preliminara de toamna 2016).

Tabel  32. Numărul de salariați la nivelul Municipiului Buzău 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Buzău | 47.428 | 46.957 | 47.239 | 46.795 | 47.555 |

Tabel  33. Prognoza statistica privind salariații din Mun. Buzău 2016-2030

|  | 2016 | 2023 | 2030 | Creșterea medie/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Buzău | 47.555 | 56.593 | 58.604 | +1,25% |

Evoluția istorică și prognozată a produsului intern brut

Prognoza referitoare la produsul intern brut la nivelul Jud. Buzău se bazează pe datele istorice disponibile și pe prognoza evoluției PIB la nivelul județului Buzău (sursă Institutul Național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză, Prognoza pe termen mediu 2016-2020 varianta preliminara de toamna 2016). Se consideră că evoluția procentuală a PIB la nivelul județului este valabilă și la nivelul Municipiului Buzău.

Tabel  34. Evoluția PIB la nivelul Jud. Buzău 2010-2014

| An | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs intern brut mil. lei Jud. Buzău | 7.845,0 | 7.967,7 | 8.740,0 | 9.614,3 | 9.864,8 |

Tabel  35. Prognoza evoluției PIB la nivelul Jud. Buzau 2016-2030

| An | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produs intern brut mil. lei Jud. Buzau | 11.079,9 | 16.830,8 | 25.307,4 |

Indicele de motorizare

Indicele de motorizare reprezintă unul dintre factorii care influențează numărul de deplasări la nivelul zonei de studiu, iar valorile sale sunt corelate cu evoluția PIB.

Conform datelor statistice și a sumarului mijloacelor de transport pe anul 2016, indicele de motorizare corespunzător anului respectiv este de aproximativ 321 vehicule/ 1000 locuitori. Valorile rezultate pentru indicele de motorizare corespunzător anilor de prognoză sunt evidențiate în tabelul de mai jos.

Tabel  36. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Buzău, 2016-2030

| An | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicele de motorizare | 321 | 381 | 453 |

## Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz

În cadrul acestui capitol vor fi prezentate rezultatele modelului de transport pentru scenariul „A nu face nimic”, respectiv situația viitoare care cuprinde doar sistemul de transport existent, fără nicio altă infrastructură nouă sau schimbări în operarea existentă a transportului, luând însă în calcul creșterile preconizate în cererea de transport. Rezultatele vor fi prezentate pentru toți anii de prognoză, respectiv: 2016, 2023 și 2030.

Pentru estimarea efectelor în anii de prognoză pe termen mediu și lung, a fost luată în considerare creșterea preconizată în cererea de transport, rezultată din creșterea indicelui de motorizare și a numărului de salariați, considerați drept categoria cea mai „mobilă” din rândul populației. În lipsa unor măsuri care să sporească atractivitatea transportului public sau a mijloacelor alternative de transport (bicicleta și mersul pe jos), cea mai mare parte a numărului de deplasări suplimentare față de anul 2016 se va regăsi în deplasările cu autoturismul propriu și mersul pe jos.

Prin urmare, impactul asupra mediului urban va fi unul negativ major. Astfel, o creștere susținută a numărului de deplasări cu autovehiculul va conduce la scăderea fluenței traficului, producerea de congestii și coloane de vehicule și, implicit, la scăderea vitezei medii de circulație, respectiv creșterea numărului mediu de opriri. Aceste aspecte vor conduce la o creștere accentuată a emisiilor de noxe și CO2.

Sporirea numărului de autovehicule personale va îngreuna și traficul pentru vehiculele de marfă, cu efecte negative în eficiența economică și calitatea aerului.

Valorile cantitative rezultate ca ieșiri ale modelului de transport pentru ora de vârf AM susțin afirmațiile de mai sus și sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel  37. Valorile parametrilor de caracterizare a traficului, pentru scenariul „A nu face nimic”

| Parametru | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Întârziere medie pe deplasare (s/veh/oră) | 556,8 | 606,6 | 717,57 |
| Viteza medie (km/h) | 29,0 | 27,5 | 25,5 |
| Consum de combustibil (l) | 52.330 | 63.088 | 78.538 |
| Emisii CO2 (tone) | 154,40 | 165,65 | 184,08 |
| Emisii CO (kg) | 966 | 1.165 | 1.450 |
| Emisii NOx (kg) | 188 | 227 | 282 |
| Emisii VOC (kg) | 224 | 270 | 336 |

Din punct de vedere al nivelului de serviciu al principalelor intersecții din rețeaua rutieră a Municipiului Buzău, parametru care indică fluența traficului și gradul de încărcare al rețelei în punctele respective, se observă, de asemenea, deteriorarea situației pentru anii 2023 și 2030, fapt evidențiat în hărțile de mai jos.

Fig.  115. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora vârf AM, 2016

Fig.  116. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora de vârf AM, 2023

Fig.  117. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A nu face nimic”, ora de vârf AM, 2030

# Evaluarea impactului actual al mobilității

Datorită tendinței continue de creștere a numărului de autovehicule, atât la nivel global, cât și în România, sectorul transporturilor are influențe din ce în ce mai puternice asupra mediului și stării de sănătate a locuitorilor din mediul urban, datorită substanțelor poluante emise, a zgomotului și accidentelor rutiere. Lipsa unei planificări integrate a sistemelor de transport poate duce la întreruperi în țesătura urbană a comunităților și la consolidarea excluziunii sociale.

În etapa de evaluare a impactului actual al mobilității este realizată o analiză a situației existente, în scopul identificării principalelor disfuncționalități. De asemenea, sunt stabilite criteriile prin care poate fi evaluată evoluția viitoare a mobilității, în cazul lipsei de intervenție sau a diferitelor scenarii propuse pentru implementare.

Astfel, acest capitol este realizată analiza impactul mobilității din arealul de studiu, Municipiul Buzău, la nivelul anului de bază – 2016 și la nivelul orizontului de prognoză pe termen mediu (2023) și lung (2030), în ipoteza scenariului „A face minim”.

## Eficiența economică

Eficiența economică a activității de transport este dată în principal de valoarea timpului de deplasare, care este influențată, la rândul ei, de condițiile de desfășurare a circulației rutiere, respectiv: viteză medie de deplasare, congestii, timp de așteptare, nivelul de serviciu al rețelei.

În tabelul și desenele următoare este prezentată evoluția acestor indicatori în ipoteza scenariului „A face minimum”, respectiv în situația în care se consideră că se vor realiza doar proiectele „angajate” în acest moment.

Tabel  38. Indicatori fluență trafic, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2016

| Indicator | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Întârziere totală (s/veh) | 547,2 | 577,2 | 683,4 |
| Viteză medie (km/h) | 29 | 28 | 26 |

În ciuda unor îmbunătățiri ale acestor parametri față de scenariul „A nu face nimic”, datorită măsurilor de reabilitare a infrastructurii rutiere pe anumite artere de circulație, acestea nu sunt suficient de mari ca să producă o îmbunătățire a nivelului de serviciu în intersecții, fapt observat și pe hărțile de mai jos.

Fig.  118. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2016

Fig.  119. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2023

Fig.  120. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, scenariul „A face minimum”, ora de vârf AM, 2030

În ceea ce privește eficiența transportului public, pentru anul de referință, 2016, a fost constatat un grad mediu de umplere de 62% al vehiculelor de transport public, iar procentul de deplasări cu utilizarea acestui mod de transport este de doar 19%. Așa cum a fost menționat în capitolul referitor la analiza situației actuale, inexistența unei corelări între graficele de circulație ale operatorilor de transport care asigură transportul public pe liniile principale și secundare, suprapunerea în mare parte a acestor linii și tipul de autovehicule utilizate (autobuze de  mare capacitate, chiar și în afara orelor de vârf) conduc la un grad redus de atractivitate al acestui mod de transport și, implicit, la un nivel de eficiență scăzut.

Evoluția procentului de deplasări prin utilizarea transportului public pentru anii de prognoză este prezentată în graficele următoare, în cazul scenariului „A face minimum”. A fost luată în considerare creșterea prognozată a gradului de motorizare și a numărului total de deplasări, în absența unor măsuri care să promoveze mijloacele de transport alternative față de autoturismul privat.

Fig.  121. Evoluția procentului de deplasări cu transportul public, Scenariul 1

Principalele disfuncționalități constatate la nivelul anului de referință 2016 în ceea ce privește eficiența economică și măsurile propuse prin Planul de mobilitate urbană durabilă pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel  39. Disfuncționalități și recomandări, eficiența economică

| Disfuncționalitate | Recomandare |
| --- | --- |
| Starea infrastructurii rutiere | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public |
| Eficiența redusă a transportului public urban, datorită necorelării graficului de circulație și al capacității mijloacelor de transport public utilizate cu cererea de transport public reală | Modernizarea parcului de vehicule de transport public Implementarea unui sistem de ticketing, în vederea evaluării corecte a cererii de transport Implementarea unui sistem de management al transportului public |
| Lipsa de atractivitate a transportului în comun, datorită stării infrastructurii de transport public, respectiv a vehiculelor de transport în comun și a stațiilor. | Modernizarea stațiilor de transport public |
| Crearea de congestii de circulație în orele de vârf | Reorganizarea circulației, realizare parcări (pentru creșterea capacității de circulație a rețelei rutiere) |
| Lipsa informațiilor referitoare la transportul public | Asigurarea de informații actualizate în timp real asupra graficului de circulație al vehiculelor de transport public |

Prioritizarea disfuncționalităților va fi realizată la finalul acestui capitol.

## Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului poate fi evaluat prin emisiile de substanțe poluante datorate activității de transport desfășurată în cadrul zonei de studiu, aceasta fiind afectată de condițiile de desfășurare ale circulației rutiere, dar și de repartiția modală a deplasărilor.

Indicatorii relevanți pentru evaluarea impactului mobilității din punct de vedere al impactului asupra mediului sunt: emisiile de CO2, emisiile CO, emisiile NOx, emisiile VOC. În urma rulării modelului de transport pentru scenariul „A face minimum” pentru anul de referință (2016) și anii de prognoză pe termen mediu (2023) și lung (2030), a rezultat următoarea evoluție a acestor indicatori (valorile corespund unei zile medii):

Tabel  40. Indicatori relevanți, impactul asupra mediului

| Indicator | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (t) | 154,40 | 164,20 | 182,29 |
| Emisii CO (kg) | 966 | 1.156 | 1.437 |
| Emisii NOx (kg) | 188 | 225 | 280 |
| Emisii VOC (kg) | 224 | 268 | 333 |

În ceea ce privește modul de transport utilizat de cetățeni, în lipsa implementării unor proiecte care să promoveze mijloacele de transport alternative, distribuția călătoriilor pe moduri de transport va avea următoarea evoluție:

Tabel  41. Evoluția distribuției călătoriilor pe moduri de transport

| Mod de transport | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mers pe jos | 50,4% | 50,4% | 50,6% |
| Bicicleta | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Autoturism, motocicleta, camion | 29,2% | 29,9% | 29,9% |
| Transport public | 19,1% | 18,3% | 18,1% |
| Taxi | 0,4% | 0,4% | 0,4% |

După cum se observă din tabel, creșterea prognozată la nivel național pentru indicele de motorizare și numărul de călătorii va conduce la creșterea numărului de deplasări alocate autoturismelor private, în defavoarea în special a transportului public. Astfel, deși creșterea procentuală a călătoriei cu autoturismul propriu nu variază foarte mult, procentul respectiv se aplică unui număr mai mare de călătorii, rezultând astfel un număr sensibil mai mare de vehicule în rețea. Acest fapt va avea efecte negative puternice asupra congestiilor de circulație, vitezei medii de deplasare, numărului mediu de opriri pe deplasare, ceea ce va conduce la creșterea gradului de poluare, inclusiv sonoră, datorat activității de transport.

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra mediului, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel  42. Disfuncționalități și recomandări, impactul asupra mediului

| Disfuncționalitate | Recomandare |
| --- | --- |
| Numărul mare de deplasări cu autovehicule private, raportat la deplasările cu transportul public | Creșterea nivelului de atractivitate și siguranță al transportului public. |
| Crearea de congestii de circulație, la orele de vârf | Reorganizarea circulației, realizare parcări (pentru creșterea capacității de circulație a rețelei rutiere), implementarea unui sistem de management al traficului. |
| Utilizarea excesivă a mijloacelor de transport poluante și lipsa unei politici coerente de încurajare a utilizării de vehicule ecologice | Modernizarea parcului de vehicule de transport public prin achiziția de vehicule electrice/hibride Implementarea unui program integrat de promovare a electromobilității Înființarea de puncte de încărcare, pentru stimularea transportului privat cu vehicule electrice |

Prioritizarea disfuncționalităților va fi realizată la finalul acestui capitol.

## Accesibilitatea

Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de a ajunge la bunurile, serviciile și activitățile dorite, de către populație. O accesibilitate mai bună crește calitatea vieții și generează dezvoltarea socială și economică, prin acces îmbunătățit la educație, locuri de muncă, servicii urbane, cultură și alte persoane, asigură o mai bună integrare a categoriilor sociale cu risc crescut de izolare. Mobilitatea oferă accesibilitate, iar astfel cele două aspecte direct proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport.

Accesibilitatea este o caracteristică a sistemului de transport, fiind dependentă de rețeaua rutieră, dar și de parametrii specifici mijloacelor de transport utilizate, cum ar fi graficele de circulație și gradului de acoperire, în cazul transportului public. Accesibilitatea influențează funcționalitatea sistemului de transport prin parametrul durată de deplasare, de la/către obiectivele socio-economice.

În cazul scenariului „A face minimum”, condițiile legate de accesibilitate nu se modifică în ceea ce privește componenta spațială (artere rutiere de acces în punctele de interes, pozițiile stațiilor de transport public și altele), în schimb parametrul durată de călătorie este afectat negativ de creșterea prognozată a indicelui de motorizare și, implicit, a duratei de deplasare între diverse noduri ale rețelei. Creșterea duratei de călătorie influențează atât deplasările cu autovehiculul propriu, cât și cele cu transportul public, efectele aglomerării datorate creșterii numărului de vehicule fiind resimțit de toți utilizatorii rețelei rutiere.

Gradul de acoperire al liniilor de transport public a fost evidențiat în prezentarea situației existente, prin marcarea locațiilor stațiilor de transport public și a izocronelor (locul geometric al punctelor egal depărtate de locația stației de transport public) corespunzătoare distanțelor parcurse în maxim 5 minute. Din analiza hărții respective rezultă o acoperire corespunzătoare prin intermediul transportului public a punctelor de interes: școli, licee, spitale, zone comerciale, centru, gară, etc. Zonele identificate ca având un nivel de accesibilitate mai redus la transportul public îl reprezintă zona Bd. Nicolae Titulescu și str. Libertății, precum și în partea de nord a orașului (Cartierul Orizont).

De asemenea, în ceea ce privește accesibilitatea cetățenilor prin deplasarea cu bicicleta, aceasta este afectată de lipsa pistelor de biciclete și a altor facilități (rasteluri, puncte de bike-sharing).

Așa cum s-a menționat anterior, unul dintre parametrii care pot fi utilizați pentru caracterizarea accesibilității este durata de călătorie pentru deplasările în cadrul rețelei de transport. Evoluția acestui parametru pentru anul de bază și anii de prognoză este evidențiată în tabelul de mai jos:

Tabel  43. Evoluția duratei de călătorie

| Mod de transport | 2016 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Durata medie ponderată (min.) | 18,30 | 18,54 | 19,44 |

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al accesibilității, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel  44. Disfuncționalități și recomandări, accesibilitate

| Disfuncționalitate | Recomandare |
| --- | --- |
| Acoperirea redusă a transportului public pentru anumite zone ale orașului, inclusiv cartiere rezidențiale nou-construite | Extinderea gradului de acoperire al transportului public și creșterea atractivității acestui mod de transport, în scopul eficientizării serviciului. |
| Inexistența pistelor de biciclete amenajate | Crearea unei rețele de piste de biciclete, care să conducă la creșterea accesibilității și siguranței deplasărilor prin utilizarea acestui mod de transport. |
| Inexistența stațiilor intermodale, care să permită transferul între modurile de transport, cu efect negativ asupra accesibilității | Înființarea de stații de transport intermodale, în zone care să ofere posibilitatea transferului între cât mai multe moduri de transport și/sau a unor facilități de informare asupra intermodalității (puncte de informare, portal) |

Prioritizarea disfuncționalităților va fi realizată la finalul acestui capitol.

## Siguranța

Siguranța și securitatea tuturor utilizatorilor rețelei de transport este unul dintre cele mai importante aspecte, atunci când se are în vedere dezvoltarea unui sistem de transport care să asigure o mobilitate durabilă.

Datele statistice referitoare la accidentele de circulație, cauzele acestea, zonele vulnerabile și numărul de morți, răniți grav/ușor, au fost prezentate în capitolul 2.2.

Din analiza cauzelor producerii accidentelor, se constată că cele mai multe sunt cele în care sunt implicați pietonii. În plus, valorile victimelor pentru anul 2015 au înregistrat o creștere semnificativă față de anii precedenți.

Evaluarea impactului accidentelor este realizată prin cuantificarea costurilor asociate acestora, percepute drept costuri externe activității de transport: costuri cu serviciile medicale, costuri asociate pagubelor materiale, costuri generate de pierderea/reducerea capacității de muncă. Valorile costurilor cu accidentele produse în România, în funcție de gravitatea acestora este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel  45. Valorile costurilor cu accidente rutiere

| Gravitatea accidentului | Costuri unitare (EURO) Master Planul de Transport pentru România, 2010 |
| --- | --- |
| Pierderea vieții | 635.972 |
| Rănire gravă | 87.963 |
| Rănire ușoară | 7.114 |

În tabelul următor sunt calculate costurile cu accidentele pentru Municipiul Buzău, anul 2015 (costurile unitare sunt actualizate conform „Master Plan General de Transport pentru România. Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transporturi și Metodologia de Prioritzare a Proiectelor din cadrul Master Planului. Voumul 2. Partea C. Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”.

Tabel  46. Costurile cu accidente rutiere, Municipiul Buzău, 2015

|  | Morți | Răniți gravi | Răniți ușor | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr victime | 8 | 52 | 175 |  |
| Cost unitar (Euro) | 711.323 | 98.385 | 7.957 |  |
| Cost total 2015 (Euro) | 5.690.580 | 5.116.016 | 1.392.453 | 12.199.049 |

Scenariul „A face minimum” nu implică realizarea de proiecte care să conducă la creșterea siguranței cetățenilor, ceea ce va conduce la o agravare a problemelor legate de siguranță, pe fondul creșterii indicelui de motorizare și a numărului de deplasări, cu rezultat în creșterea densității traficului și a congestiilor de circulație, adică a celor mai importanți factori generatori de accidente.

Principalii indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct de vedere al siguranței sunt: numărul de accidente grave/ușoare, numărul de victime. Cum evaluarea acestora pentru perioada de prognoză nu poate fi realizată prin intermediul modelului de transport, în analiza multicriterială va fi utilizat drept indicator numărul de proiecte cu impact asupra siguranței traficului auto, transportului public, a bicicliștilor și pietonilor.

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra siguranței, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel  47. Disfuncționalități și recomandări, siguranță

| Disfuncționalitate | Recomandare |
| --- | --- |
| Lipsa unui sistem de management al traficului, care să asigure condiții optime de circulație pentru conducătorii auto și pietoni | Implementarea unui sistem de management al traficului Analiza necesității extinderii sistemului de semaforizare existent |
| Inexistența semnalizării rutiere dinamice specifice pentru deplasările cu bicicleta | Includerea în semnalizarea rutieră dinamică (intersecții semaforizate) a semnalizării specifice pentru deplasarea bicicliștilor și integrarea acesteia în sistemul de management al traficului. |
| Starea necorespunzătoare a trotuarelor. Ocuparea suprafeței pietonale de către autovehicule parcate neregulamentar | Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță Crearea de locuri de parcare publice și rezidențiale. Restricționarea accesului vehiculelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală |
| Problemele legate de siguranța pietonilor la traversarea unor artere de circulație cu trafic intens și viteze de deplasare mari. | Consolidarea semnalizării rutiere statice și dinamice. Introducerea de treceri de pietoni semaforizate în locurile cu circulație pietonală intensă |
| Lipsa unor măsuri care să crească siguranța pentru utilizatorii transportului public | Instalarea de camere video de supraveghere în stațiile de transport public |

Prioritizarea disfuncționalităților va fi realizată la finalul acestui capitol.

## Calitatea vieții

Legătura dintre mobilitate și calitatea vieții poate fi realizată prin evaluarea impactului activității de transport asupra mediului, accesibilității la diverse moduri de transport, a siguranței cetățenilor și eficienței economice, aspecte care au fost tratate în paragrafele anterioare. Scenariul „A face minimum”, prin lipsa unor proiecte care să adreseze rezolvarea disfuncționalităților criteriilor menționate, nu va ameliora indicatorii de evaluare ai acestora.

Un indicator suplimentar îl reprezintă numărul locurilor de parcare disponibile. În absența unei capacități de stocare suficiente, capacitatea drumului va fi redusă din cauza vehiculelor parcate pe trama stradală. În plus, inexistența locurilor de parcare în zonele rezidențiale sau în zonele de interes public creează disconfort utilizatorilor rețelei rutiere.

Principalii indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct de vedere al calității vieții sunt: numărul de locuri de parcare, calitatea transportului public, calitatea infrastructurii rutiere, calitatea mediului, lungimea pistelor de biciclete, suprafețele pietonale. În analiza multifuncțională vor fi utilizați doar acei parametri care nu intervin și în evaluarea altor criterii, prin acordarea de punctaje, în funcție de dimensiunile proiectelor din fiecare scenariu.

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra calității vieții, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 2. Disfuncționalități și recomandări, calitatea vieții

| Disfuncționalitate | Recomandare |
| --- | --- |
| Numărul redus al locurilor de parcare, ceea ce conduce la disconfort, dar și la ocuparea suprafeței de rulare a vehiculelor cu autovehicule parcate, rezultând o diminuare a capacității de transport a rețelei rutiere | Amenajarea de parcări rezidențiale și utilizarea optimă a spațiului dintre blocuri Amenajarea de parcări public în preajma locurilor de interes |
| Atractivitatea redusă a transportului public | Creșterea atractivității transportului public (recomandările au fost menționate în analiza criteriilor anterioare) |
| Lipsa infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta | Amenajarea unei rețele de piste de biciclete, care să asigure legăturile între diverse zone de interes ale orașului. Implementarea unui sistem de bike-sharing |
| Suprafața redusă a zonelor pietonale | Extinderea zonelor pietonale și asigurarea unor legături între acestea și pistele de biciclete, în scopul oferirii unui spațiu public de calitate |
| Poluarea produsă de activitatea de transport | Recomandările au fost menționate la criteriul calitatea mediului |

## Prioritizarea disfuncționalităților

În subcapitolele anterioare au fost menționate disfuncționalitățile care afectează fiecare dintre criteriile care stau la baza asigurării unei mobilități urbane durabile. Unele dintre acestea au impact asupra mai multor criterii, aspect ce poate fi utilizat pentru realizarea unei prioritizări a disfuncționalităților respective.

Astfel, principalele probleme care trebuie rezolvate prin intermediul proiectelor/măsurilor propuse în Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Buzău, în ordinea priorității lor, sunt următoarele:

Problemele legate de transportul public: nivelul scăzut al eficienței economice, nivelul scăzut al gradului de atractivitate și al siguranței (cu impact direct asupra numărului de utilizatori), utilizarea de vehicule cu combustibil convențional (cu efect negativ asupra mediului)

Problemele legate de calitatea mediului: nivelul mare al poluării datorate utilizării autoturismelor proprii, inexistența unor măsuri care să promoveze electromobilitatea

Probleme legate de modurile de transport: lipsa infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta, suprafața redusă a zonelor pietonale și inexistența unor corelări ale acestor spații, lipsa unor stații intermodale și a unor parcări park-and-ride.

Probleme legate de infrastructura rutieră: necesitatea reabilitării și extinderii acesteia, creșterea numărului de parcări rezidențiale/publice, organizarea circulației, creșterea siguranței pietonilor prin lățirea trotuarelor, asigurarea unor traversări sigure a arterelor rutiere

Lipsa sistemelor inteligente de transport, care pot avea contribuții esențiale în îmbunătățirea nivelului criteriilor analizate: sistem de management al traficului, sistem de management al transportului public, sistem de management al parcărilor, sistem de impunere a regulamentelor de circulație, sistem de informare a călătorilor și de creștere a siguranței acestora.

# Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane

## Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale

Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Buzău propune proiecte/măsuri prin care sunt propuse rezolvări pentru problemele identificate în etapa de analiză a situației curente, avându-se în același timp în vedere obținerea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat și sigur, care să susțină dezvoltarea economică și socială.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău are drept scop crearea unui sistem de transport care să asigure realizarea următoarelor obiective strategice:

Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.

Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general

Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie

Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri

Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu

Prin urmare, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, care stă la baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău, este următoarea:

Creșterea calității mediului urban prin asigurarea unei mobilități durabile și accesibile pentru toți cetățenii municipiului, desfășurată într-un mediu sănătos și sigur, în condiții de eficiență economică și energetică.

### Viziunea prezentată la nivel periurban

La nivel periurban, așa cum a rezultat din evaluarea situației existente, ținând cont că Municipiul Buzău reprezintă un pol de atragere a călătoriilor din orașele/comunele învecinate prin prisma locurilor de muncă oferite, aceste localități contribuie la rândul lor, în zilele lucrătoare, la starea generală a mobilității din zona de studiu.

Obiectivele principale, la nivel periurban sunt următoarele:

Creșterea accesibilității la transportul public

Protejarea mediului prin încurajarea intermodalității și transferul către moduri de transport nemotorizate, respectiv către transportul public

Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6.

### Viziunea prezentată la nivel urban

La nivel urban, vor fi vizate toate cele cinci obiective strategice, după cum urmează:

Accesibilitate:

  - Creșterea gradului de accesibilitate la transportul public, inclusiv pentru zonele de extindere a orașului, pe termen mediu și lung.

  - Creșterea accesibilității la zonele de interes, prin extinderea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete

Siguranță și securitate:

  - Creșterea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente  și a severității acestora

  - Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța circulației, inclusiv prin creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor

Mediu sănătos:

  - Reducerea poluării atmosferice

  - Reducerea poluării fonice

  - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul rutier motorizat

  - Reducerea deplasărilor cu autoturisme particulare

  - Creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport alternative și a transportului public

  - Încurajarea electromobilității

Eficiența economică:

  - Eficientizarea transportului public, prin reducerea costurilor de operare

  - Reducerea costului timpului de călătorie

  - Introducerea unui sistem de tarifare integrat pentru transportul public

  - Reducerea timpilor de călătorie pentru toate modurile de transport

  - Reducerea consumului de combustibil convențional

Calitatea mediului urban:

  - Extinderea spațiului public, respectiv a zonelor destinate modurilor de transport alternative: mersul pe jos și bicicleta

  - Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic

Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6.

### Viziunea prezentată la nivelul cartierelor, intersecțiilor, zonelor cu nivel ridicat de complexitate

La nivelul cartierelor, intersecțiilor și zonelor cu nivel ridicat de complexitate vor fi implementate proiecte punctuale, însă care fac parte din viziunea de ansamblu conturată în acest document și/sau din proiecte complexe incluse în viziunea pe nivelele superioare (peri-urban și urban). La acest nivel vor fi vizate următoarele obiective strategice, după cum urmează:

Accesibilitate:

  - Creșterea gradului de accesibilitate la transportul public, prin crearea de stații intermodale

Siguranță și securitate:

  - Creșterea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente  și a severității acestora

  - Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța circulației, inclusiv prin creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor

Mediu sănătos:

  - Reducerea poluării atmosferice

  - Reducerea poluării fonice

  - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul rutier motorizat

  - Creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport alternative și a transportului public

  - Încurajarea electromobilității

Calitatea mediului urban:

  - Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic

  - Regenerarea urbană a spațiului public prin extinderea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete

Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în capitolele următoare.

## Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor

Metodologia de selectare a proiectelor este realizată în mai multe etape:

Analiza problemelor rezultate în urma evaluării situație curente

Definirea viziunii pentru cele trei nivele

Definirea obiectivelor strategice și a obiectivelor operaționale, pentru cele trei nivele

Selectarea listei lungi de măsuri și proiecte

Testarea proiectelor prin intermediul analizei multicriteriale și a analizei cost-beneficiu

Evaluarea scenariilor, ca pachete de măsuri/proiecte

Selectarea scenariului preferat

Prioritizarea proiectelor în cadrul scenariului ales.

Analiza multicriterială va include indicatori de performanță cuantificați, care să marcheze nivelul de realizare a fiecăruia dintre cele cinci criterii specificate anterior, utilizate și pentru evaluarea impactului actual al mobilității, respectiv:

Eficiență economică

Impactul asupra mediului

Accesibilitate

Siguranță

Calitatea vieții

Obs: Rezultatele analizei cost-beneficiu realizată pentru fiecare dintre scenarii vor fi incluse în indicatorul eficiență economică.

În cadrul analizei multicriteriale, se vor aloca fiecărui scenariu puncte, între 0 și 10 (0 reprezentând varianta cu punctajul cel mai slab, iar 10 varianta cu punctajul cel mai bun). În cazul în care pentru unul dintre criterii există mai mulți indicatori, se va calcula totalul indicatorilor pentru criteriul respectiv. Totalurile obținute pentru fiecare criteriu vor fi înmulțite cu un factor de ponderare, stabilit în funcție de importanța indicatorului în îndeplinirea obiectivelor strategice ale PMUD și a viziunii asupra mobilității urbane durabile. Compararea sumei valorilor ponderate pentru fiecare scenariu va permite selectarea variantei optime.

Repartiția procentuală a indicatorilor evaluați, utilizată pentru ponderarea punctajelor obținute, este următoarea:

Eficiența economică: 15%

Impactul asupra mediului: 30%

Accesibilitate: 20%

Siguranță: 15%

Calitatea vieții: 20%

Tabel  48. Cadrul de prioritizare a scenariilor

| Indicatori specifici | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Eficienta economică |  |  |  |
| A1. |  |  |  |
| A2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Media punctajelor pentru indicatorul A |  |  |  |
| B. Impactul asupra mediului |  |  |  |
| B1. |  |  |  |
| B2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Media punctajelor pentru indicatorul B |  |  |  |
| C. Accesibilitate |  |  |  |
| C1. |  |  |  |
| C2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Media punctajelor pentru indicatorul C |  |  |  |
| D. Siguranță |  |  |  |
| D1. |  |  |  |
| D2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Media punctajelor pentru indicatorul D |  |  |  |
| E. Calitatea vieții |  |  |  |
| E1. |  |  |  |
| E2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Media punctajelor pentru indicatorul E |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

După selectarea scenariului optim, se va realiza prioritizarea proiectelor într-un mod similar, introducându-se punctaje pentru: eficiență economică (EE), impact asupra mediului (IM), accesibilitate (AC), siguranță (SI), calitatea vieții (CV).

Punctele acordate vor fi între 0 și 5 (0 reprezintă punctajul cel mai mic, iar 5 punctajul maxim), conform următorului algoritm:

0,	dacă proiectul nu influențează indicatorul respectiv

1, 	dacă proiectul are influențe doar la nivel periurban

2, 	dacă proiectul are influențe doar la nivelul cartierelor

3, 	dacă proiectul are influențe doar la nivelul urban

4, 	dacă proiectul are influențe asupra două nivele teritoriale

5, 	dacă proiectul are influențe asupra tuturor nivelelor teritoriale

Pentru calcularea punctajului total al fiecărui proiect, va fi realizată suma ponderată a punctelor acordate pentru fiecare criteriu, utilizându-se aceiași factori de ponderare stabiliți pentru evaluarea scenariilor.

Suma ponderată = 0,15*EE + 0,30*IM + 0,20*AC + 0,15*SI + 0,20*CV

Tabel  49. Cadrul de prioritizare a proiectelor

| Proiect | Eficiență economică | Accesibilitate | Siguranță | Mediu | Calitatea vieții | Suma ponderată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Analiza riscurilor

Implementarea proiectelor/măsurilor incluse în Planul de mobilitate urbană durabilă poate fi afectată de apariție riscurilor legate de:

Lipsa finanțării din surse externe (fonduri europene)

- Proiectele/măsurile propuse prin planul de acțiune, eligibile pentru a obține finanțare prin „Prioritatea de investiție 4.1.- Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor” reprezintă proiecte de bază pentru atingerea obiectivelor strategice stabilite prin PMUD. Lipsa obținerii finanțării pentru aceste proiecte majore este un risc pentru atingerea viziunii asupra mobilității. Impactul este considerat semnificativ, dar probabilitatea de apariție se apreciază ca fiind redusă, având în vedere experiența similară a Municipiului Buzău în accesarea finanțărilor din fonduri europene, în exercițiul financiar anterior. Strategia de minimizare a riscului presupune acordarea unei atenții deosebite în elaborarea documentațiilor care justifică necesitatea și oportunitatea investițiilor pentru care se solicită finanțare, precum și adaptarea acestora la cerințele ghidurilor finale de finanțare.

Valori neconforme ale costurilor de implementare

- PMUD este un document strategic, iar nivelul de detaliere al măsurilor și proiectelor este adaptat în consecință. Prin urmare, în faza de implementare va fi necesară elaborarea de documentații tehnico-economice pentru investițiile propuse. Estimarea unor valori de investiție neconforme cu realitatea poate conduce la prioritizarea nerealistă a intervențiilor și la obținerea unor efecte diferite de cele așteptate. Impactul acestui risc este moderat, iar probabilitatea de apariție se consideră redusă. Strategia de răspuns constă în documentarea cu privire la costurile de realizare a proiectelor pentru care nu există studii tehnico-economice recente, prin raportare la proiecte similare implementate recent.

Reticența cetățenilor față de măsurile propuse

- Participarea activă a cetățenilor la punerea în aplicare a politicilor de mobilitate este absolut necesară, deoarece obținerea rezultatelor așteptate este condiționată inclusiv de adaptarea în acest sena a comportamentului de mobilitate al acestora. Reticența cetățenilor față de acțiuni care vor conduce la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung reprezintă un risc în faza de implementare a PMUD. Impactul este considerat redus, iar probabilitatea de apariție este scăzută. Strategia de minimizare a riscului constă în consultarea publicului în toate etapele de elaborare a planului și informarea cetățenilor asupra obiectivelor și efectelor PMUD printr-o campanie constantă de informare și conștientizare asupra mobilității durabile.

Nerespectarea graficului de timp prevăzut

- Întârzierea în implementarea unor proiecte poate genera reducerea efectelor așteptate, mai ales în cazul proiectelor complexe, interconectate cu alte măsuri sau cu efect asupra acestora. Riscul are un impact de nivel mediu, iar probabilitatea de apariție este considerată, de asemenea, medie. Strategia de răspuns  pentru minimizarea acestui risc constă în realizarea unui plan de implementare care să asigure o integrare armonizată a proiectelor, din punct de vedere al planificării temporare, urmată de evaluarea și monitorizarea continuă a implementării PMUD.

# Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane

Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Buzău propune o viziune, obiective și măsuri, concretizate într-o serie de proiecte ce au rolul de a diminua sau elimina disfuncțiile identificate și evidențiate anterior, la nivelul mobilității urbane. În continuare sunt prezentate direcțiile de acțiune și proiectele, clasificate pe tipurile solicitate, urmând ca acestea să fie grupate în scenarii în Capitolul 7.

## Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport

În cadrul acestei direcții de acțiune sunt propuse proiectele focalizate pe crearea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de transport, cuprinzând toate aspectele acesteia: infrastructură stradală, crearea de soluții alternative de transport, sisteme park&ride, integrate într-un sistem unitar, care să asigure intermobilitatea mobilității durabile a municipiului. Conform Ghidului Jaspers, proiectele pentru infrastructura de transport sunt acele proiecte care necesită investiții de capital în lucrări fizice.

Astfel, proiectele propuse în cadrul acestei categorii sunt următoarele:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1:

Aleea Industriilor

Șos. Spătarului

Șos. Pogoanele

Șos. Brăilei

Str. Horticolei

Str. Dorobanți

Str. Frăsinet

Str. Obor

Str. Al. Marghiloman

Aleea Sporturilor

Bd. Bălcescu

Str. Transilvaniei (între Șos. Nordului și Str. Unirii)

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2:

Str. 1 Decembrie 1918

Str. Mesteacănului

Bd. Unirii (între pod Mărăcineni și Bd. Mareșal Averescu)

Str. Unirii (Vechi)

Str. Spiru Haret

Bd. Mareșal Averescu

Bd. Republicii

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P4.	Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău.

P5.	Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță

P6.	Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z.

P7.	Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str Primăverii

P8.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban.

P9.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban.

P10.	Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații)

P11.	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară

P12.	Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător

P13.	Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public

P14.	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă

P15.	Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2

P16.	Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd 	Industriei

P17.	Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd 	Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti

P18.	Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii

P19.	Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general

P20.	Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului

P21.	Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului

P22.	Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

P23.	Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu.

P24.	Spațiu multifuncțional de recreere, sport  și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic

P25.	Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare

P26.	Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

P27.	Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking.

P28. 	Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate

P29. 	Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată

P30. 	Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului

P31. 	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești

P32. 	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat

Proiectele și măsurile enumerate anterior au fost supuse metodologiei cadru de evaluare și selectare prezentată în capitolul anterior, rezultatele fiind evidențiate în tabelul următor.

Tabel  50. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport

| Proiect | Eficiența economică | Mediu | Accesibilitate | Siguranță | Calitatea vieții | Suma ponderată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,65 |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,65 |
| P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,35 |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P8. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,7 |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P12. Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,05 |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,65 |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,55 |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,55 |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,95 |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,95 |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,7 |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,55 |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2,8 |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |

## Direcții de acțiune și proiecte operaționale

În cadrul acestei direcții de acțiune sunt propuse măsurile și proiectele operaționale. Acestea au rolul de a descrie acele acțiuni pentru îmbunătățirea funcționării transportului. Proiectele operaționale propuse pentru integrarea în Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Buzău sunt următoarele:

P33.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

Descriere: În scopul creșterii nivelului de accesibilitate al populație la transportul public, este necesară extinderea ariei de acoperire pentru acest mijloc de transport, în zonele în care în momentul actual sunt necesare mai mult de 5 minute mers pe jos până a se ajunge într-o stație de transport public. Pentru asigurarea acestui deziderat, este necesară realizarea unui studiu prin care să se stabilească zonele în care există astfel de situații și reorganizarea rutelor de transport public astfel încât cererea de transport să fie satisfăcută integral, în special în zona Bd. Nicolae Titulescu și a str. Libertății.

Probleme abordate: Reorganizarea traseelor de transport public, astfel încât să se asigure o mai bună acoperire a teritoriului Municipiului Buzău și să se asigure o creștere moderată a accesibilității cetățenilor.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul trebuie corelat cu alte măsuri propuse prin PMUD, cel puțin cu P8 și P12 (realizarea de stații de călători și dotarea corespunzătoare a acestora)

P34.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

Descriere: În scopul creșterii nivelului de accesibilitate al populație la transportul public, este necesară extinderea ariei de acoperire pentru acest mijloc de transport, în zonele în care în momentul actual sunt necesare mai mult de 5 minute mers pe jos până a se ajunge într-o stație de transport public. Pentru asigurarea acestui deziderat, este necesară realizarea unui studiu prin care să se stabilească zonele în care există astfel de situații și reorganizarea rutelor de transport public astfel încât cererea de transport să fie satisfăcută integral, în special în zona Bd. Nicolae Titulescu și a str. Libertății, precum și în partea de nord a orașului (Cartierul Orizont) și în alte zone rezidențiale, pe măsura dezvoltării acestora.

Probleme abordate: Reorganizarea traseelor de transport public, astfel încât să se asigure o mai bună acoperire a teritoriului Municipiului Buzău și să se asigure o creștere accentuată a accesibilității cetățenilor.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul trebuie corelat cu alte măsuri propuse prin PMUD, cel puțin cu P9, P41 și P42 (realizarea de stații de călători și dotarea corespunzătoare a acestora, cu mobilier, panouri de informare a călătorilor, camere de supraveghere și legătură la rețeaua de comunicații)

P35.	Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului

Descriere: În vederea stimulării mersului pe jos, ca variantă economică și sănătoasă de deplasare, proiectul va asigura extinderea zonelor pietonale și organizarea acestora într-o formă compactă, în zona centrală a orașului.

Probleme abordate: Stimularea mersului pe jos, reducerea traficului auto în zona centrală a orașului, îmbunătățirea calității mediului și creșterea calității vieții pentru locuitorii municipiului.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul va fi corelat cu celelalte proiecte care vizează refacerea infrastructurii rutiere, de parcare și pentru călătoria cu bicicleta, din zona centrală și zonele adiacente.

P36.	Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport

Descriere: În vederea reducerii traficului auto, la nivelul Municipiului Buzău, și încurajarea utilizării mijloacelor de călătorie alternative, respectiv a deplasărilor cu bicicleta, este necesară amenajarea unei piste de biciclete care să crească atractivitatea acestui mod de deplasare și să ofere condiții de siguranță pentru utilizatori. În acest sens, proiectul va oferi soluții pentru amenajarea unei rețele de piste de biciclete, care să asigure deplasarea între punctele de interes ale Municipiului.

Probleme abordate: Stimularea utilizării bicicletei, ca mijloc de deplasare alternativ, reducerea traficului auto, îmbunătățirea calității mediului și creșterea calității vieții pentru locuitorii municipiului.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul va fi corelat cu celelalte proiecte care vizează refacerea infrastructurii rutiere, de parcare și pentru mersul pe jos

P37.	Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău

Descriere: În perioada de implementare a PMUD, unele măsuri de genul: extinderea zonelor pietonale, extinderea traseelor de transport public și a pistelor de biciclete, semnalizare treceri pietoni și altele, produc modificări asupra structurii sistemului de transport rutier din zona de studiu. Prin urmare, va fi necesară actualizarea periodică a planului de organizare a circulației, astfel încât efectul măsurilor aplicate să fie maxim, de exemplu prin: sensuri giratorii, sensuri unice, restricția/permiterea unor viraje etc.

Probleme abordate: Eficiența sistemului de transport rutier, prin asigurarea unui plan de organizație a circulației care să sprijine și să amplifice efectul pozitiv al măsurilor/proiectelor implementate

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu toate măsurile care au ca urmare modificarea structurii sau geometriei rețelei rutiere de transport

P38.	Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele.

Descriere: În vederea asigurării unei mai bune fluențe a traficului în intravilanul municipiului, este necesară o reducere a fluxurilor de tranzit, în special a traficului de vehicule grele. În acest sens, va fi necesară o actualizare a planului de organizare a circulație pentru intrările în oraș, astfel încât să se asigure niște variante ocolitoare rapide și interzicerea pătrunderii traficului greu în rețeaua rutieră internă a orașului, rețea aflată deja la limita capacității, în anumite zone.

Probleme abordate: Reorganizarea traficului, în special a traficului de vehicule grele, astfel încât să se elimine congestiile de circulație.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu toate măsurile care au ca urmare modificarea structurii sau geometriei rețelei rutiere de transport, în special în zonele de penetrație din afara orașului.

P39.	Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice

Descriere: Proiectul va asigura identificarea zonelor în care se pot amenaja parcări rezidențiale și publice, astfel încât să se elimine parcările neregulamentare, cu ocuparea abuzivă a trotuarelor sau a spațiilor verzi și să se asigure o utilizare maximă a capacității de transport a arterelor rutiere.

Probleme abordate: Creșterea numărului de locuri de parcare rezidențială și publică, creșterea capacității de circulație a rețelei rutiere a orașului.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul va fi corelat cu celelalte măsuri care au în vedere intervenții asupra infrastructurii rutiere (crearea de zone pietonale, crearea de piste de biciclete, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier)

P40.	Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori)

Descriere: În scopul eficientizării transportului public, proiectul va avea în vedere introducerea unui sistem de ticketing, care va include echipamentele instalate pe vehicul, automate vânzare, echipamente în depou, echipamente mobile controlori bilete, software gestionare și toate celelalte echipamente asociate.

Probleme abordate: Obținerea de informații asupra călătoriilor efectuate pe fiecare traseu de călătorie, grad de încărcare pe oră, cerere de călătorie și altele, acestea permițând realizarea unor grafice de călătorie și reorganizarea traseelor astfel încât să ofere o eficiență maximă a serviciului de transport public.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu modernizarea parcului de vehicule de transport public, inclusiv cu includerea de echipamente ticketing on-board (P11), implementarea unui sistem de management al transportului public (P45) și crearea structurii de gestionare a transportului public (P61).

P41.	Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public

Descriere: Proiectul vizează implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public, prin intermediul panourilor cu mesaje variabile. Informația va fi actualizată în timp real, în funcție de poziția mijlocului de transport în rețeaua rutieră. Pentru realizarea acestei funcții, este necesar ca sistemul să includă atât echipamente de afișare în stații, cât și echipamente la bordul vehiculului de transport public (GPS, echipament comunicații). Proiectul oferă călătorilor posibilitatea de a realiza o mai bună planificare a călătoriei.

Probleme abordate: Creșterea nivelului de atractivitate al transportului public prin oferirea unei mai bune posibilități de planificare a călătorie, precum și prin creșterea confortului călătorilor, care vor fi informați asupra momentului exact al sosirii vehiculului de transport în comun în stație.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu modernizarea parcului de vehicule de transport public (P11), implementarea unui sistem de management al transportului public (P45) și crearea structurii de gestionare a transportului public (P61), precum și cu proiectele de extindere a gradului de acoperire al transportului public.

P42.	Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public.

Descriere: Proiectul vizează implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public, prin intermediul panourilor cu mesaje variabile. Informația va fi actualizată în timp real, în funcție de poziția mijlocului de transport în rețeaua rutieră. Pentru realizarea acestei funcții, este necesar ca sistemul să includă atât echipamente de afișare în stații, cât și echipamente la bordul vehiculului de transport public (GPS, echipament comunicații). Proiectul oferă călătorilor posibilitatea de a realiza o mai bună planificare a călătoriei. De asemenea, este inclusă dotarea stațiilor cu mobilier urban și cu camere de supraveghere video.

Probleme abordate: Creșterea nivelului de atractivitate al transportului public prin oferirea unei mai bune posibilități de planificare a călătorie, precum și prin creșterea confortului călătorilor, care vor fi informați asupra momentului exact al sosirii vehiculului de transport în comun în stație. Suplimentar față de P50, proiectul contribuie la creșterea confortului și siguranței călătorilor, prin componenta de modernizare a stațiilor (mobilier urban) și de instalare a camerelor de supraveghere video.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu modernizarea parcului de vehicule de transport public (P11), precum și cu implementarea unui sistem de management al transportului public (P45)

P43.	Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului)

Descriere: Creșterea fluenței și siguranței circulației în rețeaua rutieră a Municipiului Buzău, pentru toți participanții la trafic, poate fi asigurată prin intermediul unui sistem de semaforizare adaptiv, care să aibă capacitatea de a modifica ciclurile de semaforizare în funcție de volumele de trafic culese în timp real din teren. Sistemul va cuprinde un centru de management al traficului, rețeaua de comunicații necesară, automate de trafic inteligente în toate intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate, detectori de trafic care să culeagă date în timp real referitoare la volumele și cererea de trafic pe arterele care converg în punctele monitorizate.

Probleme abordate: Creșterea fluenței circulației, creșterea siguranței circulației, în special pentru pietoni, reducerea numărului de accidente la nivelul municipiului.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu proiectul P44.

P44.	Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău

Descriere: În vederea creșterii fluenței circulației și a siguranței participanților la trafic, este necesară extinderea sistemului de semaforizare existent pe raza Municipiului Buzău și sincronizarea semafoarelor, astfel încât să se reducă numărul de opriri și să se ajungă la o viteză de circulație crescută. Studiul va identifica volumele de trafic în rețeaua rutieră a orașului și va propune locații pentru extinderea sistemului de semaforizare, precum și pentru asigurarea „undei verzi” pe tronsoanele acoperite de acest sistem.

Probleme abordate: Creșterea fluenței circulației, reducerea numărului de accidente, creșterea calității mediului.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul va fi corelat cu celelalte măsuri care au în vedere creșterea fluenței circulației și intervenții asupra infrastructurii rutiere.

P45.	Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public)

Descriere: Sistemul de management al transportului public asigură monitorizarea și controlul componentelor: ticketing, informare în stații asupra timpului de așteptare și supraveghere video. Prin prelucrarea informațiilor culese, sistemul asigură, pe lângă monitorizare și control, și capacitatea de gestionare a activității de transport public și de organizare a operațiunilor de mentenanță necesare.

Probleme abordate: Creșterea eficienței și a gradului de atractivitate al transportului public, precum și a siguranței populației, prin: monitorizarea și controlul subsistemelor aferente transportului public, gestionarea resurselor și organizarea operațiunilor de mentenanță.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu P11 (modernizarea parcului de vehicule), P40 (implementarea sistemului de ticketing), P41 ( și P51 (informare în stații și supraveghere video)

P46.	Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată

Descriere: Sistemul de management al parcărilor cu plată are rolul de a monitoriza și gestiona sistemul de parcare cu plată din Municipiul Buzău, incluzând elementele de infrastructură și software necesare.

Probleme abordate: Creșterea calității vieții.

Legătura cu alte măsuri: Înființarea unei structuri de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată.

P47.	Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație

Descriere: Proiectul are drept scop creșterea siguranței circulației rutiere prin instalarea de radare și sisteme de informare a conducătorilor auto asupra vitezei de circulație efective și a raportului acesteia cu viteza de circulație permisă.

Probleme abordate: Creșterea siguranței circulației rutiere.

Legătura cu alte măsuri: Nu este cazul.

P48.	Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete.

Descriere: Proiectul are drept scop creșterea siguranței deplasărilor cu bicicleta în intersecțiile semaforizate, prin implementarea semnalizării dinamice specifice pentru acest mod de deplasare.

Probleme abordate: Creșterea siguranței deplasărilor cu bicicleta în intersecțiile semaforizate.

Legătura cu alte măsuri: Extinderea pistelor de biciclete.

P49.	Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu

Descriere: Proiectul are drept obiectiv creșterea siguranței traficului rutier, prin implementarea unui sistem de detecție automată a trecerii pe roși, în intersecțiile semaforizare principale din zona de studiu.

Probleme abordate: Creșterea siguranței circulației autovehiculelor și pietonilor în intersecțiile semaforizate.

Legătura cu alte măsuri: Nu este cazul.

P50.	Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu.

Descriere: Proiectul vizează instalarea la intrările în municipiu a echipamentelor necesare pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care trec prin punctele respective, în scopul identificării trecerii eventualelor vehicule de pe „lista neagră”, realizării de statistici referitoare la raportul între vehiculele care tranzitează orașul și cele care au ca origine/destinație Municipiul Buzău, alte funcții cu rol în stabilirea unor strategii de fluentizare a traficului și creștere a mobilității.

Probleme abordate: Creșterea eficienței sistemului de transport rutier.

Legătura cu alte măsuri: Nu este cazul.

P51.	Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală

Descriere: Proiectul vizează implementarea de măsuri inteligente de restricționarea a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală.

Probleme abordate: Creșterea siguranței pietonilor, creșterea calității vieții cetățenilor.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu măsurile care au în vedere extinderea zonelor pietonale.

P52.	Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride

Descriere: Proiectul vizează implementarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău în locația depoului TRANSBUS, prin care să se asigure transferul mai facil al călătorilor între diverse moduri de transport și atragerea acestora spre utilizarea transportului în comun, în defavoarea vehiculului personal. Pe lângă oferirea unui spațiu în care comutarea între modurile de transport să fie foarte facilă, se va asigura și informarea dinamică a călătorilor asupra conexiunilor disponibile.

Probleme abordate: Creșterea nivelului de atractivitate al transportului public. Reducerea gradului de utilizare al vehiculelor private, în favoarea mijloacelor de transport alternative (transport public urban și interurban, bicicletă, mers pe jos)

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu toate măsurile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale PMUD.

P53.	Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Descriere: Proiectul are în vedere implementarea unui sistem integrat de bike-sharing, prin înființarea de parcări biciclete și rasteluri în principalele puncte de atracție/generare a deplasărilor din oraș, între care există posibilitatea utilizării pistelor de biciclete. Pe lângă partea de infrastructură, sistemul include și componentele necesare monitorizării și gestionării deplasărilor cu bicicletele incluse în proiect.

Probleme abordate: Crearea unei oferte de mobilitate alternativă utilizării automobilului, satisfăcătoare, atractivă și sănătoasă.

Legătura cu alte măsuri: Amenajarea infrastructurii necesare deplasărilor cu bicicleta.

P54.	Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare.

Descriere: În vederea promovării utilizării transportului public, a facilităților de bike-sharing și a parcărilor cu plată, sistemul propune o soluție de taxare integrată, care să includă tarifele aferente acestor opțiuni. Nivelul de integrare, eventuale reduceri și alte aspecte concrete asupra tarifelor vor fi stabilite în funcție de politicile de tarifare în vigoare sau modificate la momentul respectiv.

Probleme abordate: Promovarea mijloacelor de transport alternative și a principiilor mobilității durabile.

Legătura cu alte măsuri: Nu este cazul

P55.	Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate

Descriere: Proiectul are drept scop implementarea unui sistem care să asigure accesul gratuit la Internet, prin conexiune wi-fi, pentru utilizatorii transportului public, precum și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate, contribuind prin aceasta la creșterea gradului de atractivitate al transportului public și la informarea călătorilor asupra posibilităților de a utiliza un mijloc alternativ de deplasare.

Probleme abordate: Creșterea atractivității transportului public. Informarea călătorilor asupra mijloacelor alternative de mobilitate.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu celelalte măsuri care conduc la creșterea atractivității transportului public și dezvoltarea infrastructurii pentru acest mijloc de transport.

P56.	Portal integrat de mobilitate urbană activă

Descriere: Proiectul are drept scop crearea unui portal care să ofere informații asupra mobilității urbane în Municipiul Buzău, incluzând informații despre transportul public, piste de biciclete, zone pietonale, stații intermodale.

Probleme abordate: Creșterea procentului de utilizare a mijloacelor de deplasare alternative. Creșterea calității vieții pentru cetățenii Municipiului Buzău.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este conectat cu toate celelalte proiecte privind utilizarea mijloacelor de deplasare alternativă.

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

Descriere: Proiectul are drept scop o mai bună informare a călătorilor într-unul dintre punctele de transfer intermodale cele mai importante ale orașului. Se va asigura informarea asupra posibilităților de deplasare, grafice de circulație, costuri etc., atât prin intermediul panourilor cu mesaje variabile, cât și al unui infochioșc.

Probleme abordate: Informarea călătorilor pentru o mai bună planificare a călătoriei.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este conectat cu toate celelalte proiecte referitoare la dezvoltarea infrastructurii de transport, de la care va culege date pentru integrare și procesare.

Proiectele și măsurile enumerate anterior au fost supuse metodologiei cadru de evaluare și selectare prezentată în capitolul anterior, rezultatele fiind evidențiate în tabelul următor.

Tabel  51. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport

| Proiect | Eficiența economică | Mediu | Accesibilitate | Siguranță | Calitatea vieții | Suma ponderată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P33. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,7 |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,4 |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2,8 |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P41. Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P42. Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,35 |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,1 |
| P44. Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,15 |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,85 |
| P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,55 |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4,25 |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,8 |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,8 |

## Direcții de acțiune și priecte organizaționale

În cadrul acestei direcții sunt cuprinse măsurile/proiectele organizaționale care au rolul de a asigura structura necesară implementării și monitorizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a proiectelor incluse în acesta.

P58.	Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public.

Descriere: În vederea eficientizării transportului public și ca urmare a implementării sistemelor inteligente de transport dedicate acestui mod de transport, este necesară analiza modificărilor ce sunt necesare a fi realizate în organizarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. Structura respectivă trebuie să acopere managementul serviciilor legate de operarea transportului public, mentenanță, costuri de operare și întreținere, monitorizarea proiectelor destinate transportului public și culegerea datelor pentru evaluarea indicatorilor de rezultat al proiectelor respective.

Probleme abordate: Reorganizarea serviciilor de transport public și a gestionării acestora

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu proiectele referitoare la modernizarea parcului de vehicule al transportului public (P11), implementarea unui sistem de ticketing (P40), implementarea unui sistem de management al transportului public-monitorizare, gestionare, mentenanță (P45)

P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității

Descriere: Proiectul vizează promovarea electromobilității, principiu ce este în acord perfect cu obiectivele fundamentale ale mobilității durabile, respectiv scăderea nivelului de utilizare a autovehiculelor private cu combustibili convenționali. Astfel, în completarea celorlalte măsuri ale PMUD aplicate în vederea creșterii cotei de mers pe jos, cu bicicleta și de utilizare a transportului public, proiectul include măsuri care să promoveze și să faciliteze utilizarea vehiculelor hibride/electrice, prin înființarea de puncte de încărcare, acordarea de subvenții pentru utilizarea vehiculelor electrice/hibride, măsuri de organizare a traficului, oferirea de facilități pentru parcare, acțiuni de informare și promovare.

Probleme abordate: Îmbunătățirea calității mediului și calității vieții, prin reducerea emisiilor nocive, zgomotului și a altor efecte negative produse de vehiculele cu combustibili tradiționali.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul este corelat cu celelalte măsuri care au în vederea reducerii gradului de utilizare al vehiculelor proprii, precum și cu proiectul P25

P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală.

Descriere: Proiectul are drept scop stabilirea și aplicarea unor măsuri integrate, care să conducă la descurajarea accesului auto și parcării în zona centrală a orașului.

Probleme abordate: Reducerea traficului în zona centrală. Creșterea calității vieții cetățenilor.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu măsurile referitoare la asigurarea/reabilitarea infrastructurii de parcare.

P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată.

Descriere: Proiectul vizează crearea unei structuri de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată, care să asigure implementarea politicilor tarifare stabilite și monitorizarea eficienței sistemului de parcări publice (grad de ocupare, cerere etc.)

Probleme abordate: Creșterea calității vieții

Legătura cu alte măsuri: Implementarea unui sistem de monitorizare a parcărilor cu plată.

P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa.

Descriere: Proiectul are drept scop crearea unei structuri care să asigure gestionarea, eficiența, gradul de utilizare, cererea de utilizare și alte aspecte importante ale sistemului de bike-sharing.

Probleme abordate: Creșterea calității mediului și a calității vieții

Legătura cu alte măsuri: Implementarea unui sistem de mobilitate alternativă.

P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City.

Descriere: Proiectul are drept scop crearea unei platforme electronice pentru transportul public, în care să fie integrate toate informațiile necesare la acest mod de deplasare și posibilitatea de proiectare a soluțiilor în mod integrat, pentru convergența către conceptul Smart City.

Probleme abordate: Creșterea calității vieții cetățenilor. Creșterea atractivității și eficienței transportului public.

Legătura cu alte măsuri: Proiectul are legătură cu toate măsurile referitoare la crearea unui transport public eficient și atractiv.

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Descriere: Proiectul are drept scop organizarea/crearea unei structuri de implementare și monitorizare a PMUD. Componența și atribuțiile entităților care vor face parte din structura respectivă sunt descrise în altă parte a acestui document.

Probleme abordate: Realizarea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile.

Legătura cu alte măsuri: Toate măsurile/proiectele incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Proiectele și măsurile enumerate anterior au fost supuse metodologiei cadru de evaluare și selectare prezentată în capitolul anterior, rezultatele fiind evidențiate în tabelul următor.

Tabel  52. Calculul punctajului proiectelor pentru infrastructura de transport

| Proiect | Eficiența economică | Mediu | Accesibilitate | Siguranță | Calitatea vieții | Suma ponderată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,6 |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale

În această secțiune, proiectele stabilite pentru a fi incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău sunt clasificate în funcție de nivelul teritorial asupra căruia își produc efecte. În cazul în care un proiect produce efecte asupra mai multor nivele teritoriale, acestea se vor include în toate nivelele teritoriale relevante.

### La scară periurbană/metropolitană

Lista proiectelor cu impact la scară periurbană/metropolitană:

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P6.	Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z.

P14.	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă

P15.	Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2

P16.	Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd.	Industriei

P17.	Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd.	Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti

P18.	Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii

P19.	Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general

P26.	Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

P31.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești

P32.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat

P38.	Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele.

P43.	Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului)

P44.	Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău

P47.	Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație

P50.	Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu.

P52.	Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

### La scara localităților de referință

Lista proiectelor cu impact la scară urbană:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P4.	Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău.

P5.	Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță

P6.	Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z.

P7.	Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str.	Primăverii

P8.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban.

P9.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban.

P10.	Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații)

P11.	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară

P12.	Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător

P13.	Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public

P14.	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă

P15.	Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2

P16.	Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd.	Industriei

P17.	Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd.	Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti

P18.	Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii

P19.	Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general

P20.	Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului

P21.	Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului

P22.	Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

P23.	Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu.

P24.	Spațiu multifuncțional de recreere, sport  și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic

P25.	Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare

P26.	Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

P27.	Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking.

P28.	Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate

P29.	Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată

P30.	Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului

P31.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești

P32.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat

P33.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P34.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P35.	Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului

P36.	Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport

P37.	Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău

P38.	Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele.

P39.	Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice

P40.	Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori)

P41.	Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public

P42.	Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public.

P43.	Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului)

P44.	Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău

P45.	Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public)

P46.	Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată

P47.	Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație

P48.	Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete.

P49.	Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu

P50.	Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu.

P51.	Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală

P52.	Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride

P53.	Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

P54.	Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare.

P55.	Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate

P56.	Portal integrat de mobilitate urbană activă

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

P58.	Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public.

P59.	Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității

P60.	Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală.

P61.	Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată.

P62.	Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa.

P63.	Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City.

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

### La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate

Lista proiectelor cu impact la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P4.	Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău.

P5.	Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță

P7.	Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii

P8.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban.

P9.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban.

P10.	Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații)

P11.	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară

P12.	Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător

P20.	Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului

P21.	Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului

P22.	Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

P23.	Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu.

P27.	Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking.

P28.	Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate

P29.	Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată

P30.	Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului

P33.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P34.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P35.	Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului

P36.	Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport

P37.	Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău

P39.	Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice

P46.	Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată

P51.	Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

### Centralizarea proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență

Pentru facilitarea analizei multicriteriale și acordării de punctaje proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență, mai jos este prezentat acest aspect sub formă tabelară:

Tabel  53. Centralizarea proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență

| Denumirea proiectului | Nivel periurban | Nivel urban | Nivel cartiere/ zone cu nivel ridicat de complexitate |
| --- | --- | --- | --- |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 |  | X | X |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 |  | X | X |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | X | X | X |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. |  | X | X |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță |  | X | X |
| P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | X | X |  |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii |  | X | X |
| P8. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban. |  | X | X |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. |  | X | X |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) |  | X | X |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară |  | X | X |
| P12. Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător |  | X | X |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public |  | X |  |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | X | X |  |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | X | X |  |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | X | X |  |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | X | X |  |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | X | X |  |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | X | X |  |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului |  | X | X |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului |  | X | X |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale |  | X | X |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. |  | X | X |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic |  | X |  |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare |  | X |  |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | X | X |  |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. |  | X | X |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate |  | X | X |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată |  | X | X |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului |  | X | X |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | X | X |  |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | X | X |  |
| P33. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport |  | X | X |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport |  | X | X |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului |  | X | X |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport |  | X | X |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău |  | X | X |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | X | X |  |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice |  | X | X |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) |  | X |  |
| P41. Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public |  | X |  |
| P42. Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public. |  | X |  |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | X | X |  |
| P44. Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău | X | X |  |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) |  | X |  |
| P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată |  | X | X |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | X | X |  |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. |  | X |  |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu |  | X |  |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | X | X |  |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală |  | X | X |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | X | X |  |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor |  | X |  |
| P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. |  | X |  |
| P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate |  | X |  |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă |  | X |  |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | X | X | X |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. |  | X |  |
| P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității |  | X |  |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. |  | X |  |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. |  | X |  |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. |  | X |  |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. |  | X |  |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | X | X | X |

## Definirea scenariilor

### Scenariul 1. Scenariul „a face minimum” (de referință)

Acest prim scenariu include situația în care se consideră că doar proiectele „angajate” în momentul de față se vor realiza/implementa. Proiectele „angajate” sunt acele proiecte pentru care a fost demarată construcția investiției respective sau pentru care finanțarea a fost alocată și toate aprobările au fost obținute.

În Scenariul 1 sunt cuprinse următoarele proiecte:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

### Scenariul 2. Scenariul „A face ceva” (moderat)

Scenariul 2 propune măsuri moderate pentru rețeaua de transport din Municipiul Buzău. În acest sens, vor fi incluse proiectele care presupun extinderea/ modernizarea/ reabilitarea moderată a infrastructurii existente (transport public, biciclete, zone pietonale, parcări), care nu implică costuri de capital foarte mari, și fără implementarea de sisteme integrate, sisteme inteligente de transport, intermodalitate. De asemenea, în Scenariul 2 sunt incluse toate proiectele prevăzute în Scenariul 1 (proiecte „angajate”).

În Scenariul 2 sunt cuprinse următoarele proiecte:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P5.	Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță

P7.	Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii

P8.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban.

P12.	Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător

P13.	Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public

P14.	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă

P15.	Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2

P16.	Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd.	Industriei

P17.	Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd.	Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti

P18.	Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii

P19.	Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general

P20.	Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului

P22.	Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

P23.	Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu.

P25.	Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare

P26.	Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

P27.	Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking.

P28.	Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate

P29.	Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată

P30.	Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului

P31.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești

P32.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat

P33.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P35.	Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului

P36.	Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport

P37.	Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău

P38.	Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele.

P39.	Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice

P41.	Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public

P42.	Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public.

P44.	Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău

P48.	Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete.

P52.	Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride

P56.	Portal integrat de mobilitate urbană activă

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

P58.	Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public.

P60.	Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală.

P61.	Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată.

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

### Scenariul 3. Scenariul „a investi în mobilitate urbană durabilă” (extins)

Scenariul 3 propune măsuri extinse pentru rețeaua de transport din Municipiul Buzău, având drept scop promovarea unei mobilități integrate, bazată pe politicile unui transport durabil. În acest sens, vor fi incluse proiectele care presupun extinderea/ modernizarea/ reabilitarea extinsă a infrastructurii existente (transport public, biciclete, zone pietonale, parcări) și, suplimentar, implementarea de sisteme integrate, sisteme inteligente de transport, sisteme și politici care să promoveze intermodalitate. De asemenea, în Scenariul 3 sunt incluse toate proiectele prevăzute în Scenariul 1 (proiecte „angajate”).

În Scenariul 3 sunt cuprinse următoarele proiecte:

P1.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

P2.	Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

P3.	Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.

P4.	Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău.

P5.	Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță

P6.	Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z.

P7.	Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii

P9.	Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban.

P10.	Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații)

P11.	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară

P13.	Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public

P14.	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă

P15.	Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2

P16.	Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd.	Industriei

P17.	Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd.	Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti

P18.	Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii

P19.	Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general

P20.	Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului

P21.	Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului

P22.	Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale

P23.	Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu.

P24.	Spațiu multifuncțional de recreere, sport  și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic

P25.	Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare

P26.	Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

P27.	Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking.

P28.	Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate

P29.	Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată

P30.	Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului

P31.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești

P32.	Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat

P34.	Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport

P35.	Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului

P36.	Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport

P37.	Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău

P38.	Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele.

P39.	Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice

P40.	Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori)

P43.	Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului)

P45.	Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public)

P46.	Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată

P47.	Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație

P48.	Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete.

P49.	Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu

P50.	Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu.

P51.	Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală

P52.	Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride

P53.	Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

P54.	Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare.

P55.	Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate

P56.	Portal integrat de mobilitate urbană activă

P57.	Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării

P58.	Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public.

P59.	Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității

P60.	Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală.

P61.	Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată.

P62.	Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa.

P63.	Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City.

P64.	Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

# Evaluarea impactului mobilității pentru cele 3 nivele teritoriale

În acest capitol este realizată evaluarea impactului Scenariului 2 „a face ceva” (moderat) și Scenariului 3 „a investi în mobilitate urbană durabilă” (extins) asupra indicatorilor: eficiență economică, impact asupra mediului, accesibilitate, siguranță și calitatea vieții. Pentru a fi evidențiată variația acestor indicatori față de situația „a face minimum”, în tabele a fost inclus și Scenariul 1.

Pentru fiecare dintre scenarii, evaluarea este realizată utilizând analiza multicriterială și rezultatele analizei cost-beneficiu, după caz.

## Eficiența economică

Impactul asupra eficienței economice al diferitelor scenarii avute în vedere pentru creșterea mobilității durabile este cuantificat prin două tipuri de parametri:

Parametrii utilizați pentru evaluarea impactului actual al mobilității (cap. 4.1 – Eficiența economică)

Indicatori economici rezultați din analiza cost-beneficiu (Anexa 1)

Parametrii de rețea considerați a fi esențiali, înglobând efectele produse de funcționarea tuturor componentelor sistemului de transport sunt:

Viteza medie de călătorie

Întârzierea totală/veh

Nivelul de serviciu al intersecțiilor

Indicatorii sunt evaluați pe termen mediu (2023) și lung (2030) în tabelele următoare.

Tabel  54. Viteza medie de călătorie, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de călătorie (Km/h) | 2023 | 28 | 28 | 28,5 |
|  | 2030 | 26 | 27 | 28,0 |

Tabel  55. Întârzierea totală/veh./oră, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Întârzierea totală/veh (s/veh) | 2023 | 577,2 | 520,2 | 514,2 |
|  | 2030 | 683,4 | 515,0 | 503,4 |

Tabel  56. Nivelul de serviciu al intersecțiilor, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 |  |  |  |  |  | Scenariul 2 |  |  |  |  |  | Scenariul 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelul de serviciu al intersecțiilor | 2023 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
|  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|  | Puncte | 43 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 2030 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
|  |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
|  | Puncte | 35 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |

Obs: Punctajele au fost calculate cu formula:

P=1×nr.int.F+2×nr.int.E+…+6×nr.int.A

Analiza cost-beneficiu (Anexa 1) este realizată pe o perioadă de 25 ani, pornind de la anul de bază 2016. Rezultatele analizei cost-beneficiu sunt exprimate prin indicatorii economici: valoarea netă actualizată (VNA) și raportul beneficiu/cost (B/C), și sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 3. Indicatorii economici ai scenariilor.

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea netă actualizată (VNA) (lei) | -20.233.140 | 3.322.638.185 | 4.536.205.533 |
| Raportul beneficiu/cost (B/C) | 0,89 | 6,29 | 6,52 |

În calcularea punctelor acordate pentru indicatorul eficiență economică, indicatorii economici rezultați din analiza cost-beneficiu vor fi considerați identici pentru anii 2023 și 2030.

Tabel  57. Puncte acordate pentru indicatorul eficiență economică, pe termen mediu (2023)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de călătorie | 9,66 | 9,66 | 10 |
| Întârzierea totală/veh | 8,91 | 9,88 | 10 |
| Nivelul de serviciu al intersecțiilor | 7,96 | 9,63 | 10 |
| Valoarea netă actualizată (VNA) | 0,00 | 7,32 | 10 |
| Raportul beneficiu/cost (B/C) | 1,39 | 9,74 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 27,92 | 46,23 | 50,00 |

Fig.  122. Eficiența economică, punctaj parametri pe scenarii, 2023

Tabel  58. Puncte acordate pentru indicatorul eficiență economică, pe termen lung (2030)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza medie de călătorie | 8,97 | 9,31 | 10 |
| Întârzierea totală/veh | 7,37 | 9,77 | 10 |
| Nivelul de serviciu al intersecțiilor | 6,60 | 8,49 | 10 |
| Valoarea netă actualizată (VNA) | 0,00 | 7,32 | 10 |
| Raportul beneficiu/cost (B/C) | 1,39 | 9,74 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 24,33 | 44,64 | 50,00 |

Fig.  123. Eficiența economică, punctaj parametri pe scenarii, 2030

După cum se observă, pe ambele etape de prognoză, respectiv termen mediu și lung, Scenariul 3 obține punctajul maxim, iar diferența față de celelalte două scenarii crește pe termen lung, față de situația pe termen mediu, acest lucru fiind evidențiat și în graficul de mai jos.

Fig.  124. Eficiența economică, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030

## Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului în cazul diferitelor scenarii avute în vedere pentru creșterea mobilității durabile poate fi estimat pe baza emisiilor rezultate în urma rulării modelului de transport pentru fiecare scenariu și orizont de timp. În plus, pe baza prognozelor realizate a fost calculată distribuția modală pentru anii de prognoză, din care au fost extrase valorile pentru modurile de transport alternative (transport public, bicicletă, mers pe jos). Prin urmare, parametrii pe baza cărora este calculat impactul asupra mediului sunt următorii:

Emisii CO2 (tone/zi)

Emisii CO (Kg/zi)

Emisii NOx (Kg/zi)

Emisii VOC (Kg/zi)

Repartiția modală (procent utilizare transport public/bicicletă/mers pe jos)

Tabel  59. Emisii CO2, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 (tone/zi) | 2023 | 164,20 | 155,65 | 132,73 |
|  | 2030 | 182,29 | 166,04 | 141,76 |

Tabel 4. Emisii CO, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO (kg/zi) | 2023 | 1.156 | 1.089 | 1.033 |
|  | 2030 | 1.437 | 1.312 | 1.242 |

Tabel  60. Emisii NOx, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii NOx (kg/zi) | 2023 | 225 | 212 | 201 |
|  | 2030 | 280 | 255 | 242 |

Tabel  61. Emisii VOC, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii VOC (kg/zi) | 2023 | 268 | 252 | 239 |
|  | 2030 | 333 | 304 | 288 |

Repartiția modală pe scenarii și ani de prognoză

Ca urmare a analizelor efectuate cu ajutorul modelului de transport și a matricelor de calcul, au rezultat următoarele repartiții modale, funcție de scenariul implementat și de anul de prognoză:

Fig.  125. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 1, 2023

Fig.  126. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 1, 2030

Fig.  127. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 2, 2023

Fig.  128. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 2, 2030

Fig.  129. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 3, 2023

Fig.  130. Distribuția modală a deplasărilor, Scenariul 3, 2030

Tabel  62. Procent utilizare transport public/bicicletă/mers pe jos, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repartiția modală (procent utilizare transport public/ bicicletă/ mers pe jos) | 2023 | 69,70% | 71,40% | 72,60% |
|  | 2030 | 69,70% | 71,70% | 72,80% |

Tabel  63. Puncte acordate pentru indicatorul impact asupra mediului, pe termen mediu (2023)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 | 8,08 | 8,53 | 10 |
| Emisii CO | 8,94 | 9,49 | 10 |
| Emisii NOx | 8,93 | 9,48 | 10 |
| Emisii VOC | 8,92 | 9,48 | 10 |
| Repartiția modală | 9,60 | 9,83 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 44,47 | 46,81 | 50,00 |

Fig.  131. Impactul asupra mediului, punctaj parametri pe scenarii, 2023

Tabel  64. Puncte acordate pentru indicatorul impact asupra mediului, pe termen lung (2030)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii CO2 | 7,78 | 8,54 | 10 |
| Emisii CO | 8,64 | 9,47 | 10 |
| Emisii NOx | 8,64 | 9,49 | 10 |
| Emisii VOC | 8,65 | 9,47 | 10 |
| Repartiția modală | 9,57 | 9,85 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 43,29 | 46,82 | 50,00 |

Fig.  132. Impactul asupra mediului, punctaj pe scenarii, 2030

După cum se observă, pe ambele etape de prognoză, respectiv termen mediu și lung, Scenariul 3 obține punctajul maxim.

Fig.  133. Impactul asupra mediului, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030

## Accesibilitate

Impactul asupra accesibilității în cazul diferitelor scenarii avute în vedere pentru creșterea mobilității durabile este evaluat prin durata medie de deplasare pentru:

- Deplasări cu transportul privat

- Deplasări pentru transportul de marfă

- Deplasări cu transportul public

- Durata medie ponderată

Indicatorii sunt evaluați pe termen mediu (2023) și lung (2030) în tabelele următoare.

Tabel  65. Accesibilitatea cu vehicule private, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie de deplasare cu vehicule private | 2023 | 19,36 | 18,41 | 17,97 |
|  | 2030 | 20,80 | 17,20 | 16,27 |

Tabel  66. Accesibilitatea cu vehicule private, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie de deplasare cu vehicule de marfă | 2023 | 21,49 | 20,54 | 20,03 |
|  | 2030 | 23,24 | 19,48 | 18,40 |

Tabel  67. Accesibilitatea cu transportul public, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie de deplasare cu transportul public | 2023 | 23,90 | 22,89 | 23,37 |
|  | 2030 | 26,68 | 22,22 | 21,97 |

Tabel  68. Accesibilitatea, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie de deplasare ponderată | 2023 | 18,54 | 18,02 | 17,92 |
|  | 2030 | 19,44 | 17,38 | 17,01 |

Tabel  69. Puncte acordate pentru indicatorul accesibilitate, pe termen mediu (2023)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilitatea cu vehicule private | 9,28 | 9,76 | 10 |
| Accesibilitatea pentru transportul de marfă | 9,32 | 9,75 | 10 |
| Accesibilitatea cu transportul public urban | 9,58 | 10,00 | 9,79 |
| Accesibilitatea medie ponderată | 9,67 | 9,94 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 37,85 | 39,46 | 39,79 |

Fig.  134. Accesibilitate, punctaj parametri pe scenarii, 2023

Tabel  70. Puncte acordate pentru indicatorul accesibilitate, pe termen lung (2030)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilitatea cu vehicule private | 7,82 | 9,46 | 10 |
| Accesibilitatea pentru transportul de marfă | 7,92 | 9,45 | 10 |
| Accesibilitatea cu transportul public urban | 8,23 | 9,89 | 10 |
| Accesibilitatea medie ponderată | 8,75 | 9,79 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 32,72 | 38,58 | 40,00 |

Fig.  135. Accesibilitate, punctaj parametri pe scenarii, 2030

După cum se observă, pe ambele etape de prognoză, respectiv termen mediu și lung, Scenariul 3 obține punctajul maxim, iar diferența față de celelalte două scenarii crește pe termen lung, față de situația pe termen mediu, acest lucru fiind evidențiat și în graficul de mai jos.

Fig.  136. Accesibilitate, punctaj total pe scenarii, 2023/2030

## Siguranță

Impactul asupra siguranței în cazul diferitelor scenarii avute în vedere pentru creșterea mobilității durabile este dat în principal de următorii parametri:

Număr măsuri pentru siguranța traficului auto

Număr măsuri pentru siguranța transportului public

Număr măsuri pentru siguranța bicicliștilor

Număr măsuri pentru siguranța pietonilor

Indicatorii sunt evaluați pe termen mediu (2023) și lung (2030) în tabelele următoare.

Tabel  71. Număr măsuri pentru siguranța traficului auto, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siguranța traficului auto | 2023 | 2 | 6 | 9 |
|  | 2030 | 2 | 7 | 10 |

Tabel  72. Număr măsuri pentru siguranța transportului public, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siguranța transportului public | 2023 | 2 | 6 | 8 |
|  | 2030 | 2 | 7 | 9 |

Tabel  73. Număr măsuri pentru siguranța bicicliștilor, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siguranța bicicliștilor | 2023 | 2 | 9 | 10 |
|  | 2030 | 2 | 10 | 11 |

Tabel  74. Număr măsuri pentru siguranța pietonilor, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siguranța pietonilor | 2023 | 2 | 9 | 12 |
|  | 2030 | 2 | 10 | 13 |

Tabel  75. Puncte acordate pentru indicatorul siguranță, pe termen mediu (2023)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siguranța traficului auto | 2,22 | 6,67 | 10 |
| Siguranța transportului public | 2,50 | 7,50 | 10 |
| Siguranța bicicliștilor | 2,00 | 9,00 | 10 |
| Siguranța pietonilor | 1,67 | 7,50 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 8,39 | 30,67 | 40,00 |

Fig.  137. Siguranța, punctaj parametri pe scenarii, 2023

Tabel  76.Puncte acordate pentru indicatorul siguranță, pe termen lung (2030)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siguranța traficului auto | 2,00 | 7,00 | 10 |
| Siguranța transportului public | 2,22 | 7,78 | 10 |
| Siguranța bicicliștilor | 1,82 | 9,09 | 10 |
| Siguranța pietonilor | 1,54 | 7,69 | 10 |
| PUNCTAJ TOTAL | 7,58 | 31,56 | 40,00 |

Fig.  138. Siguranța, punctaj parametri pe scenarii, 2030

După cum se observă, pe ambele etape de prognoză, respectiv termen mediu și lung, Scenariul 3 obține punctajul maxim, iar diferența față de celelalte două scenarii crește pe termen lung, față de situația pe termen mediu, acest lucru fiind evidențiat și în graficul de mai jos.

Fig.  139. Siguranță, punctaj total pe scenarii, 2023/2030

## Calitatea vieții

Impactul asupra calității vieții în cazul diferitelor scenarii avute în vedere pentru creșterea mobilității durabile este dat în principal de următorii parametri:

Creșterea numărului locurilor de parcare

Creșterea calității transportului public

Extinderea lungimii pistelor de biciclete

Extinderea suprafeței spațiului pietonal

Indicatorii sunt evaluați pe termen mediu (2023) și lung (2030) în tabelele următoare.

Tabel  77. Creșterea numărului locurilor de parcare, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creșterea numărului locurilor de parcare | 2023 | 0 | 7 | 11 |
|  | 2030 | 0 | 9 | 13 |

Tabel  78. Creșterea calității transportului public, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creșterea calității transportului public | 2023 | 0 | 10 | 15 |
|  | 2030 | 0 | 10 | 15 |

Tabel  79. Extinderea lungimii pistelor de bicicliști, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extinderea lungimii pistelor de bicicliști | 2023 | 2 | 9 | 12 |
|  | 2030 | 2 | 9 | 13 |

Tabel  80. Extinderea suprafeței traficului pietonal, pe scenarii și ani de prognoză.

| Indicator | An | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extinderea suprafeței spațiului pietonal | 2023 | 0 | 9 | 9 |
|  | 2030 | 0 | 9 | 10 |

Tabel  81. Puncte acordate pentru indicatorul calitatea vieții, pe termen mediu (2023)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Creșterea numărului locurilor de parcare | 0,00 | 6,36 | 10,00 |
| Calitatea transportului public | 0,00 | 6,67 | 10,00 |
| Lungimea pistelor de biciclete | 1,67 | 7,50 | 10,00 |
| Suprafața spațiului pietonal | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| PUNCTAJ TOTAL | 1,67 | 30,93 | 40 |

Fig.  140. Calitatea vieții, punctaj parametri pe scenarii, 2023

Tabel  82. Puncte acordate pentru indicatorul calitatea vieții, pe termen lung (2030)

| Indicator | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Creșterea numărului locurilor de parcare | 0,00 | 6,92 | 10,00 |
| Calitatea transportului public | 0,00 | 6,67 | 10,00 |
| Lungimea pistelor de biciclete | 1,54 | 6,92 | 10,00 |
| Suprafața spațiului pietonal | 0,00 | 9,00 | 10,00 |
| PUNCTAJ TOTAL | 1,54 | 29,51 | 40 |

Fig.  141. Calitatea vieții, punctaj parametri pe scenarii, 2030

După cum se observă, pe ambele etape de prognoză, respectiv termen mediu și lung, Scenariul 3 obține punctajul maxim, iar diferența față de celelalte două scenarii crește pe termen lung, față de situația pe termen mediu, acest lucru fiind evidențiat și în graficul de mai jos.

Fig.  142. Calitatea vieții, punctaj total pe scenarii, 2023 / 2030

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

# PARTEA 2. COMPONENTA DE NIVEL OPERAȚIONAL

# Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung

## Cadrul de prioritizare

### Analiza multicriterială

Analiza multicriterială a fost realizată prin centralizarea punctajelor acordate pentru fiecare scenariu, pe cele două orizonturi de timp (2023 – mediu, 2030 – lung), pentru indicatorii prezentați și analizați anterior.

Punctajele obținute pentru fiecare dintre indicatori trebuie să fie ponderate, astfel încât să poată fi evaluate conform importanței lor în realizarea obiectivelor strategice ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău. Astfel, repartiția procentuală a indicatorilor evaluați este următoarea:

- Eficiența economică: 15%

- Impactul asupra mediului: 30%

- Accesibilitate: 20%

- Siguranță: 15%

- Calitatea vieții: 20%

În tabelul următor este evidențiat modul în care au fost calculați factorii de ponderare ce vor fi aplicați punctajelor obținute pe fiecare scenariu, pentru fiecare indicator de performanță.

Tabel  83. Calculul scorului final ponderat

| Criteriu de performanță | Scor maxim | Valoare procentuală calculată | Valoare procentuală țintă | Factor de ponderare | Scor total ponderat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiența economică | 50 | 22,73% | 15,00% | 0,66 | 33 |
| Viteza medie de călătorie | 10 |  |  |  |  |
| Întârzierea totală/veh | 10 |  |  |  |  |
| Nivelul de serviciu al intersecțiilor | 10 |  |  |  |  |
| Valoarea netă actualizată (VNA) | 10 |  |  |  |  |
| Raportul beneficiu/cost (B/C) | 10 |  |  |  |  |
| Impactul asupra mediului | 50 | 22,73% | 30,00% | 1,32 | 66 |
| Emisii CO2 | 10 |  |  |  |  |
| Emisii CO | 10 |  |  |  |  |
| Emisii NOx | 10 |  |  |  |  |
| Emisii VOC | 10 |  |  |  |  |
| Repartiția modală (procent utilizare transport public/bicicletă/mers pe jos) | 10 |  |  |  |  |
| Accesibilitate | 40 | 18,18% | 20,00% | 1,1 | 44 |
| Accesibilitatea cu vehicule private | 10 |  |  |  |  |
| Accesibilitatea pentru transportul de marfă | 10 |  |  |  |  |
| Accesibilitatea cu transportul public urban | 10 |  |  |  |  |
| Accesibilitatea medie ponderată | 10 |  |  |  |  |
| Siguranță | 40 | 18,18% | 15,00% | 0,825 | 33 |
| Siguranța traficului auto | 10 |  |  |  |  |
| Siguranța transportului public | 10 |  |  |  |  |
| Siguranța bicicliștilor | 10 |  |  |  |  |
| Siguranța pietonilor | 10 |  |  |  |  |
| Calitatea vieții | 40 | 18,18% | 20,00% | 1,1 | 44 |
| Creșterea numărului locurilor de parcare | 10 |  |  |  |  |
| Calitatea transportului public | 10 |  |  |  |  |
| Lungimea pistelor de biciclete | 10 |  |  |  |  |
| Suprafața spațiului pietonal | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 220 | 100% | 100% |  | 220 |

### Selectarea scenariului

Aplicând modalitatea de calcul precizată mai sus, rezultatele analizei multicriteriale pentru cele trei scenarii este prezentată mai jos, pentru întreaga durată de implementare a PMUD, respectiv orizontul de timp 2030.

În urma analizei multicriteriale, scenariul recomandat este Scenariul 3 – „a investi în mobilitate urbană durabilă” (extins), care a obținut un scor total de 220 puncte, comparativ cu Scenariul 1 – 117,13 puncte și Scenariul 2 – 192,21 puncte, după cum rezultă din tabelul următor.

Tabel  84. Calculul punctajului final al scenariilor

| Criteriu de performanță | PUNCTAJ NEPONDERAT |  |  | Factor de ponderare | PUNCTAJ FINAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |  | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| Eficiența economică | 24,33 | 44,63 | 50,00 | 0,66 | 16,06 | 29,46 | 33,00 |
| Viteza medie de călătorie | 8,97 | 9,31 | 10,00 |  | 5,92 | 6,14 | 6,60 |
| Întârzierea totală/veh | 7,37 | 9,77 | 10,00 |  | 4,86 | 6,45 | 6,60 |
| Nivelul de serviciu al intersecțiilor | 6,60 | 8,49 | 10,00 |  | 4,36 | 5,60 | 6,60 |
| Valoarea netă actualizată (VNA) | 0,00 | 7,32 | 10,00 |  | 0,00 | 4,83 | 6,60 |
| Raportul beneficiu/cost (B/C) | 1,39 | 9,74 | 10,00 |  | 0,92 | 6,43 | 6,60 |
| Impactul asupra mediului | 43,28 | 46,82 | 50,00 | 1,32 | 57,13 | 61,80 | 66,00 |
| Emisii CO2 | 7,78 | 8,54 | 10,00 |  | 10,27 | 11,27 | 13,20 |
| Emisii CO | 8,64 | 9,47 | 10,00 |  | 11,40 | 12,50 | 13,20 |
| Emisii NOx | 8,64 | 9,49 | 10,00 |  | 11,40 | 12,53 | 13,20 |
| Emisii VOC | 8,65 | 9,47 | 10,00 |  | 11,42 | 12,50 | 13,20 |
| Repartiția modală (procent utilizare transport public/bicicletă/mers pe jos) | 9,57 | 9,85 | 10,00 |  | 12,63 | 13,00 | 13,20 |
| Accesibilitate | 32,72 | 38,59 | 40,00 | 1,1 | 35,99 | 42,45 | 44,00 |
| Accesibilitatea cu vehicule private | 7,82 | 9,46 | 10,00 |  | 8,60 | 10,41 | 11,00 |
| Accesibilitatea pentru transportul de marfă | 7,92 | 9,45 | 10,00 |  | 8,71 | 10,40 | 11,00 |
| Accesibilitatea cu transportul public urban | 8,23 | 9,89 | 10,00 |  | 9,05 | 10,88 | 11,00 |
| Accesibilitatea medie ponderată | 8,75 | 9,79 | 10,00 |  | 9,63 | 10,77 | 11,00 |
| Siguranță | 7,58 | 31,56 | 40,00 | 0,825 | 6,25 | 26,04 | 33,00 |
| Siguranța traficului auto | 2,00 | 7,00 | 10,00 |  | 1,65 | 5,78 | 8,25 |
| Siguranța transportului public | 2,22 | 7,78 | 10,00 |  | 1,83 | 6,42 | 8,25 |
| Siguranța bicicliștilor | 1,82 | 9,09 | 10,00 |  | 1,50 | 7,50 | 8,25 |
| Siguranța pietonilor | 1,54 | 7,69 | 10,00 |  | 1,27 | 6,34 | 8,25 |
| Calitatea vieții | 1,54 | 29,51 | 40,00 | 1,1 | 1,69 | 32,46 | 44,00 |
| Creșterea numărului locurilor de parcare | 0,00 | 6,92 | 10,00 |  | 0,00 | 7,61 | 11,00 |
| Calitatea transportului public | 0,00 | 6,67 | 10,00 |  | 0,00 | 7,34 | 11,00 |
| Lungimea pistelor de biciclete | 1,54 | 6,92 | 10,00 |  | 1,69 | 7,61 | 11,00 |
| Suprafața spațiului pietonal | 0,00 | 9,00 | 10,00 |  | 0,00 | 9,90 | 11,00 |
| TOTAL GENERAL | 109,45 | 191,11 | 220,00 |  | 117,13 | 192,21 | 220,00 |

### Prioritizarea proiectelor din cadrul scenariului selectat

În cadrul capitolului 6.1 a fost prezentat cadrul de prioritizare a proiectelor, iar criteriile stabilite au fost aplicate pentru direcțiile de acțiune și proiectele pentru infrastructura de transport.

În continuare este aplicată aceeași metodă pentru prioritizarea tuturor proiectelor din Scenariul 3. Această metodă de prioritizare este cea mai potrivită, deoarece ține cont de viziunea de dezvoltare a mobilității urbane durabile, respectiv de obiectivele strategice și ponderile alocate acestora.

În tabelul următor sunt prezentate proiectele, în ordinea priorității lor.

Tabel  85. Prioritizarea proiectelor

| Proiect | Eficiența economică | Mediu | Accesibilitate | Siguranță | Calitatea vieții | Suma ponderată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4,25 |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,1 |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,85 |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,8 |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,8 |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,4 |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2,8 |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2,8 |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,6 |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,55 |
| P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,55 |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,55 |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,4 |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2,2 |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,95 |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,95 |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,7 |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,65 |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,65 |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,65 |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,55 |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,55 |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,35 |

Perioadele de implementare a proiectelor sunt definite ca fiind:

Pe termen scurt: 2017 – 2019

Pe termen mediu: 2019 – 2023

Pe termen lung: 2023 – 2030

Selectarea proiectelor pentru fiecare perioadă ține cont de prioritizarea stabilită anterior, precum și de fondurile care pot fi accesate și vor fi disponibile pentru fiecare interval de timp. În continuare este prezentată perioada de implementare avută în vedere pentru proiectele aferente Scenariului 3, precum și costul estimat al acestor proiecte.

Tabel  86. Perioada de implementare și costul proiectelor

| Proiect | Perioada de implementare | Cost (mii Euro) |
| --- | --- | --- |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | 2017 | 10 |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 2017 – 2019 | 2500 |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | 2017 – 2019 | 3500 |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | 2017 – 2019 | 3500 |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 2017 – 2019 | 3000 |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | 2017 | 30 |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | 2017 – 2018 | 400 |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | 2017 – 2019 | 200 |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | 2017 – 2018 | 90 |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 2017 – 2019 | 300 |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | 2017 – 2019 | 900 |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | 2017 – 2023 | 9000 |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | 2017 | 30 |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | 2017 – 2019 | 4000 |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | 2017 – 2019 | 800 |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 2017 | 12000 |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 2017 – 2018 | 22000 |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | 2017 – 2019 | 15000 |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | 2017 – 2019 | 1500 |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 2017 | 60 |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | 2017 – 2019 | 1000 |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | 2017 – 2019 | 1600 |
| P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. | 2020 – 2023 | 200 |
| P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | 2020 – 20230 | 100 |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | 2017 – 2018 | 10 |
| P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | 2020 – 2023 | 60 |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. | 2017 – 2019 | 20 |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 2017 – 2019 | 1300 |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | 2017 – 2018 | 30 |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | 2020 – 2023 | 100 |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | 2020 – 2023 | 12000 |
| P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | 2020 – 2023 | 400 |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | 2017 | 30 |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 2017 – 2019 | 6000 |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | 2017 | 800 |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | 2017 | 30 |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | 2017 | 400 |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | 2017 – 2019 | 600 |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | 2017 – 2019 | 400 |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | 2017 – 2019 | 200 |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | 2017 – 2019 | 450 |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | 2020 – 2023 | 250 |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 2017 – 2019 | 400 |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 2020 – 2023 | 1000 |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | 2017 – 2020 | 2500 |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | 2017 – 2023 | 1500 |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | 2017 – 2030 | 28000 |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 2017 – 2019 | 8000 |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | 2024 – 2030 | 10000 |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | 2024 – 2030 | 4000 |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | 2017 | 30 |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | 2024 – 2030 | 4500 |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | 2020 | 8000 |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | 2024 – 2030 | 5000 |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | 2024 – 2030 | 10000 |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | 2020 | 1000 |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | 2024 – 2030 | 1500 |
| P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | 2024 – 2030 | 4000 |

## Prioritățile stabilite

În conformitate cu viziunea în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă în Municipiul Buzău, PMUD vizează pe termen scurt următoarele domenii cheie ale mobilității:

- Transport public integrat, eficient, accesibil și sigur

- Creșterea calității mediului urban și a calității vieții cetățenilor prin:

Crearea infrastructurii și facilităților necesare pentru deplasările cu bicicleta

Extinderea zonelor pietonale

Promovarea intermodalității

- Creșterea eficienței transportului urban prin implementarea de sisteme inteligente de transport

Proiectele prioritizate, prevăzute a fi implementate pe termen scurt (2017 – 2019), aferente fiecăruia dintre domeniile de mai sus sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel  87. Corespondența proiectelor cu domeniile cheie

| Proiect | Domeniul cheie adresat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | DA | DA | DA |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | DA | DA | DA |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) |  |  | DA |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | DA |  |  |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată |  | DA |  |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. |  | DA |  |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | DA |  | DA |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | DA |  | DA |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă |  | DA | DA |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | DA | DA | DA |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii |  | DA |  |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului |  | DA |  |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport |  | DA |  |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. |  | DA |  |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală |  | DA | DA |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | DA | DA |  |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | DA | DA |  |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | DA |  | DA |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | DA |  | DA |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | DA |  |  |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | DA |  | DA |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor |  | DA | DA |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | DA |  |  |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. |  | DA |  |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului |  | DA |  |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice |  | DA |  |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului |  | DA |  |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului |  | DA |  |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. |  | DA |  |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău |  |  | DA |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale |  |  | DA |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație |  |  | DA |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu |  |  | DA |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. |  |  | DA |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic |  | DA |  |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești |  | DA |  |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale |  | DA |  |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. |  | DA |  |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | DA | DA |  |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță |  | DA |  |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. |  |  | DA |

# Planul de acțiune

În tabelele următoare este realizată o clasificare a proiectelor prioritizate aferente Scenariului 3 pe următoarele categorii:

Intervenții majore asupra rețelei stradale

Transport public

Transport de marfă

Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu mobilitate redusă)

Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecția împotriva zgomotului/sonoră)

Zone cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone intermodale – gări, aerogări, etc.)

Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare

Aspecte instituționale

De asemenea, în tabele este prezentat și justificat impactul proiectelor din punct de vedere al mobilității și încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020, respectiv sursa de finanțare.

## Intervenţii majore asupra reţelei stradale

Tabel  88. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Intervenții majore asupra rețelei stradale.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. | Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | Prin reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere și asigurarea stării tehnice corespunzătoare a străzilor, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității durabile, conducând la sporirea capacității de circulație, a vitezei medii de circulație și la îmbunătățirea gradului de confort și siguranță a utilizatorilor, implicit la creșterea nivelului de atractivitate și al gradului de accesibilitate al transportului public. De asemenea, proiectul va avea ca efect creșterea nivelului de eficiență în circulație și al gradului de exploatare al rețelei de transport. Prin includerea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta, se va crește accesibilitatea și gradul de atractivitate pentru acest mod de deplasare alternativ, cu efecte benefice asupra calității mediului și sănătății cetățenilor | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport, etc.) | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1/ Buget local / Fonduri naționale |
| P2. | Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | Prin reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere și asigurarea stării tehnice corespunzătoare a străzilor, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității durabile, conducând la sporirea capacității de circulație, a vitezei medii de circulație și la îmbunătățirea gradului de confort și siguranță a utilizatorilor, implicit la creșterea nivelului de atractivitate și al gradului de accesibilitate al transportului public. De asemenea, proiectul va avea ca efect creșterea nivelului de eficiență în circulație și al gradului de exploatare al rețelei de transport. Prin includerea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta, se va crește accesibilitatea și gradul de atractivitate pentru acest mod de deplasare alternativ, cu efecte benefice asupra calității mediului și sănătății cetățenilor | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport, etc.) | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 |
| P3. | Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | Prin reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere și asigurarea stării tehnice corespunzătoare a străzilor, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității durabile, conducând la sporirea capacității de circulație, a vitezei medii de circulație și la îmbunătățirea gradului de confort și siguranță a utilizatorilor. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în paralel cu extinderea intravilanului municipiului va conduce la creșterea accesibilității la rețeaua de transport a rezidenților | NU |  |
| P4. | Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere și asigurarea stării tehnice corespunzătoare a străzilor este o măsură care trebuie implementată continuu, datorită necesității realizării de lucrări periodice de întreținere. De asemenea, evoluția în timp a orașului este posibil să impună modernizarea anumitor artere, prin includerea de piste de biciclete, lărgire, creare de zone pietonale etc. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității durabile, conducând la sporirea capacității de circulație, a vitezei medii de circulație și la îmbunătățirea gradului de confort și siguranță a utilizatorilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P5. | Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității durabile prin creșterea siguranței pietonilor, având impact asupra reducerii numărului de accidente rutiere | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport, etc.) | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |
| P6. | Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | Proiectul contribuie la creșterea nivelului de accesibilitate la rețeaua de transport, precum și la asigurarea de rute pentru traficul greu, astfel încât acesta să nu pătrundă în oraș. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P7. | Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană defavorizată Str. Primăverii va conduce la creșterea calității vieții rezidenților, precum și la creșterea accesibilității la sistemul de transport al municipiului | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport, etc.) | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |

## Transport public

Tabel  89. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Transport public.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Incadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P34. | Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | Proiectul este necesar în vederea stabilirii raportului între cererea de transport reală și oferta transportului public local, astfel încât să se crească accesibilitatea cetățenilor la acest mod de transport | NU | Buget local |
| P9 | Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban | Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității durabile prin creșterea gradului de accesibilitate al populației la transportul public. Prin atragerea unui număr mai mare de cetățeni către acest mod de transport, proiectul contribuie la reducerea numărului de călătorii cu autovehiculul propriu și, implicit, la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de noxe. De asemenea, proiectul va avea ca efect creșterea nivelului de eficiență în circulație și al gradului de exploatare al rețelei de transport. Segmentele noi ale traseelor de transport public vor fi prevăzute cu stații moderne, dotate cu elemente de siguranță, informare, mobilier adecvat. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.); îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |
| P10 | Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | Proiectul va contribui la creșterea gradului de atractivitate al transportului public, a calității vieții și a siguranței cetățenilor. Prin atragerea unui număr mai mare de cetățeni către acest mod de transport, proiectul contribuie la reducerea numărului de călătorii cu autovehiculul propriu și, implicit, la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de noxe. De asemenea, proiectul va avea ca efect creșterea nivelului de eficiență în circulație și al gradului de exploatare al rețelei de transport. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.); îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |
| P11 | Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | Prin introducerea în circulație a vehiculelor de transport public ecologice, proiectul va contribui la reducerea impactului asupra mediului. În același timp, modernizarea parcului de vehicule de transport public local va contribui la creșterea confortului și siguranței pentru călători și, implicit, la creșterea gradului de atractivitate al acestui mod de transport. Achiziționarea de vehicule prevăzute cu echipamentele ticketing on-board impune corelarea cu proiectul P49. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |
| P13 | Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | Proiectul are drept scop reabilitarea și modernizarea depoului pentru vehiculele de transport public, astfel încât acesta să fie compatibil cu mijloacele de transport public moderne, oferind inclusiv stații de încărcare și echipamentele necesare pentru comunicarea cu sistemul de ticketing și sistemul de management al transportului public. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric | Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1 |

## Transport de marfă

Tabel  90. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Transport de marfă.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P14 | Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | Prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere a centurilor ocolitoare se asigură atât creșterea eficienței economice pentru operatorii de transport marfă, cât și creșterea accesibilității pentru vehiculele grele și alte vehicule care tranzitează zona. Prin oferirea unei variante ocolitoare într-o stare bună, se va evita pătrunderea acestor vehicule în interiorul orașului, cu efecte benefice asupra volumelor de trafic și vitezei medii de circulație din întreaga zonă de studiu. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P15 | Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | Creșterea condițiilor de siguranță a traficului pe elementele de infrastructură consolidate. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P16 | Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | Creșterea fluenței circulației prin oferirea de variante ocolitoare și reducerea fluxurilor de trafic pe infrastructura rutieră existentă. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P17 | Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | Creșterea fluenței circulației prin oferirea de variante ocolitoare și reducerea fluxurilor de trafic pe infrastructura rutieră existentă. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P18 | Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | Creșterea condițiilor de siguranță a traficului pe elementele de infrastructură consolidate. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P19 | Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | Proiectul contribuie la obiectivele strategice ale mobilității durabile prin alocarea unor zone speciale de logistică pentru transportul de marfă, crescând eficiența economică a acestui tip de transport rutier. | NU | Buget local / Fonduri naționale |

## Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu mobilitate redusă)

Tabel  91. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Mijloace alternative de mobilitate.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P35 | Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin crearea posibilității extinderii traseelor dedicate pietonilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P20 | Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin extinderea zonelor pietonale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor. Proiectul are în vedere extinderea zonelor pietonale din zona centrală a orașului și interconectarea acestora. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1, Buget local |
| P21 | Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin extinderea zonelor pietonale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor. Proiectul va fi integrat cu celelalte măsuri de promovare a mobilității prin utilizarea mijloacelor de deplasare alternative (alte zone pietonale, piste de biciclete) | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1, Buget local |
| P22 | Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin reabilitarea unor trasee pietonale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1, Buget local |
| P36 | Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin analiza posibilităților de creare/ extindere a pistelor de biciclete și a infrastructurii asociate, cu scopul de a crește nivelul de atractivitate al acestui mod de deplasare, având ca efect creșterea accesibilității, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții cetățenilor | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente, crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local Fonduri naționale |
| P23 | Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin amenajarea de trasee cu piste de biciclete, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor, precum și la creșterea accesibilității la acest mod de transport nepoluant. Prin amenajarea corespunzătoare a infrastructurii pe traseele propuse, se contribuie inclusiv la reducerea traficului auto pe segmentele respective. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente, crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P24 | Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | Proiectul are drept scop educarea timpurie a bicicliștilor pentru promovarea siguranței și securității în trafic, prin amenajarea unui parc tematic. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin promovarea acestui mod de transport nepoluant, cu efecte asupra mediului, calității vieții cetățenilor și siguranța acestora. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente, crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P25 | Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin stimularea utilizării vehiculelor electrice, în defavoarea celor cu combustibili tradiționali, conducând prin aceasta la protejarea mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. Proiectul va facilita utilizarea mijloacelor de transport ecologice prin dezvoltarea de infrastructuri specifice, respectiv stații de încărcare. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |

## Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecţia împotriva zgomotului/sonoră)

Tabel  92. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Managementul traficului.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P26 | Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin creșterea siguranței utilizatorilor infrastructurii rutiere: conducători auto, pietoni, bicicliști. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P37 | Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin creșterea fluenței traficului și a vitezei medii de circulație, respectiv prin reducerea numărului de opriri și a duratei medii de călătorie. Prin aceste rezultate, proiectul va conduce la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante, cu efect asupra îmbunătățirii calității mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P38 | Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin reducerea numărului de vehicule care tranzitează orașul, mai ales a traficului greu, cu efect pozitiv asupra fluenței traficului general. Prin aceste rezultate, proiectul va conduce la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante, cu efect asupra îmbunătățirii calității mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P39 | Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin identificarea posibilității de creștere a numărului de parcări. Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale și publice va conduce la reducerea numărului de vehicule parcate pe arterele de circulație principale și, implicit, la creșterea capacității acestora, cu efecte asupra calității mediului și a vieții cetățenilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P27 | Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin identificarea posibilității de creștere a numărului de parcări. Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale și publice va conduce la reducerea numărului de vehicule parcate pe arterele de circulație principale și, implicit, la creșterea capacității acestora, cu efecte asupra calității mediului și a vieții cetățenilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P28 | Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin identificarea posibilității de creștere a numărului de parcări. Amenajarea de parcări în variantele subterane, supraterane sau etajate va conduce la reducerea numărului de vehicule parcate pe arterele de circulație principale, cu un grad de ocupare redus al terenului, astfel încât acesta să poată fi utilizat în alte scopuri: spații verzi, spații de joacă etc. Măsura va conduce, implicit, la creșterea capacității infrastructurii rutiere, cu efecte asupra calității mediului și a vieții cetățenilor. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P40 | Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității urbane prin faptul că oferă baza pentru realizarea unui echilibru între cererea de transport și graficul de circulație al vehiculelor de transport public, ceea ce va conduce la creșterea gradului de încărcare, precum și la creșterea nivelului de satisfacție al utilizatorilor. Eficientizarea transportului public va face posibilă și extinderea gradului de acoperire a teritoriului, ceea ce va conduce la creșterea accesibilității și a nivelului de atractivitate al acestui mijloc de transport | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P43 | Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității urbane prin asigurarea creșterii fluenței circulației, reducerea consumului de combustibil și a emisiilor datorate transportului, creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2); | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P45 | Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | Proiectul contribuie la creșterea eficienței transportului prin oferirea de suport pentru monitorizarea, gestionarea și mentenanța vehiculelor de transport public, inclusiv prin acordarea de prioritate în intersecțiile semaforizate, ca urmare a integrării cu sistemul de management al traficului. Utilizarea sistemului va conduce și la posibilitatea extinderii gradului de acoperire al transportului public, precum și la o mai bună satisfacere a cererii de transport, cu efect asupra creșterii gradului de utilizare al acestui mod de transport, în detrimentul vehiculului personal. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P46 | Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | Proiectul asigură o mai bună utilizare a spațiilor de parcare publică, prin informarea asupra disponibilității acestora, ceea ce va avea ca efect reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător și creșterea capacității infrastructurii rutiere | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P47 | Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile, respectiv la creșterea condițiilor de siguranță pentru participanții la trafic și, implicit, la creșterea fluenței traficului, cu efecte asupra reducerii consumului de combustibil, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2); | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P48 | Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile, respectiv la creșterea condițiilor de siguranță pentru utilizatorii deplasărilor cu bicicleta și, implicit, la creșterea gradului de atractivitate al acestui mod de deplasare, cu efecte asupra îmbunătățirii condițiilor de mediu și creșterii calității vieții cetățenilor. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc) | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P49 | Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | Proiectul are drept scop monitorizarea traficului în intersecții, cu scopul de a detecta automat nerespectarea indicațiilor semaforului, prin aceasta contribuind la realizarea obiectivelor mobilității urbane durabile, prin creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2); | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P50 | Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu | Proiectul are drept rol monitorizarea video și recunoașterea numerelor de înmatriculare la intrările/ieșirile din municipiu, cu scopul de a oferi informații asupra traficului de tranzit și adoptarea de politici și strategii corespunzătoare de management al traficului. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2); | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P51 | Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | Proiectul are drept scop creșterea calității vieții și a siguranței utilizatorilor mersului pe jos, în zonele cu mobilitate preponderent pietonală, precum și reducerea traficului auto în zonele adiacente. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |

## Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.)

Tabel  93. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Zone cu nivel ridicat de complexitate.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P29 | Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | Proiectul propune o abordare modernă in integrarea Pieței Dacia în rețeaua de mobilitate urbană, prin implementarea unei soluții de tip „share space”, așa cum există în marile orașe ale Europei. Datorită specificului zonei și caracteristicii de atragere a călătoriilor, se urmărește valorificarea potențialului acestei zone prin amenajări urbanistice, arhitectonice și peisagere, cu scopul de a atrage cetățenii spre moduri de transport alternative: pietonal, biciclete. Prin măsurile propuse, proiectul pentru reamenajarea Pieței Daciei va contribui semnificativ la creșterea calității vieții pentru cetățenii Buzăului și la îmbunătățirea condițiilor de mediu în municipiu. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc. | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P30 | Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | Proiectul propune conectarea zonei la rețeaua de mobilitate urbană principală și asigurarea tuturor soluțiilor de transport pentru acces la obiectiv, conducând astfel la creșterea nivelului de accesibilitate, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții cetățenilor. Proiectul va include crearea de noi spații pietonale și piste de biciclete, punct de bike-sharing. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc.); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P52 | Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | În vederea realizării unui transport public modern și a creșterii atractivității și gradului de accesibilitate al cetățenilor la acest mod de transport, proiectul vizează realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău, conducând prin aceasta atât la creșterea mobilității, cât și la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. În acest scop, realizarea unei stații intermodale care să asigure comutarea cetățenilor, implicând următoarele moduri de transport: vehicul personal / transport public urban / transport public interurban / biciclete, va conduce la reducerea gradului de utilizare a vehiculelor personale de către persoanele implicate în deplasări intrajudețene; informarea în timp real a cetățenilor asupra graficului de circulație pentru toate modurile de transport disponibile în stația intermodală, în scopul permiterii unei mai bune planificări a călătoriei, ceea ce va conduce la creșterea gradului de atractivitate al transportului public; îmbunătățirea calității mediului și a mobilității urbane în scopul creșterii calității vieții în Municipiul Buzău; adoptarea unor soluții cu impact atât asupra îmbunătățirii condițiilor de mediu, creșterea mobilității, dar și cu impact economic, prin creșterea numărului de pasageri. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |

## Structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare

Tabel  94. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P31 | Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | Proiectul propune amenajarea unei parcări park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești, cu scopul reducerii numărului de călătorii cu autovehiculul personal, în favoarea utilizării transportului public urban, contribuind prin aceasta la obiectivele specifice ale mobilității urbane durabile: reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană, creșterea accesibilității la transportul public. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: realizarea sistemelor de tip park-and-ride | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P32 | Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | Proiectul propune amenajarea unei parcări park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat, cu scopul reducerii numărului de călătorii cu autovehiculul personal, în favoarea utilizării transportului public urban, contribuind prin aceasta la obiectivele specifice ale mobilității urbane durabile: reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană, creșterea accesibilității la transportul public. | DA Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: realizarea sistemelor de tip park-and-ride | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P53 | Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității durabile prin promovarea utilizării mersului cu bicicleta, respectiv a reducerii numărului de deplasări cu autoturismul propriu, conducând la beneficii în ceea ce privește calitatea mediului și a vieții cetățenilor. | DA Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc) | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P54 | Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice prin promovarea intermodalității și prin contribuția la creșterea gradului de atractivitate și accesibilitate al modurilor de transport alternative | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |
| P55 | Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | Proiectul are în vedere creșterea nivelului de atractivitate al transportului public, cu efecte asupra accesibilității cetățenilor, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P56 | Portal integrat de mobilitate urbană activă | Proiectul are în vedere creșterea nivelului de atractivitate al modurilor de deplasare alternative (transport public, bicicletă, pietonal), prin oferirea de informații asupra acestora, cu efecte asupra accesibilității cetățenilor, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții. | NU | Buget local / Fonduri naționale |
| P57 | Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | În vederea realizării unui transport public modern și a creșterii atractivității și gradului de accesibilitate al cetățenilor la acest mod de transport, proiectul vizează realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării, conducând prin aceasta atât la creșterea mobilității, cât și la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Cetățenii vor primi informații asupra variantelor de călătorie pentru ajungerea la punctul de destinație, prin utilizarea transportului public, bicicletei sau mersului pe jos. | DA Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun | POR 2014-2020 Axa 4 Prioritatea de investiție 4.1 Buget local |

## Aspecte instituţionale

Tabel  95. Impactul și sursa de finanțare a proiectelor. Aspecte instituționale.

| Cod | Denumire proiect | Impact | Încadrarea în obiectivul specific al Priorității de investiții 4.1 a POR 2014-2020 | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P58 | Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public | Proiectul are în vedere asigurarea structurii necesare pentru gestionarea serviciilor de transport public și contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin creșterea eficienței economice a acestui mod de transport. | NU | Buget local |
| P59 | Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice prin promovarea electromobilității, conducând la beneficii pentru calitatea mediului și a vieții cetățenilor. | NU | Buget local |
| P60 | Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală | Proiectul are în vedere reducerea utilizării autoturismului propriu în zona centrală a orașului, prin adoptarea unei politici de taxare/ restricționare a parcării în această zonă și contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin reducerea traficului auto, îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor | NU | Buget local |
| P61 | Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată | Proiectul are în vedere asigurarea structurii necesare pentru gestionarea serviciilor de taxare a parcărilor și contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin creșterea eficienței economice, precum și a capacității de utilizare a infrastructurii rutiere. | NU | Buget local |
| P62 | Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa | Proiectul are în vedere asigurarea structurii necesare pentru gestionarea sistemelor de bike-sharing și contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin asigurarea unei funcționări optime a sistemelor respective, ceea ce va conduce la atragerea populației către acest mod de transport nepoluant. | NU | Buget local |
| P63 | Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergența către conceptul Smart City | Proiectul are în vedere creșterea nivelului de atractivitate al transportului public, prin oferirea de informații asupra acestui mod de călătorie, cu efecte asupra accesibilității cetățenilor, îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea calității vieții. | NU | Buget local |
| P64 | Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă | Proiectul propune un departament ale cărui responsabilități să se axeze pe monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, respectiv a proiectelor/ măsurilor propuse. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor mobilității urbane durabile prin asigurarea unei derulări optime a implementării PMUD și obținerea beneficiilor preconizate. | NU | Buget local |

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

# PARTEA 3. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ

# Stabilirea procedurii de evaluare a implementării Planului de mobilitate urbană durabilă

Procedura de evaluare a implementării Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Buzău trebuie să conțină elemente care să permită măsurarea efectelor implementării proiectelor, din perspectiva obiectivelor strategice stabilite.

Astfel, principalele obiective ale PMUD sunt următoarele:

- Creșterea accesibilității cetățenilor la zonele de interes prin:

Extinderea gradului de acoperire al transportului public

Extinderea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete

- Îmbunătățirea calității mediului prin:

Reducerea congestiilor de trafic

Reducerea poluării atmosferice și fonice datorate procesului de transport

Creșterea gradului de utilizare al modurilor de transport alternative (bicicletă, mersul pe jos) și a transportului public

Promovarea electromobilității

- Creșterea siguranței și securității cetățenilor, prin:

Creșterea siguranței pentru conducătorii auto, prin asigurarea semnalizării dinamice și statice corespunzătoare

Aplicarea de măsuri care conduc la creșterea siguranței bicicliștilor și pietonilor

Creșterea siguranței utilizatorilor transportului public

Reducerea numărului de accidente datorate procesului de transport

- Creșterea eficienței economice a sistemului de transport, prin:

Eficientizarea transportului public prin reducerea costurilor de operare

Creșterea numărului de utilizatori ai transportului public

- Creșterea calității vieții cetățenilor, prin:

Reducerea impactului transportului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic și creșterea capacității rețelei rutiere

Asigurarea de parcări rezidențiale și publice

Extinderea zonelor destinate modurilor de transport alternative.

Monitorizarea implementării PMUD este necesară pentru asigurarea următoarelor:

Evaluarea indicatorilor de rezultat și a corespondenței acestora cu indicatorii estimați.

Adaptarea implementării, în scopul ajustării ritmului de implementare și, dacă este cazul, a măsurilor și proiectelor propuse, în funcție de rezultatele evaluate periodic.

Menținerea sprijinului politic

Adaptarea implementării și a priorităților stabilite, în funcție de sursele de finanțare identificate

Actualizarea PMUD, în baza performanțelor reale ale diferitelor măsuri și a efectelor acestora

Evaluarea PMUD va fi realizată prin urmărirea periodică a indicatorilor de performanță și a criteriilor de evaluare a schimbărilor, produse în diferitele moduri de transport prin implementarea Planului de mobilitate. În acest scop, este necesară colectarea de date și introducerea acestora în modelul de transport, respectiv actualizarea acestuia astfel încât să corespundă în permanență cu situația reală existentă.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii de rezultat, respectiv datele ce trebuie colectate, în scopul evaluării gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice.

Tabel  96. Metodologia de evaluare a Planului de mobilitate urbană durabilă.

| Obiectiv strategic | Metodă | Indicatori de rezultat / date colectate |
| --- | --- | --- |
| Creșterea accesibilității cetățenilor la zonele de interes | Extinderea gradului de acoperire al transportului public | Totalul populației care locuiește la o distanță de maxim 400 metri de o stație de transport în comun Numărul de stații de transport în comun |
|  | Extinderea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete | Lungime piste de biciclete Lungime zone pietonale |
|  | Facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă | Număr vehicule transport public cu facilități pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă |
| Îmbunătățirea calității mediului | - Reducerea congestiilor de trafic | Durata medie de călătorie Lungimea coloanelor de vehicule |
|  | - Reducerea poluării atmosferice și fonice datorate procesului de transport | Factori de mediu (emisii CO2, CO, NOx, VOC, poluare fonică etc.) |
|  | - Creșterea gradului de utilizare al modurilor de transport alternative (bicicletă, mersul pe jos) și a transportului public | Număr utilizatori ai transportului public Număr deplasări cu bicicleta Număr deplasări prin mersul pe jos pentru transportul public |
|  | - Promovarea electromobilității | Număr stații încărcare Număr vehicule electrice/hibride |
| Creșterea siguranței și securității cetățenilor | - Creșterea siguranței pentru conducătorii auto, prin asigurarea semnalizării dinamice și statice corespunzătoare | Număr organizări noi de circulație Număr zone în care s-a asigurat semnalizarea dinamică și statică |
|  | - Aplicarea de măsuri care conduc la creșterea siguranței bicicliștilor și pietonilor | Număr semnalizări statice și dinamice dedicate siguranței bicicliștilor Număr treceri pietonale amenajate (inclusiv pasarele) |
|  | - Creșterea siguranței utilizatorilor transportului public | Număr stații dotate cu camere video de supraveghere |
|  | - Reducerea numărului de accidente datorate procesului de transport | Număr accidente cu răniți grav/decedați |
| Creșterea eficienței economice a sistemului de transport | - Eficientizarea transportului public prin reducerea costurilor de operare și mentenanță | Număr componente ale sistemelor inteligente de transport implementate, în scopul eficientizării transportului public (sistem ticketing, sistem monitorizare transport public etc.) Număr kilometri căi rutiere locale reabilitate sau nou realizate, pe traseele de transport public Viteza comercială medie de deplasare a vehiculelor de transport public |
|  | - Creșterea numărului de utilizatori ai transportului public | Număr utilizatori ai transportului public Ponderea călătoriilor cu transportul public |
| Creșterea calității vieții cetățenilor | - Reducerea impactului transportului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic și creșterea capacității rețelei rutiere | Volume trafic Nivelul de serviciu al nodurilor rețelei |
|  | - Reabilitarea/extinderea rețelei rutiere | Număr kilometri căi rutiere locale reabilitate sau nou realizate, inclusiv facilități asociate (străzi, trotuare, piste biciclete), altele decât cele aflate pe traseele de transport public Amenajare trotuare |
|  | - Asigurarea de parcări rezidențiale și publice | Numărul de locuri de parcare rezidențială Numărul de locuri de parcare publică Numărul de parcări park-and-ride |
|  | - Extinderea zonelor destinate modurilor de transport alternative | Lungimea pistelor de biciclete Lungimea zonelor pietonale |

# Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea

În vederea monitorizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău se propune înființarea unei structuri de implementare și monitorizare (Proiectul P64). Responsabilitățile acestui departament se vor axa pe monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, respectiv a proiectelor/ măsurilor propuse, conform procedurii de evaluare prezentate în capitolul anterior.

Din structura respectivă vor face parte cel puțin reprezentanți ai administrației publice locale și ai actorilor cheie implicați în procesul de realizare a PMUD, printre care:

UAT Municipiul Buzău, prin direcțiile de specialitate

Poliția Municipiului Buzău

Reprezentanți ai Agenției de Protecția a Mediului

Reprezentanți ai operatorilor de transport

Alte entități relevante

Activitățile principale ale structurii de monitorizare a implementării PMUD sunt:

La nivelul autorității locale (Primăria Municipiului Buzău):

  - Implementarea PMUD: introducerea în programele de investiții anuale/multianuale a proiectelor prevăzute în PMUD, monitorizarea pregătirii proiectelor și a achizițiilor necesare, monitorizarea progresului implementării proiectelor, monitorizarea fondurilor bugetare necesare

  - Asigurarea bunei gestiuni a procesului de implementare

  - Revizuirea periodică a stadiului PMUD

  - Realizarea ajustărilor necesare în Planul de acțiune, în funcție de evoluția în procesul de implementare

  - Identificarea surselor de finanțare disponibile

  - Actualizarea programelor de investiții și acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, în funcție de evoluția factorilor socio-economici din municipiu

  - Asigurarea cooperării cu instituții la nivel regional și național

  - Informarea și implicarea cetățenilor în realizarea acțiunilor și proiectelor

  - Colectarea periodică a opiniei cetățenilor asupra efectelor implementării măsurilor și proiectelor incluse în PMUD

Departamentul de planificare a transporturilor:

  - Monitorizarea indicatorilor de progres pentru estimarea evoluției atingerii obiectivelor stabilite prin PMUD

  - Colectarea datelor necesare pentru evaluarea implementării PMUD și actualizarea modelului de transport

  - Actualizarea modelului de transport și testarea proiectelor ce vor fi implementate, cu ajutorul acestuia

Poliția Municipiului Buzău, reprezentanți ai Agenției de Protecția a Mediului, reprezentanți ai operatorilor de transport:

  - Analiza efectelor implementării PMUD

  - Furnizarea de date relevante pentru evaluarea indicatorilor de rezultat

  - Furnizarea datelor necesare pentru actualizarea modelului de transport

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

# ANEXA 1. ANALIZA COST – BENEFICIU

# Introducere

## Analiza Cost-Beneficiu

Analiza cost-beneficiu are ca obiect evaluarea financiară și economică a scenariilor, aflate la baza planului de acțiune al PMUD, pentru a furniza informații asupra viabilității scenariilor propuse, atât din perspectiva financiară și socio-economică.

Pentru a furniza o analiză cost-beneficiu robustă, potrivită scopului PMUD, precum și încadrată în reglementările și standardele acceptate, au fost utilizate următoarele ghiduri, recomandări și legi valabile la nivel național, cât și european, după cum urmează:

Reglementarea 207/2015. Anexa III. Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu

Ghidul Analiza Cost-Beneficiu al proiectelor de investiții. Instrument de evaluare economică pentru Politicile de Coeziune 2014-2020, realizat de Comisia Europeană – Directoratul General de Politici Regionale și Urbane

Reglementarea 1303/2013 a Parlamentului și Consiliului European privind Fondurile structurale și de coeziune

Master Planul General de Transport pentru România. Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului. Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc.

## Descriere și obiective PMUD. Prezentarea scenariilor

Planul de mobilitate urbană durabilă este un instrument de planificare eficientă și sustenabilă în acord cu politicile europene cu privire la mobilitatea urbană a municipiului Buzău.

Acest plan studiază atât sintetic, cât și într-o manieră dezagregată comportamentul de deplasare în oraș, realizând o analiză diagnoză completă a mobilității actuale la nivelul orașului, cu scopul de a promova soluțiile care să conducă la sustenabilitatea sectorului de transporturi, în spiritul principiului programatic al Dezvoltării Durabile.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău are drept scop crearea unui sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective principale:

-	Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.

-	Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general

-	Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie

-	Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri

-	Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu

Aceste obiective se oglindesc în efectele externe ale proiectelor propuse în planul de mobilitate. Aceste efecte externe influențează comunitatea urbană mai ales sub aspecte economico-sociale și mai puțin sub aspecte financiare. Efectele externe pozitive ale  scenariilor de mobilitate propuse conduc în final la maximizarea bunăstării sociale, prin eficientizarea sistemului de transport și promovarea mobilității sustenabile. Aceste efecte externe sunt efecte sociale nemonetare, însă care pot fi monetizabile prin evaluarea economiilor costurilor sociale pe care comunitatea le realizează prin promovarea soluțiilor durabile de mobilitate.

Pe de altă parte, din punct de vedere financiar, scenariile de mobilitate sunt investiții care necesită susținere financiară pe întreg orizontul de prognoză, în special datorită caracterului social pe care proiectele aferente acestor scenarii îl au. Deși unele proiecte se pot auto-susține financiar, precum proiectele legate de parcări, proiectele care vizează dezvoltarea transportului public sau infrastructurile de transport urban sunt în general proiecte, care nu generează venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor financiare. De aceea, este necesară susținerea lor financiară de către autoritatea locală, pentru ca serviciul de transport urban să poată îndeplini rolul de a oferi acces către oportunitățile socio-economice, educație, sănătate pentru toate grupurile de cetățeni.

Din perspectiva scenariilor de mobilitate acestea oglindesc în principal viziunea  globală asupra mobilității și sunt schițate pornind de la constrângerile bugetare, dar și nevoile imediate ale municipiului.

Astfel, ținând cont de cele trei niveluri teritoriale, scenariile sunt relaționate astfel cu acestea:

Scenariul 1 propune tratatea nivelului teritorial local, prin reabilitarea unor porțiuni ale rețelei de transport rutier din zonele rezidențiale dense

Scenariul 2 propune tratarea cu precădere a nivelului teritorial urban, concentrându-se asupra rețelei rutiere urbane, a rețelei de piste de biciclete și a rețelei destinate mersului pe jos, luând în considerare extinderea și reabilitarea infrastructurilor respective, fără a se ocupa însă și de gestionarea eficientă a acestora și integrarea lor prin intermediul sistemelor inteligente de transport.

Scenariul 3 propune tratarea nivelului teritorial periurban și regional pentru rețeaua rutieră și pentru biciclete, coroborând soluțiile pentru acest nivel cu soluții complete pentru rezolvarea disfuncțiilor sistemului de transport public. Scenariul 3 este alcătuit dintr-un set de măsuri, proiecte și studii care rezolvă într-o manieră integrată, coerentă și completă disfuncționalitățile actuale ale mobilității urbane identificate la nivelul municipiului, atât din perspectivă locală, cât și din perspectiva legăturilor de mobilitate dintre municipiu și regiune. Totodată, prin scenariul 3 se asigură o integrare și o gestionare eficientă a infrastructurilor respective, prin implementarea de sisteme inteligente de transport.

Cele trei scenarii mai pot fi clasificate și prin prisma impactului pe care îl au asupra comportamnetului de deplasare. Astfel că prin proiectele propuse de scenariul 1, impactul asupra comportamnetului de deplasare este limitat, scenariul asigurând doar rezolvarea unor aspecte critice legate de calitatea infrastructurii rutiere. Pe de altă parte, Proiectele propuse prin scenariul 3 conduc la încurajarea unui comportament sustenabil de deplasare, asigurând o schimbare majoră în opțiunile de alegere modală a  utilizatorilor de transport.

Proiectele propuse în fiecare dintre cele trei scenarii sunt enumerate mai jos.

Scenariul 1

| - Denumire proiect | - Perioada de implementare | - Cost (mii Euro) |
| --- | --- | --- |
| - P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | - 2017 | - 12.000 |
| - P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | - 2017 – 2018 | - 22.000 |

Scenariul 2

| - Denumire proiect | - Perioada de implementare | - Cost (mii Euro) |
| --- | --- | --- |
| - P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | - 2017 | - 12.000 |
| - P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | - 2017 – 2018 | - 22.000 |
| - P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | - 2024 – 2030 | - 10.000 |
| - P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | - 2017 – 2019 | - 8.000 |
| - P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | - 2017 – 2019 | - 900 |
| - P8. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban. | - 2017 – 2019 | - 1.000 |
| - P12. Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător | - 2017 | - 300 |
| - P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | - 2020 | - 1000 |
| - P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | - 2020 | - 20.000 |
| - P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | - 2024 – 2030 | - 4.500 |
| - P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | - 2024 – 2030 | - 5.000 |
| - P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | - 2024 – 2030 | - 10.000 |
| - P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | - 2024 – 2030 | - 4.000 |
| - P19. Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | - 2024 – 2030 | - 1.500 |
| - P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | - 2017 – 2019 | - 5.000 |
| - P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | - 2017 – 2020 | - 2.500 |
| - P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | - 2017 – 2019 | - 4.000 |
| - P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | - 2020 – 2023 | - 250 |
| - P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | - 2017 | - 400 |
| - P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | - 2017 – 2023 | - 1.500 |
| - P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | - 2020 – 2023 | - 12.000 |
| - P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | - 2017 – 2019 | - 3.000 |
| - P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | - 2017 – 2019 | - 1.300 |
| - P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | - 2017 – 2019 | - 400 |
| - P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | - 2020 – 2023 | - 1.000 |
| - P33. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | - 2017 | - 30 |
| - P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | - 2017 | - 30 |
| - P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | - 2017 | - 30 |
| - P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | - 2017 | - 30 |
| - P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | - 2017 | - 30 |
| - P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | - 2017 – 2018 | - 30 |
| - P41. Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public | - 2017 – 2019 | - 500 |
| - P42. Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public. | - 2017 – 2019 | - 500 |
| - P44. Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău | - 2017 – 2019 | - 30 |
| - P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | - 2017 | - 800 |
| - P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | - 2017 – 2019 | - 2.500 |
| - P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | - 2017 – 2018 | - 90 |
| - P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | - 2017 – 2019 | - 300 |
| - P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | - 2017 – 2018 | - 10 |
| - P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | - 2017 | - 30 |
| - P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | - 2020 – 2023 | - 100 |
| - P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | - 2017 | - 10 |

Scenariul 3

| - Denumire proiect | - Perioada de implementare | - Cost (mii Euro) |
| --- | --- | --- |
| - P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | - 2017 | - 12.000 |
| - P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | - 2017 – 2019 | - 22.000 |
| - P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | - 2024 – 2030 | - 10.000 |
| - P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | - 2017 – 2030 | - 20.000 |
| - P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | - 2017 – 2019 | - 8.000 |
| - P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | - 2024 – 2030 | - 4.000 |
| - P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | - 2017 – 2019 | - 900 |
| - P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | - 2017 – 2019 | - 2.000 |
| - P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | - 2017 – 2019 | - 5.000 |
| - P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | - 2017 – 2019 | - 3.500 |
| - P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | - 2020 | - 1.000 |
| - P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | - 2017 – 2023 | - 20.000 |
| - P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | - 2024 – 2030 | - 4.500 |
| - P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | - 2024 – 2030 | - 5.000 |
| - P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | - 2024 – 2030 | - 10.000 |
| - P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | - 2024 – 2030 | - 4.000 |
| - P19. Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | - 2024 – 2030 | - 1.500 |
| - P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | - 2017 – 2019 | - 3.000 |
| - P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | - 2017 – 2023 | - 5.000 |
| - P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | - 2017 – 2020 | - 2.500 |
| - P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | - 2017 – 2019 | - 4.000 |
| - P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | - 2017 – 2019 | - 450 |
| - P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | - 2020 – 2023 | - 250 |
| - P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | - 2017 | - 400 |
| - P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | - 2017 – 2023 | - 1.500 |
| - P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | - 2020 – 2023 | - 12.000 |
| - P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | - 2017 – 2019 | - 3.000 |
| - P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | - 2017 – 2019 | - 1.300 |
| - P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | - 2017 – 2019 | - 400 |
| - P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | - 2020 – 2023 | - 1.000 |
| - P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | - 2017 | - 60 |
| - P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | - 2017 | - 30 |
| - P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | - 2017 | - 30 |
| - P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | - 2017 | - 30 |
| - P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | - 2017 | - 30 |
| - P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | - 2017 – 2018 | - 30 |
| - P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | - 2017 – 2019 | - 1.000 |
| - P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | - 2017 – 2019 | - 3.500 |
| - P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | - 2017 – 2019 | - 200 |
| - P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | - 2020 – 2023 | - 400 |
| - P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | - 2017 – 2019 | - 600 |
| - P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | - 2017 | - 800 |
| - P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | - 2017 – 2019 | - 400 |
| - P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | - 2017 – 2019 | - 200 |
| - P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | - 2017 – 2019 | - 800 |
| - P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | - 2017 – 2019 | - 2.500 |
| - P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | - 2017 – 2019 | - 1.600 |
| - P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. | - 2020 – 2023 | - 200 |
| - P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | - 2020 – 20230 | - 100 |
| - P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | - 2017 – 2018 | - 90 |
| - P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | - 2017 – 2019 | - 300 |
| - P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | - 2017 – 2018 | - 10 |
| - P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | - 2020 – 2023 | - 60 |
| - P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | - 2017 | - 30 |
| - P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | - 2020 – 2023 | - 100 |
| - P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. | - 2017 – 2019 | - 20 |
| - P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | - 2017 – 2018 | - 400 |
| - P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | - 2017 | - 10 |

## Nevoia de deplasare și perfomanța rețelei de transport

În scopul realizării analizei cost-beneficiu, este necesară utilizarea datelor cu privire la mobilitatea urbană, obținute din procesul de culegere a datelor și rezultatele extrase cu ajutorul modelului de transport, atât pentru anul de referință, cât și pentru anii de prognoză. În mod generic aceste date se referă la următorii parametri:

Cererea zilnică de transport

Durata globală de deplasare

Distanța  globală de deplasare

Viteza medie de deplasare.

Din punct de vedere al evaluării nevoii de mobilitate și a performanțelor rețelei de transport, aceasta s-a realizat prin prisma celor trei scenarii. Evaluarea variației cererii de transport și a principalilor indicatori ai rețelei de transport sunt rezultatul modelului de transport urban al municipiului Buzău.

Indicatorii de performanță globală sunt prezentați în tabelele următoare:

| An de referință | 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametru | Mod deplasare | U.M. | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| Durata totala de deplasare (h/zi) (produs intre matricea cererii si matricea duratelor medii de deplasare | Auto | veh - ore/zi | 21.227 | 21.049 | - | - |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 3.088 | 3.064 | - | - |
|  | Taxi | veh - ore/zi | 433 | 429 | - | - |
|  | Bicicleta | pers - ore/zi | 1.202 | 1.202 | - | - |
|  | Mers pe jos | pers - ore/zi | 43.819 | 43.819 | - | - |
|  | Transport public | pers - ore/zi | 24.043 | 23.877 | - | - |
| Totalul matricelor de cerere | Auto | veh | 66.472 | 66.472 | - | - |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 8.756 | - | - |
|  | Taxi | veh | 1.356 | 1.356 | - | - |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.136 | - | - |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 164.322 | - | - |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 62.288 | - | - |
| Distanta totala de deplasare (km/zi) = Prestatie (produs intre matricea cererii si matricea distantelor medii de deplasare) | Auto | veh-km/zi | 615.574 | 615.574 | - | - |
|  | Veh marfa | veh-km/zi | 83.370 | 83.370 | - | - |
|  | Taxi | veh-km/zi | 12.557 | 12.557 | - | - |
|  | Bicicleta | per-km/zi | 21.638 | 21.638 | - | - |
|  | Mers pe jos | per-km/zi | 219.096 | 219.096 | - | - |
|  | Transport public | per-km/zi | 480.863 | 480.863 | - | - |

| An de prognoză | 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametru | Mod deplasare | U.M. | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| Durata totala de deplasare (h/zi) (produs intre matricea cererii si matricea duratelor medii de deplasare | Auto | veh - ore/zi | 27.333 | 26.195 | 23.563 | 22.014 |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 3.897 | 3.738 | 3.297 | 3.040 |
|  | Taxi | veh - ore/zi | 556 | 533 | 478 | 447 |
|  | Bicicleta | pers - ore/zi | 1.431 | 1.431 | 1.715 | 2.173 |
|  | Mers pe jos | pers - ore/zi | 52.145 | 52.145 | 48.817 | 46.010 |
|  | Transport public | pers - ore/zi | 29.608 | 28.260 | 31.720 | 35.572 |
| Totalul matricelor de cerere | Auto | veh | 81.168 | 81.168 | 76.779 | 73.522 |
|  | Veh marfa | veh | 10.436 | 10.436 | 9.631 | 9.108 |
|  | Taxi | veh | 1.652 | 1.652 | 1.559 | 1.492 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.732 | 3.732 | 4.704 | 6.272 |
|  | Mers pe jos | Pers | 195.543 | 195.543 | 188.970 | 184.041 |
|  | Transport public | Pers | 70.953 | 70.953 | 83.157 | 91.343 |
| Distanta totala de deplasare (km/zi) = Prestatie (produs intre matricea cererii si matricea distantelor medii de deplasare) | Auto | veh-km/zi | 751.668 | 751.668 | 711.026 | 680.861 |
|  | Veh marfa | veh-km/zi | 99.370 | 99.370 | 91.707 | 86.723 |
|  | Taxi | veh-km/zi | 15.299 | 15.299 | 14.437 | 13.817 |
|  | Bicicleta | per-km/zi | 25.751 | 25.751 | 32.458 | 43.277 |
|  | Mers pe jos | per-km/zi | 260.724 | 260.724 | 251.960 | 245.388 |
|  | Transport public | per-km/zi | 547.755 | 547.755 | 674.068 | 758.053 |

| An de prognoză | 2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametru | Mod deplasare | U.M. | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| Durata totala de deplasare (h/zi) (produs intre matricea cererii si matricea duratelor medii de deplasare | Auto | veh - ore/zi | 35.039 | 33.450 | 25.899 | 23.620 |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 5.026 | 4.804 | 3.587 | 3.226 |
|  | Taxi | veh - ore/zi | 713 | 681 | 525 | 478 |
|  | Bicicleta | pers - ore/zi | 1.707 | 1.707 | 1.947 | 2.574 |
|  | Mers pe jos | pers - ore/zi | 62.223 | 62.223 | 55.459 | 51.625 |
|  | Transport public | pers - ore/zi | 39.033 | 37.093 | 38.288 | 41.761 |
| Totalul matricelor de cerere | Auto | veh | 96.483 | 96.483 | 90.330 | 87.080 |
|  | Veh marfa | veh | 12.405 | 12.405 | 11.049 | 10.516 |
|  | Taxi | veh | 1.964 | 1.964 | 1.831 | 1.763 |
|  | Bicicleta | Pers | 4.453 | 4.453 | 5.488 | 7.840 |
|  | Mers pe jos | Pers | 233.337 | 233.337 | 221.835 | 213.619 |
|  | Transport public | Pers | 83.425 | 83.425 | 103.380 | 114.070 |
| Distanta totala de deplasare (km/zi) = Prestatie (produs intre matricea cererii si matricea distantelor medii de deplasare) | Auto | veh-km/zi | 893.498 | 893.498 | 836.515 | 806.417 |
|  | Veh marfa | veh-km/zi | 118.120 | 118.120 | 105.210 | 100.135 |
|  | Taxi | veh-km/zi | 18.188 | 18.188 | 16.956 | 16.327 |
|  | Bicicleta | per-km/zi | 30.726 | 30.726 | 37.867 | 54.096 |
|  | Mers pe jos | per-km/zi | 311.116 | 311.116 | 295.780 | 284.825 |
|  | Transport public | per-km/zi | 644.044 | 644.044 | 838.001 | 946.670 |

# Analiza financiară

Analiza financiară s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor de investiție, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară, sustenabilității și identificării surselor de finanțare.

Din perspectiva planului de acțiune al PMUD, analiza financiară urmărește cu precădere identificarea potențialelor surse de finanțare, precum și evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar.

Analiza financiară este un instrument care permite municipalității să anticipeze efortul financiar presupus de planul de acțiune al PMUD și permite orientarea către resurse financiare disponibile pentru implementarea acestuia, diferite de bugetul propriu local. Pe de altă parte, permite ilustrarea unei imagini strategice asupra efortului financiar necesar pentru susținerea investițiilor în sectorul de transport după implementare.

## Metodologie generală

### Scopul analizei financiare

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilităţii şi sustenabilităţii financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului.

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieşirile de numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi operare cât şi intrările de numerar, în termenii surselor de finanţare şi veniturilor. Aceste intrări şi ieşiri nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu includ amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale din analiza economică.

Analiza financiară cuprinde următorii pași:

- Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea acestora pe perioada de analiză a costurilor

- Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploadare, pentru perioada de analiză a fiecărui scenariu

- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net Present Value) și FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue)

- Identificarea surselor de finanțare și analiza fondului nerambursabil UE, pentru fiecare scenariu, pe durata de analiză a acestora

- Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a PMUD

- Calcularea indicatorilor de rentabilitate financiară a capitalului, din perspectiva contribuției proprii la proiect: FNPV(K) și FIRR(K).

### Metodologie și valori specifice

Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze:

sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate);

determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și scenariul considerat.

agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente financiare a fluxurilor de numerar viitoare.

Stabilirea ratei de actualizare financiare

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. În realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 5%, conform articolul 19 al Reglementării nr.480/2014 pentru perioada de finanțare 2014-2020.

Factorul financiar de actualizare at se calculează astfel:

în care:

        - i este rata financiară anuală de actualizare

        - n este numărul de ani aferent perioadei de referință.

Specificarea perioadei de referință

În cadrul analizei cost beneficiu perioada pe care se analizează fiecare scenariu este diferită de durata de viaţă fizică sau economică, fiind denumită perioada de referinţă sau orizontul de timp.

Perioada de referinţă (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac previziunile fluxului de numerar.

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate depăși durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de referință are un impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate utilizați în Analiza Cost Beneficiu. În acest caz, perioada de referință a fost considerată 25 ani, pornind de la tabelul din Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea perioadelor de referință pe sectoare.

Valoarea reziduală a investiției

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investitiei la sfârşitul perioadei de referinţă. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor financiari ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru investitor. În acest caz, se consideră că scenariile NU vor avea o valoare reziduală la finele perioadei de analiză, ținând cont de specificul acestora.

## Costurile financiare ale scenariilor

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Planul de mobilitate urbană, pe baza descrierilor tehnice ale fiecărui proiect și a costurilor unitare bazate pe experiențe anterioare și proiecte similare. Aceste costuri au fost prezentate pentru proiectele aferente fiecărui scenariu în tabelul din cap.1.2 al Analizei cost-beneficiu.

Sumarizând, costurile celor trei scenarii sunt:

| Scenariu | Cost (mii euro) |
| --- | --- |
| 1 | 34.000 |
| 2 | 136.600 |
| 3 | 181.730 |

Pentru a avea o imagine detaliată asupra costurilor de investiție, acestea sunt detaliate pornind de la expresia lor agregată și exprimată în lei/an. Rata de schimb euro-leu este de 4,5173 (curs BNR aferent lunii decembrie 2016). Costurile de investiție sunt reprezentate numai pe durata realizării acestor investiții, respectiv perioada 2016-2030.

| Perioadă | Ani | Cost (lei/an) Scenariu 1 | Cost (lei/an) Scenariu 2 | Cost (lei/an) Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 0 |  |  |
| 2 | 2017 | 103.734.600 | 156.673.609 |  |
| 3 | 2018 | 49.612.200 | 94.928.971 |  |
| 4 | 2019 | 0 | 45.023.608 |  |
| 5 | 2020 | 0 | 113.552.339 |  |
| 6 | 2021 | 0 | 16.019.264 |  |
| 7 | 2022 | 0 | 16.019.264 |  |
| 8 | 2023 | 0 | 16.019.264 |  |
| 9 | 2024 | 0 | 22.551.000 |  |
| 10 | 2025 | 0 | 22.551.000 |  |
| 11 | 2026 | 0 | 22.551.000 |  |
| 12 | 2027 | 0 | 22.551.000 |  |
| 13 | 2028 | 0 | 22.551.000 |  |
| 14 | 2029 | 0 | 22.551.000 |  |
| 15 | 2030 | 0 | 22.551.000 |  |
| Total |  | 153.346.800 | 616.093.320 |  |

Din punct de vedere al costurilor de exploatare și mentenanță aferente scenariilor considerate acestea s-au considerat a se ridica la o valoare anuală financiară de 2% din costurile totale de investiție, ținând cont de tipurile de investiții, necesitățile de întreținere curentă și cheltuielile de investiție.

Prin urmare, costurile de exploatare și mentenanță considerate în calculul financiar sunt prezentate tabelar mai jos:

| Perioadă | Ani | Cost (lei/an) Scenariu 1 | Cost (lei/an) Scenariu 2 | Cost (lei/an) Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2017 | 2.074.692 | 3.133.472 | 3.410.656 |
| 3 | 2018 | 3.066.936 | 5.032.052 | 5.802.007 |
| 4 | 2019 | 3.066.936 | 5.932.524 | 8.440.066 |
| 5 | 2020 | 3.066.936 | 8.203.571 | 9.478.282 |
| 6 | 2021 | 3.066.936 | 8.523.956 | 10.369.916 |
| 7 | 2022 | 3.066.936 | 8.844.341 | 11.261.551 |
| 8 | 2023 | 3.066.936 | 9.164.726 | 11.972.777 |
| 9 | 2024 | 3.066.936 | 9.615.746 | 12.604.205 |
| 10 | 2025 | 3.066.936 | 10.066.766 | 13.235.633 |
| 11 | 2026 | 3.066.936 | 10.517.786 | 13.867.061 |
| 12 | 2027 | 3.066.936 | 10.968.806 | 14.498.489 |
| 13 | 2028 | 3.066.936 | 11.419.826 | 15.129.917 |
| 14 | 2029 | 3.066.936 | 11.870.846 | 15.761.345 |
| 15 | 2030 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 16 | 2031 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 17 | 2032 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 18 | 2033 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 19 | 2034 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 20 | 2035 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 21 | 2036 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 22 | 2037 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 23 | 2038 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 24 | 2039 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| 25 | 2040 | 3.066.936 | 12.321.866 | 16.392.773 |
| Total |  | 72.614.220 | 248.834.950 | 326.152.407 |

## Veniturile financiare ale scenariilor

Veniturile financiare ale scenariilor sunt date de încasările generate de proiectele care alcătuiesc scenariile și se referă la:

Încasări din realizarea serviciului de transport public

Încasări din realizarea serviciilor de închirieri biciclete/vehicule electrice

Încasări din gestionarea sistemului de parcare.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate principalele elemente de calcul ale veniturilor, în funcție de scenariu și de anul analizat, conform proiectelor aferente fiecărui scenariu și perioadei de implementare a acestora, precum și pe baza rezultatelor obținute din modelul de transport.

| Scenarii | 2016 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Locuri parcare (rezidențială/ publică) | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing | Locuri parcare (rezidențială/ publică) | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing | Locuri parcare (rezidențială/ publică) | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 0 | 0 | 0 | 680 / 340 | 12.204 | 0 | 680 / 340 | 19.955 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 1.110 / 555 | 20.390 | 300 | 1.110 / 555 | 30.645 | 300 |

Pentru calcul veniturilor se consideră următoarele valori unitare financiare:

Costul mediu al unei călătorii cu transportul public – 1,5 lei/călătorie

Costul închirierii unui loc de parcare anual – 100 lei/an (parcare rezidențială), respectiv: 1 lei/oră (parcare publică); pentru schema utilizării parcărilor publice cu plată, se consideră o ocupare medie de 4 ore/zi, 300 zile/an.

Costul închirierii unei biciclete – 5 lei/oră (bazat pe experiente similare în orașe europene medii cu scheme de bike-sharing); pentru schema de bike-sharing propusă, se consideră un număr mediu de 70.500 închirieri pe an (echivalent pentru o medie de 235 ore închirieri/an pentru o bicicletă, 300 zile/an).

Astfel, veniturile rezultate au următoarele valori:

| Scenarii | 2016 |  |  | 2023 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Locuri parcare (rezidențială/ publică) | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing | Locuri parcare (rezidențială/ publică) | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing | Locuri parcare (rezidențială/ publică) |  | Călătorii transport public | Închirieri bike-sharing |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| S2 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 6.681.690 | 0 | 95.683 |  | 10.925.363 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 721.500 | 11.163.525 | 428.466 | 1.015.223 |  | 16.778.138 | 602.895 |

## Indicatorii financiari ai scenariilor

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și a veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor din cadrul proiectelor.

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul:

Rata de actualizare – 5%

Rata de schimb valutar – 4,5173 lei/euro,  conform cursului mediu BNR pentru luna decembrie 2016.

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente:

costul investitiei

rata de actualizare

perioada de referinta

preturi utilizate

venituri si cheltuieli.

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate in considerare fluxurile financiare de venituri și cheltuieli.

Valoarea prezentă netă financiară (FNPV)

Valoarea prezentă netă financiară este calculată prin actualizarea fluxului de numerar generat de proiect pe perioada de referinţă a investiţiei, cu o rată de actualizare egală cu costul capitalului.

Perioada pentru care se calculeaza FNPV este egală  cu perioada de referinţă stabilită pentru investiție, care include și perioada de execuție.

Valoarea prezentă netă financiară este definită prin formula:

FNPV=t=0natSt=S0(1+i)0+S1(1+i)1+…+Sn(1+i)n

unde:

- St este fluxul de numerar la momentul t

- at este factorul financiar de actualizare pentru anul t

- i este rata financiară de actualizare.

Condiţia de viabilitate financiară este ca valoarea acestui indicator să fie pozitivă.

Rata financiară internă de rentabilitate (FIRR)

Se defineşte ca rata de actualizare pentru care valoarea actualizată a intrărilor de numerar viitoare generate de investiţie egalează costul acesteia. Rata internă de rentabilitate financiara este valoarea lui i pentru care valoarea prezentă netă este egală cu zero. Cu alte cuvinte valoarea lui FIRR se obţine prin rezolvarea ecuaţiei următoare:

FNPV=t=0natSt=S0(1+i)0+S1(1+i)1+…+Sn1+in=0

FIRR nu este exprimată în unități, fiind un procent.

Condiţia de rentabilitate financiară este ca valoarea acestui acestui indicator să fie mai mare decât costul capitalului (rata de actualizare).

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelul de mai jos:

| Indicatorii proiectului | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Concluzie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii financiari ai investitiei |  |  |  |  |
| Rata internă de rentabilitate financiară FIRR (C) - % | Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina) | Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina) | - 14% | Nu este îndeplinită condiția de rentabilitate financiară a investiției, deoarece FIRR(C) < 5% Scenariile nu sunt rentabile financiar - necesită susținere financiară. |
| Valoarea actualizată netă financiară FNPV (C) - lei | -176.351.564 | -489.244.340 | -603.969.908 | Nu este îndeplinită condiția ca FNPV să fie pozitiv. Veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile scenariilor - scenariile necesită susținere financiară. |
| Indicatorii financiari ai capitalului |  |  |  |  |
| Rata internă de rentabilitate financiară FIRR(K) - % | Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina) | -16% | -13% | Scenariile nu sunt profitabile financiar din punct de vedere al capitalului propriu / național investit, fără a fi luată în calcul contribuția nerambursabilă a fondurilor structurale. |
| Valoarea actualizată netă financiară FNPV(K) - lei | -73.641.146 | -359.780.590 | -476.120.891 |  |

Analiza rentabilității este realizată utilizându-se indicatorii de performanță FNPV(C) și FIRR(C), care nu depind de valoarea fondurilor UE. După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de rentabilitate (FNPV>0, FIRR>5%), ceea ce indică faptul că proiectul necesită sprijin financiar și este eligibil pentru obținerea de fonduri UE.

Pentru determinarea efectului grantului UE asupra rentabilității financiare a capitalului investit de entități naționale sunt calculați indicatorii FNPV(K) și FIRR (K). Valorile acestora sunt mai mari decât cele referitoare la costul total de investiție (C), ca rezultat al nevoii de angajare a unui capital limitat, ca urmare a asigurării grantului UE.

## Sustenabilitatea scenariilor

Analiza sustenabilităţii scenariilor arată modul în care în perioada de referinţă a acestora, sursele de finanţare vor egala plăţile an după an. Durabilitatea financiară a scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare:

costurile de investitie (eligibile şi neeligibile);

costurile de operare;

veniturile aduse de fiecare scenariu;

toate sursele de finanțare pentru investitie si operare care cuprind:

contributia UE;

contributia natională.

Pentru ca o investiţie să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat pentru fiecare al perioadei de referinţă să fie pozitiv.

Fluxul de numerar cumulat se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză.

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu.

| SCENARIUL 1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 103.734.600 | 49.612.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 0 | 2.074.692 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| COST TOTAL | 0 | 105.809.292 | 52.679.136 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| Venituri din parcări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri transport public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 0 | 105.809.292 | 52.679.136 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| COST TOTAL | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| Venituri din parcări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri transport public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 1 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| COST TOTAL | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| Venituri din parcări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri transport public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 | 3.066.936 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 156.673.609 | 94.928.971 | 45.023.608 | 113.552.339 | 16.019.264 | 16.019.264 | 16.019.264 | 22.551.000 |
| Cost de operare | 0 | 3.133.472 | 5.032.052 | 5.932.524 | 8.203.571 | 8.523.956 | 8.844.341 | 9.164.726 | 9.615.746 |
| COST TOTAL | 0 | 159.807.082 | 99.961.023 | 50.956.132 | 121.755.909 | 24.543.220 | 24.863.605 | 25.183.990 | 32.166.746 |
| Venituri din parcări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 71.400 |
| Venituri transport public | 0 | 0 | 0 | 1.336.338 | 2.672.676 | 4.009.014 | 5.345.352 | 6.681.690 | 7.167.924 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 0 | 0 | 0 | 1.336.338 | 2.672.676 | 4.009.014 | 5.345.352 | 6.749.690 | 7.239.324 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 0 | 159.807.082 | 99.961.023 | 49.619.794 | 119.083.233 | 20.534.206 | 19.518.253 | 18.434.300 | 24.927.422 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 10.066.766 | 10.517.786 | 10.968.806 | 11.419.826 | 11.870.846 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 |
| COST TOTAL | 32.617.766 | 33.068.786 | 33.519.806 | 33.970.826 | 34.421.846 | 34.872.866 | 12.321.866 | 12.321.866 |
| Venituri din parcări | 74.970 | 78.719 | 82.654 | 86.787 | 91.127 | 95.683 | 100.467 | 105.490 |
| Venituri transport public | 7.689.542 | 8.249.119 | 8.849.416 | 9.493.398 | 10.184.244 | 10.925.363 | 11.720.413 | 12.573.321 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 7.764.512 | 8.327.837 | 8.932.071 | 9.580.185 | 10.275.370 | 11.021.045 | 11.820.880 | 12.678.811 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 24.853.254 | 24.740.949 | 24.587.736 | 24.390.641 | 24.146.476 | 23.851.821 | 500.986 | -356.945 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 2 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 |
| COST TOTAL | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 | 12.321.866 |
| Venituri din parcări | 110.765 | 116.303 | 122.118 | 128.224 | 134.635 | 141.367 | 148.435 | 155.857 |
| Venituri transport public | 13.488.296 | 14.469.854 | 15.522.842 | 16.652.457 | 17.864.275 | 19.164.278 | 20.558.884 | 22.054.977 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 13.599.061 | 14.586.157 | 15.644.960 | 16.780.681 | 17.998.910 | 19.305.645 | 20.707.320 | 22.210.835 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | -1.277.194 | -2.264.291 | -3.323.094 | -4.458.814 | -5.677.044 | -6.983.779 | -8.385.453 | -9.888.968 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 3 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 170.532.810 | 119.567.550 | 131.902.947 | 51.910.791 | 44.581.716 | 44.581.716 | 35.561.316 | 31.571.400 |
| Cost de operare | 0 | 3.410.656 | 5.802.007 | 8.440.066 | 9.478.282 | 10.369.916 | 11.261.551 | 11.972.777 | 12.604.205 |
| COST TOTAL | 0 | 173.943.466 | 125.369.557 | 140.343.013 | 61.389.073 | 54.951.632 | 55.843.267 | 47.534.093 | 44.175.605 |
| Venituri din parcări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.500 | 757.575 |
| Venituri transport public | 0 | 0 | 0 | 2.232.705 | 4.465.410 | 6.698.115 | 8.930.820 | 11.163.525 | 11.832.563 |
| Venituri din bike-sharing | 0 | 0 | 0 | 352.500 | 370.125 | 388.631 | 408.063 | 428.466 | 449.889 |
| VENITURI TOTALE | 0 | 0 | 0 | 2.585.205 | 4.835.535 | 7.086.746 | 9.338.883 | 12.313.491 | 13.040.028 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 0 | 173.943.466 | 125.369.557 | 137.757.808 | 56.553.538 | 47.864.886 | 46.504.384 | 35.220.602 | 31.135.577 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 13.235.633 | 13.867.061 | 14.498.489 | 15.129.917 | 15.761.345 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 |
| COST TOTAL | 44.807.033 | 45.438.461 | 46.069.889 | 46.701.317 | 47.332.745 | 47.964.173 | 16.392.773 | 16.392.773 |
| Venituri din parcări | 795.454 | 835.226 | 876.988 | 920.837 | 966.879 | 1.015.223 | 1.065.984 | 1.119.283 |
| Venituri transport public | 12.541.697 | 13.293.331 | 14.090.010 | 14.934.434 | 15.829.466 | 16.778.138 | 17.783.664 | 18.849.452 |
| Venituri din bike-sharing | 472.384 | 496.003 | 520.803 | 546.843 | 574.185 | 602.895 | 633.039 | 664.691 |
| VENITURI TOTALE | 13.809.535 | 14.624.560 | 15.487.801 | 16.402.115 | 17.370.530 | 18.396.255 | 19.482.687 | 20.633.426 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | 30.997.498 | 30.813.901 | 30.582.088 | 30.299.202 | 29.962.215 | 29.567.918 | -3.089.914 | -4.240.653 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 3 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investiție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost de operare | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 |
| COST TOTAL | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 | 16.392.773 |
| Venituri din parcări | 1.175.247 | 1.234.010 | 1.295.710 | 1.360.496 | 1.428.521 | 1.499.947 | 1.574.944 | 1.653.691 |
| Venituri transport public | 19.979.113 | 21.176.476 | 22.445.598 | 23.790.779 | 25.216.578 | 26.727.826 | 28.329.644 | 30.027.461 |
| Venituri din bike-sharing | 697.926 | 732.822 | 769.463 | 807.936 | 848.333 | 890.750 | 935.287 | 982.052 |
| VENITURI TOTALE | 21.852.287 | 23.143.308 | 24.510.771 | 25.959.211 | 27.493.432 | 29.118.523 | 30.839.876 | 32.663.204 |
| Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor | -5.459.514 | -6.750.535 | -8.117.999 | -9.566.438 | -11.100.659 | -12.725.750 | -14.447.103 | -16.270.431 |
| FLUX DE NUMERAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Surse de finanțare

Sursele de finanțare identificate, grupate pe scenarii, sunt prezentate tabelar mai jos:

Scenariul 1

| Denumire proiect | Cost (mii Euro) | Sursă finanțare identificată |
| --- | --- | --- |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 12.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 22.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |

Scenariul 2

| Denumire proiect | Cost (mii Euro) | Sursă finanțare identificată |
| --- | --- | --- |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 12.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 22.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | 10.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 8.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | 900 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P8. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban. | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P12. Continuarea reabilitării stațiilor de transport public, prin dotarea cu mobilierul urban corespunzător | 300 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | 20.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | 4.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | 5.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | 10.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | 4.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | 1.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 5.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | 2.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | 4.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | 250 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | 400 | Buget local / Fonduri naționale |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | 1.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | 12.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 3.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 1.300 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 400 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P33. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare moderată a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P41. Implementarea unui sistem de informare a călătorilor în stațiile de transport public | 500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P42. Creșterea atractivității și siguranței transportului public local prin introducerea de camere de supraveghere în stațiile de transport public. | 500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P44. Studiu de trafic în vederea extinderii și sincronizării sistemului de semaforizare pe raza Municipiului Buzău | 30 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | 800 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 2.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | 90 | Buget local / Fonduri naționale |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 300 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | 10 | Buget local / Fonduri naționale |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | 100 | Buget local / Fonduri naționale |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | 10 | Buget local / Fonduri naționale |

Scenariul 3

| Denumire proiect | Cost (mii Euro) | Sursă finanțare identificată |
| --- | --- | --- |
| P1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 12.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 22.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului. | 10.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului Buzău. | 20.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P5. Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 8.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P6. Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. | 4.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P7. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere din zona urbană Str. Primăverii | 900 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P9. Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban. | 2.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P10. Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | 5.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P11. Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | 3.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P13. Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P14. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru transportul de marfă | 20.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P15. Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2 | 4.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P16. Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. Industriei | 5.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P17. Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti | 10.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P18. Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii | 4.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P19. Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general | 1.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P20. Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 3.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P21. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | 5.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P22. Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale | 2.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P23. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu. | 4.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P24. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în trafic | 450 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P25. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare | 250 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P26. Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale | 400 | Buget local / Fonduri naționale |
| P27. Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta Smart Parking. | 1.500 | Buget local / Fonduri naționale |
| P28. Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate | 12.000 | Buget local / Fonduri naționale |
| P29. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 3.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P30. Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 1.300 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P31. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 400 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P32. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P34. Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport | 60 | Buget local / Fonduri naționale |
| P35. Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P36. Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P37. Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P38. Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele. | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P39. Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de parcări rezidențiale și publice | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P40. Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | 1.000 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P43. Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | 3.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P45. Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | 200 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P46. Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată | 400 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P47. Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | 600 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P48. Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete. | 800 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P49. Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | 400 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P50. Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu. | 200 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P51. Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | 800 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P52. Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 2.500 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P53. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | 1.600 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P54. Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare. | 200 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P55. Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații software legate de mobilitate | 100 | Buget local / Fonduri naționale |
| P56. Portal integrat de mobilitate urbană activă | 90 | Buget local / Fonduri naționale |
| P57. Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 300 | POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale |
| P58. Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public. | 10 | Buget local / Fonduri naționale |
| P59. Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității | 60 | Buget local / Fonduri naționale |
| P60. Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului auto și parcării în zona centrală. | 30 | Buget local / Fonduri naționale |
| P61. Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată. | 100 | Buget local / Fonduri naționale |
| P62. Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa. | 20 | Buget local / Fonduri naționale |
| P63. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City. | 400 | Buget local / Fonduri naționale |
| P64. Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. | 10 | Buget local / Fonduri naționale |

Stabilirea surselor de finanțare pentru fiecare scenariu, pe toată durata de analiză a acestuia, analizează sustenabilitatea  financiară a investitiei, ceea ce înseamnă că investiţia  nu va risca să rămână fără finanţare în nici unul din anii perioadei de analiza.

Sursele de finanțare sunt alcătuite din contribuția UE prin POR 2014-2020, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor și contribuția națională.

Valoarea contribuției UE se determină pe baza procentului stabilit pentru axa prioritară 4, pentru care anumite proiecte din cadrul scenariilor pot fi eligibile.

Fluxul de numerar structurat pe cele două surse de finanțare pentru fiecare scenariu este prezentat în tabelele de mai jos.

Se constată necesitatea unui efort financiar considerabil din partea autorității locale. Prin urmare, se recomandă identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru anumite proiecte, precum:

- Instituții Internaționale de Finanțare, care permit creditarea unor proiecte cu efecte sociale majore. Astfel de proiecte ar putea fi: reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane (P3, P4). Aceasta este o sursă potențială de finanțare în contextul unui grad de îndatorare redus și nu poate depăși pragul de 30% al gradului maxim de îndatorare al autorității locale.

- Parteneriat Public Privat, care permite dezvoltarea unor proiecte cu utilizarea eficientă a resurselor autorității locale. Proiecte dezvoltate în astfel de parteneriate ar putea fi proiectele care vizează crearea de parcări (P27, P28).

- Bugetul Național, permite finanțarea unor proiecte cu caracter regional, care vizează creșterea conectivității rețelei de transport a municipiului și eliminarea vulnerabilităților locale ale acestei rețele. Astfel de proiecte ar putea fi cele care vizează crearea unor elemente de infrastructură care să elimine vulnerabilitățile locale ale rețelei de transport precum realizarea de legături rutiere (P6, P17), realizarea unor legături multimodale regionale/locale atât pentru transportul de marfă, cât și pentru cel de persoane (P14, P16).

Astfel, prin însumarea costurilor proiectelor mai sus menționate în cazul implementării scenariului complet de îmbunătățire a mobilității (Scenariul 3) se reduce efortul financiar investițional al autorității locale cu 58%, diminuându-se de la 671 milioane de lei la 278,75 milioane de lei, pentru perioada de implementare 2016-2030. De asemenea se diminuează considerabil și efortul anual mai ales pe termen lung, după terminarea programului de finanțare din Fonduri europene 2014-2020.

| SCENARIUL 1 | Valoare (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost total investiție | 153.346.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri neeligibile | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri eligibile | 153.346.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata diferenței de finanțare | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma finanțabilă conform RDF | 153.346.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent finanțare maxim | 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 153.346.800 | 0 | 103.734.600 | 49.612.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonduri europene | 115.010.100 | 0 | 77.800.950 | 37.209.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buget local, din care: | 38.336.700 | 0 | 25.933.650 | 12.403.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri eligibile | 38.336.700 | 0 | 25.933.650 | 12.403.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalul investiției | 153.346.800 | 0 | 103.734.600 | 49.612.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonduri europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buget local, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri eligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalul investiției | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SCENARIUL 2 | Valoare (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost total investiție | 616.093.320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri neeligibile | 418.853.254 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri eligibile | 197.240.066 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata diferenței de finanțare | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma finanțabilă conform RDF | 197.240.066 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent finanțare maxim | 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 616.093.320 | 0 | 156.673.609 | 94.928.971 | 45.023.608 | 113.552.339 | 16.019.264 | 16.019.264 |
| Fonduri europene | 147.930.050 | 0 | 74.467.067 | 45.663.802 | 21.477.854 | 4.260.025 | 687.101 | 687.101 |
| Buget local, din care: | 468.163.270 | 0 | 82.206.543 | 49.265.170 | 23.545.754 | 109.292.314 | 15.332.163 | 15.332.163 |
| Costuri neeligibile | 312.647.064 | 0 | 3.920.652 | 1.259.634 | 966.471 | 104.813.826 | 14.609.826 | 14.609.826 |
| Costuri eligibile | 155.516.206 | 0 | 78.285.890 | 48.005.535 | 22.579.283 | 4.478.488 | 722.337 | 722.337 |
| Totalul investiției | 616.093.320 | 0 | 156.673.609 | 94.928.971 | 45.023.608 | 113.552.339 | 16.019.264 | 16.019.264 |

| SCENARIUL 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 16.019.264 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 |
| Fonduri europene | 687.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buget local, din care: | 15.332.163 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 |
| Costuri neeligibile | 14.609.826 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 |
| Costuri eligibile | 722.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalul investiției | 16.019.264 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 | 22.551.000 |

| SCENARIUL 3 | Valoare (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost total investiție | 819.638.646 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri neeligibile | 423.643.086 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri eligibile | 395.995.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata diferenței de finanțare | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma finanțabilă conform RDF | 395.995.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent finanțare maxim | 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 819.638.646 | 0 | 170.532.810 | 119.567.550 | 131.902.947 | 51.910.791 | 44.581.716 | 44.581.716 |
| Fonduri europene | 148.498.335 | 0 | 57.971.775 | 39.908.424 | 39.908.424 | 4.738.730 | 1.990.327 | 1.990.327 |
| Buget local, din care: | 671.140.311 | 0 | 112.561.035 | 79.659.126 | 91.994.523 | 47.172.061 | 42.591.389 | 42.591.389 |
| Costuri neeligibile | 423.643.086 | 0 | 15.941.409 | 13.145.085 | 25.480.482 | 39.274.177 | 39.274.177 | 39.274.177 |
| Costuri eligibile | 247.497.225 | 0 | 96.619.625 | 66.514.040 | 66.514.040 | 7.897.884 | 3.317.212 | 3.317.212 |
| Totalul investiției | 819.638.646 | 0 | 170.532.810 | 119.567.550 | 131.902.947 | 51.910.791 | 44.581.716 | 44.581.716 |

| SCENARIUL 3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 35.561.316 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |
| Fonduri europene | 1.990.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buget local, din care: | 33.570.989 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |
| Costuri neeligibile | 30.253.777 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |
| Costuri eligibile | 3.317.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalul investiției | 35.561.316 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |

Mai jos se găsește o estimare suplimentară bazată pe propunerea de identificare a unor noi surse de finanțare pentru scenariul complet de finanțare (Scenariul 3).

| SCENARIUL 3 | Valoare (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost total investiție | 819.638.646 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri neeligibile Axa 4 | 423.643.086 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri eligibile Axa 4 | 395.995.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata diferenței de finanțare | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma finanțabilă conform RDF | 395.995.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent finanțare | 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 819.638.646 | 0 | 170.532.810 | 119.567.550 | 131.902.947 | 51.910.791 | 44.581.716 | 44.581.716 |
| Fonduri europene | 148.498.335 | 0 | 57.971.775 | 39.908.424 | 39.908.424 | 4.738.730 | 1.990.327 | 1.990.327 |
| Buget local, din care: | 278.752.911 | 0 | 100.641.220 | 67.739.311 | 66.544.108 | 8.191.047 | 3.610.375 | 3.610.375 |
| Costuri neeligibile | 31.255.686 | 0 | 4.021.595 | 1.225.271 | 30.068 | 293.163 | 293.163 | 293.163 |
| Costuri eligibile Axa 4 | 247.497.225 | 0 | 96.619.625 | 66.514.040 | 66.514.040 | 7.897.884 | 3.317.212 | 3.317.212 |
| Alte surse de finanțare | 392.387.400 | 0 | 11.919.814 | 11.919.814 | 25.450.414 | 38.981.014 | 38.981.014 | 38.981.014 |
| Totalul investiției | 819.638.646 | 0 | 170.532.810 | 119.567.550 | 131.902.947 | 51.910.791 | 44.581.716 | 44.581.716 |

| SCENARIUL 3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSE DE FINANȚARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost total investiție | 35.561.316 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |
| Fonduri europene | 1.990.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buget local, din care: | 3.610.375 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 |
| Costuri neeligibile | 293.163 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 | 3.543.729 |
| Costuri eligibile Axa 4 | 3.317.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte surse de finanțare | 29.960.614 | 28.027.671 | 28.027.671 | 28.027.671 | 28.027.671 | 28.027.671 | 28.027.671 | 28.027.671 |
| Totalul investiției | 35.561.316 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 | 31.571.400 |

# Analiza economică

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării economice totale. Analiza economică transformă costurile și beneficiile unui proiect/scenariu într-o unitate monetară comună și compară nivelul beneficiilor cu nivelul costurilor. Pentru efecte ale proiectelor care nu au o valoare de piață directă (de exemplu, economii de timp, reducerea emisiilor și poluarea locală) este necesară convertirea beneficiilor și costurilor în valori financiare, utilizând metodele prezentate mai jos.

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și indicatorilor de rentabilitate economică.

## Metodologie generală

Pentru a evalua beneficiile și a calcula principalii indicatori ai analizei economice, a fost realizat un instrument de calcul de tip tabelar.

Analiza economică este realizată utilizând metoda incrementala, care reprezintă diferența costurilor și beneficiilor între situația fără proiect și situația cu proiect. Aceasta constă în parcurgerea etapelor de mai jos:

ajustarea de la prețurile de piață la prețurile economice

monetizarea impacturilor din afara pieței

includerea efectelor suplimentare indirecte - dacă se consideră necesar

calcularea indicatorilor de performanță economică

Analiza economică realizată ține seama de următoarele beneficii:

economii de timp

economii ale costului de operare al vehiculelor

economii rezultate din îmbunătățirea siguranței rutiere

economii rezultate din îmbunătățirea calității aerului

beneficii rezultate din îmbunătățirea aspectului urban al zonei.

Principalele ipoteze de lucru sunt:

perioada de referință – 25 de ani, consistentă cu cea pentru analiza financiară

rata de actualizare – 5%, consistentă cu setul de date de referință ale Comisiei europene

taxa pe valoarea adăugată este exclusă din analiza economică

factorul de conversie economică este de 0,97, calculat pe baza CIF – importul de bunuri și servicii și FOB - exportul de bunuri și servicii (sursa: INSSE)

rata de schimb valutar este de 4,5173, având ca sursă cursul mediu BNR pentru decembrie 2016

factorul de anualizare este considerat 300, ținând cont de variațiile săptămânale.

## Beneficii economice

### Economia de timp

Reducerea timpilor de parcurs constituie un element foarte important care se reflectă în analiza cost-beneficiu. Pentru majoritatea proiectelor reducerea globală a duratei călătoriei este pozitivă, modificarea timpilor de parcurs fiind generată direct de proiectul de infrastructură. Pot fi generate economii de timp suplimentare în mod indirect în cazul în care călătoriile sunt deviate de pe modul rutier și prin urmare nivele de trafic existente și congestia se reduc.

Pentru a calcula economiile de timp se consideră indicatorii de performanță ai rețelei, prezentați în tabelele de mai jos.

|  |  |  | Durata totală de deplasare (h/zi) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | Mod |  | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| 2016 | Auto | veh - ore/zi | 21.227 | 21.049 | - | - |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 3.088 | 3.064 | - | - |
|  | Taxi | veh - ore/zi | 433 | 429 | - | - |
| 2023 | Auto | veh - ore/zi | 27.333 | 26.195 | 23.563 | 22.014 |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 3.897 | 3.738 | 3.297 | 3.040 |
|  | Taxi | veh - ore/zi | 556 | 533 | 478 | 447 |
| 2030 | Auto | veh - ore/zi | 35.039 | 33.450 | 25.899 | 23.620 |
|  | Veh marfa | veh - ore/zi | 5.026 | 4.804 | 3.587 | 3.226 |
|  | Taxi | pers - ore/zi | 713 | 681 | 525 | 478 |

|  |  |  | Totalul matricelor de cerere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | Mod |  | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| 2016 | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.136 | - | - |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 164.322 | - | - |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 62.288 | - | - |
| 2023 | Bicicleta | Pers | 3.732 | 3.732 | 4.704 | 6.272 |
|  | Mers pe jos | Pers | 195.543 | 195.543 | 188.970 | 184.041 |
|  | Transport public | Pers | 70.953 | 70.953 | 83.157 | 91.343 |
| 2030 | Bicicleta | Pers | 4.453 | 4.453 | 5.488 | 7.840 |
|  | Mers pe jos | Pers | 233.337 | 233.337 | 221.835 | 213.619 |
|  | Transport public | Pers | 83.425 | 83.425 | 103.380 | 114.070 |

|  |  |  | Durata medie a unei deplasări (min/deplasare) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | Mod |  | Scenariul 0 A nu face nimic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| 2016 | Bicicleta | Min/depl | 23,00 | 23,00 | - | - |
|  | Mers pe jos | Min/depl | 16,00 | 16,00 | - | - |
|  | Transport public | Min/depl | 23,16 | 23,00 | - | - |
| 2023 | Bicicleta | Min/depl | 23,00 | 23,00 | 21,88 | 20,79 |
|  | Mers pe jos | Min/depl | 16,00 | 16,00 | 15,50 | 15,00 |
|  | Transport public | Min/depl | 25,04 | 23,90 | 22,89 | 23,37 |
| 2030 | Bicicleta | Min/depl | 23,00 | 23,00 | 21,29 | 19,70 |
|  | Mers pe jos | Min/depl | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 14,50 |
|  | Transport public | Min/depl | 28,07 | 26,68 | 22,22 | 21,97 |

Prin urmare pentru cele trei scenarii, beneficiile legate de economia de timp sunt:

Economia de timp a utilizatorilor de vehicule – rezultată din produsul dintre diferența dintre duratele anuale globale de deplasare și valoarea monetară a timpului

Economia de timp a pietonilor și bicicliștilor - rezultată din produsul dintre diferența dintre duratele anuale medii de deplasare și valoarea monetară a timpului.

Pentru calculul valorii timpului s-au folosit următoarele elemente:

Economia anuală de timp (h/zi), calculată pentru anii 2016,2023 și 2030 ca produs dintre economia zilnică de timp și factorul de anualizare

Valoarea monetară a timpului (lei/h) (conform „Master Plan General de Transport pentru România. Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transporturi și Metodologia de Prioritzare a Proiectelor din cadrul Master Planului. Voumul 2. Partea C. Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”)

Factorul de creștere al valorii timpului, evaluat la 70% din creșterea PIB

Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu.

Valorile monetare ale economiilor de timp sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Ani | Economia de timp (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 1 | Economia de timp (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 2 | Economia de timp (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 3 | Economia de timp (lei/an) – valori actualizate Scenariu 1 | Economia de timp (lei/an) – valori actualizate Scenariu 2 | Economia de timp (lei/an) – valori actualizate Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 522.056 | 522.056 | 522.056 | 522.056 | 522.056 | 522.056 |
| 2017 | 709.837 | 845.574 | 881.597 | 676.035 | 805.309 | 839.616 |
| 2018 | 965.414 | 1.370.012 | 1.488.890 | 875.659 | 1.242.641 | 1.350.468 |
| 2019 | 1.313.358 | 2.220.418 | 2.514.750 | 1.134.528 | 1.918.081 | 2.172.336 |
| 2020 | 1.787.173 | 3.599.839 | 4.247.823 | 1.470.312 | 2.961.596 | 3.494.695 |
| 2021 | 2.436.051 | 5.846.436 | 7.186.200 | 1.908.710 | 4.580.836 | 5.630.575 |
| 2022 | 3.321.393 | 9.498.116 | 12.158.267 | 2.478.475 | 7.087.640 | 9.072.686 |
| 2023 | 4.529.691 | 15.435.537 | 20.572.336 | 3.219.167 | 10.969.748 | 14.620.375 |
| 2024 | 4.892.247 | 18.285.344 | 24.120.585 | 3.311.265 | 12.376.241 | 16.325.761 |
| 2025 | 5.283.846 | 21.666.385 | 28.296.449 | 3.406.014 | 13.966.345 | 18.240.143 |
| 2026 | 5.706.817 | 25.678.610 | 33.213.583 | 3.503.490 | 15.764.439 | 20.390.259 |
| 2027 | 6.163.674 | 30.440.941 | 39.006.662 | 3.603.773 | 17.798.188 | 22.806.388 |
| 2028 | 6.657.135 | 36.094.899 | 45.835.333 | 3.706.942 | 20.098.990 | 25.522.829 |
| 2029 | 7.190.135 | 42.808.940 | 53.888.932 | 3.813.082 | 22.702.495 | 28.578.451 |
| 2030 | 7.765.845 | 50.783.615 | 63.392.097 | 3.922.280 | 25.649.176 | 32.017.317 |
| 2031 | 8.261.687 | 57.809.910 | 71.738.159 | 3.974.013 | 27.807.555 | 34.507.281 |
| 2032 | 8.783.816 | 65.776.002 | 81.156.322 | 4.023.967 | 30.132.744 | 37.178.646 |
| 2033 | 9.333.232 | 74.802.962 | 91.780.543 | 4.072.058 | 32.636.285 | 40.043.547 |
| 2034 | 9.910.268 | 85.021.006 | 103.753.901 | 4.117.921 | 35.327.984 | 43.111.889 |
| 2035 | 10.516.538 | 96.587.086 | 117.249.885 | 4.161.751 | 38.222.790 | 46.399.761 |
| 2036 | 11.153.059 | 109.672.281 | 132.456.576 | 4.203.470 | 41.334.329 | 49.921.490 |
| 2037 | 11.820.854 | 124.468.447 | 149.584.505 | 4.243.005 | 44.676.999 | 53.692.216 |
| 2038 | 12.520.948 | 141.190.618 | 168.869.219 | 4.280.285 | 48.265.995 | 57.727.921 |
| 2039 | 13.254.366 | 160.079.660 | 190.574.129 | 4.315.241 | 52.117.344 | 62.045.468 |
| 2040 | 14.022.125 | 181.405.218 | 214.993.666 | 4.347.811 | 56.247.937 | 66.662.637 |

### Economia costului de operare al vehiculului

Economiile costului de operare al vehiculului au la bază diminuarea consumului ca urmare a evoluției crescătoare a vitezei de deplasare ca urmare a implementării proiectului.

Costul de operare al vehiculelor este constituit din două componente majore și anume costul aferent combustibilului consumat și costul generat de alte elemente exceptând combustibilul.

Cele două componente de cost se evaluează pentru fiecare tip de vehicul, distanță parcursă în funcție de viteza de deplasare.

Funcțiile utilizate în calculul celor două componente sunt:

L=aV+b+c×V+d×V2

C=e+fV

Unde:	L – consumul de combustibil

V – viteza

C – costul elementelor exceptând combustibilul.

Valorile parametrlor a, b, c, d, e și f au fost preluate din Ghidul ACB al Master Planului General de Transport.

Elementele de calcul utilizate pentru calculul economiei costului de operare sunt:

Reducerea anuală a prestației calculată pentru toate mijloacele motorizate de deplasare, evaluată ca pentru anii 2016, 2023 și 2030 ca produs dintre reducerea zilnică de a prestației (vehxkm/zi) și factorul de anualizare

Valoarea unitară a economiei costului de operare

Factorul de creștere al valorii timpului, evaluat la 100% din creșterea PIB

Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu.

Reducerea zilnică a prestației este determinată ca diferență dintre distanțele globale parcurse rezultate din modelul de transport și prezentate în tabelele aferente capitolului 4.

Beneficiile rezultate din economia costului de operare ale vehiculelor sunt prezentate tabelar mai jos.

| Ani | Economia costului de operare (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 1 | Economia costului de operare (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 2 | Economia costului de operare (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 3 | Economia costului de operare (lei/an) – valori actualizate Scenariu 1 | Economia costului de operare (lei/an) – valori actualizate Scenariu 2 | Economia costului de operare (lei/an) – valori actualizate Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1.084.059 | 1.867.523 | 0 | 1.032.437 | 1.778.593 |
| 2018 | 0 | 2.205.821 | 3.795.579 | 0 | 2.000.744 | 3.442.702 |
| 2019 | 0 | 3.366.612 | 5.786.205 | 0 | 2.908.206 | 4.998.341 |
| 2020 | 0 | 4.567.802 | 7.841.498 | 0 | 3.757.942 | 6.451.219 |
| 2021 | 0 | 5.801.271 | 9.947.810 | 0 | 4.545.447 | 7.794.369 |
| 2022 | 0 | 7.085.353 | 12.135.380 | 0 | 5.287.199 | 9.055.608 |
| 2023 | 0 | 8.414.112 | 14.394.143 | 0 | 5.979.752 | 10.229.649 |
| 2024 | 0 | 9.035.511 | 15.132.776 | 0 | 6.115.590 | 10.242.458 |
| 2025 | 0 | 9.704.997 | 15.912.036 | 0 | 6.255.927 | 10.257.040 |
| 2026 | 0 | 10.510.534 | 16.870.284 | 0 | 6.452.556 | 10.356.891 |
| 2027 | 0 | 11.294.662 | 17.745.527 | 0 | 6.603.755 | 10.375.442 |
| 2028 | 0 | 12.140.072 | 18.669.372 | 0 | 6.760.047 | 10.395.805 |
| 2029 | 0 | 13.051.771 | 19.644.675 | 0 | 6.921.633 | 10.417.991 |
| 2030 | 0 | 14.035.193 | 20.674.474 | 0 | 7.088.726 | 10.442.014 |
| 2031 | 0 | 14.858.266 | 21.544.642 | 0 | 7.147.080 | 10.363.341 |
| 2032 | 0 | 15.500.293 | 22.124.114 | 0 | 7.100.863 | 10.135.312 |
| 2033 | 0 | 16.171.261 | 22.720.084 | 0 | 7.055.468 | 9.912.697 |
| 2034 | 0 | 16.872.535 | 23.333.051 | 0 | 7.010.887 | 9.695.365 |
| 2035 | 0 | 17.605.549 | 23.963.534 | 0 | 6.967.113 | 9.483.184 |
| 2036 | 0 | 18.371.807 | 24.612.065 | 0 | 6.924.141 | 9.276.028 |
| 2037 | 0 | 19.172.888 | 25.279.195 | 0 | 6.881.962 | 9.073.774 |
| 2038 | 0 | 20.010.451 | 25.965.494 | 0 | 6.840.570 | 8.876.301 |
| 2039 | 0 | 20.886.236 | 26.671.549 | 0 | 6.799.959 | 8.683.491 |
| 2040 | 0 | 21.802.070 | 27.397.965 | 0 | 6.760.122 | 8.495.230 |

### Beneficiul economic al îmbunătățirii siguranței deplasărilor

Din punct de vedere al siguranței deplasărilor, aceasta se evaluează prin prisma reducerii prestației rutiere și a coeficienților unitari cu privire la apariția accidentelor și numărul persoanelor accidentate. Conform statisticilor rutiere media accidentelor anuale este de 92 de accidente/an pe o perioadă de analiză de 5 ani, cu un număr mediu de 107 răniți. Această statistică este raportată la o prestație medie anuală de circa 195 milioane vehiculexkm.

Prin urmare reducerea prestației anuale conduce la următoarele reduceri din prisma numărului de accidente:

| Scenariu | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducere anuală a prestației rutiere – termen lung - vehxkm | 0 | 21.337.429 | 32.077.998 |
| Reducere număr de accidente – termen lung | 0 | 10 accidente/an | 15 accidente/an |

Elementele de calcul utilizate pentru calculul economiei costului de operare sunt:

Reducerea anuală a prestației, evaluată ca produs dintre reducerea zilnică de a prestației rutiere și factorul de anualizare (vehiculexkm/an)

Coeficient de producere a accidentelor și proporția acestora

Valoarea unitară a costului unui accident (lei/accident)

Factorul de creștere al valorii indicatorului, evaluat la 100% din creșterea PIB

Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu.

Beneficiile asociate proiectelor cu privire la accidente sunt calculate, cuantificate financiar și introduse în analiza cost-beneficiu. Valoarea monetară asociată evitării unui accident se leagă atât de costurile directe asociate accidentului, cât și de costurile economice indirecte.

Pentru determinarea beneficiului economic, diferenței înregistrate în numărul accidentelor i se vor aplica valorile monetare adecvate, în funcție de gravitatea accidentului.

Beneficiile rezultate din îmbunătățirea siguranței deplasărilor urbane sunt prezentate tabelar mai jos.

| Ani | Siguranța (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 1 | Siguranța (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 2 | Siguranța (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 3 | Siguranța (lei/an) – valori actualizate Scenariu 1 | Siguranța (lei/an) – valori actualizate Scenariu 2 | Siguranța (lei/an) – valori actualizate Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 313.863 | 542.207 | 0 | 298.917 | 516.388 |
| 2018 | 0 | 651.014 | 1.124.646 | 0 | 590.489 | 1.020.087 |
| 2019 | 0 | 1.012.750 | 1.749.556 | 0 | 874.851 | 1.511.332 |
| 2020 | 0 | 1.400.430 | 2.419.286 | 0 | 1.152.137 | 1.990.353 |
| 2021 | 0 | 1.819.159 | 3.142.653 | 0 | 1.425.358 | 2.462.351 |
| 2022 | 0 | 2.268.564 | 3.919.014 | 0 | 1.692.837 | 2.924.429 |
| 2023 | 0 | 2.750.406 | 4.751.413 | 0 | 1.954.662 | 3.376.740 |
| 2024 | 0 | 3.012.179 | 5.101.918 | 0 | 2.038.761 | 3.453.179 |
| 2025 | 0 | 3.299.169 | 5.478.581 | 0 | 2.126.674 | 3.531.542 |
| 2026 | 0 | 3.613.840 | 5.883.380 | 0 | 2.218.584 | 3.611.885 |
| 2027 | 0 | 3.958.900 | 6.318.447 | 0 | 2.314.687 | 3.694.265 |
| 2028 | 0 | 4.337.328 | 6.786.077 | 0 | 2.415.186 | 3.778.741 |
| 2029 | 0 | 4.752.397 | 7.288.740 | 0 | 2.520.297 | 3.865.374 |
| 2030 | 0 | 5.207.708 | 7.829.099 | 0 | 2.630.246 | 3.954.227 |
| 2031 | 0 | 5.615.366 | 8.323.006 | 0 | 2.701.087 | 4.003.508 |
| 2032 | 0 | 6.050.005 | 8.840.674 | 0 | 2.771.577 | 4.050.015 |
| 2033 | 0 | 6.512.978 | 9.382.682 | 0 | 2.841.591 | 4.093.633 |
| 2034 | 0 | 7.004.992 | 9.948.622 | 0 | 2.910.719 | 4.133.858 |
| 2035 | 0 | 7.528.037 | 10.539.862 | 0 | 2.979.100 | 4.170.981 |
| 2036 | 0 | 8.083.543 | 11.156.880 | 0 | 3.046.602 | 4.204.911 |
| 2037 | 0 | 8.672.967 | 11.800.115 | 0 | 3.113.095 | 4.235.561 |
| 2038 | 0 | 9.297.784 | 12.469.962 | 0 | 3.178.446 | 4.262.855 |
| 2039 | 0 | 9.959.487 | 13.166.770 | 0 | 3.242.523 | 4.286.723 |
| 2040 | 0 | 10.659.584 | 13.890.838 | 0 | 3.305.195 | 4.307.103 |

### BeneficiuL economic al îmbunătățirii calității aerului

Îmbunătățirea calității aerului este evalulată prin estimareadistanței totale de deplasare și valorizarea diferenței de prestație rutieră anuală, ținând cont de valorile unitare ale îmbunătățirii calității aerului recomandate la nivel național.

Costurile aferente poluării aerului sunt cauzate de emisiile de poluanți cu diverse efecte.

Elementele de calcul utilizate pentru calculul economiei costului de operare sunt:

Reducerea anuală a prestației, evaluată ca produs dintre reducerea zilnică de a prestației rutiere și factorul de anualizare (vehiculexkm/an)

Valoarea unitară a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea calității aerului (lei/vehiculxkm)

Factorul de creștere al valorii indicatorului, evaluat la 100% din creșterea PIB

Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu.

Beneficiile rezultate din îmbunătățirea siguranței deplasărilor urbane sunt prezentate tabelar mai jos.

| Ani | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 1 | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 2 | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 3 | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 1 | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 2 | Îmbunătățirea calității aerului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 9.790.803 | 16.878.328 | 0 | 9.324.574 | 16.074.598 |
| 2018 | 0 | 20.308.084 | 35.009.027 | 0 | 18.420.031 | 31.754.220 |
| 2019 | 0 | 31.592.270 | 54.461.794 | 0 | 27.290.591 | 47.046.145 |
| 2020 | 0 | 43.685.792 | 75.309.768 | 0 | 35.940.409 | 61.957.533 |
| 2021 | 0 | 56.747.843 | 97.827.389 | 0 | 44.463.420 | 76.650.319 |
| 2022 | 0 | 70.766.831 | 121.994.667 | 0 | 52.807.299 | 91.034.299 |
| 2023 | 0 | 80.455.720 | 147.906.334 | 0 | 57.178.378 | 105.114.270 |
| 2024 | 0 | 88.510.862 | 158.944.165 | 0 | 59.907.635 | 107.579.667 |
| 2025 | 0 | 97.365.183 | 170.816.988 | 0 | 62.762.465 | 110.110.153 |
| 2026 | 0 | 107.098.509 | 183.588.954 | 0 | 65.749.194 | 112.707.692 |
| 2027 | 0 | 117.798.753 | 197.329.232 | 0 | 68.874.491 | 115.374.315 |
| 2028 | 0 | 129.562.742 | 212.112.402 | 0 | 72.145.382 | 118.112.122 |
| 2029 | 0 | 142.497.142 | 228.018.888 | 0 | 75.569.277 | 120.923.285 |
| 2030 | 0 | 156.719.476 | 245.135.429 | 0 | 79.153.985 | 123.810.049 |
| 2031 | 0 | 169.412.466 | 260.761.682 | 0 | 81.490.293 | 125.430.828 |
| 2032 | 0 | 182.974.493 | 277.153.636 | 0 | 83.822.723 | 126.967.274 |
| 2033 | 0 | 197.451.083 | 294.331.205 | 0 | 86.147.254 | 128.415.730 |
| 2034 | 0 | 212.868.443 | 312.283.354 | 0 | 88.451.235 | 129.760.184 |
| 2035 | 0 | 229.291.859 | 331.054.773 | 0 | 90.738.575 | 131.009.615 |
| 2036 | 0 | 246.770.041 | 350.662.373 | 0 | 93.005.033 | 132.160.960 |
| 2037 | 0 | 265.352.693 | 371.121.896 | 0 | 95.246.323 | 133.211.371 |
| 2038 | 0 | 285.090.420 | 392.447.790 | 0 | 97.458.123 | 134.158.226 |
| 2039 | 0 | 306.034.618 | 414.653.080 | 0 | 99.636.090 | 134.999.145 |
| 2040 | 0 | 328.237.360 | 437.749.241 | 0 | 101.775.872 | 135.731.993 |

### Beneficiul economic al îmbunătățirii calității mediului urban

Îmbunătățirea calității mediului urban este evidențiată prin valorizarea percepției utilizatorilor rețelei de transport în raport cu propunerile considerate și categoriile de utilizatori considerate – pietoni, bicicliști, pasageri ai transportului public și utilizatori individuali de autoturism.

Cuantificarea beneficiilor utilizatorilor de transport este realizată prin intermediul unor factori bazați pe deplasare, ținând cont de îmbunătățirea calității deplasărilor, Valoarea lor este determinată pe baza cercetărilor de piață și experiențelor similare legate de valoarea pe care e dispusă un utilizator să o platească pentru îmbunătățirea unei deplasări. Factorii și valorile unitare de calcul sunt standardizate la nivel internațional și au fost echivalate la valorile și prețurile din România pentru anul de bază 2016.

Elementele de calcul utilizate pentru calculul economiei costului de operare sunt:

Numărul total al deplasărilor realizate de utilizatorii de transport pe categoriile considerate în modelul de transport

Valoarea unitară a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea calității mediului (lei/deplasare)

Factorul de creștere al valorii indicatorului, evaluat la 100% din creșterea PIB

Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu.

Beneficiile rezultate din îmbunătățirea calității mediului sunt prezentate tabelar mai jos.

| Ani | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 1 | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 2 | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori neactualizate Scenariu 3 | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 1 | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 2 | Îmbunătățirea calității mediului (lei/an) – valori actualizate Scenariu 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4.187.729 | 81.025.932 | 92.802.462 | 4.187.729 | 81.025.932 | 92.802.462 |
| 2017 | 4.358.421 | 83.212.556 | 95.809.412 | 4.150.877 | 79.250.054 | 91.247.059 |
| 2018 | 4.536.070 | 85.458.190 | 98.913.792 | 4.114.350 | 77.513.098 | 89.717.725 |
| 2019 | 4.720.961 | 87.764.427 | 102.118.758 | 4.078.144 | 75.814.212 | 88.214.023 |
| 2020 | 4.913.388 | 90.132.901 | 105.427.571 | 4.042.256 | 74.152.561 | 86.735.524 |
| 2021 | 5.113.658 | 92.565.293 | 108.843.595 | 4.006.685 | 72.527.329 | 85.281.805 |
| 2022 | 5.322.091 | 95.063.326 | 112.370.303 | 3.971.426 | 70.937.718 | 83.852.450 |
| 2023 | 5.539.019 | 97.628.774 | 116.011.283 | 3.936.478 | 69.382.947 | 82.447.053 |
| 2024 | 5.677.732 | 100.148.508 | 119.064.386 | 3.842.912 | 67.784.452 | 80.587.463 |
| 2025 | 5.819.918 | 102.733.275 | 122.197.839 | 3.751.571 | 66.222.785 | 78.769.817 |
| 2026 | 5.965.665 | 105.384.752 | 125.413.756 | 3.662.401 | 64.697.096 | 76.993.167 |
| 2027 | 6.115.062 | 108.104.663 | 128.714.308 | 3.575.350 | 63.206.558 | 75.256.590 |
| 2028 | 6.268.200 | 110.894.773 | 132.101.721 | 3.490.368 | 61.750.359 | 73.559.181 |
| 2029 | 6.425.173 | 113.756.894 | 135.578.281 | 3.407.406 | 60.327.709 | 71.900.057 |
| 2030 | 6.586.077 | 116.692.884 | 139.146.335 | 3.326.417 | 58.937.836 | 70.278.355 |
| 2031 | 6.701.531 | 118.801.120 | 141.709.704 | 3.223.551 | 57.145.370 | 68.164.791 |
| 2032 | 6.819.008 | 120.947.445 | 144.320.296 | 3.123.866 | 55.407.418 | 66.114.790 |
| 2033 | 6.938.545 | 123.132.546 | 146.978.980 | 3.027.264 | 53.722.322 | 64.126.442 |
| 2034 | 7.060.178 | 125.357.125 | 149.686.643 | 2.933.650 | 52.088.475 | 62.197.892 |
| 2035 | 7.183.942 | 127.621.894 | 152.444.186 | 2.842.930 | 50.504.317 | 60.327.341 |
| 2036 | 7.309.876 | 129.927.580 | 155.252.530 | 2.755.015 | 48.968.338 | 58.513.046 |
| 2037 | 7.438.018 | 132.274.921 | 158.112.609 | 2.669.820 | 47.479.073 | 56.753.314 |
| 2038 | 7.568.406 | 134.664.671 | 161.025.377 | 2.587.259 | 46.035.100 | 55.046.504 |
| 2039 | 7.701.080 | 137.097.595 | 163.991.804 | 2.507.251 | 44.635.043 | 53.391.026 |
| 2040 | 7.836.079 | 139.574.474 | 167.012.879 | 2.429.717 | 43.277.565 | 51.785.334 |

## Costuri economice

Costurile aferente investiției propuse se compun din următoarele componente:

Costul investiției

Costuri de operare și întreținere

Prin urmare, costurile totale (investiție plus exploatare și mentenanță) actualizate considerate în calculul economic sunt prezentate tabelar mai jos:

| Ani | Cost total Scenariul 1 (lei/an) | Cost total Scenariul 2 (lei/an) | Cost total Scenariul 3 (lei/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 100.770.754 | 152.197.221 | 165.660.444 |
| 2018 | 47.781.529 | 90.667.595 | 113.713.884 |
| 2019 | 2.649.335 | 44.017.823 | 121.233.571 |
| 2020 | 2.523.176 | 100.168.888 | 50.504.942 |
| 2021 | 2.403.025 | 19.230.255 | 43.056.042 |
| 2022 | 2.288.595 | 18.553.605 | 41.671.105 |
| 2023 | 2.179.614 | 17.897.792 | 33.781.593 |
| 2024 | 2.075.823 | 21.771.720 | 29.899.788 |
| 2025 | 1.976.974 | 21.025.703 | 28.883.013 |
| 2026 | 1.882.833 | 20.301.366 | 27.895.273 |
| 2027 | 1.793.174 | 19.598.337 | 26.936.110 |
| 2028 | 1.707.785 | 18.916.227 | 26.005.041 |
| 2029 | 1.626.462 | 18.254.640 | 25.101.565 |
| 2030 | 1.549.011 | 17.613.167 | 24.225.167 |
| 2031 | 1.475.249 | 5.927.028 | 7.885.204 |
| 2032 | 1.404.999 | 5.644.789 | 7.509.718 |
| 2033 | 1.338.094 | 5.375.989 | 7.152.113 |
| 2034 | 1.274.375 | 5.119.990 | 6.811.536 |
| 2035 | 1.213.691 | 4.876.181 | 6.487.177 |
| 2036 | 1.155.896 | 4.643.982 | 6.178.264 |
| 2037 | 1.100.853 | 4.422.840 | 5.884.061 |
| 2038 | 1.048.432 | 4.212.228 | 5.603.867 |
| 2039 | 998.506 | 4.011.646 | 5.337.016 |
| 2040 | 950.958 | 3.820.615 | 5.082.873 |

## Indicatori economici

Principalii indicatori economici sunt :

Valoarea netă actualizată (VNA),

Valoarea netă actualizată a beneficiilor (VNB)

Valoarea netă actualizată a costurilor (VNC),

Raportul beneficiu-cost (B/C).

Condițiile de viabilitate economică:

Valoarea VNB depășește valoarea VNC (VNB > VNC)

Valoarea netă actualizată este mai mare ca 0 (VNA > 0)

Raportul beneficiu-cost este mai mare decât 1.0.

Indicatorii economici ai scenariilor analizate sunt prezentați mai jos:

| Indicator economic | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENPV (lei) | -20.233.140 | 3.322.638.185 | 4.536.205.533 |
| PVC (lei) | 185.169.142 | 628.269.628 | 822.499.367 |
| PVB (lei) | 164.936.002 | 3.950.907.813 | 5.358.704.900 |
| B/C | 0,89 | 6,29 | 6,52 |

Condițiile de viabilitate economică sunt îndeplinite doar de scenariile S2 și S3, însă ținând cont de valorile indicatorilor sensibil mai mari în cazul Scenariului 3, se recomandă acest scenariu ca fiind scenariul cu potențialul economic cel mai mare.

Din punct de vedere al beneficiilor actualizate (PVB), acestea au următoarea structură:

| Beneficii actualizate(lei) | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economie de timp | 79.291.311 | 565.213.742 | 692.874.809 | 48,07% | 14,31% | 12,93% |
| Economie cost de operare | 0 | 141.198.127 | 210.232.846 | 0,00% | 3,57% | 3,92% |
| Îmbunătățirea sigurantei deplasarilor | 0 | 54.343.624 | 81.440.042 | 0,00% | 1,38% | 1,52% |
| Îmbunătățirea calității aerului | 0 | 1.647.358.653 | 2.550.093.993 | 0,00% | 41,70% | 47,59% |
| Îmbunătățirea calității mediului | 85.644.691 | 1.542.793.667 | 1.824.063.210 | 51,93% | 39,05% | 34,04% |
| Total | 164.936.002 | 3.950.907.813 | 5.358.704.900 | 100% | 100% | 100% |

# Concluzii

Din punct de vedere financiar, scenariile necesită suport financiar pe întreaga durată de implementare a PMUD. Scenariul 1 necesită acest sprijin și ulterior, deoarece proiectele propuse în acest scenariu nu sunt generatoare de venituri. Scenariul 2 și 3 vor genera venituri după implementarea etapizată a proiectelor care le compun, însă pe perioada de analiză considerată aceste venituri nu conduc la rentabilitate financiară. În cazul celor 3 scenarii, se observă un pronunțat caracter social și economic, rezultat din indicatorii financiari puternic negativi. Prin urmare, ierarhizarea celor 2 scenarii din punct de vedere al analizei cost-beneficiu se realizează pe baza indicatorilor economici, evaluați prin prisma efectelor socio-economice monetizabile, considerabil mai mari în raport cu cele financiare.

Totodată, analiza financiară permite identificarea surselor de finanțare și gruparea proiectelor din scenarii bazate pe aceste surse de finanțare. O primă repartizare importantă a surselor de finanțare este împărțirea între Fonduri Europene și buget local. A doua repartizare este dată de identificarea unor surse de finanțare care să permită o ajustare a nevoii de finanțare din buget local la valori realiste, astfel identificându-se 3 categorii de potențiale surse: Instituții de Finanțare, parteneriate public-private și buget național. În total aceste 3 potențiale surse de finanțare permit ajustarea finanțării din buget local prin diminuarea contribuției din buget local pe perioada 2016-2030 cu peste 50%, în scenariul complet de îmbunătățire a mobilității urbane (scenariul 3).

Indicatorii economici arată o valoare netă actualizată a scenariului pe durata de analiza de circa 1,4 ori mai mare, precum și un raport Beneficii/Costuri mai mare cu 0,23. Aceste constatări conduc la recomandarea din punct de vedere economic a scenariului 3, chiar dacă raportul beneficiu-cost este apropiat ca valoare.

De asemenea, este important de subliniat faptul că scenariul 3 este un scenariu cuprinzător din punct de vedere al mobilității urbane și conține proiecte care au efecte sociale nemonetizabile, precum ar fi efecte generate de incluziunea socială sau regenerarea spațiului urban. Mai mult, implementarea acestui scenariu promovează obiectivul de integrare completă a Planului de Mobilitate cu politici și strategii locale existente, dar și cu cele naționale și regionale.

Analiza cost-beneficiu ilustrează viabilitatea economică a scenariilor, dar și faptul că acestea sunt finanțabile în mod independent. Această analiză susține și promovează realizarea unui plan de acțiune al PMUD bazat pe Scenariul 3, ținând cont de următoarele:

Scenariul 3 propune rezolvarea tuturor problemelor de mobilitate și include proiecte care vizează promovarea unui comportament sustenabil de deplasare

Acest scenariu este susținut de indicatori economici mai mari în comparație cu celelalte scenarii

Există riscul ca unele proiecte să nu poată fi realizate în ferestrele de timp propuse ca perioade de implementare din cauze tehnice, organizatorice etc. Realizarea planului de acțiune prin utilizarea unui scenariu limitativ din perspectiva rezolvării problemelor de mobilitate nu va permite gestionarea riscului mai sus menționat.

Pe lângă efectele pozitive monetizabile scenariul 3 are și o serie de avantaje nemonetare, care nu se pot monetiza, precum cele amintite în paragraful anterior.

În concluzie, scenariul 3 este scenariul recomandat pentru dezvoltarea planului de acțiune al PMUD, fiind un scenariu complex și integrat, care răspunde cerințelor de mobilitate urbană durabilă, eficace și eficientă din punct de vedere economic.

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

2016 – 2030

# ANEXA 2. TESTAREA PRELIMINARĂ A PROIECTELOR PRIORITARE

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 | 2017 | 12.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 79.898 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.237 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.494 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.118 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 75.031 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 837.379 | -4,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.612 | 0,8% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 75.031 | 6,5% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 169,42 | -6,7% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 164,93 | -6,8% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,84 | -3,4% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 29,00 | -3,0% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2. | Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 | 2017 – 2019 | 22.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 75.057 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.170 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.748 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.693 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 79.109 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 791.919 | -10,5% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,2 | 0,5% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 201.441 | 1,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 79.109 | 13,1% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 168,26 | -7,5% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 164,00 | -7,4% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,25 | -8,4% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 26,30 | -9,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5. | Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță | 2017 – 2019 | 8.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.772 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 5.256 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 253.053 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 72.992 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 865.892 | -0,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 258.309 | 35,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 72.992 | 3,3% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 180,01 | -0,1% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 175,40 | -0,1% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,23 | -0,1% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,77 | -0,1% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P9 | Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban | 2017 – 2019 | 2.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 79.768 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.303 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.113 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 76.050 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 836.810 | -4,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,2 | 0,5% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.656 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 76.050 | 8,2% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 174,97 | -3,2% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 170,51 | -3,2% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,82 | -3,6% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 27,75 | -4,0% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P10 | Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare cetățeni în stații) | 2017 – 2019 | 5.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 78.023 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.290 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.240 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.681 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 820.524 | -6,4% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,2 | 0,6% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.783 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.681 | 10,8% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 172,71 | -4,7% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 168,32 | -4,7% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,62 | -5,2% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 27,22 | -6,0% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P11 | Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară | 2017 – 2019 | 3.500.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 77.602 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.303 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.240 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 78.089 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 816.751 | -7,0% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,2 | 0,5% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.783 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 78.089 | 11,5% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 157,88 | -14,0% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 153,75 | -14,1% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 11,83 | -11,9% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 26,36 | -9,3% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P20 | Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului | 2017 – 2019 | 3.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.975 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 5.764 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 209.231 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.070 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 858.515 | -1,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 214.995 | 9,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.070 | 9,8% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 178,77 | -0,8% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,20 | -0,8% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,12 | -1,0% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,49 | -1,1% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P21 | Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului | 2017 – 2023 | 5.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2016 | 2024 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.804 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.494 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 203.365 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 72.992 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2024 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 866.189 | 0,0% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 207.859 | 5,1% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 72.992 | 3,3% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 168,61 | -7,3% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 164,42 | -7,2% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,11 | -9,6% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 25,51 | -12,6% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P23 | Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes din municipiu | 2017 – 2019 | 4.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.991 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 6.018 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.693 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 71.972 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 858.663 | -1,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 202.711 | 2,1% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 71.972 | 1,6% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 178,88 | -0,8% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,31 | -0,8% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,13 | -0,9% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,50 | -1,1% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P29 | Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată | 2017 – 2019 | 3.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.421 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.369 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.748 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 199.454 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 71.972 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 862.016 | -0,6% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 0,1% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 204.202 | 2,9% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 71.972 | 1,6% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 179,17 | -0,6% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,59 | -0,6% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,17 | -0,6% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,65 | -0,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P30 | Regenerarea spațiului urban Parcul Tineretului | 2017 – 2019 | 1.300.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.498 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.383 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.748 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 199.454 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 71.972 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 862.850 | -0,5% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 0,1% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 204.202 | 2,9% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 71.972 | 1,6% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 179,35 | -0,5% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,76 | -0,5% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,19 | -0,4% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,67 | -0,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P31 | Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești | 2017 – 2019 | 400.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.883 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.237 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.367 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.070 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 855.765 | -1,5% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.910 | 0,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.070 | 9,8% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 177,36 | -1,7% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 172,82 | -1,7% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,05 | -1,6% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,40 | -1,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P32 | Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat | 2020 – 2023 | 1.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2016 | 2024 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.039 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.237 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.367 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.477 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2024 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 857.211 | -1,3% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.910 | 0,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.477 | 10,5% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 178,86 | -0,8% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,29 | -0,8% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,13 | -0,9% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,49 | -1,1% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P40 | Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente controlori) | 2017 – 2019 | 1.000.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 76.797 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.369 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.367 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 78.701 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 809.928 | -7,9% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.910 | 0,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 78.701 | 12,4% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 171,86 | -5,2% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 167,50 | -5,2% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,52 | -6,1% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 26,92 | -7,2% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P43 | Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative (inclusiv centru de management al traficului) | 2017 – 2019 | 3.500.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.259 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.170 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.240 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.070 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 849.350 | -2,4% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.783 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.070 | 9,8% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 174,88 | -3,3% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 170,40 | -3,3% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,87 | -3,1% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,01 | -3,0% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P45 | Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public) | 2017 – 2019 | 200.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 80.868 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.104 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.240 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.118 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 77.681 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 845.103 | -3,0% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.358 | 0,6% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 77.681 | 10,8% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 174,00 | -3,9% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 169,55 | -3,9% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,80 | -3,7% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 27,87 | -3,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P47 | Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație | 2017 – 2019 | 600.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.039 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 9.905 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.240 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 72.992 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 854.049 | -1,7% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.783 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 72.992 | 3,3% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 174,29 | -3,7% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 169,80 | -3,7% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,87 | -3,1% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,16 | -2,4% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P49 | Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu | 2017 – 2019 | 400.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.649 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.237 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.113 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.693 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 75.031 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 853.596 | -1,8% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.806 | 0,9% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 75.031 | 6,5% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 175,15 | -3,1% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 170,66 | -3,1% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,90 | -2,9% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 27,11 | -6,4% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P50 | Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la intrările în municipiu | 2017 – 2019 | 200.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.039 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 9.905 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.037 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 75.438 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 854.049 | -1,7% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 199.580 | 0,2% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 75.438 | 7,2% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 174,29 | -3,7% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 169,80 | -3,7% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,87 | -3,1% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,16 | -2,4% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P51 | Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală | 2017 – 2019 | 800.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.211 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 5.510 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 199.454 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 71.972 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 851.435 | -2,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 204.964 | 3,4% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 71.972 | 1,6% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 177,90 | -1,4% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 173,37 | -1,4% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,04 | -1,7% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,27 | -2,0% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P52 | Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzău (depou Transbus), integrat cu sistem park-and-ride | 2017 – 2019 | 5.500.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.649 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.197 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.494 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 79.109 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 853.217 | -1,8% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.037 | 0,5% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 79.109 | 13,1% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 176,79 | -2,1% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 172,27 | -2,1% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,01 | -1,9% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,31 | -1,8% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P53 | Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor | 2017 – 2019 | 1.600.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 82.389 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 5.510 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 196.693 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 71.972 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 862.352 | -0,6% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 0,1% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 202.203 | 1,7% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 71.972 | 1,6% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 179,53 | -0,4% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 174,94 | -0,4% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 13,19 | -0,4% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,66 | -0,5% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P54 | Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare | 2020 - 2023 | 200.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2016 | 2024 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.649 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.436 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.748 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 76.050 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2024 | 2024 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 855.493 | -1,5% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.291 | 0,6% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 76.050 | 8,2% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 167,12 | -8,2% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 162,97 | -8,1% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 11,98 | -10,7% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 25,18 | -13,8% |

Rezultatele pretestării pentru proiectul:

| Cod | Denumirea proiectului | Perioada de implementare | Valoare implementare (Euro) | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P57 | Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării | 2017 – 2019 | 300.000 | POR 2014-2020 Axa 4, PI 4.1/ Buget local / Alte surse |

|  |  |  | S1 |  | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Impactul asupra cererii de transport (totalul matricelor de cerere) | Auto | veh | 67.828 | 82.820 | 67.828 | 81.415 |
|  | Veh marfa | veh | 8.756 | 10.436 | 8.756 | 10.197 |
|  | Bicicleta | Pers | 3.136 | 3.732 | 3.136 | 4.494 |
|  | Mers pe jos | Pers | 164.322 | 195.543 | 164.322 | 195.543 |
|  | Transport public | Pers | 62.288 | 70.953 | 62.288 | 76.050 |

|  |  |  | S1 | S1 | S3 | Variație (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2020 |  |
| Indicatori de rezultat privind îmbunătățirea mobilității urbane | Parcursul total al vehiculelor | veh-km/zi | 711.502 | 866.337 | 851.048 | -2,1% |
|  | Viteza medie deplasare cu autovehiculul | km/h | 29,0 | 28,0 | 28,1 | 0,3% |
|  | Gradul de creștere a utilizării bicicletei și mersului pe jos | pers/zi | 167.458 | 199.275 | 200.037 | 0,5% |
|  | Gradul de creștere a utilizării transportul în comun | pers/zi | 62.288 | 70.953 | 76.050 | 8,2% |
|  | Emisii gaze cu efect de seră | CO2echiv (tone/zi) | 158,52 | 180,11 | 176,55 | -2,2% |
|  |  | CO2 (tone/zi) | 154,40 | 175,50 | 172,03 | -2,2% |
|  |  | N2O (kg/zi) | 11,81 | 13,24 | 12,98 | -2,2% |
|  |  | CH4 (kg/zi) | 26,12 | 28,79 | 28,25 | -2,1% |

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău, 2015

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău, 2014-2020

Sursă: Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Buzău, 2014-2020

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică

Sursă: Institutul Național de Statistică