[image: image1.emf]SIGNUM


SIGNUM    SRL BUZAU                                                                                       ARHITECT DANIEL POPA ,  NR. OAR 3360
____________________________________________________
MEMORIU JUSTIFICATIV

_____________________________________________________
1.INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

· DENUMIREA LUCRARII :  PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL  CU ANEXE SI UTILITATI 
· AMPLASAMENT TEREN CE A GENERAT PUD-UL : MUN. BUZAU , TARLA 32 , JUD. BUZAU
· BENEFICIAR  : SC PICO DO PRODEXIM  SRL   
· PROIECTANT : SIGNUM  SRL – ARH. DANIEL POPA
· DATA ELABORARII : SEP 2020
· PROIECT : PUD 509.20 
1.2 OBIECTUL LUCRARII

    Proiectul isi propune detalierea in faza PUD a reglementarilor strategice  de dezvoltare  urbana stabilite prin planul urbanistic general si regulamentul local de urbanism aferent  ale Mun. Buzau. Pentru aceasta s-au identificat tendintele spontane de dinamism economic si social, facand posibila stabilirea obiectivelor , a prioritatilor  cu respectarea  regulamentului     de      urbanism  PUG aprobat     etapa     PUD -  necesar a fi aplicate in utilizarea terenului in conformarea constructiei din zona studiata.
   Tema de proiectare ,  PUG – ul  aprobat cat si consultarile cu factorii de decizie din cadrul administratiei publice locale , impreuna cu certificatul de urbanism nr.628 din 17.08.2018 ,  au stat la baza elaborarii proiectului.
   Documentatia  a fost elaborata ca urmare a conditionarilor din  PUG - ul aprobat al Mun. Buzau prin HCLM  nr. 235 din 2009 si 255 din 2019 , UTR 20   din care face parte amplasamentul studiat .
   Odata avizat si aprobat P.U.D. - ul va putea constitui fundamentul pentru demararea urmatoarelor faze de proiectare .
P.U.D. – ul stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare ale zonei studiate pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente.
Beneficiarul  a initiat documentatia de urbanism PUD in vederea studierii amplasarii pe terenul in proprietate a unei cladiri cu destinatia  CENTRU COMERCIAL CU ANEXE  SI UTILITATI.
Obiectivul lucrarii  il constituie elaborarea unor reglementari integrate care sa fundamenteze amplasarea obiectivului si care sa reorienteze dezvoltarea urbanistica a zonei , deblocarea si pregatirea procesului de investitii in zona in acord cu optiunea beneficiarului. Se propune construirea unui imobil, cu functiunea de supermarket, si de functiuni conexe, amenajarea de platforme pentru parcaje auto, amplasare panouri publicitare. Constructia va avea un regim de inaltime parter inalt (inaltimea maxima de 9,00 m) si va fi amplasata in zona sudica  a  parcelei, astfel incat prin pozitie si orientare sa nu intre in contradictie cu imobilele invecinate , inexistente in momentul de fata. 

Prin prezenta documentatie de urbanism se propune posibilitatea amplasarii in incinta parcarii de constructii cu caracter provizoriu, cu functiuni conexe, spatii de vanzare produse alimentare si nealimentare (chioscuri) - regim de inaltime parter, inaltime maxima de 3.00 m. Racordarea la utilitati se va realiza in sistem provizoriu, la punctele prevazute in cadrul parcarii.

Se vor  stabili obiectivele , prioritatile in functie de  reglementarile de urbanism, cu precizarea urmatoarelor elemente :
 -  stabilirea imaginii spatial configurative a obiectivului nou in relatie cu zona si vecinatatile ;
 -  stabilirea distantelor fata de limitele vecinatatilor  ;
 -   stabilirea conditiilor tehnice si urbanistice de ocupare a terenului reglementate prin PUG – POT, CUT, regim maxim de inaltime ;  conditii care sa asigure corecta folosire a terenului studiat ;
- integrarea in sistemul local de circulatie cu asigurarea aceselor pietonale si auto precum si studierea parcarii in  incinta; 
- stabilirea necesarului de utilitati care sa satisfaca nevoile obiectivului si posibilitatea racordarii si bransarii la acestea .
1.3  SURSE DE DOCUMENTARE
 - planul urbanistic general al Mun. Buzau aprobat prin HCLM  nr. 235 din 2009 si nr. 255 din 2019 ;
 - certificatul de urbanism nr. 628  din 17.08.2020 eliberat de Primaria Mun. Buzau .
2. INCADRAREA IN ZONA 
2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂTII
Teritoriul de referinta al PUD destinat investitiei este de 7878 m2 si va fi dezmembrat din totalul de 35108 m2 . 

Nr. Cad 58382 , CF 58382 apartinand beneficiarului  PICO DO PRODEXIM SRL  in calitate de proprietar al terenului . 

   Acesta este situat in zona  de Nord a Municipiului Buzau pe  B-dul Unirii   intre intersectiile cu Str. Frasinet la Sud  si drum national DN2 ( Pod Maracineni ) la Nord .                                                                        

Teritoriul studiat  este delimitat dupa cum urmeaza:
· la Nord: teren viran proprietate persoane fizice sau juridice

· la Sud: teren viran proprietate persoane fizice sau juridice
· la Est: teren viran proprietate persoane fizice sau juridice
· la Vest: B-dul Unirii
Conform planului de situatie anexat coordonatele STERE0 70 de reper ale terenului studiat sunt urmatoarele :
E (m)                       N (m)

643.100                 409.050
2.2. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT;
In conformitate cu PUG – ul aprobat ,din punct de vedere functional urbanistic  teritoriul studiat este amplasat in UTR 20 cuprinzand  urmatoarele zone urbane :

· ZONA CIRCULATIE CAROSABILA PRINCIPALA , INCLUSIV CIRCULATIA PIETONALA AFERENTA ( B-dul UNIRII ) 
· ZONA MIXTA CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII  MAX. P+3 – P+4
· ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL , SPATII COMERCIALE , SPATII PRESTARI SERVICII
Pentru terenul studiat in PUD se păstrează prin propunerile prezentei documentații , Zona IS – Institutii publice si servicii de interes general , spatii comerciale , spatii prestari servicii - fără modificări.
Se vor respecta pentru această zonă funcțională prevederile din Regulamentul de Urbanism aferente U.T.R. 20 pentru zona IS  -  ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL , SPATII COMERCIALE , SPATII PRESTARI SERVICII :
REGULAMENT IMPUS PRIN PUG pentru UTR 20 -  ZONA ID ( extras din PUG )

PERMISIUNI 

- se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general cu anexe si utilitati pe terenuri libere ;

- se pot autoriza lucrãri de îndepãrtare a constructiilor parazitare (anexe, constructii provizorii) în scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;

CONDITIONãri  SI RESTRictii
- pentru constructiile noi – POTmaxim se stabileste  in functie de destinatia zonei, 

(functiunea principala a constructiei propuse),  conform H.G. 525 in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991
- amenajarea accesurilor carosabile de aprovizionare , ale clientilor si personalului , dimensionarea parcarilor , a suprafetelor ocupate cu spatii verzi se va face in conformitate
cu  H.G. 525 in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991
- regimul de aliniere este cel rezultat din profilurile transversale ale strãzilor.
- nu se vor autoriza constructii care au activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat
 3.SITUATIA EXISTENTA
A) ACCCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE
Strada care deserveste toate incintele din teritoriul studiat este B-dul. Unirii  cu doua benzi pe sens si cu traffic auto major  .

Sistemul carosabil este  asfalt  si este de buna calitate.

Circulatia pietonala in zona se efectueaza pe trotuarele situate pe ambele parti ale strazilor.
B) SUPRAFATA OCUPATA , LIMITE SI VECINATATI, INDICI DE OCUPARE A TERENULUI
Frontul stradal existent  este constituit doar pe partea de Vest a bulevardului situat la limita trotuarelor , avand o inaltime relativ mare de aproximativ 22,0 – 28,0 m . Pe latura de Est a bulevardului , unde se afla teritoriul studiat prin PUD ,  nu exista constructii. 
Constructiile sunt izolate neexistand imprejmuiri cu garduri .

Frontul stradal este situat la minim 22,00 m de axul Bd. Unirii . 

Pentru zona studiata procentul de ocupare al terenurilor este de aproximativ 40 % , 0 % pentru terenul in cauza la data inceperii investitiei . 

C) SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE SI LIBERE
Terenurile construite se afla pe latura de Vest a Bd. Unirii – Cartierul rezidential Orizont , latura de Est fiind in totalitate neconstruita ( libera de constructii ).

D) CARACTERUL ZONEI , DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL SI URBANISTIC
Zona construita Cartierul rezidential Orizont este constituita in urma unor studii urbanistice recente , aspectul volumetric al constructiilor fiind de buna calitate, coerent si omogen .

E) FUNCTIUNILE CLADIRILOR
Functiunea constructiilor existente in zona  este  locuinte colective  cu spatii comerciale la parter.
F) REGIMUL JURIDIC AL CLADIRILOR
Cladirile existente apartin persoanelor fizice sau juridice  .

G) CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE
Din punct de vedere geomorfologic terenul se încadrează în Câmpia Buzăului, iar din punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, încrucișate la partea superioară, specifice conului de dejecție al râului Buzău, cum ar fi: argile prăfoase, prafuri nisipoase, cu trecere în nisipuri cu grosimi de 2 – 8 m de vârstă cuaternara (Holocen). Acestea sunt urmate în adâncime, până la adâncimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale râului Buzău constituite din pietriș, nisip grosier și bolovăniș.  În continuare până la adâncimi de 200 m apar stratele de Cândești, de vârstă Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietriș și bolovăniș cu intercalații argiloase.

Adâncimea de îngheț Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheț”, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0(C la adâncimea de 0,85m.

Încărcări date de vânt și zăpadă:

Conform CR 1-1-3-2012, „Valori caracteristice ale presiunii de referință a vântului, mediată pe 10 minute, având 50 ani interval mediu de recurență (2% probabilitate anuală de depășire)”, amplasamentul studiat se încadrează într-o zonă unde presiunea dinamică de baza stabilizată, la înălțimea de 10 m deasupra terenului, este pdin.v = 0,60 kN/m2.

Conform CR 1-1-4 – 2012, „România – Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă de sol, s0,k”, amplasamentul se încadrează într-o zonă cu s0,k = 2,0 kN/m2 .
H) ACCIDENTE DE TEREN
Terenul studiat este plat , fara declicvitati si fara accidente de teren.
I) PARAMETRII SEISMICI AI ZONEI
Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,35g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. 

Pentru zona studiată, perioada de colţ are valoarea Tc= 1.6 sec.

J) ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT ( INALTIME , STRUCTURA , STARE )
Regimul de inaltime existent  in zona este Parter  + 6E  sau  Parter + 8E.

Structura constructiilor existente este durabila.

Starea constructiilor este  buna . 

K) ECHIPARE EDILITARA EXISTENTA  
Echiparea cu utilitati ( apa , canalizare , energie electrica , gaze naturale ) se va asigura din retelele stradale situate pe Bd. Unirii .                                                                                     
4. REGLEMENTARI , PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
A) OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA – PROGRAM 
Prin tema program se solicita construirea unui imobil ce va adaposti spatii comerciale si auxiliare necesare pentru suportul de noi afaceri respectandu-se toti indicatorii urbanistici si regimul de inaltime reglementate in PUG .
B) FUNCŢIONALITATEA, AMPLASAREA ŞI CONFORMAREA CONSTRUCŢIILOR 
Constructia propusa  , cu functiune de centru comercial   se va amplasa in partea de S a lotului in proprietate .
Distantele minime fata de vecinatati respecta regulile din Codul Civil, modul de  amplasare a imobilului ce urmeaza a fi construit fiind acceptat prin Certificatul de Urbanism  nr. 628 / 17.08.2020 eliberat de Primaria Buzau .
La N –  min 47,10 m

La V –  min 13,30 m

La S – min 4,05 m

La E – min 3,00 m  
C) CAPACITATEA, SUPRAFAŢA DESFĂŞURATĂ
Imobilul va adaposti spatiu de vanzare , birou , vestiar personal , grupuri sanitare clienti si personal , spatii tehnice si de depozitare  .
AC propusa = 2293 m2

AD propusa = 2293  m2

Inaltimea la atic – 9,00 m

Inaltimea maxima  – 9,00 m
D) PRINCIPII DE COMPOZIŢIE SI EXIGENTE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI 
Se vor respecta  toate distantele fata de vecinatati reglementate in Codul Civil.

Obiectivul  ce se va construi in zona va respecta normele privind igiena  precum si  conditiile de insorire si  vecinatate . 
Distanta pana la locuintele cele mai apropiate este mare ( min. 49,26 m ) neexistand probleme de umbrire ale acestora datorate noului obiectiv.
Amplasarea noii constructii va respecta necesarul de insorire a constructiilor vecine de 1 ½  h la  solstitiul de iarna .
Accesul pentru autospeciale de stingere a incendiilor ale ISU se poate face din drumul proiectat racordat la B-dul Unirii pe platforma de incinta .
NIVELUL DE CALITATE : constructia va respecta exigentele de calitate prevazute de legea calitatii in constructii nr. 10/95 cu modificarile ulterioare.

Beneficiarul va prezenta documentatia spre verificare specialistilor atestati , fiind interzisa demararea lucrarilor de construire fara obtinerea referatelor de verificare pe specialitati conform legilor si normativelor in vigoare . 

REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI STATICE SI SEISMICE: structura de rezistenta a cladirii propuse vor corespune normelor de stabilitate statica, dinamica si seismica in conformitate  cu normativul  de proiectare a constructiilor la actiuni seismice P100/92.

SIGURANTA LA FOC: asigurarea cerintelor esentiale de protectie la foc se va face conform normativului P118/99 si ordinului comun MI si MLPAT nr. 318/1219 MC din 94. 

Masurile de siguranta in exploatare vor avea in vedere respectarea intocmai a legislatiei in constructii, a tuturor standardelor si normativelor specifice functiunii . Se vor prevedea masuri de siguranta in utilizare, iluminare naturala si artificiala, ventilatie corespunzatoare, separarea circulatiei pe functiuni. Securitatea utilizatorilor  este asigurata atat prin folosirea si punerea in opera a materialelor de calitate adecvata functiunilor cat si prin respectarea stricta  a normelor si normativelor in vigoare in ceea ce priveste proiectarea instalatiilor  aferente constructiei . Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor  va asigura  circulatia  utilizatorilor  in siguranta  atat la interior cat si la exterior . Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor  va asigura  circulatia  utilizatorilor  in siguranta  atat la interior cat si la exterior si vor avea  cof min. 0,4 pe suprafaţa udă , conform normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051 – 2001.

Constructia va fi dotata cu elevator montat pe balustrada scara acces pentru persoane cu handicap locomotor precum si cu ascensor.
Balustradele vor avea o inaltime de min. 90 cm si o configuratie adecvata .

Prin proiectarea instalatiilor aferente  s – au specificat  normele pe care trebuie sa le indeplineasca   utilajele , aparatele si traseele  care fac parte integranta din fiecare sistem ..
ILUMINARE SI VENTILATIE NATURALA: Iluminarea naturala va fi asigurata prin golurile ferestrelor perimetrale. Ventilatia naturala va fi dublata de o ventilatie artificiala in spatiile dotate cu aparate cu aer conditionat . Se vor prevedea elemente de inchidere  si acoperire care sa respecte standardele si specificatiile  tehnice  prevazute  in STAS 6472/3, C107/1, P68, NP 200, NP 113, NP 15 si  alte norme specifice  si elemente  de agrementare pentru materialele si tehnologiile de punere in opera.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI: Se vor prevedea materiale si grosimi ale peretilor astfel incit sa se asigure o protectie corespunzatoare impotriva zgomotului atat in interior cat si in exterior.

Constructia se va amplasa intr – o zona rezidentiala fara surse de zgomot exagerate. Conformarea constructiva  a constructiei  echipata cu tamplarie etansa va asigura valori acceptabile ale zgomotului aerian. Nu sunt necesare masuri speciale pentru diminuarea zgomotelor de impact intre camere. 

IGIENA , SANATATEA OAMENILOR : Se  vor  executa instalatii sanitare  adecvate  unui standard corespunzator , asigurand  alimentarea cu  apa calda menajera  , apa potabila , canalizarea apelor uzate , obiecte sanitare specifice .

Prin conformarea constructiei se va urmari buna insorire , asigurarea iluminatului natural  corespunzator fiecarui spatiu si asigurarea perceperii vizuale a mediului ambient din spatiile  inchise .

Vor fi prevazute dotari ( grupuri sanitare , camera materiale de curatenie ) pentru igiena oamenilor , inclusiv grup sanitar  pentru persoane cu handicap locomotor.
E) INTEGRAREA ŞI AMENAJAREA NOII CONSTRUCŢII ŞI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE
Noua constructie  va avea o volumetrie simpla , modernist – functionalista  care nu va afecta negativ caracterul zonei.
Tote lucrarile de construire vor avea loc numai in interiorul incintei  fara a exista probleme de subzidiri fundatii sau cuplari la calcan cu constructii limitrofe.

Fundatiile noii constructii vor fi rezolvate integral pe terenul in proprietate si se vor situa la distante suficiente pentru a nu afecta in viitor posibile  cladiri riverane.  Nu se vor efectua sapaturi adanci pentru fundatii sau subsoluri care sa necesite sprijiniri speciale de taluzuri.
Distantele de la constructia propusa pana la imobilele aflate in vecinatate vor fi urmatoarele :

La N –   min 300 m nu exista constructii in vecinatate
La V –  49,26 m Locuinte colective Cartier rezidential Orizont
La S –   min 150 m nu exista constructii in vecinatate
La E –   min 400 m nu exista constructii in vecinatate
F) PRINCIPII DE INTERVENŢIE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE
Nu exista actiuni de interventie asupra constructiilor existente .
G) MODALITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI REZOLVARE A CIRCULAŢIEI CAROSABILE ŞI PIETONALE
Accesul auto si pietonal in incinta se face pe drumul proiectat cu doua benzi pe sens racordat cu B-dul Unirii intre intersectia cu  sens giratoriu existenta  cu Str. Nicu Constantinescu si  B-dul Unirii. si  o intersectie in  sens giratoriu propusa la Nordul terenului studiat.  Giratoriul propus va lega printr-un drum proiectat in viitor aceasta zona cu Sala Sporturilor.  
Accesul auto  se realizeaza pe platforma carosabila  in parcarea amenajata in incinta. Aceasta  va asigura 125 locuri de parcare dintre care trei pentru persoane cu dizabilitati, trei “mama si copilul” , doua pentru autoturisme electrice.  Este interzisa parcarea si accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 t , a remorcilor  , autobuzelor  , tractoarelor, etc . precum si activitatile de intretinere si reparatii auto cu exceptia autovehiculelor de aprovizionare.
Circulatia pietonala se va desfasura pe trotuarul drumului proiectat din trotuarul aferent Str. Bd. Unirii . 
H)  SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ŞI DIMINUAREA POLUĂRII ( DUPĂ CAZ)
Investitia nu implica probleme majore de mediu , altele decat cele specifice santierelor sau zonelor comerciale .
Obiectivul ce se va construi nu va reprezenta un factor poluant pentru  aer.

Gazele evacuate de centralele termice omologate si instalate respectandu – se toate legislatia de autorizare in vigoare prin arderea controlata a gazelor naturale, se vor inscrie obligatoriu in parametrii  normati .

Se va avea in vedere  folosirea cat mai pronuntata a surselor de energie neconvetionale .

In timpul executarii lucrarilor de construire pot rezulta  deseuri din materialele de constructie folosite ( resturi otel beton , spartura de caramida , beton , lemn ) precum si deseuri menajere de la muncitori . 

Deseurile metalice ( resturi de profile din otel folosit la armare , cuie, etc ) sunt colectate  de constructor si predate firmelor specializate pentru colectare si reciclare.

Deseurile de materiale de constructii sunt minimale datorita prefabricarii elementelor de constructie in ateliere specializate si aducerii pe santier la dimensiunile cerute  pentru asamblare.

Deseurile menajere  vor fi colectate in containere de tabla , amplasate odata cu organizarea de santier a fiecarui obiectiv  .  Acestea vor fi ridicate periodic si depozitate la rampa de gunoi  amenajata de Primaria Buzau. 
Deseurile speciale periculoase provenite in urma efectuarii actului medical vor  fi colectate separat si vor fi depozitate temporar in minicontainere etanse in boxa dedicata , pana la predarea lor catre firme specializate in neutralizarea  si anihilarea acestora . 
Colectarea deseurilor se va face selectiv pe grupe de materiale ( metal , plastic  , sticla , hartie ) la platforma   special amenajata in europubele etanse , acestea fiind  ridicate periodic de serviciile de  salubritate locala  pe baza de contract la doua zile in intervalul  1 aprilie  – 1 octombrie si la trei zile in intervalul 1 octombrie  - 1 aprilie in conformitate cu OMS 119 / 2014.
Platforma  va fi dimensionata conform indicelui maxim  de producere si  a ritmului de evacuare a gunoiului menajer . Aceasta va fi imprejmuita si impermeabilizata , cu pante de scurgere si  dotata cu sistem de spalare si cu sifon de scurgere la reteaua de canalizare. 

Platforma va fi intretinuta intr-o permanenta  stare de curatenie .
Se va avea in vedere reciclarea deseurilor  intr – un procentaj cat mai mare .

Se vor prevedea materiale si grosimi ale peretilor astfel incit sa se asigure o protectie corepunzatoare impotriva zgomotului atat in interior cat si in exterior.

Eventualele utilaje si aparate folosite in activitatile ce se vor desfasura vor avea emisii de zgomot de max 65 db  in conformitate cu normele in vigoare .

In incinta nu vor fi  deversate  hidrocarburi sau alte substante ( antigel , lichid frana ) poluante pentru sol sau subsol  decat in mod cu totul accidental , moment in care se va interveni rapid cu substante neutralizante , nepoluante pentru mediul inconjurator . Se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare
I) PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)
Nu este cazul .
J) SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ŞI DEZVOLTAREA SPAŢIILOR VERZI
In zona studiata nu exista spatii verzi amenajate , acestea urmand a fi amenajate  in interiorul incintei  conform proiectului . Acestea vor fi executate perimetral in incinta , cu plantatii de gazon , plante cu flori si arbusti de talie mica si medie intr-un procent de minim 5 % din teren. 

K) PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE
Constructia propusa se va amplasa pe un aliniament fata de axul Bd. Unirii de 26,45 m. 

Profilurile transversale  sunt prezentate in plansele  A2/5 , A3/5  anexate prezentei documentatii .
L) LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ  NECESARE
Toate lucrarile de sistematizare au ca scop corecta scurgere apelor meteorice catre spatiile verzi si catre reteaua de canalizare .
M) REGIMUL DE CONSTRUIRE 
Pentru proprietatea  care a generat PUD – ul indicatorii urbanistici sunt :

POT – 30 %

CUT- 0,3
Regim de inaltime = Parter inalt 
N) ASIGURAREA UTILITĂŢILOR (SURSE, REŢELE, RACORDURI)
Toate utilitatile  ( apa  , canal , energie electrica , gaze naturale ) se vor asigura prin bransament si racord la retelele stradale existente pe  baza acordurilor ,  avizelor emise si documentatiilor specifice cerute de detinatorii acestora .
Exista retele de energie electrica , apa potabila , canalizare , gaze naturale in proximitatea terenurilor studiate  , racordurile si bransamentele urmand a fi executate cu acceptul si conditiile proprietarilor acestora. Se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare. La faza PAC se va prevedea executia unui bazin de retentie , dimensionat conform normativelor in vigoare , care sa colecteze apele pluviale de pe platforma exterioara la ploi torentiale si evacuarea acestora dupa incetarea ploii . In eventualitatea executarii de subsoluri la constructie acestea nu vor fi racordate la reteaua de canalizare pentru evitarea inundarii acestora.
Prin intermediul unui bransament individual se va asigura cota necesara de gaze naturale, la centrala termica proprie. Asigurarea documentatiei de cota si proiectele de bransament si utilizare se intocmesc de catre firme autorizate ANRGN.

Extinderile de retele sau mãririle de capacitate ale retelelor edilitare publice se realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, dupã caz, în conditiile contractelor încheiate cu Consiliul Local. 

Lucrãrile de racordare si de bransare la reteaua edilitarã publicã se suportã în întregime de investitor sau de beneficiar. Nu sunt permise alimentări cu apă sau evacuare ape uzate în sistem propriu ( puturi forate , fose septice vidanjabile ) .
O) BILANŢ  TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT ŞI PROPUS)
                                  [image: image2.emf]100,00 7878

376

2293

7,5

TOTAL

ZONE FUNCTIONALE

2

3

4

1

BILANT TERITORIAL PROPUS

PENTRU TERENUL CE A GENERAT PUD - UL

PROPUS

29,1

592

58,6

SUPRAFATA

m

2

PROCENT

%

4,8

CIRCULATIE EXCLUSIV PIETONALA DE INCINTA -

PLATFORME , TROTUARE DE PROTECTIE

4617

SPATII PLANTATE

CONSTRUCTIE PROPUSA

CIRCULATIE CAROSABILA SECUNDARA

DE INCINTA


5. CONCLUZII
Realizarea investiţiei propusă de beneficiar susține definirea unei zone comerciale corect dotata , având în vedere ca în vecinătate s-a dezvoltat  zona de locuinte colective mici L1a si medii L1c , precum si o accentuata circulatie carosabila de tranzit . 

Investiția propusă de beneficiar se integrează în nucleul de dotări existent și ținând cont de poziția amplasamentului, din punct de vedere arhitectural, poate deveni un reper pentru această zonă .
Investiția propusă nu necesită costuri din partea Autorității Publice Locale.

Realizarea investiției propuse păstrează zona funcțioanală a terenului beneficiarului, acesta aflându-se în zona IS – Zona institutii si servicii de interes public , spatii comerciale , spatii prestari servicii.
Beneficiarii vor trebui să respecte prevederile prezentei documentaţii, ca şi ale documentaţiei de bază (P.UG.. aprobat).

Beneficiarii vor întocmi, după avizarea şi aprobarea prezentei documentaţii, proiectele pentru autorizaţia de construire în conformitate cu prevederile legale la acea dată.
                                                              INTOCMIT ARH. DANIEL POPA
PAGE  
7

