[image: image1.wmf]SIGNUM


 SIGNUM SRL                                            A R H .   D A N I E L   P O P A   /  N R .  O A R    3 3 6 0   /   B U Z A U

MEMORIU JUSTIFICATIV
1. INTRODUCERE                                                                                            .                           
1.1. Date de recunoastere  a documentatiei

DENUMIREA PROIECTULUI  :   PUZ CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC 
AMPLASAMENT :   JUD._BUZAU  /  MUN. BUZAU  /  T 44 / P 787 / SOS. BUCURESTI NR. 86
FAZA DE PROIECTARE :  INITIERE PUZ – FAZA INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC
BENEFICIAR :  REAL CONSULT  SRL
PROIECTANT :  SIGNUM SRL / ARH. DANIEL POPA
1.2. Obiectul studiului

Prezenta documentatie  are ca obiect initierea unui P.U.Z. pentru reglementarea  terenului  din Sos. Bucuresti nr. 86 , T 44 , P 787  in vederea construirii unui centru logistic cu anexele si utilitatile aferente.
La baza prezentului studiu stau reglementarile din PUG si RLU  Mun. Buzau aprobat prin HCL nr. 235/29.10.2009 prelungit prin HCL 255/2019 , PUZ aprobat prin HCL 138 / 2018  si Certificatul de Urbanism nr. 899 din 20.11.2020. 
2. SITUATIA EXISTENTA                                                                                  .               
2.1. Situatia juridica

Terenul este situat in intravilanul Mun. Buzau.

Teritoriul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafata de 66.034  m2  (6,6 ha )  , este liber de constructii si se afla in proprietatea SC REAL CONSULT SRL . Terenul este notat in CF 63755 , NR. CAD . 63755.
Categoria de folosinta  a terenului este arabil .

Vecinatatile terenului care a generat PUZ ul sunt urmatoarele :

· la Nord Est cu proprietate Lepadatu Marius – Ricardo si Lepadatu Andreea - Larisa

· la Sud Est cu sos. Bucuresti ( DN2B)

· la Sud   cu proprietate G.D. Industrie SRL , proprietate Aris & Co SRL, proprietate Constantinescu Alexandru , proprietate nr. cad. 12421

· la Nord Vest cu proprietate Serbanica Marian si Serbanica Carmen,  proprietate Bagulescu Maria 
2.2. Incadrare in zona      
Teritoriul  analizat in studiu este situat pe Sos. Bucuresti  ( DN 2B ) , pe partea de vest a drumului la o distanta de aproximativ 1,8 km de intersectia cu drumul national DN2 din satul Spataru , si este invecinat dupa cum urmeaza:

· la Nord Est cu proprietate Hruscovchi George Gabriel si Hruscovchi Carmen
· la Sud Est cu sos. Bucuresti ( DN2B)
· la Sud   Vest cu proprietate G.D. Industrie SRL
· la Nord Vest cu canal desecare ,  proprietate Serbanica Marian si Serbanica Carmen , proprietate Bagulescu Maria ,  proprietate G.D. Industrie SRL
Zona de studiu a PUZ  delimitata de Seviciul de Urbanism si amenajarea teritoriului al  Primariei Mun. Buzau are o suprafata de 15,68 ha .
2.3. Prevederi din documentatiile  de urbanism elaborate in zona
In conformitate cu reglementarile din PUG – ul aprobat de Consiliul Local  al Mun. Buzau teritoriul studiat se afla in intravilanul municipiului .

Unitatea teritoriala de referinta in care este situat este UTR Nr. 29 in zona IS2 – zona in care se va elabora PUZ cu functiunea IS + ID situate adicent drumului national pe o latime de aproximativ 200 m si L1e – subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P +2 niveluri in care se va elabora PUZ .

Categoria de folosinta a terenurilor este arabil , curti constructii ,canale de desecare .
2.4. Accesuri
In momentul de fata accesul auto ca si cel pietonal catre teren se face din Sos. Bucuresti  .
2.5. Echiparea edilitara

Exista retele de energie electrica , apa potabila , canalizare , gaze naturale in proximitatea terenurilor studiate  , racordurile si bransamentele urmand a fi executate prin eventuala extindere a acestor retele si cu acceptul si conditiile proprietarilor acestora.

Se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare ( separator de hidrocarburi ).
Prin intermediul unui bransament individual se va asigura cota necesara de gaze naturale, la centrala termica proprie. Asigurarea documentatiei de cota si proiectele de bransament si utilizare se intocmesc de catre firme autorizate ANRGN.

2.6. Disfunctionalitati
· necesitatea refunctionalizarii zonelor IS2 si L1e in zona IS + ID avand in vedere ca toata zona de teren situata intre Satul Spataru si Mun. Buzau este una in totalitate industriala , de servicii si de depozitare existand o ampla dezvoltare in aceasta directie , neexitand spatii rezidentiale in zona , prognoza fiind in acest sens. 
3. PROPUNERI                                                                                                .  
Prin P.U.Z. – ul ce se doreste a fi initiat se vor  studia si se vor reglementa posibilitatile de realizare in acest moment a unui imobil cu functiunea de centru logistic ( spatiu de depozitare marfuri industriale , coletarie ) in sprijinul unor afaceri , respectiv  integrarea si armonizarea constructiiilor si a amenajarilor propuse cu cele existente ; dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural; rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale pentru noua incinta ; echiparea cu utilitati edilitare.
Astfel , din punct de vedere urbanistic terenul care a agenerat PUZ ul va fi refunctionalizat din IS2 ( zona in care se va elabora PUZ cu functiunea IS + ID) si L1e ( subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P +2 niveluri in care se va elabora PUZ )  intr-o singura zona functionala IS + ID (zona de institutii pentru servicii , comert ,industrie si depozitare ) .
Pentru atingerea telului anuntat anterior, obiectivele centrale ale documentatiei se vor orienta catre:

a. Folosirea unei solutii spatial volumetrice care sa integreze constructiile propuse si care va exprima imaginea de referinta a investitorului ;

b. Asigurarea accesibilliatii eficiente la nivel urban si a unei bune fluente interioare a fluxurilor carosabile si pietonale, precum si asigurarea necesarului de spatii pentru stationare - auto si pietoni; 

c. Asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase a acestei zone pe termen mediu si lung in raport cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras.
Se propune construirea unui imobil  cu functiunea de centru logistic  si de functiuni conexe de tip hala de depozitare executat din elemente prefabricate de beton armat , amenajarea de platforme pentru parcaje auto, cabine poarta , amplasare mijloace  publicitare. Constructia propusa in prima faza va avea un regim de inaltime parter inalt cu etaj partial intermediar (cu inaltimea de aproximativ  15,00m ) si va fi amplasata pe latura de Nord Est  a terenului aflat in proprietatea Real Consult SRL, astfel incat prin pozitie si orientare sa nu intre in contradictie cu imobilele invecinate.
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI PROPUSE “C”

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI PROPUSE “II”

GRAD DE REZISTENTA LA FOC “II”

RISC MARE DE INCENDIU 

Suprafata de teren care a generat documentaia PUZ , in suprafata de  66.034 m2 este proprietatea  S.C. REAL CONSULT  SRL, fiind  parte din capitalul social al societatii  si are categoria de folosinta teren arabil.
Indicatorii urbanistici maximali  propusi pentru teritoriul studiat vor fi :

POT = 50 %

CUT = 1,5
REGIM  DE INALTIME = P + 3E
Accesul pe teren se va realiza pe baza unui studiu de circulatie avizat de 
autoritatile tutelare , prin racordarea platformei carosabile din incinta la drumul national ( Sos. Bucuresti ).

In incinta vor fi amenajate in prima faza 30 locuri de parcare camioane  TIR si furgonete si 30 locuri pentru autoturisme  din care 3 pentru persoane cu dizabilitati si 2 pentru “ mama si copilul “. 
4. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI                                                       . 
Investitiile  de aproximativ 2.500.000 € vor fi suportate in totalitate de proprietari.

Sursele de finanţare a investiţiei constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri atrase de proprietari.  
Nu vor fi solicitate investitii suportate de Primaria Buzau sau de comunitatea locala .
5. OPORTUNITATEA INVESTITIEI                                                                     .                
Centrul logistic va fi un reper important pentru viitorul operator  in domeniu pentru zona in care este amplasat ,  obiectivul avand un potenţial de dezvoltare major , datorită poziţiei sale regionale . 

Investitorul a ales aceasta locatie din mai multe considerente:

· Accesibilitate;

· Vizibilitate;

· Existenta  utilitatilor in zona;

Stabilitatea financiara a investitorului, precum si competitia creata, vor avea o influenta favorabila nivelului serviciilor de coletarie si distributie , ceea ce este in interesul consumatorilor  avand in vedere avantul comertului online cu o prognoza de dezvoltare majora . 

Obiectivul va avea un impact pozitiv evident, prin crearea directa a aproximativ 20 de locuri de munca permanente si indirecte, aproximativ 70 de locuri de munca temporare (constructori, soferi). 

Ca urmare a dezvoltarii agentilor economici locali, conex investitiei, se vor crea in mod indirect si alte locuri de munca.
Infiintarea obiectivului propus va permite crearea de noi locuri de munca, corelate cu nevoile sociale.


Activitatea propusa a se desfasura in cadrul centrului logistic va garanta stabilitatea locurilor de munca. Factorii determinanti in sustinerea celor afirmate mai sus sunt:


- investitia in sine; sumele importante investite in acest proiect demonstreaza interesul pe termen lung al investitorului si interesul acestuia in profitabilitatea afacerii, riscurile de esec ale unei astfel de afaceri fiind foarte reduse;


- soliditatea financiara a societatii comerciale ce va realiza investitia.

Interventiile vor aduce un plus  in organizarea spatial - volumetrica a zonei animand-o si dand un impuls activitatii de servicii si comerciale in zona . 
Prin amplasarea obiectivului in zona se aduce un spor important al calitatii ambiental – imagistice  a  zonei.

Intocmit 

Arh. Daniel Popa
3

