S.C. PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT S.R.L.

Str.  Oltului , nr.34, municipiul Buzau , judeţul Buzau.

Telefon : 0723383720 , fax : 0338110139 – Buzau.

PLAN  URBANISTIC  ZONAL,

### MUNICIPIUL BUZAU, INTRAVILAN, UTR 4, B-DUL GARII,

### NR. CAD. 58322, JUDETUL BUZAU,

PENTRU INVESTITIA:

CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, LOCUINTE DE SERVICIU, SPATII PRESTARI SERVICII PROFESIONALE, D+P+3E+4 RETRAS SI IMPREJMUIRE

CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR. 922  DIN 08.12.2020

# MEMORIUL DE PREZENTARE

### INTRODUCERE

### 1.1   Date de recunoastere a documentatiei

### -   Denumirea lucrarilor de investitii :

CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, LOCUINTE DE SERVICIU, SPATII PRESTARI SERVICII PROFESIONALE, D+P+3E+4 RETRAS SI IMPREJMUIRE

CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR. 922  DIN 08.12.2020

### -   Amplasamentul :

### MUNICIPIUL BUZAU, INTRAVILAN, UTR 4, B-DUL GARII, NR 3,  NR. CAD.

### 58322, JUDETUL BUZAU,

### -   Documentatia de urbanism :

### PLAN  URBANISTIC  ZONAL,  MUNICIPIUL BUZAU,  INTRAVILAN,  UTR 4,

### B-DUL GARII, NR. CAD. 58322, JUDETUL BUZAU,

-  Beneficiar:            -    OPTIMED  SOCIETATE COOPERATIVA

# Municipiul Buzau, B-dul Unirii, Bloc 1C, Parter,

# Judetul Buzau.

-  Proiectant:            -    S.C.PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT

cu sediul Str. Oltului, Nr. 34, Municipiul Buzau,

Judetul Buzau.

-  Data :                    -    Aprilie 2021

1.2. OBIECTIVUL  P.U.Z.

### -   Solicitari ale temei program :

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA proprietarul parcelei cu Nr. Cad. 58322, intravilan, UTR 4, municipiul Buzau, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau, care detine in acesta zona un teren in suprafata de 1832,00 mp, pe care doreste sa construiasca spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire, conform certificatului de urbanism nr. 922, din 08.12.2020.

### Acest teren este situat in U.T.R. 4, municipiul Buzau, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau, zona construita, zona definita din punct de vedere urbanistic. Conform Certificatului de Urbanism Nr 922, din 08.12.2020, emis de primaria municipiului Buzau, zona solicitata in PUZ este de 3000,00 mp, configurata in plan conform planului de incadrare atasat la Certificatul de Urbanism.

Beneficiarul a obtinut in acest sens Certificatul de Urbanism nr. 922, din 08.12.2020

si Avizul de oportunitate Nr 4 / 4.03.2021 in conformitate cu Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Conform Avizului de oportunitate teritoriul care urmeaza a fi reglementat prin PUZ este de 3000 mp, situat  conform P.U.G. aprobat pentru municipiul Buzau, prin H.C.L. 235/2009 in U.T.R. nr. 4.

Suprafata de teren reglementata conform Avizului de oportunitate este de 3000 mp si cuprinde numarul cadastral al beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA Nr. Cad.58322, portiune din terenul apatinand Liceului National B.P.Hasdeu, Nr. Cad. 5620, si portiune din B-dul Garii.

### Zona studiata in acest Plan Urbanistic Zonal, in suprafata de 3000 mp, este definita din punct de vedere urbanistic si  are urmatoarele vecinatati:

- La vest   –     B - dul Garii.

- La sud    –     Colegiul National B.P. Hasdeu

- La nord   –     Colegiul National B.P. Hasdeu si nr cad 58323

- La est     –     Colegiul National B.P. Hasdeu

### Accesul auto si pietonal in zona studiata se va face din B - dul Garii. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara.

Obiectivul general al prezentului P.U.Z. este elaborarea documentatiei de urbanism in conformitate cu legea nr 50 din 1991 republicata si modificata, privind autorizarea executarii  lucrarilor de constructii, Ghidul privind metodologia de eleborare PUZ din 2000 (GM 010-2000), si in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 republicata si modificata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Planul Urbanistic Zonal la nivelul teritoriului are urmatoarele obiective generale:

- Corelarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a zonei studiate cu strategiile şi politicile de dezvoltare durabila de la nivelul municipiului, prevazute in Planul Urbanistic General al municipiului Buzau aprobat.

- Cresterea nivelului de trai a populatiei din municipiul Buzau prin punerea la dispozitie a unor spatii adecvate de locuire si spatii pentru institutiii si servicii.

- Cresterea numarului locurilor de munca prin infiintarea unor noi unitati de institutii si servicii.

In conformitate cu tema program se propune:

Pentru zona studiata in PUZ, se propune:

- Reglementarea zonei situate in intravilanul municipiului Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau, teren in suprafata studiata de 3000 mp.

- Reabilitarea cailor de acces auto si pietonal pentru accesul in incinta.

-    Dezvoltarea utilitaţilor necesare in zona.

-    Dezvoltarea zonei cu respectarea normelor de mediu şi fara poluarea factorilor de

mediu apa, aer, sol, vegetaţie.

Conţinutul şi obiectivele specifice ale P.U.Z.

In conformitate cu tema program şi avand in vederea organizarea din punct de vedere funcţional, tehnic şi edilitar a zonei analizate, proiectantul a studiat reglementarile  prevazute in PUG – ul municipiului Buzau şi propune pentru zona studiata urmatoarele obiective specifice:

- Construire spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire, intravilan, municipiului Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau.

- Indicarea formelor de proprietate ;

- Stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan zona studiata;

- Necesitatea punerii in valoare a potenţialului economic al zonei;

- Necesitatea dezvoltarii investiţiilor in zona;

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii in zona;

- Realizarea unor accese catre noile investiţie;

- Ridicarea nivelului de echipare tehnico – edilitara a zonei;

- Dezvoltarea economica durabila prin:

- Valorificarea superioara a resurselor naturale, economice şi umane;

- Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi. Se va asigura intreţinerea şi

extinderea  suprafeţelor de spaţii verzi existente;

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului;

- Se va asigura un management corespunzator al deşeurilor.

-   Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata :

La realizarea Planului Urbanistic Zonal s-a ţinut cont de strategiile şi obiectivele de dezvoltare cuprinse in Strategia de dezvoltare durabila, realizata la nivelul municipiul Buzau, prin Planul Urbanistic General aprobat.

Luand in considerare necesitatea realizarii obiectivelor enumerate anterior si cresterea calitatii vietii populatiei prin asigurarea necesarului de spatii pentru institutii si servicii de interes general la nivel municipiului Buzau, consideram ca este oportuna realizarea acestei investitii, construire spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire, intravilan, municipiului Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau.

Odata avizat şi aprobat PUZ-ul pentru zona studiata va putea constitui baza legala pentru construirea investiţiilor in zona – terenul fiind reglementat.

PUZ stabileşte obiectivele, acţiunile şi masurile de dezvoltare a zonei studiate pe baza unei analize multicriteriale a situaţiei existenţe.

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-a studiat o suprafata de 3000 mp, teren intravilan din municipiul Buzau, pe care se propune construirea unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire, intravilan, municipiului Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau.

Conform P.U.G.- lui aprobat prin H.C.L. 235/2009 pentru municipiul Buzau si a Regulamentului aferent acestuia, pentru zona cuprinsa in acest PUZ, in suprafata de 3000 mp, din UTR 4, situat in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, Str. B-dul Garii. Nr 3, sunt prevazute a se realiza :

IS - ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

subzone:     IS   - constructii administrative, constructii comerciale; alte categorii institutii

publice sau servicii, constructii financiar-bancare; asistenta sociala;

ISi    - constructii pentru invatamânt;

Sp   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C     - Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente, parcari.

1.3.  SURSE DE DOCUMENTARE.

-    Legea 50/1991,  - privind autorizarea executarii lucrarilor de construire cu modificarile

si   completarile ulterioare ;

-    Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile  si

completarile ulterioare ;

-    Legea 18/1991 - privind fondul funciar, cu modificarile  si completarile ulterioare;

- Planul  Urbanistic  General  aprobat prin H.C.L. 235/2009 pentru municipiul Buzau;

- Ghid  privind metodologia de elaborare şi cadru – conţinut  al Planului Urbanistic Zonal

din anul 2000, indicativ : (GM 010-2000);

-    Lista monumentelor istorice si de  cultura din judetul Buzau;

- Planuri topografice 1/15000 ,1:500, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

- Legea 69/1991 - privind administratia publica locala (republicata);

- Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii;

- Legea 33/1994 - privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

- Legea 265/2006 - pentru aprobarea OUG 195/1995 - privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG  243/2000 - privind protectia atmosferei;

- OUG 43/2007 - privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic;

- OUG 236/2000, - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

- Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor;

- H.G.R. 349/2005 - privind depozitarea deseurilor;

- OGR 87/2001 - privind servicii publice salubrizare localitati;

- Legea 575/2001 - privind zonele cu riscuri naturale;

- Legea 458/2002 - privind calitatea apei potabile;

- Legea 7/1996 - privind cadastrul si publicitate imobiliara ;

- Legea 84/1996 - privind imbunatatirile funciare;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/2 din 1991;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr 80/N/18-5-1996;

- Legea  54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor;

- Legea  214/2011 - privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor;

- Legea 289/2002 - privind perdelele forestiere de protectie;

- Legea  24/2007 - privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi.

- Legea  43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor

- Legea  41/1995 - privind protectia patrimoniului national;

- Legea 47/2000 - privind stabilirea unor masuri de protectie, a monumentelor istorice, care fac parte din lista patrimoniului mondial;

- Legea 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- Legea 219/1998 - privind regimul concesiunii;

- H.G.R. 59/1999 pentru modificarea art.2 din HGR nr515/1996

- Legea 46/2008  - Codul Silvic .

- Codul civil

Evaluarea impactului asupra mediului a fost introdusa in legislaţia naţionala prin:

-   Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificata şi completata de Legea  Nr. 265 din 4 iunie 2006.

-     ORDIN nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private (abroga Ord. 860/2002);

-   Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (M. Of. 52 din 31/01/2003);

-   Ordinul MAPM nr. 864/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontaliera şi de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontaliera (M.Of., Partea I nr. 397 din 09/06/2003), cu modificarile şi completarile ulterioare.

-  Hotararea de Guvern nr.1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004), cu modificarile şi completarile ulterioare.

-  OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

-  OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

In ceea ce priveşte protecţia naturii armonizarea legislaţiei naţionale cu Directivele şi Regulamentele Europene privind protecţia naturii s-a realizat prin:

-  OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4922 din 4/06 /2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;

-  HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

-  ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

-    H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, modificata prin HOTARAREA nr. 1.54 din 1 noiembrie 2006;

-    H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone;

-   H.G. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;

- Ord. nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor naţionale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitaţii de conservare a diversitaţii biologice;

# 2.     STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE.

2. 1   EVOLUTIA ZONEI

------------------------

Zona reglementata in acest P.U.Z, este situata intre zona centrala si gara municipiului Buzau, U.T.R. 4, Str. B-dul Garii. Nr 3, Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

Conform planului de incadrare emis de primaria municipiului Buzau ( plan atasat la certificatul de urbanism ) se solicita pentru acest PUZ studierea unei suprafate de teren de 3000,00 mp, pentru o corelare mai buna a functiunilor existente din zona.

Suprafata de teren reglementata in acest PUZ, conform Avizului de oportunitate este de 3000 mp, teren intravilan, municipiul Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, judetul Buzau, pe care se propune construirea unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se construi in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Zona studiata in acest PUZ este definita din punct de vedere urbanistic. Conform Extrasului de carte funciara terenul apartinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA este liber de constructii si are in prezent folosinta de terencurti constructii in intravilan.

Pentru realizarea unor noi investitii in zona a fost obtinut in acest sens Certificatul de urbanism Nr.922/08.12.2020. si Avizul de oportunitate Nr 04 /29.03.20.21 in conformitate cu Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Accesul auto si pietonal in zona studiata se va face din B - dul Garii. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara.

BILANT  TERITORIAL EXISTENT ZONA STUDIATA

| NR. CRT. | ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUPRAFATA mp | PROCENT % |
| 1 | IS - Subzona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii – subzona ISi, constructii pentru invatamant | 2207,00 mp | 73,57 % |
| 2 | S.V. - Zona verde, scuaruri, recreere. | 365,50 mp | 12,19 % |
| 3 | - Circulatie pietonala | 142,50 mp | 4,74 % |
| 4 | C - Subzona teren aferent circulariei rutiere. | 285,00 mp | 9,50 % |
|  | TOTAL SUPRAFATA STUDIATA | 3.000,00 mp | 100,00 % |

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona reglementata prin acest Plan Urbanistic Zonal in suprafata de 3000 mp, este situata in intravilan, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, situata intre zona centrala si gara municipiului Buzau, are urmatoarele vecinatati:

- La vest   –     B - dul Garii.

- La sud    –     Colegiul National B.P. Hasdeu

- La nord   –     Colegiul National B.P. Hasdeu si nr cad 58323

- La est     –     Colegiul National B.P. Hasdeu

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se construi in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

2.3.   ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL.

CONSIDERATII GENERALE

Geomorfologic – terenul se incadreaza in Campia Buzaului, iar din punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, incrucisate la partea superioara, specifice conului de dejectie al raului Buzau, cum ar fi: argile prafoase, prafuri nisipoase, cu trecere in nisipuri cu grosimi de 3 – 8 m de varsta cuaternara (Holocen). Acestea sunt urmate in adancime, pana la adancimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale raului Buzau constituite din pietris, nisip grosier si bolovanis.  In continuare pana la adancimi de 200 m apar stratele de Candesti, de varsta Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietris si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Hidrogogic - nivelul apei subterane este controlat de nivelul raului  Buzau si se afla la adancimi de  peste 10,00 m de la T.N.

Clima

Clima judetului Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37ºC, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -26ºC.

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este in zona de campie de 700-1000 mm/an.

Incarcari date de vant si zapada

Conform CR 1-1-3 din 2012, „Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 minute, avand 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depasire)”, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona unde presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10 m deasupra terenului, este pdin.v = 0,50 kN/m2 .

Conform CR 1-1-4 – 2012, „Romania – Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada de sol, s0,k”, amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu s0,k = 2,0 kN/m2 .

Adancimea de inghet - Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este strabatut de geoizoterma de 0C la adancimea de 0,85-0,90 m.

Seismicitate

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru cladiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenţa IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depaşire in 50 de ani, are o valoare ag = 0,35g.

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de raspuns reprezinta graniţa dintre zona de valori maxime in spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata, perioada de colţ are valoarea Tc= 1.6 sec

Hidrologic

Nivelul apei subterane nu a fost intalnit la data efectuarii forajelor (ian...2017), pana la adancimea de 3,00 m de la T.N., acesta aflandu-se la adancimi mai mari, fiind controlata de nivelul raului Buzau si de cantitatea de precipitatii care cad in zona.

CERCETAREA TERENULUI

Studiul geotehnic a fost elaborat in conformitate cu prevederile NP 074-2014 si NP112-2014(STAS 3300/1/85 si STAS 3300/2/85) privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare si a modului de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii

Volumul si natura lucrarilor efectuate

Cercetarea terenului de fundare a constat din observatii directe şi din executarea a trei foraje geotehnice pana  la adancimea de 3,00 m de la T.N., amplasate conform pe planul de situaţie anexat. De asemenea au mai fost folosite date din studii efectuate anterior in zona .

Forajele  au interceptat urmatoarea stratificatie:

- de la suprafata –  sol vegetal cu grosimea de 0,50 m ;

- apoi un orizont de praf argilos nisipos galbui, cu grosimea de 0,30 m ;

- urmeaza un orizont de nisip prafos galbui ruginiu,cu trecere in nisip grosier  cu indesare medie,  gros  de 1,20 m ;

- forajul a interceptat incepand cu adancimea de 1,90 m de la T.N., orizontul aluvionar grosier constituit din pietris cu nisip grosier, pana la adancimea de 4,00 m, unde acesta a fost oprit.

##### CARACTERISTICI  GEOTEHNICE

In urma analizarii si interpretarilor datelor geotehnice s-a ajuns la concluzia ca

perimetrul luat in discutie contine urmatoarele orizonturi litologice si anume :

-    un strat superior alcatuit din sol vegetal cu grosimea de 0,40 m ;

- un strat intermediar alcatuit din prafuri argiloase nisipoase galbui si nisipuri prafoase galbui ruginii, cu indesare medie,grosiere in baza  cu grosimea de 1,20 m ;

- stratul de baza constituit din pietris cu nisip grosier, care a fost intalnit incepand cu adancimea de 1,90 m de la T.N., pana la adancimea finala.

CATEGORIA GEOTEHNICA

Avand in vedere prevederile unormativului NP074/2007 categoria geotehnica in

care se incadreaza amplasamentul este I, deci cu risc geotehnic redus, punctajele

fiind urmatoarele:

| Factori avuti in vedere | Categorii | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Conditiile de teren | Terenuri bune | 2 |
| Apa subterana | Lucrari fara epuismente | 1 |
| Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta | Unormala | 3 |
| Vecinatati | Fara risc | 1 |
| Zona seismica de calcul | ag = 0.35 g | 2 |
| TOTAL | 9 puncte |  |

CONCLUZII

Incadrarea in categoria geotehnica s-a facut conform Unormativ NP 074/2007 si este I – risc geotehnic redus – acumuland 9 puncte.

Terenul se prezinta stabil, orizontal si nu este construit.

Litologic terenul este constituit la partea superioara din sol vegetal sub care se gasesc depuneri aluvionare fine incrucisate, specifice conului de dejectie al raului Buzau cum ar fi : prafuri argiloase nisipoase cafenii cu trecere in nisipuri prafoase galbui ruginii, cu grosimea de cca. 1,90 m, care stau pe orizontul aluvionar grosier constituit din pietris si nisip grosier.

Nivelul apei subterane nu a fost intalnit la data efectuarii forajelor (ian. 2017)  pana la adancimea de 3,00 m de la T.N, din informatii acesta este variabil, putand ajunge si la adancimi mai nici de 2,00 m, astfel ca influenteaza negativ caracteristicile geomecanice ale terenului la cota de fundare sau in vecinatatea acesteia si reduce valoarea factorului de stabilitate in cazul producerii unui seism cu valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure ag=0,35 caracteristic zonei studiate.

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca terenul se prezinta in conditii maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

RECOMANDARI  STUDIU GEOTEHNIC

Avand in vedere caracteristicile terenului de fundare, caracterul macroporic al terenului, nivelul ridicat al apei subterane si caracterul ascensional al acestuia se   recomanda intocmirea de studii geotehnice de detaliu pentru fiecare obiect ce se va construi, pentru a stabili cele mai bune masuri de proiectare a fundatiilor in vederea mentinerii stabilitatii constructiei si a terenului.

2.4.  CIRCULATIE.

CIRCULATIE RUTIERA

Principala artera de circulatie a zonei studiate in acest P.U.Z. este B-dul Garii, care face legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si trotuare pentru pietoni.

Accesul auto si pietonal in zona studiata se va face in B-dul Garii. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara.

B-dul Garii este asfaltata si are un profil transversal corespunzator (circulatie auto, trotuare si spatii verzi). Strada are latimea de 9,00 m, doua sensuri de circulatie auto, 4.50 m pentru fiecare sens si trotuare pentru pietoni 3,20 m pe partea de acces a beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA si 5,00 m pe cealalta parte. Intre strada si trotuare, pe ambele parti sunt amenajate spatii verzi cu latimea de 1,20 m, care sunt intrerupte de accesele auto catre incinte.

2.5. OCUPAREA TERENULUI.

Suprafata de teren reglementata in acest PUZ, conform Avizului de oportunitate este de 3000 mp, teren intravilan, din municipiul Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, judetul Buzau, pe care se propune construirea unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4 retras + imprejmuire.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se construi in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Zona studiata in acest PUZ este definita din punct de vedere urbanistic. Conform Extrasului de carte funciara terenul apartinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA este teren liber de constructii si are in prezent folosinta de teren curti constructii in intravilan.

- Statutul juridic al terenului

- Initiatorul Planului Urbanistic Zonal, este OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA proprietarul parcelei cu Nr. Cad. 58322, teren intravilan, din municipiul Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, judetul Buzau, pe care se propune construirea unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire.

## Disfunctionalitatile zonei

## Circulatie

- Este necesara amenajarea de accese corespunzatoare, catre incinta beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA.

## Utilitati

- Sunt necesare reabilitarea retelelor existente in incinta adecvate noii investitii.

## Mediu

- Lipsa locurilor special amenajate pentru depozitarea selectiva a deseurilor menajere.

(Amplasarea platformelor pentru depozitarea selectiva a deseurilor menajere si

protejate conform normelor de  mediu si sanatate ) .

2.6.  ECHIPAREA  EDILITARA.

SITUATIA EXISTENTA

Alimentarea cu apa

Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta proprie retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

## Canalizare

Zona studiata dispune in prezent de o retea de canalizare centralizata de evacuare a apelor uzate menajere. Investitia propusa a se realiza in zona va canaliza apele uzate catre reteaua de canalizare centralizata a municipiului Buzau din B-dul Garii.

## Retele electrice

## Reteaua de energie electrica este existenta pe terenul beneficiarului, racord existent subteran la reteaua de energie electrica stradala existenta.

## Retele de gaze

In prezent retele de gaze sunt in zona studiata. Beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA are racord la gaze naturale ( contor existent gaze naturale ) la B-dul Garii.

## Retele de telecomunicatii

Municipiul Buzau dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv. Zona dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv.

## Caii de comunicatie rutiera

CIRCULATIE RUTIERA

Principala artera de circulatie a zonei studiate in acest P.U.Z. este B-dul Garii, care face legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatie auto si trotuare pentru pietoni.

Accesul auto si pietonal in incinta beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA se face din B-dul Garii si trotuarul acestuia. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara.

B-dul Garii este asfaltata si are un profil transversal corespunzator (circulatie auto, trotuare si spatii verzi). Strada are latimea de 9,00 m, doua sensuri de circulatie auto, 4.50 m pentru fiecare sens si trotuare pentru pietoni 3,20m pe partea de acces a beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA si 5,00 m pe cealalta parte. Intre strada si trotuare, pe ambele parti sunt amenajate spatii verzi cu latimea de 1,20 m, care sunt intrerupte de accesele auto catre incinte.

## Cai de comunicatie feroviara.

Municipiul Buzau dispune de cai de comunicatie feroviara. Din zona studiata se poate ajunge cu usurinta la statia de cale ferata Buzau, care se afla la 450 m distanta.

## Fond construit si utilizarea terenului

Zona reglementata in acest P.U.Z, este situata in partea de sud a zonei centrale a intravilanului municipiului Buzau, U.T.R. 4, B-dul Garii. Nr 3 Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

Zona studiata in Planul Urbanistic Zonal este construita si definita din punct de vedere urbanistic. Regimul de inaltime al cladirilor variaza intre P+1 – P+10.

Fondul construit existent in zona are starea buna, prezenand siguranta in exploatate.

Conform Extrasului de carte funciara, terenul din B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, Municipiul Buzau, Judetul Buzau, are in prezent folosinta de teren curti constructii in intravilan.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se realiza constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Zona studiata in acest PUZ este definita din punct de vedere urbanistic. Conform Extrasului de carte funciara terenul apartinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA este liber de constructii si are in prezent folosinta de terencurti constructii in intravilan.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

Intre zonele functionale propuse, relatiile de functionalitate vor fi stabilite astfel incat    acestea sa se incadreze in echilibrul compozitional al zonei din punct de vedere volumetric, structural si functional.

Amenajari exterioare

-   In prezent zona studiata, are zone cu amenajari exterioare, sistematizari verticale si spatii verzi.

- Odata cu organizarea urbanistica la nivelul incintei beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA se va realiza o sistematizare verticala, vor fi amenajate corespunzator accese, parcari, trotuare si spatii verzi.

-  Spatiile verzi vor fi amenajari peisagistic prin plantarea de arbori si arbusti decorativi, ronduri de flori perene, vase de ceramica ornamentale si blocuri de piatra.

Caracteristicile principale ale constructiilor

Aspectul constructiilor ce se vor realiza in acesta zona vor corespunde din punct de vedere arhitectural si structural cu caracterul zonei.

Constructiile existente sunt cu regimul de inaltime P+1 – P+10, au acoperisul sarpanta sau terasa.

Cladirile ce vor fi realizate in zona vor avea structurile de rezistenta de buna calitate realizate din zidarie portanta de caramida, stalpi si centuri din beton armat, cadre din beton armat, sau structuri mixte cu fundatii din beton armat, planseele din beton armat, acoperis sarpanta din lemn sau terasa. Tamplaria va fi din PVC sau lemn stratificat.

2.7.  PROBLEME DE MEDIU.

--------------------------------

In cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Buzau, s-au studiat problemele de mediu din cadrul municipiului, unde nu s-au semnalat probleme majore pentru zona studiata si zonele invecinate. Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

-  Reglementarea zonei studiate in PUZ cu suprafata totala de 3000 mp, situata in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, UTR 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, in vederea construirii unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire

-    Dezvoltarea utilitaţilor necesare in zona;

-    Dezvoltarea zonei cu respectarea normelor de mediu şi fara poluarea factorilor de

mediu apa, aer, sol, vegetaţie.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

2.8.     OPORTUNITATI  ALE  POPULATIEI

----------------------------------------------

Optiunile populatiei din aceasta zona se indreapta indeosebi catre construirea de :

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,

SV    - amenajare de  zone spatii verzi

-  utilitati – Reabilitarea utilitatilor existente si extinderea lor.

# 3.    PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA.

------------------------------------------------------------

# 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

----------------------------------------------------------------------

Prin studiile de fundamentare elaborate anterior si in acelasi timp cu Planul Urbanistic General al municipiului Buzau, a rezultat ca este necesar a se dezvolta in zona studiata a municipiului Buzau, U.T.R. 4, Str. B-dul Garii, Nr 3, municipiul Buzau, judetul Buzau, functiunile de I.S. - institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii.

3.2. PREVEDERI  ALE  P.U.G.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se realiza in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

#### Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Planului Urbanistic Zonal propune:

-  Reglementarea zonei studiate in PUZ cu suprafata totala de 3000 mp, situata in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, UTR 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, in vederea construirii unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire

-    Dezvoltarea utilitaţilor necesare in zona;

-    Dezvoltarea zonei cu respectarea normelor de mediu şi fara poluarea factorilor de

mediu apa, aer, sol, vegetaţie.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

------------------------------------------------------------

In P.U.Z. s-a avut in vedere valorificarea cadrului natural existent si amplificarea spatiilor verzi prin plantarea de spatii verzi. Proprietarii vor realiza in incintele lor sistematizarea verticala a terenurilor detinute de ei si acolo unde nu vor fi realizate constructii se vor planta spatii verzi creand in incinta un ambient placut si echilibrat pentru viitoarele investitii.

Terenul pe care se va construi investitia propusa, este liber de constructii si are folosinta actuala conform cartii funciare, de teren curti constructii in intravilan,

Prin construirea noilor investitii se va avea in vedere valorificarea cadrului natural prin crearea unor ambient echilibrat si valoros in relatia fond construit si plantat.

In incinta pe cat posibil acesul si circulatia auto se va face pe platforme si parcaje realizate din dale inierbate cu goluri pentru a permite ierbii sa creasca. Solutiile de detaliu vor fi date odata cu elaborarea documentatiilor tehice necesare construirii obiectivelor.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

--------------------------------------------------

## Caii de comunicatie rutiera

CIRCULATIE RUTIERA

Principala artera de circulatie a zonei studiate in acest P.U.Z. este B-dul Garii, care face legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si trotuare pentru pietoni.

Accesul auto si pietonal in incinta beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA se face din B-dul Garii si trotuarul acestuia. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara.

B-dul Garii este asfaltata si are un profil transversal corespunzator (circulatie auto, trotuare si spatii verzi). Strada are latimea de 9,00 m, doua sensuri de circulatie auto, 4.50 m pentru fiecare sens si trotuare pentru pietoni 3,20m pe partea de acces a beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA si 5,00 m pe cealalta parte. Intre strada si trotuare, pe ambele parti sunt amenajate spatii verzi cu latimea de 1,20 m, care sunt intrerupte de accesele auto catre incinte.

Parcaje.

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii, subzona IS, va asigura parcarea autovehicolelor in incinte

pe platforme sau in garaje pentru a nu stanjeni circulatia stradala.

- Pe terenul cu Nr Cad. 58322, apatinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, parcarera autovehicolelor se va face in limita numarului cadastral, asigurandu-se 18 locuri de parcare la nivelul solului si diferenta de locuri necesare, se vor amenaja la damisolul cladirii, astfel incat sa se respecte prevederile H.G.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

## Cai de comunicatie feroviara.

Municipiul Buzau dispune de cai de comunicatie feroviara. Din zona studiata se poate ajunge cu usurinta la statia de cale ferata Buzau, care se afla la 450 m distanta.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI,  BILANT TERITORIAL

INDICI  URBANISTICI

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se realiza in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

#### Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

Prin aceasta documentatie se propune trecerea terenului apartinand beneficiarului Optimed Societate Cooperativa, in suprafata de 1832 mp, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau din functiunea:

IS  -  Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant

In functiunea:

IS  -  Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, Spatii prestari servicii, subzona IS.

BILANT  TERITORIAL  ZONA  STUDIATA

| NR. CRT. | ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUPRAFATA mp | PROCENT % | SUPRAFATA mp | PROCENT % |
| 1 | IS - Zona pentru institutii publice si servicii d de interes general, spatii comerciale, spatii prestari spatii servicii – ISi Subzona constr constructii pentru invatamant | 2207,00 mp | 73,57 % | 375,00 mp | 12,50 % |  |
| 2 | IS - Zona pentru institutii publice si servicii d de interes general, spatii comerciale, spatii prestari spatii servicii | - | - | 1832,00 mp | 61,07 % |
| 3 | S.V. - Zona verde, scuaruri, recreere | 365,50 mp | 12,19 % | 360,00 mp | 12,00 % |
| 4 | - Circulatie pietonala | 142,50 mp | 4,74 % | 148,00 mp | 4,93 % |
| 5 | C - Subzona teren aferent circulariei rutiere. | 285,00 mp | 9,50 % | 285,00 mp | 9,50 % |
|  | TOTAL SUPRAFATA STUDIATA | 3.000,00 mp | 100,00 % | 3.000,00 mp | 100,00 % |

Pentru zona  IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii, subzona IS.

se prevede :

-    Regimul de inaltime maxim admis D+P+3E+4retras;

-    Procenti spatiali maximali de ocupare a terenurilor

P.O.T. maxim propus  = 50 %        C.U.T.  maxim propus  = 2,80

-   Retrageri minime obligatorii minim 10,00 m fata de limita proprietatii spre

B-dul Garii.

-   Deschideri minime la strada 12,00m.

## BILANT  TERITORIAL  INCINTA

| Nr Crt | ZONE FUNCTIONALE | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafata mp | Procent % |
| 1 | SUPRAFATA OCUPATA DE CONSTRUCTII | 570,00 mp | 31,12 % |
| 2 | TEREN SPATII VERZI | 330,00 mp | 18,02 % |
| 3 | CIRCULATIE PIETONALA | 217,00 mp | 11,84 % |
| 4 | TEREN OCUPAT DE CIRCULATIE AUTO, PARCARI SI CIRCULATIE PIETONALA | 715,00 mp | 39,02 % |
|  | TOTAL SUPRAFATA INCINTA | 1.832,00 mp | 100,00 % |

La realizarea constructiilor se va tine seama de prevederile legislatiilor in vigoare pentru a nu crea disconfort cladirilor aflate in imediata apropiere ( Codul civil si Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata a populatiei, Hotararea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului de urbanism, etc.)

Obiectivele ce se vor realiza in aceasta noua zona se vor integra obligatoriu in ambientul  arhitectural si echilibrul compozitional al zonei.

# Pentru realizarea unui aspect placut, unitar si echilibrat al zonei, constructiile vor folosi materiale de buna calitate si aceleasi tipuri de materiale si culori :

## -    Acoperisurile vor fi sarpanta sau terasa.

-     Tamplariile  vor  fi realizate din  aluminiu eloxat, P.V.C. sau lemn stratificat.

-     Parcarea autovehicolelor se va face obligator in cadrul parcelei.

## Structuri de rezistenta

Structurile de rezistenta ale cladirilor ce se vor realiza in zona propusa prin PUZ vor avea structurile de rezistenta realizate din zidarie de caramida, cadre din beton armat, diafragme din beton armat, metal, lemn si structuri mixte folosind combinatii ale structurilor enumerate anterior. Constructiile se vor realiza pe baza proiectelor tehnice intocmite si executate de firme specializate cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice in vigoare pentru zona seismica B si o perioada de colt TC= 1,6 Sec, conform P100/1 - 2006

3.6. DEZVOLTAREA  ECHIPARII  EDILITARE

----------------------------------------------------------------

SITUATIA  PROPUSA

Alimentarea cu apa

Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta proprie retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

## Canalizare

Zona studiata dispune in prezent de o retea de canalizare centralizata de evacuare a apelor uzate menajere. Investitia propusa a se realiza in zona va canaliza apele uzate catre reteaua de canalizare centralizata a municipiului Buzau din B-dul Garii.

## Retele electrice

## Reteaua de energie electrica este existenta pe terenul beneficiarului, racord existent subteran la reteaua de energie electrica stradala existenta.

## Retele de gaze

In prezent retele de gaze sunt in zona studiata. Beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA are racord la gaze naturale ( contor existent gaze naturale ) la B-dul Garii.

## Retele de telecomunicatii

Municipiul Buzau dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv. Zona dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv.

## Caii de comunicatie rutiera

CIRCULATIE RUTIERA

Principala artera de circulatie a zonei studiate in acest P.U.Z. este B-dul Garii, care face legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si trotuare pentru pietoni.

Accesul auto si pietonal in incinta beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA se face din B-dul Garii si trotuarul acestuia. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Pentru accesul catre incinta cu nr. cad. 58322 se vor realiza accese auto si pietonale, amplasate conform planurilor de situatie din documentatie.

B-dul Garii este asfaltata si are un profil transversal corespunzator (circulatie auto, trotuare si spatii verzi). Strada are latimea de 9,00 m, doua sensuri de circulatie auto, 4.50 m pentru fiecare sens si trotuare pentru pietoni 3,20m pe partea de acces a beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA si 5,00 m pe cealalta parte. Intre strada si trotuare, pe ambele parti sunt amenajate spatii verzi cu latimea de 1,20 m, care sunt intrerupte de accesele auto catre incinte.

Parcaje.

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii, subzona IS, va asigura parcarea autovehicolelor in incinte

pe platforme sau in garaje pentru a nu stanjeni circulatia stradala.

- Pe terenul cu Nr Cad. 58322, apatinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, parcarera autovehicolelor se va face in limita numarului cadastral, asigurandu-se 18 locuri de parcare la nivelul solului si diferenta de locuri necesare, se vor amenaja la damisolul cladirii, astfel incat sa se respecte prevederile H.G.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

## Cai de comunicatie feroviara.

Municipiul Buzau dispune de cai de comunicatie feroviara. Din zona studiata se poate ajunge cu usurinta la statia de cale ferata Buzau, care se afla la 450 m distanta.

  - PROBLEME DE MEDIU.

--------------------------------------------

In cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Buzau, s-au studiat problemele de mediu din cadrul municipiului, unde nu s-au semnalat probleme majore pentru zona studiata si zonele invecinate. Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

-  Reglementarea zonei studiate in PUZ cu suprafata totala de 3000 mp, situata in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, UTR 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, in vederea construirii unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire

-    Dezvoltarea utilitaţilor necesare in zona;

-    Dezvoltarea zonei cu respectarea normelor de mediu şi fara poluarea factorilor de

mediu apa, aer, sol, vegetaţie.

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Obiectivul prezentului P.U.Z. este elaborarea documentatiei de urbanism in conformitate cu legea nr 50 din 1991 republicata si modificata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ghidul privind metodologia de eleborare PUZ din 2000 (GM 010-2000), si in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 republicata si modificata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

-  Fondul  construit  propus nu polueaza si nu influenteaza  negativ calitatea factorilor de mediu sol, aer, apa, vegetatie. Relatia cadru natural – cadru construit.

- In zona nu sunt prezenti factori poluanti iar spatiile verzi influenteaza in mod favorabil factorii de mediu si nu a fost evidentiata existenta unor riscuri naturale sau antropice. Lipsa activitatilor industriale poluante, contribuie la mentinerea unui mediu curat, fara influente negative asupra mediului.

-  Suprafata de teren detinuta de beneficiar este teren curti – constructii si vor ramane tot teren curti - constructii in intravilan, care va deveni prin construire  zona - IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii, subzona IS

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Din studiul geotehnic realizat rezulta ca terenul este stabil si bun pentru construit, cu respectarea recomandarilor din studiu geotehnic. Constructiile ce se vor realiza in aceasta zona prin functiunile si amenajarile propuse nu prezinta riscuri naturale

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Structurile de rezistenta ale cladirilor ce se vor realiza in zona propus prin PUZ vor fi realizate din zidarie de caramida, cadre din beton armat, diafragme din beton armat, metal, lemn si structuri mixte folosind combinatii ale structurilor enumerate anterior.

Constructiile se vor realiza pe baza proiectelor tehnice intocmite si executate de firme specializate cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice in vigoare pentru zona seismica B si o perioada de colt TC= 1,6 Sec,  conform P100/1 - 2006

Amenajari exterioare

Pentru un aspect placut si echilibrat al spatiilor construite si plantate se vor :

-  realiza sistematizari verticale ale terenurilor.

-  amplasa in incinte alei carosabile si pietonale delimitate prin borduri.

-  reabilita spatiilor verzi existente si planta noi spatii ( scuarurile si fasiile plantate).

Realizarea spatiilor plantate se va face in incinte pe 18,02 % din suprafata incintelor beneficiarilor ;

Spatiile verzi in incinta, vor fi amenajate peisagistic, prin plantarea de arbori si arbusti decorativi, ronduri de flori perene, vase  de ceramica ornamentale si blocuri de piatra.

Pentru crearea unui aspect placut in zona se vor amplasa obiecte de mobilier urban, bancute, jardiniere, pergole etc.

UTILITATI

Alimentarea cu apa

Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta proprie retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

## Canalizare

Zona studiata dispune in prezent de o retea de canalizare centralizata de evacuare a apelor uzate menajere. Investitia propusa a se realiza in zona va canaliza apele uzate catre reteaua de canalizare centralizata a municipiului Buzau din B-dul Garii.

## Retele electrice

## Reteaua de energie electrica este existenta pe terenul beneficiarului, racord existent subteran la reteaua de energie electrica stradala existenta.

## Retele de gaze

In prezent retele de gaze sunt in zona studiata. Beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA are racord la gaze naturale ( contor existent gaze naturale ) la B-dul Garii.

## Retele de telecomunicatii

Municipiul Buzau dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv. Zona dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv.

## Caii de comunicatie rutiera

CIRCULATIE RUTIERA

Principala artera de circulatie a zonei studiate in acest P.U.Z. este B-dul Garii, care face legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si trotuare pentru pietoni.

Accesul auto si pietonal in incinta beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA se face din B-dul Garii si trotuarul acestuia. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Pentru accesul catre incinta cu nr. cad. 58322 se vor realiza accese auto si pietonale, amplasate conform planurilor de situatie din documentatie.

B-dul Garii este asfaltata si are un profil transversal corespunzator (circulatie auto, trotuare si spatii verzi). Strada are latimea de 9,00 m, doua sensuri de circulatie auto, 4.50 m pentru fiecare sens si trotuare pentru pietoni 3,20m pe partea de acces a beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA si 5,00 m pe cealalta parte. Intre strada si trotuare, pe ambele parti sunt amenajate spatii verzi cu latimea de 1,20 m, care sunt intrerupte de accesele auto catre incinte.

Parcaje.

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii, subzona IS, va asigura parcarea autovehicolelor in incinte

pe platforme sau in garaje pentru a nu stanjeni circulatia stradala.

- Pe terenul cu Nr Cad. 58322, apatinand beneficiarului OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, parcarera autovehicolelor se va face in limita numarului cadastral, asigurandu-se 18 locuri de parcare la nivelul solului si diferenta de locuri necesare, se vor amenaja la damisolul cladirii, astfel incat sa se respecte prevederile H.G.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

## Cai de comunicatie feroviara.

Municipiul Buzau dispune de cai de comunicatie feroviara. Din zona studiata se poate ajunge cu usurinta la statia de cale ferata Buzau, care se afla la 450 m distanta.

-    Sursele de poluanti

-    Sursele de poluanti pentru ape , concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate.

Nu sunt surse de poluare a apelor. Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

- concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul.

- sursele de poluanti pentru aer , concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate;

Nu sunt surse de poluare.

- surse de zgomot si de vibratii:

Din activitatea desfasurata nu sunt surse de zgomot si vibratii

Nivelul de zgomot si de vibratiile sunt la limita incintei proprietatilor dat de circulatia

carosabila  -  este in limita admisa.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul

- surse de radiatii;

Nu este cazul.

-  amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

-  sursele de poluanti pentru sol si subsol;

Apele uzate menajere vor fi dirijate prin conducte etanse catre sistemul centralizat de canalizare a orasului.

-  lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului ;

Nu este cazul.

- descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, in special: populatia, fauna, flora, apa , aerul , factori climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori;

Nu este cazul. – nu este zona naturala protejata

- poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice  si terestre;

Nu este cazul.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protecta faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul.

- distanta fata de asezarile umane si obiectivele de inters public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura,diverse asezaminte, zone de interes traditional, etc..:

Investitiile propuse a se realiza in zona IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii

de interes general, spatii comerciale, Spatii prestari servicii, subzona IS, sunt compatibile cu asezarile umane invecinate.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

Prin lucrarile ce se vor executa la aceste obiective, nu exista riscul de afectare a aşezarilor umane sau alte obiective de interes public (respectiv monumentele istorice şi de arhitectura).

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

Colectare

Deseurile menajere  reciclabile se vor colecta selectiv si se vor depozita in locuri special amenajate in containere pe platforme betonate special amenajate pana la livrarea lor .  Deseurile menajere nereciclabile vor fi preluate de serviciul de salubritate si transportate la groapa de gunoi special amenajata.

Depozitare

Depozitarea deseurilor reciclabile se va face selectiv in containere amplasate pe o platforma betonata  special amenajata.

Deseurile nereciclabile se vor depozita selectiv, pe platforme special amenajate in pubele.

##### Faza de executie

Implementarea proiectului va implica derularea unor activitaţi care vor genera inevitabil o serie de categorii de deşeuri.

Categoriile de activitaţi generatoare de deşeuri sunt reprezentate de :

- lucrari de excavare;

- lucrari de construcţie;

- organizarea de şantier.

Implementarea proiectului va implica derularea unor activitaţi care vor genera o cantitate de deşeuri recuperabile şi nerecuperabile.

Deşeurile rezultate in perioada de execuţie vor proveni in special din operaţiile de construire.

Referitor la deşeurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi/folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuţie.

Colectarea deşeurilor menajere rezultate in urma activitaţilor desfaşurate de muncitori se va efectua in pubele special destinate. Eliminarea va fi efectuata la cel mai apropiat depozit de deşeuri menajere amenajat, transportat prin grija beneficiarei, pe baza unui contract ferm cu administratorul depozitului.

Deşeurile metalice şi PVC vor fi transportate de beneficiar, pentru reutilizare sau valorificarea acestora prin societaţi specializate.

- Echipamentul uzat şi alte componente ce nu vor fi reutilizate in cadrul lucrarilor, se vor evacua şi transporta in condiţii de siguranţa in bazele beneficiarei şi/sau elimina in condiţiile prevazute de legislaţia de mediu.

Categoriile de deşeuri nerecuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor sunt: pamant excavat (17.05.04 - Cod cf. H.G. 856/2002), fiind considerat deşeu de construcţie inerte şi conform H.G. nr. 349/2005 şi a Ord. nr. 95/2005 se pot depozita fara testare in depozite autorizate.

Deşeurile recuperabile din activitatea de construcţie vor fi depozitate şi transportate in vederea evacuarii, reciclarii sau reutilizarii.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va reutiliza la lucrare, iar cel considerat necorespunzator reprezinta un deşeu şi va trebui eliminat ca atare la un depozit de deşeuri inerte.

Pentru pamantul considerat deşeu, se propun urmatoarele variante:

- transportarea in depozite de deşeuri existente,

- transportarea pe zone mlaştinoase unde se vor prevedea lucrari de fertilizare .

- sau va fi folosit la imbunataţirea parţii carosabile a drumurilor de pamant.

##### Deseuri rezultate din faza de exploatare a obiectivelor

Deseurile menajere rezultate din faza de exploatare a obiectivelor vor fi depozitate pe o platforma ecologica de gunoi din beton armat in pubele ecologice, pana la transportul lor la groapa de gunoi ecologica de catre firme specializate de salubritate . In timpul executarii lucrarilor specifice proiectului, in conformitate cu tehnologia de lucru, nu este prevazuta folosirea de substanţe toxice sau periculoase propriu-zise (explozivi, substanţe toxice, alte substanţe).

- substantele toxice si periculoase , produse, folosite, comercializate;

Nu este cazul.

- modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Pentru prevenirea, reducerea şi minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua urmatoarele lucrari directe:

- lucrari de nivelare a terenului;

- terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curaţat;

- lucrari de insamanţare cu gazon si plantare de arbusti ornamentali in spatiul

verde;

- lucrari de delimitare cu borduri a spatiilor verzi si a cailor de acces.

Organizarea de şantier şi managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafeţei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intreţinere şi reglare a parametrilor tehnici de funcţionare a echipamentelor utilizate in construcţii limiteaza impactul acestora asupra mediului.

prevederi pentru monitorizarea mediului.

Nu este cazul.

- Deseurile menajere rezultate in urma functionarii investitiilor propuse, vor fi depozitate selectiv in pubele ecologice, amplasate pe o platforma  betonata, special  amenajata  pentru a nu permite raspandirea necontrolata a acestora in incinta sau in afara ei . De pe aceste platforme deseurile vor fi ridicate periodic de serviciile de salubritate .

-  In incinte pe minim  18,02 % din suprafata terenurilor se vor amenaja spatii verzi inalte si joase. Pe langa imprejmuirile realizate incintei se vor planta pomi iar in zonele de acces se vor realiza  amenajari peisagistice pentru cresterea valorii ambientale a zonei.

- Sistemele rutiere din incinta vor fi de buna calitate, definitive si vor avea  trotuare si alei pentru circulatia carosabila si pietonala. In incinta se vor amenaja platforme si parcaje pentru autoturisme, realizate din dale prefabricate perforate pentru a permite cresterea ierbii prin dale.  Fondul nou construit va fi de buna calitate, folosind materiale moderne astfel incit acestea sa corespunda tuturor conditiilor arhitecturale si de mediu.

Prin realizarea investitiilor propuse in zona, depozitarea deseurilor va fi monitorizata de proprietari, care au interesul intretinerii curateniei in zona.

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

-------------------------------------------------------------

Pentru zona studiata in P.U.Z. se propune :

-    Modernizarea strazilor din zona cu respectarea prevederilor Ordonantei

Nr.43/1997  (actualizata) privind regimul drumurilor.

-    Realizarea trotuarelor de circulatie pietonala la strazi si in incinte.

-    Reabilitarea retelelor edilitare existente, si extinderea acestora.

-    Realizarea  iluminatului  public la strazi.

# PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR.

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Proprietate publica

- terenuri proprietate publica de interes local ( strazi, trotuare, spatii verzi )

## Proprietate privata

- terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

4.  CONCLUZII.  MASURI  IN  CONTINUARE

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-a reglementat din punct de vedere urbanistic o suprafata de 3000 mp, situata in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, UTR 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, in vederea construirii unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent aprobat pentru municipiul Buzau, in zona studiata prin aceasta documentatie, U.T.R. 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, municipiul Buzau, judetul Buzau, sunt permise a se realiza in acesta zona constructii cu functiunile:

- IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

- ZP    -  Zona verde, scuaruri, agrement.

- C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:

#### Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

Pentru zona  IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii, subzona IS.

se prevede :

-    Procenti spatiali maximali de ocupare a terenurilor

P.O.T. maxim propus  = 50 %        C.U.T.  maxim propus  = 2,80

-   Retrageri minime obligatorii minim 10,00 m fata de limita proprietatii spre

B-dul Garii.

-   Deschideri minime la strada 12,00m.

PUZ prevede amenajarea de spatiilor verzi in incinta si in afara acestora pentru respectarea Legeii 24/2007, ( republicata ) -  Legea spatiilor verzi, care prevede minim o suprafata de 26 mp / locuitor.  Prin investitiile propuse nu sunt poluati factorii de mediu: apa, aer, sol.

Dupa aprobarea P.U.Z .- lui impreuna cu regulamentul aferent, prevederile acestuia vor fi cuprinse in Planului Urbanistic General al municipiului Buzau.

Intocmit,

Arh. TOMOIU ANA

S.C. PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT S.R.L.

Str.  Oltului , nr.34, municipiul Buzau , judeţul Buzau.

Telefon : 0723383720 , fax : 0338110139 – Buzau.

PLAN  URBANISTIC  ZONAL,

### MUNICIPIUL BUZAU,  INTRAVILAN, UTR 4, B-DUL GARII,

### NR. CAD. 58322, JUDETUL BUZAU,

PENTRU INVESTITIA:

CONSTRUIRE SPTATII COMERCIALE, LOCUINTE DE SERVICIU, SPATII PRESTARI SERVICII PROFESIONALE, D+P+3E+4 RETRAS SI IMPREJMUIRE

CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR. 922  DIN 08.12.2020

### REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z.

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI.

### -   Denumirea lucrarilor de investitii :

### CONSTRUIRE SPTATII COMERCIALE, LOCUINTE DE SERVICIU,

SPATII PRESTARI SERVICII PROFESIONALE, D+P+3E+4 RETRAS

SI IMPREJMUIRE, CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR. 922/

DIN 08.12.2020

### -   Amplasamentul :

### INTRAVILAN , UTR 4, MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL GARII. NR 3,

### CAD. 58322, JUDETUL BUZAU,

### -   Documentatia de urbanism :

### PLAN URBANISTIC ZONAL, INTRAVILAN, UTR 4, B-DUL GARII, NR 3,

### NR. CAD. 58322,  MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU,

-  Beneficiar:            -    OPTIMED  SOCIETATE COOPERATIVA

# Municipiul Buzau, B-dul Unirii, Bloc 1C, Parter,

# Judetul Buzau.

-  Proiectant:            -  S.C.PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT

cu sediul Str. Oltului, Nr. 34, Municipiul Buzau,

Judetul Buzau.

-  Data :                     -  Aprilie 2021

I.  DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare,

care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de realizare a unor zone functionale in zona studiata. Zona studiata in acest Plan Urbanistic Zonal, cuprinde  incinta din intravilanul municipiului Buzau, U.T.R. 4, Str. B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, Municipiul Buzau, Judetul Buzau, o portiune din incinta Colegiului National B.P. Hasdeu si o portiune din B-dul Garii. Suprafata de teren reglementata in acest PUZ, conform Avizului de oportunitate este de 3000 mp.

# 1.2.  Prevederile cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executarii

# constructiilor pe zona teritoriului reglementat prin P.U.Z. Prezentul regulament local de urbanism explica si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

# 1.3.   Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice

# locale si se va aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, conform prevederilor Legii

# 50/1991 republicata si completata ulterior, privind autorizarea executarii lucrarilor de

# constructii si a Legii 350/2001 republicata si completata ulterior, privind amenajarea

# teritoriului si urbanismul.

2  Baza legala a elaborarii

  - La baza elaborarii Planului Urbanistic Zonal a stat certificatul de urbanism :

# nr. 922 din  08.12. 2020, eliberat de primaria municipiului Buzau.

  - Conform avizului de oportunitate Nr 4 din 29.03.2021, initiatorii elaborarii acestei

documentatii de urbanism este OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA proprietara

parcelelei cu Nr.Cad. 58322, intravilan, UTR 4, municipiul Buzau, Str. B-dul Garii. Nr 3 , judetul Buzau, din zona reglementata prin PUZ.

2.3.     Regulamentul de urbanism are caracter de reglementare privind modul de utilizare

a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pentru zona studiata.

  - Regulamentul aferent P.U.Z. are aceeasi structura cu P.U.G. dar cu un nivel mai mare de detaliere.

  - La baza elaborarii regulamentului local au stat Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Lege 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

3.     Domeniul de aplicare

3.1.  Regulamentul Local de Urbanism impreuna cu Planul Urbanistic Zonal cuprind norme

obligatorii pentru:

- eliberarea certificatelor de urbanism;

- emiterea autorizatiilor de construire pentru obiectivele din zona;

- respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile regulamentului

aferent PUZ aprobat.

## II       REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE A TERENULUI

4.  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului     natural si construit.

Prin P.U.Z. in zona sunt prevazute a se amplasa functiuni care nu polueaza factorii de mediu apa, aer, sol. si au fost luate toate masurile pentru a nu se intampla acest lucru.

Deseurile menajere se vor depozita numai in locuri special amenajate in incinte proprii si apoi transportate la gropile de gunoi ecologice, periodic de catre serviciile de salubritate.

- Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta proprie retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

- Zona studiata dispune in prezent de o retea de canalizare centralizata de evacuare a apelor uzate menajere. Investitia propusa a se realiza in zona va canaliza apele uzate catre reteaua de canalizare centralizata a municipiului Buzau din B-dul Garii.

## - Reteaua de energie electrica este existenta pe terenul beneficiarului, racord existent subteran la reteaua de energie electrica stradala existenta.

- In prezent retele de gaze sunt in zona studiata. Beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA are racord la reteaua de gaze naturale ( contor existent gaze naturale ) din B-dul Garii.

- Municipiul Buzau dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv. Zona dispune de rete de telecomunicatii si retele Tv.

- In incinta pana la 18,02 % din suprafata terenului, se vor amenaja spatii verzi joase. La intrarea in incinta se vor realiza amenajari peisagistice pentru cresterea valorii ambientale a zonei .

Conform P.U.G.- lui si Regulamentului aferent, aprobat pentru municipiul Buzau, terenul

in suprafata de 1832 mp, detinut de beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA, este situat in zona de protectie a monumentului istoric Colegiul National B.P. Hasdeu 1886 – 1889 – B-dul Garii Nr.3 - Bz-II-m-B-2326. Tinand cont de acest lucru realizarea investitiilor in zona se vor face cu avizul Directiei de cultura Buzau.

- Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public.

Constructiile realizate in zona vor fi de buna calitate cu structuri de rezistenta care sa prezinte siguranta in exploatare. Constructiile trebuie sa corespunda din punct de vedere al aspectului, functiunilor pentru care se construiesc si trebuie sa corespunda cerintelor functionale, estetice si sa se incadreze in echilibrul compozitional al zonei.

6.  Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.

La amplasarea constructiilor in incinte se va tine cont obligatoriu de codul civil, de modul

de insorire a lotului si prevederile regulamentului aferent acestui PUZ.

Prevederi privind amplasarea si retrageri minime obligatorii:

-   Pentru zona  IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii

comerciale, spatii prestari servicii, subzona IS.

se prevede :

-    Regimul de inaltime al constructiilor D+P+3E+4 retras.

-    Procenti spatiali maximali de ocupare a terenurilor

P.O.T. maxim propus  = 50 %        C.U.T.  maxim propus  = 2,80

-   Retrageri minime obligatorii minim 10,00 m fata de limita proprietatii spre

B-dul Garii.

-   Constructiile se vor amplasa la minim 2,00 m fata de limitele proprietatii

conform codului civil.

7. Reguli cu privire la asigurarea circulatiei carosabile, accese obligatorii,

Accesul auto si pietonal in zona studiata se va face din B-dul Garii. Aceasta zona este construita avand trasate si construite strazi pentru circulatii auto si pietonale. B - dul Garii este o artera de circulatie importanta a municipiului Buzau facand legatura zonei studiate cu centrul orasului Buzau si gara. Pentru accesul catre incinta cu nr. cad. 58322 se vor realiza accese auto si pietonale, amplasate conform planurilor de situatie din documentatie.

-  Accesul in incinta cu nr. cad. 58322 se va fi de minim 4,00 m, pentru a permite accesul masinilor de interventii in caz de urgenta ( pompieri, salvare, salubritate, etc.).

-   Parcarea autovehicolelor se va asigura in incinta pe platforme sau garaje pentru

a nu stanjeni circulatia stradala.

-  Prin mobilarea incintelor se vor realiza alei carosabile si pietonale catre toate

fatadele cladirilor, inclusiv pentru accesul masinilor de interventii in caz de urgenta ( pompieri, salvare, salubritate, etc.).

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara.

Conditii de echipare edilitara:

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare.

- Zona studiata dispune in prezent de retea de apa potabila centralizata. Investitia propusa a se realiza in zona, are in incinta proprie retea de apa potabila, racordata la reteaua centralizata de apa a municipiului Buzau, din B-dul Garii.

- Zona studiata dispune in prezent de o retea de canalizare centralizata de evacuare a apelor uzate menajere. Investitia propusa a se realiza in zona va canaliza apele uzate catre reteaua de canalizare centralizata a municipiului Buzau din B-dul Garii.

## - Reteaua de energie electrica este existenta pe terenul beneficiarului, racord existent subteran, la reteaua de energie electrica stradala existenta.

- In prezent retele de gaze sunt in zona studiata. Beneficiarul OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA are racord la gaze naturale ( contor existent gaze naturale ) la B-dul Garii.

-     Municipiul Buzau dispune de retele de telecomunicatii si retele Tv. Zona dispune de rete

de telecomunicatii si retele Tv.

-     Solutiile de racordare vor fi stabilite de proiectanti in domeniu in functie de situatia din

teren si se vor respecta urmatoarele reglementari:

- Toate retelele vor fi ingropate cu exceptia retelelor care au cerinte tehnice ce nu permit acest lucru.

- Racordarea la echipamentul public edilitar se va face pe cat posibil fara a afecta perceptia spatului public.

- Este interzisa deversarea apelor meteorice, pe domeniul public sau proprietatile invecinate.

- Se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

- se va asigura posibilitatea racordarii la sistemele moderne de telecomunicaţii;

6.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii.

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri laţime dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietaţile invecinate;

Se considera construibile parcelele care indeplinesc urmatoarele condiţii cumulate:

- dimensiuni minime 500 mp;

- deschideri la strada minim  12,00 m.

Aspectul exterior al cladirilor.

- Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul specific al zonei in care sunt amplasate. Se va realiza un caracter unitar al zonei in ceea ce priveste volumetria si forma in plan al constructiilor, materialele si paleta de culori folosita.

- Tratarea unitara a fatadelor aceleiasi cladiri.

- Aspectul exterior al cladirilor va corespunde functiunii si aspectului exterior al zonei.

- Se interzice autorizarea executarii constructiilor care prin configuratie volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile de ordin general urbanistic si arhitectural.

- Inaltimea maxima a unui nivel la cladirile cu functiunea IS, va fi de 3,00 m – 4,50 m.

- Mansarda se considera nivel.

- Finisaje exterioare ale cladirilor vor avea culori deschise mergand pana la alb si vor fi de buna calitate.

- Cladirile vor avea regimul de inaltime maxim D+P+3E+4retras niveluri.

- Invelitoarea va fi terasa sau sarpanta.

- Panta acoperisurilor va fi in functie de panta invelitorii normate dar nu mai mult de 45 %.

- Aparatele de aer conditionat, de ventilatie si antenele de televizor precum si antenele parabolice aplicate pe fatade sunt interzise.

10 Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Spaţii libere şi spaţii plantate

- se vor identifica, proteja şi pastra in timpul executarii construcţiilor arborii importanţi existenţi. Terenul care nu va fi ocupat de construcţii, platforme betonate sau alei carosabile si pietonale de circulaţie va fi acoperit cu gazon sau plantat cu arbori si arbusti. Spatiile plantate vor fi delimitate cu borduri.

Imprejmuiri.

In conditiile prezentului regulament este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

- imprejmuirile la strada vor fi transparente, decorative sau din gard viu necesare delimitarii parcelei aferente cladirilor. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maxim 2,00 m, din care soclu de beton armat de 0,50 m. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea inalţimea de 2,20 metri;

## III.     ZONIFICARE FUNCTIONALA

-  UTILIZARI FUNCTIONALE

- Utilizari admise - functiunea dominanta - locuinte si functiuni complementare.

- Utilizari interzise -  constructii provizorii de orice fel.

  - Unitati si subunitati functionale.

#### Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va

#### avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

# IV.    PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

# DIN INTRAVILAN

IS       zona pentru institutii publice si servicii de interes general

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

IS -  Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

Pentru aceasta zona sunt pastrate prevederile din Regulamentul de urbanism aferent

PUG aprobat pentru Municipiul Buzau:

PERMISIUNI

- se mentine in general situatia existenta;

- se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe

terenuri libere sau prin inlocuirea fondului construit necorespunzator;

- se pot autoriza lucrari de intretinere, reparatii curente si imbunatatire a confortului

edilitar pentru constructiile existente;

- se pot autoriza lucrari de indepartare a constructiilor parazitare (anexe, constructii

provizorii) in scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;

- se pot autoriza lucrari de conservare a cladirilor monumente istorice.

CONDITIONari  SI RESTRictii

- pentru constructiile noi – POT maxim se stabileste in functie de destinatia zonei,

(functiunea principala a constructiei propuse),  conform H.G. 525 in temeiul

prevederilor Legii nr. 50/1991

-  regim de inaltime  de la P – P+6 in functie de vecinatati;

-  regimul de aliniere este cel rezultat din profilurile transversale ale strazilor;

-  nu se vor autoriza constructii care au activitaţi productive poluante, cu risc

tehnologic sau incomode prin traficul generat

IS -  Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii.

PERMISIUNI

- se mentine in general situatia existenta;

- se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe

terenuri libere sau prin inlocuirea fondului construit necorespunzator;

- se pot autoriza lucrari de intretinere, reparatii curente si imbunatatire a confortului

edilitar pentru constructiile existente;

- se pot autoriza lucrari de indepartare a constructiilor parazitare (anexe, constructii

provizorii) in scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;

- se pot autoriza lucrari de conservare a cladirilor monumente istorice.

CONDITIONari  SI RESTRictii

-  pentru constructiile noi – POT maxim se stabileste in functie de destinatia zonei,

(functiunea principala a constructiei propuse),  conform H.G. 525 in temeiul

prevederilor Legii nr. 50/1991;

-  regim de inaltime maxim admis D+P+3E+4RETRAS;

# -  retragere minima de 10,00 m fata de aliniamentul la B-dul Garii;

-  nu se vor autoriza constructii care au activitaţi productive poluante, cu risc

tehnologic sau incomode prin traficul generat

-  in proiectare si executie se vor lua toate masurile pentru protejarea factorilor

de mediu, apa aer, sol.

-  la emiterea autorizatiei de constructie se va respecta Regulamentul Local de

Urbanism avizat la faza PUZ.

CONDITIONari  SI RESTRictii

-  pentru constructiile noi – POT maxim se stabileste  in functie de destinatia zonei,

(functiunea principala a constructiei propuse),  conform H.G. 525 in temeiul

prevederilor Legii nr. 50/1991;

-  regim de inaltime  maxim admis D+P+3E+4RETRAS;

# -  retragere minima de 10,00 m fata de aliniamentul la B-dul Garii;

-   nu se vor autoriza constructii care au activitaţi productive poluante, cu risc

tehnologic sau incomode prin traficul generat

-   in proiectare si executie se vor lua toate masurile pentru protejarea factorilor

de mediu, apa aer, sol.

-  la emiterea autorizatiei de constructie se va respecta Regulamentul Local de

Urbanism avizat la faza PUZ.

PROCENTII SPATIALI DE OCUPARE A TERENURILOR:

- Regimul de inaltime maxim admis D+P+3E+4RETRAS.

- Procenti spatiali de ocupare a terenului

-  P.O.T. maxim admis = 50 %  si  C.U.T maxim admis = 2,80.

AMPLASAREA CLADIRILOR FAŢA DE ALINIAMENT:

# - retragere minima de 10,00 m fata de aliniamentul la B-dul Garii;

AMPLASAREA CLADIRILOR FAŢA DE LIMITELE  PARCELELOR:

- se interzice construirea pe limita parcelei.

- noua constructie se va retrage faţa de limitele laterale ale parcelei la minim 2,00 m.

- cladirile vor respecta la amplasare prevederile codul civil – distanta faţa de limitele de proprietate.

INALŢIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR:

-  Inalţimea maxima admisa D+P+3E+4retras.

-  Mansarda se considera nivel.

-  Inaltimea unui nivel va fi de 3,00 m – 4,50 m si in functie de cerintele fluxulului

tehnologic ale constructiilor.

- ZONA DE PARCURI, RECREERE

subzone SP – amenajare spatii verzi, scuaruri, agrement

PERMISIUNI

-     se pot autoriza lucrari de protejare, intretinere, cu scopul imbunatatirii aspectului

calitativ si functional al zonei;

- se poate autoriza  amplasarea de monumente de arta plastica.

- se pot autoriza amenajari pentru spatii de joaca, agrement, amenajari sportive

-    se pot autoriza amplasarea unor constructii cu caracter provizoriu cu functiuni complementare zonei verzi, pe amplasamente ce nu afecteaza vegetatia si nu stanjeneste circulatia pietonilor.

CONDITIONAri  SI RESTRictii

-      toate documentatiile urbanistice elaborate ulterior vor respecta Legii nr. 24/2007

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.

-     este interzisa schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau

prevazute ca atare in documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori stramutarea lor, indiferent de regimul juridic, conform prevederilor Legii nr. 265/2006 privind protectia mediului.

-   nu se permite micsorarea suprafetelor spatiilor verzi, luate in evidenta de

Administratia publica locala, in registrele locale ale spatiilor verzi cu respectarea    reglementarilor Legii nr.24/2007, completata de Ordonanta de Urgenta Nr. 314/2007 si Nr. 3549 din 4. dec.2008.

-  nu se permite autorizarea de constructii definitive.

-  nu se permite amplasarea de mobilier urban ce stanjeneste circulatia pietonilor

sau amplasarea de constructii provizorii ( chioscuri) care sa afecteze circulatia

fluenta a pietonilor.

C -  ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE

subzone - cai de comunicatie rutiere;

PERMISIUNI

-   se mentin traseele existente ale strazilor.

-   se pot autoriza lucrari de intretinere a strazilor existente;

-   se pot autoriza lucrari de modernizare a carosabilului existent.

-   se pot autoriza lucrari de amplasare a retelelor stradale si de iluminat public;

CONDITIONari  SI RESTRictii

-  proiectarea si construirea acceselor se va face cu respectarea Legii 43/1997 privind

regimul drumurilor cu completarile si modificarile ulterioare si cu avizul

administratorului de drum.

-  strazile se vor reabilita pe baza unor documentatii de specialitate, de detaliu privind

traseele, profilurile transversale, amenajarile de intersectii si amplasamentele de noi

locuri de parcare necesare.

-  parcarea autovehicolelor se va face obligatoriu in incinte in garaje sau pe platforme.

-  se va respecta limita frontului construit la strazi, stabilita prin PUZ la 10,00 m

( pentru Nr. Cad. 58322 ) fata de limita de proprietate la strada.

DISPOZIŢII GENERALE

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-a reglementat din punct de vedere urbanistic o suprafata de 3000 mp, situata in intravilanul municipiului Buzau, judetul Buzau, UTR 4, B-dul Garii, Nr 3, Nr. Cad. 58322, in vederea construirii unor spatii comerciale, locuinte de serviciu, spatii prestari servicii profesionale D+P+3E+4retras + imprejmuire

#### Conform propunerilor Planului Urbanistic Zonal, zona reglementata prin P.U.Z. va avea urmatoarele functiuni:

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

spatii prestari servicii,  subzona ISi  -  constructii pentru invatamant.

IS   -   Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale,

Spatii prestari servicii, subzona IS.

ZP   -  Zona verde, scuaruri, agrement.

C   -  Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente.

Pentru zona  IS -  Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii

comerciale, spatii prestari servicii se prevede:

-    Regimul de inaltime maxim admis D+P+3E+4retras;

-    Procenti spatiali maximali de ocupare a terenurilor

P.O.T. maxim propus  = 50 %        C.U.T.  maxim propus  = 2,80

-   Retrageri minime obligatorii minim 10,00 m fata de limita proprietatii spre

B-dul Garii.

-   Deschideri minime la strada 12,00m.

PUZ prevede pastrarea spatiilor verzi existente si extinderea acestora pentru respectarea  Legeii 24/2007, ( republicata ) - Legea spatiilor verzi, care prevede minim o suprafata de 26 mp / locuitor.  Prin investitiile propuse nu sunt poluati factorii de mediu: apa, aer, sol.

Dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal prevederile acestuia vor fi cuprinse in prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Buzau.

Sunt necesare masuri de promovare a lucrarilor şi operaţiunilor urbanistice care  contribuie la organizarea funcţionala şi spaţiala a zonei ducand la o dezvoltare durabila.

Intocmit,

Arh. TOMOIU ANA