ANEXA NR. 2.2

Cantitati colectate anual pe categorii de utilizatori si densitatea acestora

| Nr. crt | Tip Deseu | Cantitate anuala (tone) | Densitate (kg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri menajere reziduale blocuri | 6,820 | 128 |
| 2 | Deseuri menajere reciclabile blocuri | 4,860 | 41 |
| 3 | Deseuri biodegradabile blocuri | 5,580 | 122 |
| 4 | Deseuri din ambalaje de sticla blocuri | 500 | 150 |
| 5 | Deseuri amestecate depozitate langa platforme | 1,200 | 210 |
| 6 | Deseuri menajere reziduale case | 4,100 | 137 |
| 7 | Deseuri menajere reciclabile case | 1,740 | 42 |
| 8 | Deseuri menajere biodegradabile case | 6,500 | 108 |
| 9 | Deseuri din ambalaje de sticla case | 120 | 150 |
| 10 | Deseuri periculoase din menajer | 4 | - |
| 11 | Deseuri voluminoase | 93.96 | 72 |
| 12 | Deseuri din constructii si demolari-concasabil | 700 | 980 |
| 13 | Deseuri din constructii si demolari-amestecate | 310 | 250 |
| 14 | Deseuri abandonate (colectate la comanda UAT) | 2,515 | - |
| 15 | Deseuri similare reziduale (agenți economici) | 8,258.51 | 130 |
| 16 | Deseuri similare reciclabile (agenți economici) | 1,300 | 38 |
| 17 | Deseuri similare biodegradabile (agenți economici, inclusiv piete) | 380 | 122 |
|  | TOTAL | 44,981.47 |  |

Din cantitatea totala de deseuri menajere reziduale colectata de la blocuri (12.400 tone) în anul 2021, se estimeaza ca începând din anul 2022,  45% va fi cantitate de deseuri biodegradabile ce va trebui colectata separat (5.580 tone/an, cu o densitate de 122 kg/mc), de aceea în tabelul centralizator, cantitatea de deseuri menajere colectata de la blocuri este 6.820 tone, iar deseurile biodegradabile de la blocuri vor avea valoarea de 5.580 tone începând cu anul 2022.

In anul 2021 a fost valorificata la reciclatori o cantitate de 2.933 tone deseuri reciclabile din ambalaje, provenite de la populatie, din cantitatea de fractie uscata colectata separat.

Densitățile fracțiilor de deșeuri au fost stabilite în anul 2022 pe baza determinărilor executate de un operator economic autorizat.