ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. ..............

CAIET DE SARCINI Nr. 2

pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Buzău

CUPRINS

CAP. I	5

Obiectul caietului de sarcini	5

CAP. II	6

Cerinţe organizatorice minimale	6

CAP. III	9

Serviciul de salubrizare	9

Secțiunea 1	9

Colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice electronice şi acumulatori	9

Colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere	10

Colectarea şi transportul deşeurilor similare	14

Colectarea şi gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special	16

Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici	18

Spalarea recipientelor de colectare a deseurilor	20

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora	20

Colectari ocazionale și servicii suplimentare	22

Alte tipuri de deșeuri	22

Colectarea și transportul deșeurilor din piețe	23

Reguli generale	24

Legislatie aplicabila	24

Autorizatii si licente	24

Manipularea deseurilor	24

Deseuri reciclabile si reziduale colectate separat	24

Deseuri voluminoase	26

Deşeurile din construcţii şi demolări	26

Transportul deseurilor	27

Intretinerea vehiculelor si recipientelor	27

Determinări privind compoziţia deşeurilor	29

Personal şi instructaj	29

Identitatea firmei si identificarea personalului	30

Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator	30

Echipament de protecție și siguranță	30

Sistemul de management calitate/ mediu/ sănătate ocupatională	31

Amenajarea bazei de lucru	31

Comunicarea	33

Comunicarea cu U.A.T. Buzău	33

Comunicarea cu Clienții	33

Campanii de informare si constientizare	34

Planul de organizare al activitatii	34

Monitorizarea activitatii	35

Durata concesiunii	35

Tarifele aplicate pentru fiecare activitatea a serviciului de salubrizare	35

Implementarea instrumentului economic ” plătește pentru cât arunci”	37

Incasarea tarifelor	37

Informaţii privind oferta	37

Conţinutul ofertei tehnice	38

Conţinutul ofertei financiare	41

Secțiunea a 3-a	41

Dispoziții tranzitorii și finale	41

ANEXE

Anexa nr. 2.1.- Lista dotărilor necesare și a investițiilor solicitate

Anexa nr. 2.2.- Cantități generate și densitatea acestora

Anexa nr. 2.3.- Puncte de colectare aferente blocurilor

Anexa nr. 2.4.- Listă agenti economici/instituții si cantitățile generate

Anexa nr. 2.5.- Formular ofertă

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiţiile cuprinse în prezenta documentaţie ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de operare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie.

Depunerea unei oferte care să NU conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentaţia de Atribuire.

Niciun cost suportat de ofertant pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

# CAP. I

# Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare și transport separat al deșeurilor menajere si similare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat in Municipiul Buzău şi este anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din cadrul serviciul public de salubrizare in Municipiul Buzău şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4

- Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

- Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

- Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii şi care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău.

Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini aşa cum sunt ele menţionate în Legea 101/2006 republicată şi actualizată sunt:

- colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale:

- colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice electronice şi acumulatori;

- colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere;

- colectarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație;

- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

- colectarea deşeurilor abandonate de pe domeniul public;

- colectare și transportul deșeurilor din piețe;

- colectări ocazionale și servicii suplimentare.

Mai specific, activităţile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini a serviciului de salubrizare sunt:

- Colectarea separată a deșeurilor menajere reziduale și transportul acestora la Depozitul ecologic de deșeuri nepericuloase de la Gălbinași.

- Colectarea separată a deşeurilor menajere şi similare reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje şi transportul acestora la staţia de sortare.

- Colectarea separată a deşeurilor menajere şi similare biodegradabile şi transportul acestora la Depozitul Ecologic Galbinași.

- Colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere şi valorificarea/ eliminarea acestora la operatorii specializaţi;

- Colectarea separată a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile deşeurilor menajere şi asigurarea valorificării/ eliminării lor la operatori autorizaţi;

- Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora şi asigurarea eliminării la operatori autorizaţi;

- Colectarea deşeurilor abandonate de pe domeniul public şi transportul acestora la Depozitul Ecologic de la Galbinasi;

- Colectare și transportul deșeurilor din piețe și asigurarea eliminării/ valorificării acestora la operatori economici autorizați;

- Colectări ocazionale și servicii suplimentare.

# CAP. II

# Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare în Municipiul Buzau va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare în Municipiul Buzau şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Buzau;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare in Municipiul Buzau, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Buzău pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare și la reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, prin creșterea proporțională a cantităților de deșeuri reciclabile/ valorificate din cantitatea totală de deșeuri colectate, in conformitate cu art.9, alin. ( 1), lit.p) din O.U.G. 196/ 2005, cu modificările și completările ulterioare.

h) dotarea utilizatorilor din Municipiul Buzău cu mijloace de realizare a colectării separate în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare operatorul;

i) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare;

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare;

ART. 7

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului, anexă la contractul de concesiune.

ART. 8

- Prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate in Municipiul Buzău, se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat in Municipiul Buzău;

- respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Buzău, în condiţiile legii;

- prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate in Municipiul Buzău pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate la toţi utilizatorii în întreaga arie administrativ-teritorială a Municipiului Buzău;

- reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu public de salubrizare de calitate;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, specificaţi în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Buzău;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate in Municipiul Buzău, de personal calificat şi în număr suficient.

- Operatorul serviciului public de salubrizare in Municipiul Buzău care colectează şi transportă deşeuri menajere şi deşeuri similare, trebuie să cunoască:

- tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte;

- cerinţele tehnice generale;

- măsurile de precauţie necesare;

- informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, beneficiarului si autorităţilor competente.

- Operatorul serviciului public de salubrizare in Municipiul Buzău care prestează activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, de colectare şi transport al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare are şi următoarele obligaţii:

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de beneficiar;

- să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;

- să informeze populaţia din Municipiul Buzău privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative.

- Operatorul va asigura realizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile prevazute la punctul 3 litera d. Costurile pentru organizarea şi desfășurarea campaniilor de informare privind operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile in Municipiul Buzău se vor regăsi în fişa de fundamentare a tarifului pentru toți utilizatorii.

- Obiectivele campaniilor de informare, conștientizare și educare a cetatenilor din Municipiul Buzău sunt:

- promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia în vederea creșterii responsabilizării utilizatorilor;

- conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiilor acestora (stabilite prin legislație la nivel național și prin HCL) și consecintele negative ale gestionării neconforme a deșeurilor (colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații neamenajate).

- Instrumentele ce vor fi utilizate în derularea campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației vor fi: comunicare directă, fluturași, pliante, bannere, afișe, pagini web, spoturi radio și TV, articole în presa locală (tiparită și online) etc. Campaniile de informare și conștientizare in Municipiul Buzău vor asigura un input informațional constant utilizatorilor, în vederea realizării colectării separate a deșeurilor.

# CAP. III

# Serviciul de salubrizare

## Secțiunea 1

## Colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice, electronice şi acumulatori

ART. 9

### Colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere

Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare separată si transportul separat al deseurilor menajere, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Cantitățile estimate de deșeuri a fi generate anual sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul Caietului de sarcini.

Colectarea se va realiza separat, pe următoarele categorii de deşeuri, în recipiente diferite, aferent fiecărui tip de deşeu:

- deşeuri reciclabile din hârtie/carton, plastic, metal- în saci galbeni* de 60L, pubele și containere galbene;

- deşeuri reciclabile de ambalaje de sticlă- saci verzi, pubele verzi și containere clopot verzi;

- deşeuri biodegradabile (deşeuri din pieţe, menajere), după caz- pubele maro;

- deşeuri reziduale amestecate- pubele negre/containere negre de 1,1 mc.

*Pentru populatie, vor fi distribuiți 5 saci galbeni/ lună/ gospodărie sau apartament. Campaniile de distribuire vor fi trimestriale.

- Colectarea deșeurilor în zonele de case se realizează prin sistemul" colectare din poartă în poartă", fiecare gospodărie fiind dotată cu recipiente de colectare.

În cartierele de case - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se realizeazä pe 4 fracții:

- deșeurile reciclabile de hârtie si carton, plastic, metal, în sacul galben de 60 L;

- deseurile menajere reziduale în pubela neagră;

- deșeurile vegetale și biodegradabile în pubela maro;

- deșeurile de ambalaje de sticlă în saci verzi de 120 L din rafie reutilizabili (3 saci/an/contract), inscriptionati corespunzator.

- Colectarea separată pentru zonele de blocuri, se realizează pe 4 fracții:

- deșeurile menajere reziduale

- din platformele supraterane comune- container negru/gri de 1,1 mc;

- din platformele subterane comune- container negru/gri de 1,1 mc.

- deșeurile reciclabile

- în saci galbeni de 60 L - în containere galbene de 1,1 mc/pubele galbene de 240 L.

Toate asociațiile de proprietari vor fi dotate cu saci galbeni de 60 L, fiecare platformă este dotata cu containere galbene, iar deșeurile vor fi colectate și transportate separat către stația de sortare.

- deșeuri din ambalaje de sticlă

- containere clopot verzi de 2,5-3 mc amplasate lângă platformele comune.

- deșeurile biodegradabile

- găleți maro (în saci biodegradabili) - containere maro de 1,1 mc amplasate in platformele respective (subterane sau supraterane).

- Colectarea deseurilor din zone de blocuri cu incinte private:

- deșeurile menajere reziduale

- din pubele negre/gri de 240 L sau container negru/gri de 1,1 mc;

- deșeurile reciclabile

- în saci galbeni de 60 L - containere galbene de 1,1 mc sau pubele galbene de 240 L.

Operatorul va asigura dotarea acestor apartamente cu saci galbeni de 60 L (cate 5/apartament/luna, cu distribuire la 3 luni).

- deșeuri din ambalaje de sticlă

- pubele verzi de 240 L.

- deșeurile biodegradabile

- găleți maro (cu saci biodegradabili) - pubele maro de 240 L.

Operatorul va asigura dotarea acestor apartamente cu un recipient din plastic de 5L maro și le vor fi distribuite câte 4 pungi biodegradabile/săptămână cu o capacitate de 20 L pentru depozitarea biodeșeurilor.

- Colectarea deșeurilor similare celor menajere de la instituții, comerț și industrie se realizează separat, pe 4 fracții:

- deșeuri reziduale;

- deșeuri de hârtie, carton, plastic și metal;

- deseuri de ambalaje de sticlă;

- deșeurile biodegradabile.

Colectarea acestora se face în containerele specializate, proprii sau închiriate de la operatorul de salubrizare, respectandu-se culorile stabilite pentru fiecare tip de deseu prin prevederile prezentului caiet de sarcini.

- Deșeurile din piețe sunt colectate pe următoarele fracții:

- deșeuri reziduale;

- deșeuri de hârtie, carton, plastic și metal;

- deseuri de ambalaje de sticlă;

- deșeurile biodegradabile.

Deseurile din piete vor fi colectate separat, iar operatorul va dota cu recipiente adecvate ca număr și capacitate punctele de colectare aferente pietelor.

Frecvente de colectare:

Colectarea deşeurilor" din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvenţe minime de colectare:

- Pentru utilizatorii casnici (gospodării/case):

- deșeurile menajere reziduale- frecvență de ridicare săptămânală;

- deșeuri vegetale  și biodegradabile- frecvență de ridicare săptămânală;

- deșeuri reciclabile- frecvență de ridicare săptămânală;

- deșeuri de ambalaje de sticlă- frecvență de ridicare lunară.

- Pentru zonele cu blocuri:

- deșeurile menajere reziduale

- din platformele supraterane sau subterane comune și din recipienti aflati in incinte- frecvență de ridicare zilnică (inclusiv sâmbătă și duminică);

- deșeurile reciclabile

- frecvență de ridicare zilnică (inclusiv sâmbătă și duminică).

- deșeuri ambalaje de sticlă

- frecventa: o data pe luna.

- deșeurile biodegradabile

- frecventa de ridicare zilnica (inclusiv sâmbătă și duminică).

Se va avea in vedere faptul ca la un anumit numar de puncte de colectare din zonele de blocuri (platforme), frecventa de colectare este de 2 ori/zi (conform Anexei nr. 3).

Dotarea cu recipiente la utilizatorii de la case se va face astfel:

- deșeuri menajere reziduale:

  - pentru gospodăriile cu 1 persoană- recipient de 60 L

  - pentru gospodăriile cu 2 si 3 persoane- recipient de 120 L

  - pentru gospodăriile cu minim 4 persoane- recipient de 240 L

- deșeuri menajere biodegradabile

  - pentru gospodăriile cu 1 - 3 persoane- recipient de 120 L

  - pentru gospodăriile cu minim 4 persoane - recipient de 240 L

Ofertantul va propune un grafic de colectare pentru deșeurile menajere, cu respectarea frecvenței de colectare stabilită prin prezenta documentație.

ART. 10

Numărul de locuitori care au incheiat contract de colectare a deseurilor, existenti in aria de operare, este de 75.454. Dintre acestia, 19.591 sunt la case si 55.863 la blocuri, in 36.000 apartamente (274 in asociatii de proprietari si 64 blocuri cu 1.397 apartamente cu contracte individuale). La case exista un numar de 10.238 contracte, distribuite astfel:

- contracte cu 1 persoana: 3.734;

- contracte cu 2 persoane: 4.477;

- contracte cu 3 persoane: 1.381;

- contracte cu 4 persoane sau mai mult: 646.

ART. 11

Punctele de colectare a deșeurilor şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

Numarul punctelor de colectare a deşeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (fractia uscata) din Municipiul Buzău şi necesarul minim estimativ de dotare a acestora cu recipiente sunt cele prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul Caietul de sarcini.

Lista agentilor economici economici si a institutiilor publice precum si cantitatile de deseuri generate sunt prezentate in Anexa nr. 2.

Recipientele necesare pentru colectarea deşeurilor menajere vor fi puse la dispoziţie de către operator utilizatorilor casnici si persoanelor juridice. Costurile acestora vor fi incluse în tarif în conformitate cu art.21, alin. 2 din Legea 101/2006. De asemenea, Operatorul va asigura înlocuirea acestora atunci când este cazul.

Cantitatile anuale estimate de deşeuri reciclabile ce urmează a fi colectate şi transportate la staţia de sortare sunt prevazute in Anexa nr.2.

Cantitatile anuale de deşeuri biodegradabile colectate separat estimate pe categorii de generatori sunt prevazute in Anexa nr.2.

Operatorul serviciului public de salubrizare in Municipiul Buzau va incheia contract cu operatorul depozitului ecologic de deseuri nepericuloase de la Galbinasi, judetul Buzau, pentru activitatea de depozitare a deseurilor și va plăti, după caz, tarifele pentru operatiunea de depozitare aferenta.

Componenta deseurilor colectate:

- deşeurile reziduale:

- resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;

- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);

- ouă întregi;

- grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

- excremente ale animalelor de companie;

- scutece/tampoane;

- cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);

- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

- lemn tratat sau vopsit;

- conţinutul sacului de la aspirator;

- mucuri de ţigări.

- deşeurile biodegradabile:

- resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

- resturi de pâine şi cereale;

- zaţ de cafea/resturi de ceai;

- păr şi blană;

- haine vechi din fibre naturale ( lână, bumbac, mătase) mărunţite;

- coji de ouă;

- coji de nucă;

- cenuşă de la sobe ( când se arde numai lemn);

- rumeguş, fân şi paie;

- resturi vegetale din curte ( frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

- plante de casă;

- bucăţi de lemn mărunţit;

- ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.

- deşeurile reciclabile: hârtie şi carton și deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal.

- deşeurile reciclabile din ambalaje de sticlă: sticla albă/colorată: nu este permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.

- Operatiunea de colectare separată şi transport separat a deşeurilor menajere reziduale și biodegradabile de la persoanele fizice din zona de blocuri si persoanele fizice din zona de case, consta in incarcarea si transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitul ecologic de deseuri nepericuloase Galbinasi. Deseurile biodegradabile vor fi transportate la depozitul ecologic. Deseurile menajere reciclabile vor fi transportate in vederea sortarii la statia de sortare, ulterior fiind valorificate prin reciclare catre operatori economici autorizati.

- Operatorul este obligat sa asigure dotarea punctelor de colectare a deseurilor menajere de la persoanele fizice din zona de blocuri si persoanele fizice din zona de case cu recipiente şi containere de colectare corespunzator prestarii operatiunii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, in conditii optime.

- Operatorul este obligat sa asigure inscriptionarea recipientelor, containerelor si autovehiculelor care presteaza operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere cu autocolante care vor contine imagini reprezentative care fac obiectul acestei operatiuni.

- Tariful ofertat pentru operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere de la persoanele fizice din zona de blocuri si persoanele fizice din zona de case se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile Ordinului nr.109 din 9 iulie 2007 al A.N.R.S.C.

- Tariful pentru operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere de la persoanele fizice din zona de blocuri si persoanele fizice din zona de case, va fi diferențiat: menajer rezidual (va include și biodegradabil) și reciclabil.

- Operatorul va introduce instrumentul  ”plătește pentru cât arunci”, la blocuri bazat pe volum si frecventa, după primul an contractual. Procedura de implementare va fi stabilita de comun acord cu UAT Buzau.

- Cantitatea de deseuri menajere estimata (tone) a fi colectata si transportata de la persoanele fizice din Municipiul Buzau este prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 12

### Colectarea şi transportul deşeurilor similare

- Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşeurilor similare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău. Prin deşeuri similare se înţelege deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere.

- Categoriile de deşeuri similare a căror colectare separata trebuie realizată de operator, pentru fiecare tip de agent economic, respectiv institutie publica in parte:

- deşeuri biodegradabile

- deşeuri reciclabile

- deşeuri menajere reziduale

Recipientele necesare pentru colectarea deşeurilor menajere vor fi puse la dispoziţie de către operator sau pot fi și proprii. De asemenea, Operatorul va asigura înlocuirea acestora atunci când este cazul. Operatorul va asigura la solicitarea utilizatorilor recipientele pentru colectarea separata a deseurilor similare reciclabile.

- Operatorul care presteaza operatiunea de colectare separată şi transport separat a deşeurilor menajere de la persoane juridice (societati comerciale, institutii publice) va asigura colectarea deşeurilor dupa cum urmeaza:

- deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:

- resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;

- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);

- ouă întregi;

- grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

- excremente ale animalelor de companie;

- scutece/tampoane;

- cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);

- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

- lemn tratat sau vopsit;

- conţinutul sacului de la aspirator;

- mucuri de ţigări.

- deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente( pubele/ containere) de culoare maro sau pungi biodegradabile şi sunt de tip:

- resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

- resturi de pâine şi cereale;

- zaţ de cafea/resturi de ceai;

- păr şi blană;

- haine vechi din fibre naturale ( lână, bumbac, mătase) mărunţite;

- coji de ouă;

- coji de nucă;

- cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);

- rumeguş, fân şi paie;

- resturi vegetale din curte ( frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

- plante de casă;

- bucăţi de lemn mărunţit;

- ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.

- deşeurile reciclabile menajere de tip hârtie şi carton și deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente/ saci de culoare galbenă.

- deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/ colorată se colectează în recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ ceramică.

- Operatiunea de colectare separată şi transport separat a deşeurilor menajere reziduale și biodegradabile de la agenții economici și instituțiile publice, consta in incarcarea si transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitul ecologic de deseuri nepericuloase Galbinasi. Deseurile menajere reciclabile vor fi transportate in vederea sortarii la statia de sortare, ulterior fiind valorificate prin reciclare catre operatori economici autorizati.

- Operatorul este obligat sa asigure dotarea persoanelor juridice (societati comerciale, institutii publice) cu recipiente si containere de colectare a deseurilor menajere, conform cerintelor prezentului caiet de sarcini.

- Operatorul este obligat sa asigure dotarea persoanelor juridice (societati comerciale, institutii publice) cu recipiente şi containere de colectare corespunzator prestarii operatiunii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale, in conditii optime.

- Operatorul este obligat sa asigure inscriptionarea recipientelor, containerelor si autovehiculelor care presteaza operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere de la persoanele juridice (societati comerciale, institutii publice) cu autocolante care vor contine imagini reprezentative care fac obiectul acestei operatiuni.

- Tariful ofertat pentru operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere de la persoanele juridice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile Ordinului nr.109 din 9 iulie 2007 al A.N.R.S.C.

- Tarifele pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere de la persoanele juridice, vor fi exprimate în lei/mc și diferențiate: menajer rezidual și reciclabil.

ART.13

### Colectarea şi gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

- Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare, transport, stocare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

- Deşeurile periculoase municipale sunt deşeurile cu caracter periculos generate de populaţie în urma activităţilor desfăşurate în gospodăriile proprii (echipamente electrice, electronice și electrocasnice, ambalaje de la produse de igienizare, baterii şi acumulatori portabili, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenăjări interioare etc.)

- Operatorul va derula campanii de colectare a deşeurilor periculoase de la populatie cu o frecventa semestriala, utilizând masini speciale pentru colectarea deseurilor periculoase. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehicului de colectare.

- Cantitatea estimată de deșeuri menajere periculoase generate anual de populatie este prevazuta in Anexa nr. 2.

- Colectarea se va realiza după un program stabilit si aprobat de U.A.T. Buzau la inceputul anului, in trei puncte fixe. Atat programul cat si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate cetatenilor la inceputul fiecarui an astfel incat deţinătorii de deşeuri periculoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor periculoase spre instalaţiile de tratare şi eliminare autorizate în condiţiile legii. Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spaţiile special amenajate în acest scop la baza de lucru a operatorului. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se realizează în condiţiile legii.

- Programul campaniilor de colectare a deşeurilor periculoase menajere va fi anunţat de catre operator la începutul fiecărui an prin anunturi in mass media locala.

- Colectarea deşeurilor periculoase menajere cu ajutorul maşinilor specializate puse de catre operator se va face la date şi amplasamente bine stabilite conform programului campaniilor.

- Costurile privind colectarea, transportul și eliminarea/ valorificarea deșeurilor menajere periculoase vor fi incluse în tariful deșeurilor menajere reziduale, suportat de populație.

- In amplasamentul şi la data stabilită conform programului intocmit de operator, masina specializata, staţionează in intervalul orar 8.00-15.00.

- Cetatenii din Municipiul Buzau vor transporta deşeurile periculoase menajere la masina specializata, de unde vor fi preluate de catre operator.

- Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

ART.14

### Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

- Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

- Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.

- Deşeurile voluminoase vor fi colectate semestrial de către operatorul de salubrizare, prin 2 campanii de colectare, conform unui program întocmit de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.

- Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare.

- Programul campaniilor de colectare a deşeurilor voluminoase şi amplasamentele unde vor avea loc actiunile de colectare vor fi comunicate cetăţenilor din Municipiul Buzau de catre operator, la începutul fiecărui an precum si la inceputul campaniei.

- Programul campaniilor de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la utilizatorii casnici va fi anunţat de catre operator prin anunturi in mass media locala.

- Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de comun acord cu autoritatea locală şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

- Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora contra costul transportului, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

- Ofertanţii vor prezenta în oferta tehnica modalitatea propusă pentru derularea campaniilor de colectare a deseurilor voluminoase provenite de la utilizatori casnici, cu indicarea mijloacelor de colectare şi transport propuse a fi folosite in acest scop.

- Operatorul va detine un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase provenite de la utilizatori casnici din care să rezulte:

- data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la depozitul ecologic/ operatori valorificatori;

- punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

- cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat (în cazul persoanelor juridice costul privind colectarea și transportul deșeurilor voluminoase va fi suportat de aceștia);

- cantităţile și tipurile de deşeuri rezultate în urma tratării;

- cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

- Cantitatea de deseuri deseuri voluminoase provenite de la utilizatori casnici estimata a fi colectata si transportata in Municipiul Buzau, este prevazuta in Anexa nr. 2.

- Costurile privind colectarea, transportul și eliminarea/valorificarea deșeurilor voluminoase vor fi incluse în tariful deșeurilor menajere reziduale suportat de populație.

- Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-teritorială încredinţată;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

ART. 15

- Operatorul va amenaja la baza de lucru un punct de colectare (suprafata minima de 1.000 mp) dotat cu recipiente pentru fiecare dintre următoarele tipuri de deșeuri:

  - Deșeurile menajere periculoase

  - Deșeuri voluminoase

  - Anvelope uzate

  - Uleiuri alimentare uzate

  - Deșeuri reciclabile (de mari dimensiuni).

- La acest punct de colectare, utilizatorii serviciului de salubrizare vor putea aduce gratuit deșeurile enumerate mai sus dacă fac dovada deținerii unui contract cu operatorul de salubrizare și dovada plății la zi.

- Se va descrie în oferta tehnică procedura de amenajare și funcționare a acestui punct de colectare și modalitatea de valorificare ulterioară a acestor deseuri. Punctul de colectare se va amenaja in maxim 6 luni de la inceperea derularii contractului.

ART. 16

### Spalarea recipientelor de colectare a deseurilor

- Operatorul este obligat sa asigure spalarea recipientelor de colectare a deseurilor menajere reziduale, biodegradabile si reciclabile (fractia uscata) din Municipiul Buzau, doar cele amplasate în punctele comune de colectare (platforme subterane si supraterane) cu următoare frecvență:

  - Martie- Noiembrie – lunar;

  - Decembrie- Februarie – o data la 2 luni.

- Operatorul va asigura un echipament mobil pentru spălarea şi curăţarea recipientelor de colectare a deseurilor pentru spălărea recipientilor. Apa uzată rezultată în urma spălării recipientelor de colectare a deseurilor va fi colectată într-un rezervor acoperit cu respectarea normelor igienico-sanitare conform prevederilor legale.

- Operatiunea de spalare a recipientilor de colectare a deseurilor menajere reziduale, biodegradabile si reciclabile (fractia uscata) pe dinăuntru şi pe capace, se va face fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părţilor componente ale acestora.

- In cazul deteriorarii recipientelor de colectare a deseurilor ca urmare a efectuarii necorespunzatoare a operatiunii de spalare, acestia vor fi inlocuiti pe cheltuiala operatorului.

- Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program de spălăre a recipientelor de colectare a deseurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (fractia uscata) aferent primului an calendaristic de execuție al contractului. Recipientele de tip clopot se vor transporta în vederea igienizării la baza de lucru a operatorului o data la 3 luni. Pentru această activitate, operatorul va asigura un stoc tampon pentru înlocuirea recipientelor în perioada igienizării.

ART. 17

### Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

- Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

- Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.

- Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului/producătorului şi sunt transportate doar prin operatorul de salubrizare la stația de concasare a Consiliului Județean de la Vernești, județul Buzău sau la depozitul conform de la Galbinași, județul Buzău, dacă acestea nu pot fi valorificate. Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite/saci personalizati, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

- Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va realiza la cerere, în urma comenzilor scrise/solicitări de la populație. Cantitatea medie anuală estimata a fi colectată este prevazuta in Anexa nr. 2.

- Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va face în saci/recipienti, pusi la dispoziție de către operator, la cererea generatorului de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii/comandă încheiat cu generatorul.

- Modalitatea de exprimare a tarifului va fi în lei/tonă. Se va prezenta și un tarif echivalent în lei/sac (1 sac=25 kg) (sac pre-plătit) pentru persoanele fizice care generează cantități mici de deșeuri din construcții și demolări.

- Sacii vor avea volumul de 120 L si vor fi realizați dintr-un material rezistent. Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și colorați în 2 culori diferite, pentru a asigura colectarea separata a deșeurilor rezultate din construcții de demolări, după cum urmează:

  - Fracția inertă valorificabila – in saci de culoare albastra, care poate fi tratată/concasată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex: caramida, tiglă, ceramica, beton, faianță, gresie, etc) la stația de concasare a Consiliului Județean Buzău din comuna Vernești, județul Buzău.

  - Fracția nevalorificabilă (DCD in amestec) – in saci de culoare verde, care se va depozita in depozitul ecologic.

- Operatorul va asigura informarea generatorilor privind modul de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări prin înmânarea unei broșuri cu explicații concise în momentul distribuirii sacilor pentru colectare.

- Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

- În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de protectie, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

- Eliminarea deşeurilor care nu pot fi valorificate/concasate se va face la depozitul conform de la Gălbinași, județul Buzau, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

- Operatorul trebuie să dețină un contract încheiat cu depozitul de deșeuri nepericuloase de la Gălbinași și unul cu stația de concasare a Consiliului Județean Buzău.

- Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat de firme specializate, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.

- Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu avertizarea " PERICOL DE MOARTE".

- Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

ART.18

### Colectari ocazionale și servicii suplimentare

- În plus faţă de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, vor exista activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de unele aranjamente speciale. Aceastea pot include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, targuri, campinguri şi alte situatii si locatii la cerere si in urma solicitarii din partea organizatorului sau a autorităţii locale. Frecventa si regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar este o mica parte a intregului serviciu. Cheltuielile legate de gestionarea acestor deseuri (colectare şi transport, valorificare, recuperare/ reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului.

- Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, folosindu-se prețul unitar de bază ofertat pentru astfel de servicii daca plata va fi efectuată de către Delegatar sau un tarif negociat de operator cu organizatorul evenimentului, daca plata o face acesta.

ART.19

### Alte tipuri de deșeuri

- Operatorul are de asemenea, obligatia de a colecta toate deseurile abandonate de pe domeniul public. In cazul in care detinatorul/generatorul deseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare vor fi suportate de autoritatea administratiei publice locale in baza unei situatii de lucrari. După identificarea generatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile efectuate de administratia publica locala cat si sanctiunile contraventionale.

- Colectarea si transportul deseurilor provenite din depozitari accidentale se efectueaza in baza comenzilor transmise operatorului de catre beneficiar.

- Operatorul va asigura degajarea caii publice, în regim de urgență, atunci cand situatia o impune, anuntand  beneficiarul, în termen de maxim 60 minute de la accident sau incident, inclusiv in cazul unor accidente rutiere soldate cu deversarea unor produse/marfuri solide pe caile de transport si care trebuiesc evacuate pentru resatbilirea circulatiei rutiere/pietonale functie de zona afectata de aceste depozitari/deversari accidentale.

- Identificarea amplasamentelor pe care se gasesc deseuri provenite din depozitari/deversari accidentale sau depozitari clandestine se va face în comun, de către reprezentantul beneficiarului şi al operatorului, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de ambele părţi locatia amplasamentului si estimarea cantitatii de deseuri care urmeaza sa fie transportata, cantitati confirmate prin cantarire la depozitul ecologic Galbinasi.

- Cantitatea anuală estimată de deșeuri abandonate care urmează a fi colectate din aria de delegare la comanda U.A.T. Buzău este prevazuta in Anexa nr.2.2.

- Costurile cu colectarea, trasportul și depozitarea deșeurilor abandonate amestecate, din imediata vecinătate a platformelor comune de colectare (la o distanta de maxim 3 m de punctul de colectare) vor fi incluse în tariful pentru populație (menajer rezidual). Cantitatea anuala estimata este prevazuta in Anexa nr.2.2. Acestea se vor colecta zilnic cu incarcatoare frontale si basculante si vor fi transportate la depozitul ecologic.

- Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

ART. 20

### Colectarea și transportul deșeurilor din piețe

- Operatorul de salubrizare are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor din piețe, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Buzău;

- Deșeurile din piețe vor fi colectate în fiecare zi de funcționare a pieței respective (zilnic, inclusiv sambata si duminica);

- Deșeurile vor fi colectate pe 4 fracții- reziduale, biodegradabile, reciclabile, sticla, în recipiente puse la dispoziție de operator și cu autovehicule din dotarea proprie a operatorului.

- Ofertanţii vor descrie în oferta tehnică modalitatea propusă de colectare şi transport a deşeurilor din pieţe.

- Plata pentru colectarea deşeurilor din piețe se va realiza folosindu-se preţurile unitare din fundamentarea tarifului de colectare a deşeurilor similare (de la persoanele juridice).

ART. 21

# Reguli generale

## Legislatie aplicabila

- Serviciile furnizate de operator vor fi în deplin acord cu cu toate legile generale şi specifice din România.

- Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările locale.

- U.A.T. Buzău va implementa Regulamentul de salubrizare necesar facilitării serviciilor aşa cum este specificat în prezentul caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deşeurilor, după cum este cazul.

## ART.22

## Autorizatii si licente

Operatorul va menţine valabile pe toată perioada contractului sau va obţine după caz:

- Licenţele necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligaţie.

- Orice alte premise, aprobări sau autorizaţii, inclusive autorizaţia de funcţionare, autorizaţia de mediu, autorizaţia de gospodărire a apelor- în conformitate cu prevederile legale.

## Art. 23

## Manipularea deseurilor

### Deseuri menajere si similare colectate separat

- Operatorul este obligat să colecteze deşeurile din toate recipientele care sunt pline sau parţial pline de pe traseu. Colectarea deşeurilor menajere şi similare se face în următoarele moduri: colectarea în containere/recipiente închise; colectarea prin schimb de recipiente; colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator.

- În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

- Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

- În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri voluminoase, din constructii sau menajere amestecate, acestea vor fi colectate in ziua respectiva.

- In situaţia in care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează in această perioadă si programul de colectare.

- Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de colectare suficiente si să reducă intervalul intre două colectări succesive, dacă este cazul.

- In cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie.

- După colectare și transport, deseurile reciclabile vor fi supuse procesului de sortare.

- Este interzisă depozitarea in depozitul ecologic a deseurilor reciclabile.

- Colectarea deşeurilor se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

- Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

- Încărcarea deşeurilor menajere în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.

- Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

- Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.

- Operatorul nu va avea obligaţia de a goli recipientele pentru deşeuri în următoarele cazuri:

  - dacă recipienţii care aparţin clienţilor individuali nu sunt amplasaţi în afara proprietăţii acestora, într-un loc accesibil utilajelor;

  - dacă proprietarii sau reprezentanţii acestora au blocat accesul utilajelor operatorului la locul de colectare;

  - dacă proprietarii sau reprezentanţii acestora şi-au neglijat responsabilitatea de a curăţa de zăpadă, aleile şi şoseaua/trotuarul din faţa recipientului, cauzând un inconvenient serios pentru personalul operatorului.

  - Dacă recipientul conţine alte categorii de deşeuri decat cele destinate a se colecta cu tipul respectiv de recipient.

  - Daca recipientul respectiv nu este de tipul si culoarea corespunzatoare.

16.Colectarea se va face în intervalul 6,00-21,00 după un grafic propus de operator și acceptat de către beneficiar. Operatorul are obligația de a afișa la fiecare punct de colectare comun orarul de colectare și frecvența. Operatorul are obligația de a anunța fiecare utilizator al sistemului de salubrizare orarul de colectare și frecvența.

### Deseuri voluminoase

- Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri va fi realizată de semestrial de către operatorul de salubrizare, conform unui program aprobat de U.A.T. Buzău.

- Se vor stabili zilele şi intervalul orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare.

- Costurile pentru colectarea, transportul si eliminarea/valorificarea deseurilor voluminoase din cadrul acestor campanii vor fi incluse în tariful deșeurilor menajere (reziduale) suportat de populație.

- Colectarea deşeurilor voluminoase se va face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

- Operatorul trebuie să asigure personalului uneletele şi echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăţi, atunci când este cazul.

### Deşeurile din construcţii şi demolări

- Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului/producătorului şi sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la stația de concasare de la Vernești a Consiliului Județean Buzău sau la depozitul conform de la Gălbinași, județul Buzău, dacă acestea nu pot fi valorificate.

- Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite/saci personalizați, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

- Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în saci sau, pentru cantitati mari, in containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

- În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de protectie, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

- Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separate de firme specializate, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.

- Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

## Transportul deseurilor

- Operatorul de salubrizare va asigura transportul deşeurilor menajere şi similare colectate de la populaţie şi persoane juridice cu maşini specializate din dotarea proprie.

- Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranţă, echipament de stingere a incendiilor etc. şi ca bena, şasiul, mecanismul de ridicare şi alte funcţii să fie folosite conform scopului lor. De asemenea, toate mijloacele de transport al deşeurilor vor fi dotate cu sistem GPS de monitorizare care să permita supravegherea şi monitorizarea in timp real precum si un sistem de gestionare a rutelor de tip “GPS route planner”. Acestea vor fi descrise in oferta tehnica și se va transmite autorității contractante  un link de acces pentru un demo cu privire la aplicația de tip “GPS route planner” pe care îl propune în cadrul licitației, pentru verificarea funcționalității și a tipurilor de rapoarte generate. Operatorul va acorda acces de vizualizare beneficiarului în aplicația de gestionarea a rutelor.

- Operatorul de salubrizare va asigura mijloace de transport distincte pentru populatie si agenti economici/institutii, pentru colectarea deşeurilor menajere reziduale, biodegradabile şi reciclabile. Operatorul NU poate folosi aceleași mijloace de transport de colectare pentru deșeurile menajere reziduale și pentru deșeurile menajere reciclabile.

- Toate deşeurile vor fi transportate cu utilaje specifice folosind la maximum capacitatea de încărcare. Utilajele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu recipienţii de colectare, benele vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie, vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale. Autocompactoarele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor sau al altor unelte utilizate la curăţarea locului de lucru.

- Deplasarea de la zona de lucru la staţia de sortare, instalaţiile de tratare, respectiv eliminare stabilite de Municipiul Buzău, se va efectua pe cel mai scurt traseu admis, fără staţionări intermediare.

- Fiecare autocompactoare va deţine licenţă de transport emisă de ARR.

- Toate transporturile de deşeuri vor respecta regulile şi cerinţele instalaţiei de gestionare a deşeurilor. Se va prezenta in oferta tehnica modalitatea de evitare/gestionare a scurgerilor de levigat in perioada de vara.

ART. 24

## Intretinerea vehiculelor, recipientelor si punctelor de colectare din zonele blocurilor

- În  scopul prestarii serviciului, Operatorul  va furniza propriile vehicule și recipiente în număr suficient şi adecvat pentru a se asigura că serviciile privind colectarea și transportul tuturor categoriilor de deşeuri se realizează într-un mod satisfăcător şi permite efectuarea numărului solicitat de colectări/goliri.

- Operatorul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente pentru a putea înlocui într-un timp cât mai scurt recipientele defecte și pentru acest lucru va lua în considerare un grad de înlocuire de 1%/ an pentru recipientele de la case (pubele) si 2%/an pentru recipientele de la blocuri (containere de 1,1 mc si clopote).

- Este responsabilitatea Operatorului să întreţină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satiface complet toate cerinţele contractuale ale serviciului.

- În caz de defecţiune şi nefuncţionare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede, dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării, astfel încât prestarea serviciului să respecte principiul de continuitate şi permanenţă.

- Vehiculele folosite pentru colectarea deşeurilor menajere reziduale și biodegradabile vor fi spălate ori de cate ori este nevoie, pe dinafară şi pe dinăuntru benei, dar cel puțin o dată pe săptămână în perioada de vară și de doua ori pe lună în perioada de iarnă. Dezinfecția se va realiza minim 1 dată pe lună.

- Operatorul va asigura o modalitate mobilă de spălare pentru spălarea şi curăţarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părţi a recipientului.

- Dacă recipientele de colectare trebuie reparate/înlocuite, acest lucru trebuie realizat în maxim 2 zile de la sesizare.

- Cu excepția pubelelor aflate pe propritatea privată în zona caselor individuale, instituțiilor și operatorilor economici, operatorul este obligat să înlocuiască recipientele de colectare amplasate pe domeniul public furate, disparute sau deteriorate cu recipiente de aceeaşi capacitate și calitate similară.

- Operatorul are obligația de întreținere a platformelor de depozitare a deșeurilor din zonele de blocuri. Trebuie să cuprindă în oferta tehnică un program de mentenanta (reparat/ întreținut) pentru aceste platforme. De asemenea, operatorul va suporta costurile cu abonamentul cartelelor pentru camerele de la platformele subterane precum si sistemul de monitorizare a acestora la dispecerat și va acorda acces de vizualizare beneficiarului pentru sistemul de monitorizare. Operatorul va descrie în oferta tehnică aplicația și va pune la dispozitie un cont cu drepturi limitate (demo) pentru accesarea softului pentru sistemul de monitorizare pe care îl propune.

Lucrarile de mentenanta, pentru platformele supraterane, constau in efectuarea, o data pe an, a unor lucrari de reparat si varuit soclul din beton si suprafata betonata interioara, reparat si vopsit gardul metalic. Lucrarile de mentenanta pentru platformele subterane constau in: verificare sisteme de inchidere (yale electromagnetice), verificare functionare cartele de acces (inclusiv verificare cititoare de carduri), curatare panouri solare, verificare camera, inlocuit componente in caz de defectare sau vandalizare (cititoare de card, buzoane/guri de insertie din inox).  De asemenea, concomitent cu programul de spălare a recipientelor din platforme, se vor spăla și dezinfecta si aceste locații. Costurile cu mentenanta precum si cu abonamentul cartelelor pentru camerele Speed-Dome aferente platformelor subterane vor fi suportate de operator si introduse in tarifele pentru populatie, proportional.

- În cazul platformelor subterane, în plus, se va utiliza un utilaj cu presiune și vidanjare pentru spălarea acestora și dacă este cazul vidanjarea apelor pluviale/levigatului din cuva betonată a platformelor.

## Art.25

## Determinări privind compoziţia deşeurilor

Operatorul va realiza determinări semestriale, privind compoziția deșeurilor menajere și a deșeurilor asimilabile prin proceduri interne sau terti.

Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european-  Conform SR 13493:2004. Vor fi realizate cu frecvență semestriala, pe medii de rezidență. Operatorul va furniza următoarele informații:

- Compoziție ponderată anuală pe baza celor două determinări, distinct pentru deșeurile menajere reziduale, reciclabile, biodegradabile si similare;

- Compoziția ponderată anuală pe baza celor două determinări, distinct pentru deșeurile menajere reziduale, reciclabile, biodegradabile, distinct pentru case si blocuri.

- Compoziția ponderată anuală pe baza celor două determinări, privind ponderea deseurilor reciclabile colectate separat in total deseuri municipale.

## ART.26

## Personal şi instructaj

- Operatorul va elabora şi păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menţiona numele tuturor angajaţilor şi categoria lor de muncă.

- Calificările profesionale şi istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

- Operatorul îşi va angaja propria echipă şi va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfăşurării activităţii. Toţi conducătorii auto şi ceilalţi operatori trebuie să deţină calificări relevante şi vor fi instruiţi în mod corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor şi trebuie să fie informaţi cu privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor, maşinilor şi a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele contractuale.

- Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deşeuri trebuie să fie capabil să înţeleagă, vorbească şi să citească în limba română.

- Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului.

- În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor producători de deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

- Operatorul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului și a operațiunilor proprii.

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa ofertantului este:

- Manager de contract - 1 persoană;

- Responsabil managementul calitatii – 1 persoana, pentru care se solicita:

- studii superioare

- cu instruire privind cerințele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001 sau echivalent

- Responsabil tehnic – responsabil în gestionarea serviciului – 1 persoana, pentru care se solicita:

- studii superioare

- experiență în organizarea logistica a activității de colectare

- Responsabil mediu - 1 persoana- pentru care se solicita:

- studii superioare și curs responsabil de mediu

- experiență de minim 3 ani în domeniul protecției mediului sau a gestionării deșeurilor;

- Responsabil gestionarea deșeurilor periculoase.

## ART.27

## Identitatea firmei si identificarea personalului

Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcamintea operatorului economic în timpul orelor de program.

## ART.28

## Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

- Operatorul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

- Operatorul  trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de salubrizare din Municipiul Buzău, pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare.

- Prestarea serviciului public de salubrizare din Municipiul Buzău, pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare se va executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se realizeaza şi nu vor afecta viaţa şi sănătatea oamenilor şi a mediului ambiant.

## ART.29

## Echipament de protecție și siguranță

Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației românești și a practicilor internaționale.

## ART.30

## Sistemul de management calitate/ mediu/ sănătate ocupatională

- Operatorul va avea implementat un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 sau echivalent.

- Sistemul/ sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de operator.

- Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

- Operatorul trebuie să puna la dispoziție Delegatarului manualul cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formularele sistemului de management integrat la cererea acestuia din urmă.

- Operatorul trebuie să prezinte în oferta tehnică lista procedurilor de lucru și instrucțiunile de lucru care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si SSO.

## ART.31

## Amenajarea bazei de lucru

- Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru, al cărei amplasament să fie situat pe teritoriul ariei de delegare, fără a crea un disconfort riveranilor acesteia. Baza se lucru trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

- gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activităţile ce i-au fost delegate conform contractului de concesiune;

- desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere și curățare a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului;

- stocarea temporară, în condițiile legii, a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, a deșeurilor voluminoase, anvelopelor uzate, deșeurilor de uleiuri alimentare uzate, deșeurilor reciclabile de mari dimensiuni.

- În vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea unui sistem Call Center, cu telefon cu operator care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute în intervalul orar 7 – 19.00 de luni până vineri și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

- Operatorul va utiliza și întreține un sistem informatic computerizat de tip ERP, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea serviciilor prestate. Ofertantii trebuie sa prezinte in oferta tehnica un modul DEMO (demonstrativ), care poate fi accesat in format video sau prezentare power point. Ofertantul va pune la dispozitie un cont cu drepturi limitate (demo) pentru accesarea softului de raportare.

- În cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Bază de Date a Operațiunilor.

- Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

- Baza de Date a Operațiunilor va fi actualizată în timp real.

- Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare și a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obiectivele anuale de reducere de la depozitare și reciclare a deșeurilor.

- Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic de planificare a resurselor (ERP), luând în considerare ca acest sistem să aibă posibilitatea de a extrage electronic, minim, următoarele rapoarte (ținând seama de cerințele minime privind raportarea și implementarea instrumentului “plătește cât arunci”):

- Modul Gestiune Clienti

- Rapoarte privind Contractele

- Servicii Contractate, lista clienti pe strazi cu dotare recipient, nr. persoane, tip deseu (afiseaza nr. de contracte active la o anumita data pe zone, strazi, tip deseu, locatii, punct de lucru, cartiere)

- Rapoarte privind Facturarea

- Borderou Facturi: afiseaza lista facturilor pe punct de lucru, tip client, contracte;

- Clienti Blocati: afiseaza clientii blocati/suspendati la o anumita data, pe zone, categorii de client;

- Stare clienti: afiseaza starea clientilor intr-un interval de timp, pe zone, localitati.

- Facturarea electronică pentru fiecare utilizator în parte.

- Să permită plata electronica, cu card sau cash

- Rapoarte privind facturi in sold neachitate, extras cont client, statistici client- articol, statistici articol- client

- Modul Salubrizare

- Raport Bonuri confirmare: deschide tabela cu bonurile de confirmare care se poate filtra, sorta, exporta in excel, se poate verifica starea bonurilor de confirmare, preluarea electronica și automata a bonurilor de cântar (tip deșeu, cantitate, nr. auto…)

- Raport Procese verbale distribuire recipienti: afiseaza tabela clientilor ce au recipient

- Modul Gestiune Furnizori

Rapoarte privind: Fisa cont furnizor, Istoric dupa tranzactie, Lista solduri furnizori, Top 100 furnizor, Statistica furnizor/articol

- Modul Gestiune Stocuri

Rapoarte privind:  Tranzactii stoc, Stoc fizic dupa dimensiune stoc, Stoc fizic dupa grup articole, Fisa de magazie, Balanta stocurilor

- Registru general – Rapoarte contabile

Rapoarte privind mijloacele fixe: Listare mijloace fixe(afiseaza starea mijlocului fix: deschis, inchis, casat, vandut,etc….), Achizitii mijloace fixe, Cedari mijloace fixe,  Tranzactii MF, Miscari MF, Fisa mijlocului fix, Registrul numerelor de inventar, Raport verificare MF(afiseaza perioade ramase de amortizare; altele),Registru mijloace fixe la data

Rapoarte centralizatoare:  Fisa de cont, Jurnal de vanzare, Jurnal de cumparare (TVA la incasare),    Raport registru jurnal (tranzactii pe perioade de timp , pe cont contabil), Lista tranzactii dupa data/voucher, Lista tranzactii dupa cont (contabil), Balanta de verificare , Raport profit/pierdere cu informatii pe zona, centru de cost, tip activitate, cont contabil, grupe de venit sau cheltuiala.

Operatorul în cadrul ofertei Tehnice, va descrie sistemul ERP pe care îl deține sau urmează să-l utilizeze în prestarea activității și va prezenta un link pentru accesarea unei variante demo a sistemului ERP deținut/propus, pentru verificarea modulelor de rapoarte enumerate la alin. 8).

- Operatorul va ține un jurnal electronic zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

  - Traseul de colectare și codul acestuia;

  - Conducătorul vehiculului;

  - Cantitățile și categoriile de deșeuri colectate/utilizator;

  - Numărul de km efectuați/cursă;

- Toate utilajele utilizate de Operator pentru efectuarea serviciilor terbuie să fie dotate cu sistem GPS. Operatorul trebuie să prezinte in oferta tehnica un grafic cu o descriere detaliată a timpilor de colectare pentru fiecare utilizator în parte.

## ART. 32

## Comunicarea

### Comunicarea cu U.A.T. Buzău

- Operatorul va informa U.A.T. Buzau imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

- Numai ordinele scrise date de U.A.T. Buzau, Operatorului, vor fi obligatorii. Întâlnirile interne dintre U.A.T. Buzau şi Delegat vor fi organizate la cerere. Dacă situaţia o cere, U.A.T. Buzau poate iniţia întâlniri obligatorii suplimentare anunţate cu cel putin o zi înainte.

### Comunicarea cu Clienții

- Utilizatorii serviciilor de colectare și transport a deșeurilor vor fi informați în campania de informare ca orice comentariu, reclamație sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Operatorului.

- În acest scop, Operatorul va inființa un serviciu telefonic, dispecerat sau Call Center, funcțional.

- Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greşită a deşeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

## ART. 33

## Campanii de informare si conștientizare

- Operatorul are obligaţia realizării unor campanii de informare, conştientizare şi educare a populației din zona de colectare deservită, în privința protecției mediului prin reciclarea /valorificarea deșeurilor cât și privind procesul de gestionare a deşeurilor.

- Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat (reciclabilele, biodeșeurile, menajere periculoase, voluminoase, etc), de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării deșeurilor reciclabile și de a preveni abandonarea deșeurilor in spații publice.

- Campaniile de informare și conștientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

- Cerințe minime pentru campaniile de informare și conștientizare:

- organizarea şi susţinerea de campanii de informare şi conştientizare a publicului, inclusiv în instituții de învățămant, realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune şi presa scrisă locală) privind: prevenirea generării deşeurilor, colectarea separată a deşeurilor și altele, la decizia Operatorului;

- realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectiva a deseurilor si distribuirea utilizatorilor casnici, agentilor economici si institutii publice (scoli)

Campaniile de colectare a deșeurilor periculoase menajere: semestrial

- Programul campaniilor anunţat la începutul fiecărui an. –anunțuri la radio locale, la TV locale, realizare și distribuire fluturași informativi la asociatiile de proprietari, agenti economici si institutii publice si utilizatori casnici.

- Cu cel puţin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare:  cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale, anunțuri în publicații locale zilnice, saptamânale sau lunare; realizare și distribuire fluturași informativi.

Campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase: semestrial

- Programul campaniilor anunţat la începutul fiecărui an. – Cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale;

- realizare și distribuire fluturași informativi;

- Cu cel puţin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare;

- Cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale, anunțuri în publicații locale zilnice, saptamânale sau lunare; realizare și distribuire fluturași informativi.

## ART. 34

## Planul de organizare al activitatii

Operatorul va prezinta un Plan de organizare a activității detaliat și coerent, care să prezinte cel puțin:

- alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

- organizarea calendaristică a activității pe parcursul unui an – pentru fiecare categorie de deșeuri;

- modul de colectare, echipamentele și resursele utilizate pentru fiecare flux special de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare.

Zilele curente de colectare din zona de colectare trebuie respectate.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puţin o dată în fiecare an, în funcţie de revizuirea planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puţin:

- revizuirea şi modificările sugerate ale traseelor de colectare;

- revizuirea şi modificările sugerate ale zilelor de colectare;

- revizuirea şi modificările sugerate ale numărului de containere în punctele de colectare;

- frecvenţa de golire a recipienților.

Numărul de containere şi frecvenţa golirii lor trebuie să reflecte cantităţile de deşeuri produse. Utilizatorii trebuie să verifice mereu dacă containerele au un volum suficient pentru stocarea deşeurilor şi ca acestea să nu fie umplute până la refuz niciodată. Pe de altă parte, volumul containerului şi frecvenţa de colectare trebuie planificată pentru a se atinge un nivel corespunzător de umplere a containerelor pentru o operare economică a lor în sistemul de colectare.

Cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferentă fiecarei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie să poată face față valorilor de vârf.

## ART.35

## Monitorizarea activitatii

Indicatorii de monitorizare a activității și frecvența de monitorizare sunt prezentați în Regulamentul de salubrizare.

Operatorul va coopera pe deplin cu U.A.T.  Buzau pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de operator privind serviciile, și să inspecteze echipamentele și vehiculele. U.A.T. Buzau va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

## ART.36

## Durata concesiunii

(1) Durata pentru care se concesionează activităţile prevăzute la art. 5 este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii. Contractul poate fi prelungit doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzau in conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii.

(2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

# ART.37

# Tarifele aplicate pentru fiecare activitate a serviciului de salubrizare

Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare și pe baza cărora este calculata valoarea contractului, trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini, Contract si regulamentul serviciului;

- realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe durata contractului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat;

- asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, precum și asigurarea protecției mediului.

Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

| Nr.crt | Denumire | U.M |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor menajere reziduale și biodegradabile de la persoanele fizice | lei/pers/luna |
| 2 | colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor menajere reciclabile de la persoanele fizice | lei/pers/luna |
| 3 | colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor menajere reziduale si biodegradabile de la persoanele juridice | lei/mc |
| 4 | colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor reciclabile de la persoanele juridice | lei/mc |
| 5 | colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor abandonate (la comanda UAT) din aria de delegare | lei/tona |
| 6 | colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (din construcții și demolări) | lei/tonă |
| 7 | colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (din construcții și demolări) | lei/sac |

Tarifele ofertate nu vor include TVA.

Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatori Fișa de fundamentare a tarifului și memoriu tehnico-economic justificativ.

# ART. 38

# Implementarea instrumentului economic ” plătește pentru cât arunci”

- În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea acestui instrument ”plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este de pe o parte de a stimula prevenirea generării deseurilor și pe de altă parte stimularea colectării separate a deșeurilor.

- Acest instrument se aplică atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât si pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare și din piețe, prin furnizarea recipientelor de colectare corespunzătoare volumului generat.

- Pentru utilizatori, operatorul va introduce sistemul “plateste pentru cat arunci” bazat pe volum (recipienti standardizati) si frecventa, dupa primul an de contract. In perioada de mobilizare se vor dota utilizatorii cu tipul de recipient prevazut la Art. 9, fiecare recipient va avea un cip iar utilajele de colectare vor fi dotate cu sistem de citire a acestora si transmitere electronică a datelor in sistem. Contractarea si facturarea se va face la tipul de recipient cu care utilizatorul a fost dotat pentru fiecare fractie in parte si frecvența de ridicare. Pentru orice solicitări de ridicare suplimentare, operatorul va factura utilizatorilor un tarif distinct, luând în considerare toate componentele de cost prestării serviciului.

- UAT Buzau are in derulare un program de inlocuire a tuturor platformelor de colectare din zona blocurilor cu platforme subterane cu monitorizare video si acces pe baza de cartela.

## ART.39

## Incasarea tarifelor

Contravaloarea serviciilor prestate va fi facturată lunar și încasată de la fiecare utilizator al serviciului de salubrizare în parte, în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu aceștia (case, asociatii de proprietari, apartamente din blocuri nearondate asociatiilor, agenti economici si institutii).

ART. 40

# Informaţii privind oferta

Clauze generale

Autoritatea Contractanta îsi rezervă dreptul de a solicita clarificari ale aspectelor prezentate în Oferta tehnică si financiară, Ofertanţii fiind obligaţi să raspundă în condiţiile stabilite în Fisa de date şi în termenele ce vor fi comunicate.

Autoritatea Contractantă atrage atenţia tuturor ofertanţilor asupra necesităţii corelării tututor activităţilor şi aspectelor prezentate în oferta tehnică cu oferta financiara. Toate activităţile şi aspectele tehnice trebuie cuantificate în oferta financiara, respectiv în fundamentarea tarifului.

Tariful cuprinde suma tuturor activităţilor a căror deşfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

In cazul în care activităţile prezentate în oferta tehnică nu se regasesc cuantificate în oferta financiara sau elemente prezentate in oferta financiara nu au fost descrise si in oferta tehnica, oferta este considerată neconformă.

## ART.41

## Conţinutul ofertei tehnice

Ofertanţii vor structura informaţiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos.

- Managementul si organizarea activitatii

Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente:

A.1 Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii.

A.2 Atributiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins in organigrama.

A.3 Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma „Fisei de post”.

- Mobilizarea si operationalizarea activitatii

In perioada de mobilizare (6 luni) vor fi desfasurate minim urmatoarele activitati:

- angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 90%. Posturile cheie trebuie toate ocupate. Se va detalia modul în care operatorul întelege să folosească personal cu experienţă local pentru realizarea activităţilor propuse. Se va prezenta modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit şi calificat cu privire la atribuţiile şi sarcinile postului de lucru.

- procurarea utilajelor si echipamentelor necesare (pentru categoriile de deseuri care fac obiectul contractului) si amplasarea lor in teritoriu – cumparare, inchiriere, leasing;

- amenajarea si autorizarea activitatilor in conformitate cu cerintele legale pentru toate punctele de lucru (inclusiv baza de lucru);

- amenajarea si autorizarea unei baze de lucru care să permită gararea autospecialelor, întreţinerea acestora şi să faciliteze accesul mai rapid la locațiile din care se va face colectarea si transportul deseurilor municipale; Ofertantii vor prezenta un precontract (vanzare/cumparare, inchiriere) pentru un spatiu unde intentioneaza sa infiinteze baza de lucru. Spatiul respectiv trebuie sa fie situat in aria de delegare si sa aiba o suprafata de minim 5.000 mp. In oferta tehnica se va detalia amenajarea bazei de lucru (racordare la utilitati, amenajarea corespunzatoare a incintei, etc) precum si a punctului de stocare temporara solicitat prin caietul de sarcini.

- includerea noii arii de operare in sistemul de management calitate – mediu – securitate ocupationala si, eventual, sa adapteze procedurile operationale si procedurile de lucru;

- distribuirea recipientelor la punctele de colectare si catre generatorii de deșeuri, dupa cum va fi cazul: gratuit la persoane fizice, contra cost la agentii economici. Toate recipientele vor fi dotate cu cip de identificare compatibil cu un sistem RFID.

- planificarea si efectuarea unui audit intern al sistemelor de management calitate – mediu – securitate ocupationala.

- obținerea licenței eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă dreptul furnizării/prestării serviciului de salubrizare (activităţile componente ale acestuia a căror gestiune i-a fost delegată) pentru zona de delegare; obtinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/licentelor necesare pentru desfăsurarea activităţilor contractului;

- încheierea acordurilor/contractelor cu operatorii economici care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, cum ar fi (unde vor fi transportate deşeurile colectate): operatorul depozitului de deșeuri, operatorul stației de sortare, operatorul specializat în colectarea anvelopelor uzate, a uleiurilor alimentare uzate, a deșeurilor periculoase menajere, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din construcții și demolări.

- campanii de informare și conștientizare a beneficiarilor privind colectarea separată a deșeurilor.

- alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform contractului de delegare a gestiunii, incluzând dar fără a se limita la decontarea costurilor de colectare, transport și sortare pentru deșeurile reciclabile din ambalaje (art.12, al. (7), lit. g) din OUG 92/2021)

Se convine ca sfarsitul perioadei de mobilizare (data inceperii activitatii) este la data la care toate conditiile de la literele din paragraful de mai sus sunt indeplinite in mod cumulativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data semnarii contractului de delegare. Pentru emiterea ordinului de începere trebuie să fie îndeplinite cel puțin condițiile prevăzute la art.3 din contract.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct pentru fiecare activitate in parte.

Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa intre Data semnarii Contractului si Data inceperii activitatii pentru toate activitatile care fac obiectul contractului.

- Planul de investiţii

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan care sa cuprinda o descriere tehnică cât mai detaliată a dotarilor pe care urmează sa le asigure, a investitiilor pe care trebuie sa le realizeze conform cerintelor, calendarul realizării acestora şi fondurile alocate.

- Organizarea activității

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

- alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

- modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri, inclusiv pentru fluxurile speciale de deseuri care fac obiectul contractului de delegare;

- un grafic de colectare pentru deşeurile menajere şi similare, rutele aferente cu respectarea frecvenţei de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini, cu detalierea timpilor de colectare pentru fiecare utilizator in parte;

- modalitatea propusă pentru derularea campaniilor de colectare a deşeurilor periculoase;

- modalitatea propusă de colectare a deşeurilor voluminoase, cu indicarea mijloacelor de colectare şi transport propuse a fi folosite;

- modalitatea propusă de colectare şi transport a deşeurilor din pieţe;

- modalitatea propusă de colectare şi transport a deşeurilor abandonate pe domeniul public;

- modalităţi propuse pentru asigurarea punctelor de colectare de pe domeniul public împotriva acţiunilor de vandalism şi furt;

- modalitatea propusă pentru asigurarea evidenţei cantităţilor de deşeuri colectate, pe tip de deşeuri și pentru fiecare categorie de utilizatori ( utilizatori casnici, respectiv non-casnici) pe tipuri de deseuri: deseuri menajere, deseuri similare, deseuri voluminoase, deșeuri periculoase menajere, deșeuri de uleiuri alimentare uzate, deșeuri din construcții și demolări;

- modalitatea şi resursele de realizare a campaniilor de informare şi conştientizare pentru eficientizarea activităţilor de salubrizare.

- modalitatea si resursele pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor privind colectarea separată a deşeurilor de hartie, metal, plastic si sticlă și descrierea detaliată în oferta tehnică a modalităților de creștere a cantităților reciclate și valorificate din deșeurile menajere precum și a reducerii cantităților depozitate.

De asemenea, planul de lucru trebuie sa cuprinda o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei deseurilor menajere, a deșeurilor similare.

- Cotrolul proceselor. Monitorizarea performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametrii de monitorizare propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

De asemenea, oferta tehnică va prezenta modalităţile de monitorizare şi stimulare a realizării colectării separate a deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor biodegradabile.

In oferta tehnică vor fi prezentate modalităţile de raportare a datelor privind deşeurile către autoritătile competente, precum şi informaţiile care se prevăd a fi transmise şi periodicitatea transmiterii lor.

Oferta tehnică trebuie să prezinte o descriere a sistemelor de monitorizare folosite de ofertant cât și link-ri pentru variante demo ale sistemelor ERP, GPS route planner.

- Norme de poluare a autovehiculelor

Se vor prezenta documente relevante care sa ateste norma de poluare a autovehiculelor care urmeaza a fi folosite pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport exprimata in mc. Acestea vor avea standard normă de poluare minim EURO 5 (pentru incarcatoare frontale echivalent).

## ART.42

## Conţinutul ofertei financiare

Elaborarea ofertei financiare se va face pe baza:

- fișei de fundamentare, întocmindu-se o fișă de fundamentare pentru întreaga activitate de colectare si transport, iar ulterior, pe baza fișei de activitate, câte o fișă de fundamentare pentru fiecare tarif ofertat, tinând cont de costurile reale aferente fiecărui tarif, conform Legii 211/2011 (OUG 92/2021).

Costurile aferente activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal vor fi incluse în fișa de fundamentare a tarifului pentru colectarea hârtie, carton, plastic, metal.

La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățile de deșeuri din municipiul Buzău menționate în documentație pentru primul an de executare a contractului, în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Pentru fiecare activitate și fiecare tip de tarif se va întocmi câte o fișă de fundamentare. În perioada de mobilizare, Autoritatea contractantă va iniția negocierea de contracte cu OIREP-urile pe baza costului net de colectare, transport și sortare a deșeurilor reciclabile din amabalaje, provenite de la populație determinat conform OUG 74/2018, înaintat de operatorul desemnat câștigător pe baza ofertei financiare depuse. Tariful aplicabil pe perioada contractuală, pentru colectare, transport și sortare deșeuri reciclabile va fi tariful propus de operatorul desemnat căștigător, ajustat  cu veniturile contractate de la OIREP-uri.

Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia. Autoritatea contractantă va indica ofertanților tarifele pentru activitățile de depozitare și sortare, care se vor include în tarifele ofertate în oferta financiară.

Investițiile operatorului se vor amortiza integral în perioada contractului.

Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare.

# Secțiunea a 3-a

# Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 43

Operatorul va practica tarife distincte pentru populație pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale generate in aria de delegare, respectiv pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă.

ART. 44

Prezentul caiet de sarcini se completează cu dispozițiile Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare Buzau.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiţiile cuprinse în prezenta documentaţie ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de operare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie.

Depunerea unei oferte care să NU conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentaţia de Atribuire.

Niciun cost suportat de ofertant pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma

DIRECTOR EXECUTIV

Ileana Bănucu